东莞市黄江镇政府采购

招标文件

项目名称：东莞市黄江镇应急广播系统建设项目

项目编号：441900022-2021-00568

东莞市黄江镇招投标服务所

日 期：2021年11月11日

目  录

第一章   投标邀请	4

第二章   投标人须知资料表	6

第三章   投标人须知	8

一   总 则	8

1.采购人、采购代理机构及投标人	8

2.资金来源	9

3.投标费用	9

4.资金来源	9

二   招标文件	9

5.招标文件构成	9

6.招标文件的澄清与修改	9

三   投标文件的编制	9

7.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	9

8.投标文件的组成	10

9. 投标文件的编制、盖章、签署、密封和标记	10

10.投标报价	10

11.投标有效期	11

12. 投标保证金	11

四   投标文件的递交	12

13.投标截止	12

14.投标文件的接收、修改与撤回	12

五   开标及评标	12

15.开标	12

16.资格审查及组建评标委员会	13

17.投标文件的符合性审查与澄清	13

18.投标无效	14

20.废标	14

21.保密原则	15

六   确定中标	15

22.确定中标候选人	15

23.确定中标人	15

24.采购任务取消	15

25.中标结果发布	15

26.签订合同	15

27.履约保证金	16

28.中标服务费	16

29.融资担保	16

30.廉洁自律规定	16

31.质疑与接收	16

32.串标	17

第四章    评标方法和标准	22

第五章    用户需求	27

第六章    政府采购合同	53

第七章    投标文件格式	59

# 第一章    投标邀请

东莞市黄江镇招投标服务所 受  东莞市黄江镇文化服务中心 委托，对下述货物进行国内公开招标。欢迎合格的投标人前来投标。

1.    项目名称： 东莞市黄江镇应急广播系统建设项目

项目编号： 441900022-2021-00568

资金来源：财政资金，采购预算： 3,530,087.57 元,最高限价: 3,530,087.57 元。

- 本次招标标的为 东莞市黄江镇应急广播系统建设项目，详细要求见 《用户需求书》。

- 投标人须满足以下资格条件:

3.1   符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,并提供以下证明资料:

3.1.1 法人或者其他组织的营业执照（或事业单位法人证书）等证明文件，自然人参加投标时还须提供自然人的身份证明材料；

3.1.2财务状况报告（提供财务报告或基本开户银行出具的资信证明或专业担保机构出具的投标担保函）；

3.1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前3个月（不含开标当月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，须提供相应证明材料）；

3.1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，须提供《投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况》；

3.1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.2   投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3   投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(不需要投标人提供证明材料，采购人或采购代理机构将在开标当天查询投标人的信用记录。)

3.4   本项目是否接受联合体投标及联合体资格要求(见投标人须知资料表)

3.5   投标人特定资格要求(如有,见投标人须知资料表)

3.6   投标人落实政府采购政策需满足的资格要求（见投标人须知资料表）

4.    获取招标文件电子版时间：

2021 年 11 月 16 日至 2021 年 11 月 23 日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午 00:00:00至12:00:00，下午 12:00:00至23:59:59（北京时间，法定节假日除外 ）”

地点：广东省政府采购网本项目公告附件处

方式：在线获取

售价：免费获取

- 报名办法及时间：

2021年 11 月 16日至2021年 11 月 25 日，8:30至17:30时（公休节假日除外）。登记报名时须提供“黄江镇政府采购项目报名登记表”、《营业执照》或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）和法定代表人身份证复印件（正、反面，并加盖公章）至招投标所。

- 如放弃投标请于投标日期3天前书面通知招投标服务所。

7.    递交投标文件开始时间：　2021年 12 月 7 日　08:30　（北京时间）

8.    投标截止时间：　2021年  12　月 7 日　09:30　（北京时间），逾期送达或未按招标文件要求密封的投标文件恕不接收。

9.    开标时间：　2021　年 12 月 7 日  09:30 （与接收投标文件的截止时间一致）（北京时间）；届时请投标人法定代表人或其授权代表携带有效身份证明出席开标会。

10.    接收投标文件、开标地点：东莞市黄江镇江北路30号一楼招投标服务所开标室。（可导航“东莞市黄江镇招投标服务所”前往）

11.1  参加本项目的投标人须提交投标保证金（详细见投标人须知资料表），投标保证金作为其投标文件的一部分。

11.2  对于未能按招标文件规定办理投标保证金的投标，招投标服务所将视为不响应招标文件而予以拒绝。

12.  本项目公告在以下媒体发布：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）、黄江镇公共资源交易网（http://www.dg.gov.cn/hj/ztzl/ggzyjy/）。

13. 投标人应在开标前登录广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）完成注册登记。

# 第二章   投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，如与投标人须知存在矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：东莞市黄江镇文化服务中心 地 址：东莞市黄江镇西进路23号镇政府大院内 联系人： 马先生 电 话：0769-83364300 |
| 2 | 采购代理机构：东莞市黄江镇招投标服务所 地址：东莞市黄江镇江北路30号一楼 业务联系人：陈小姐 电话：0769－83360090 邮箱：3586013757@qq.com |
| 3 | 本项目预留份额专门面向中小企业采购：否 |
| 4 | 本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第三项规定，本项目不预留份额专门面向中小企业采购。 |
| 5 | 本项目的特定资格要求：（如项目接受联合体投标，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目,投标人应当具备特定行业法定准入要求。)：无 |
| 6 | 本项目允许采购进口产品：否 |
| 7 | 是否允许分公司投标（若分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章,投标文件中法定代表人身份证明书提交分公司负责人证明书，法定代表人签名或盖私章处应由分公司负责人签名或盖私章）：是 |
| 8 | 是否允许联合体投标：否 |
| 9 | 本项目包组信息：无 |
| 10 | 价格文件、商务文件、技术文件：正本： 一 份、副本： 五 份； 电子文件：一份； 唱标信封：一份。 投标人应将投标文件的正本、副本、唱标信封分开单独密封包装。 （电子文件可附于唱标信封内） |
| 11 | 投标有效期: 90 日历日 |
| 12 | 本项目包含多种产品：是 本项目核心产品： 智能广播接收机 |
| 13 | 推荐中标候选人数量：3家，排名第一的为第一中标人 |
| 14 | 投标保证金金额：70,000.00元 收取投标保证金账户名称：东莞市黄江镇招投标服务所，账号：580003701004308000019，开户银行：东莞银行股份有限公司黄江支行 收取形式：投标保证金应当以银行转账或者支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 联系人：邓先生，联系电话：0769-83360090 |
| 15 | 履约保证金收取： 是 履约保证金金额：合同总价的 1% 履约保证金提交时间：收到中标通知书后7个工作日内 |
| 16 | 本项目政府强制采购的节能产品： 有 |
| 17 | 本项目政府优先采购的节能、环保产品： 无 |
| 18 | 本项目成交后是否允许将非主体、非关键性工作进行分包： 否 |
| 19 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件与信息技术服务 |
| 20 | 本项目采用第 1 种报价方式及具体要求 （1）以人民币报价。报价不得超过项目预算金额（如项目有最高限价，不得超过最高限价）。投标人的投标报价遵守《中华人民共和国价格法》。 （2）以下浮率报价，下浮率不得超过最高限价下浮率，下浮率保 留整数。 （3）本项目不需要报价。 （4）其它方式： / 【说明】以下浮率报价，例如投标人报价下浮率为40%，则服务实际结算费用=服务费用*（1-下浮率）=服务费用*60%。 |
| 21 | 本项目评标方法：综合评分法。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：无 |  |

# 第三章   投标人须知

注：本章节所述投标无效情形可见本章节附件2《“第三章 投标人须知”投标无效情形汇总表》。

## 一   总 则

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1    采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

1.2    采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

1.3    投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。

1.4    若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

1.5    若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.6    若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.7    如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.7.1  两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.7.2  联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.7.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.7.4  联合体各方应签订《联合体共同投标协议书》，并将共同投标协议连同作为投标文件一部分的内容提交。

1.7.5  大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.7.6  联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.7.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.7.8  对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.8    对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

1.9    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.10	投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

1.11    若投标人须知资料表明确允许将非主体、非关键性工作进行分包的，投标人拟在中标后将招标文件所允许的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。否则，其投标将被认定为投标无效。

1.12   采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见投标人须知资料表。

### 2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标邀请。

3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与参加投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二   招标文件

### 5.招标文件构成

5.1    招标文件分7章，内容如下：

第1章  投标邀请

第2章  投标人须知资料表

第3章  投标人须知

第4章  评标方法和标准

第5章  用户需求

第6章  政府采购合同文本

第7章  投标文件格式

5.2    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，投标人应及时查看；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

6.3    招标期间，投标人有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。因投标人未及时上网查看而造成的所有后果，由投标人自行承担。

6.4    招标文件的澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。当招标文件、招标文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。

## 三   投标文件的编制

### 7.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

7.1     项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

7.2     投标人应当对一个包组招标文件中“用户需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅投一个包组中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

7.3     无论招标文件“用户需求”中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

7.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.投标文件的组成

8.1     投标人提交的投标文件应包括价格文件、商务文件、技术文件和唱标信封。（适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（1）种报价方式）

8.2     投标人提交的投标文件应包括商务文件、技术文件和唱标信封。（适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（2）-（3）种报价方式）

### 9. 投标文件的编制、盖章、签署、密封和标记

9.1     投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件。

9.2     投标文件的正本需打印。招标文件第7章“投标文件格式”中要求盖公章、签名或盖私章的，投标人应按要求加盖公章、签字或加盖私章。投标文件的副本可采用正本的投标文件复印件，每套投标文件应当标明“正本”、“副本”的字样。副本与正本具有同等法律效力。若正本与副本不符，以正本为准。法定代表人若委托其他人员作为投标负责人的，委托代理人须持有书面的授权委托书，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字（或加盖私章）。【如项目允许分公司投标，允许分公司负责人委托其他人员作为投标负责人，委托代理人须持有书面授权委托书，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人负责人或其委托代理人在每一修改处签字（或加盖私章）。】

9.3     如投标人对招标文件多个包组进行投标的，其投标文件可按每个包组的要求编制和提交；或者将所投包组的内容在同一套投标文件编制和提交，并在投标文件中明确各包组的投标内容。

9.4     投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并接受采购代理机构、采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

9.5     投标人应将投标文件的正本、副本、唱标信封分开单独密封包装。在密封袋上标明“正本”、“副本”、“唱标信封”的字样，并在密封袋的封口处加盖投标人公章或法定代表人（或委托代理人）签字（或盖私章）。【如项目允许分公司投标，允许分公司负责人（或委托代理人）签字（或盖私章）】

9.6     在投标文件密封袋上均应标明以下内容（投标人如同时参加几个包投标时须在封面标清楚所投包号）：

(1)项目编号：               ；

(2)项目名称：               ；

(3)投标人名称:              ；

9.7    投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

9.8    如果投标人未按上述第9.5款、第9.6款要求密封的，将被拒绝接收。

9.9    联合体投标时投标文件中所有要求盖章的地方（除非招标文件该处特殊要求）均应加盖联合体主体的公章，否则认为投标无效。

### 10.投标报价

10.1	投标人所提供的货物或服务均以人民币（或相关费率）报价。投标人的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

10.2	采购人不接受具有附加条件的报价。

10.3	投标人报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

10.4    投标人报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包含各种税务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用（含招标文件所要求的必要的辅助材料费用)和售后服务费等。

10.5   如本项目包含多包组，投标人可以就所有包组内容进行投标；也可以就某一包组内容进行投标。投标人须就投标包组的所有内容进行报价，少报将被认定为投标无效。

### 11.投标有效期

11.1	投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 12. 投标保证金

- 12.1    投标人应按照招标文件规定的金额和办法提交投标保证金，投标保证金作为投标的一部分。

- 12.2    投标保证金是为了招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失，采购人在因为投标人的行为受到损害时其投标保证金可不予退还。

- 12.3    投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效。

- 12.4    提交保证金时应符合下列规定：

(1)     采用银行转账、电汇方式提交的，保证金必须在递交投标文件截止时间

前一天提交至指定银行账户（详细见投标人须知资料表）。投标人转账、汇款时在用途栏上注明采购编号及包号，并将银行回单扫描件发送至报名邮箱。

说明：投标保证金提交金额不符或未按规定时间提交到指定账户的，投标将被拒绝。

- 采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

- 投标保证金可以以专业担保机构或金融机构出具的担保函的方式

提交；

2）投标担保函有效期应与投标有效期一致；

3）投标担保金额不得少于本项目的投标保证金；

4）投标担保函在提交投标文件截止时间前一天必须开出，并将保函扫描件发送至报名邮箱。

说明：递交投标文件现场除《政府采购投标担保函》外，不收取其他任何形式的投标保证金。

- 12.5      未中标投标人的投标保证金自中标通知书发出后5个工作日内退还（不计利息）。

- 12.6      中标投标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还（不计利息）。

- 12.7      如投标人发生下列情况时，投标保证金将被没收：

在递交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人撤销其投标文件的。

## 四   投标文件的递交

### 13.投标截止

13.1	投标人应在投标邀请中规定的截止时间前，将投标文件递交到投标邀请书中规定的地点。

13.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

### 14.投标文件的接收、修改与撤回

14.1   在投标截止时间后送达投标文件的或者传真、电传的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

14.2	采购人或者采购代理机构收到投标文件后，向投标人出具签收回执。

14.3   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

14.4	在投标截止时间之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

14.5   至投标截止时间，出现下列情形之一的投标文件，将被采购人和采购代理机构拒绝并原封退回给投标人：

（1）采购人和采购代理机构在投标邀请书中规定的截止时间以后和投标邀请书中规定的投标文件递交地点以外收到的投标文件；

（2）至投标截止时间，投标人不足3家的，在投标截止时间前收到的所有未被开启的投标文件；

（3）按本须知第14.3款规定提交书面撤回申请书的投标文件；

（4）未按本须知第9.5、9.6款规定密封的投标文件。

14.6   防疫期间投标人请务必符合相关防疫进场规定。投标人进入我镇招投标开标现场内人员须符合以下要求：1.近期无出现发热、咳嗽等呼吸道症状；2.近14天内无疫情中高风险地区旅居史；3.近14天内无与疫情中高风险地区人员接触史；4.进入招投标开标现场内自觉佩戴口罩；5.递交投标文件和完成开标会后将迅速离场，不在场内逗留。如投标人弄虚作假规避检查或违背上述要求的，其一切后果均由其自行承担。

## 五   开标及评标

### 15.开标

15.1    采购人和采购代理机构将按招标文件中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加（疫情防控期间，为了避免人员扎推，如无必要，建议投标人尽量不参加开标会）。

开标会由采购代理机构主持，投标人的法定代表人（项目允许分公司投标的，可以是分公司负责人）或经其正式授权代表需要到场参加开标会的，务必符合相关防疫进场规定并携带相关证明材料（如：授权书），经核查后准时参加。投标人不参加开标会的，进场递交标书的人员务必符合相关防疫进场规定并携带相关证明材料。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

响应招标、参加投标竞争的投标人不足3家的，不得开标。

15.2    开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况（疫情防控期间，为了避免人员扎推，如没有投标人参加开标会，视同各投标人认可所有投标文件密封完好，符合要求）。经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

15.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认（疫情防控期间，为了避免人员扎推，投标人未参加开标会，不能签字确认的，视同认可开标记录），并存档备查。

15.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 16.资格审查及组建评标委员会

16.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的投标人不足3家的，不得评标，按照非招标管理办法依法采用竞争性谈判采购的除外。

16.2    采购人或采购代理机构将在开标当天查询投标人的信用记录。投标人信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

投标人的信用记录指该投标人总公司、分公司的所有信用记录。

16.3    按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

16.4    评审专家与参加采购活动的投标人存在下列利害关系之一的,应当回避:

(1)参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2)与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3)与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当要求其回避。

### 17.投标文件的符合性审查与澄清

17.1    符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

17.2	投标文件的澄清

17.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

17.2.2  投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

17.3    如本项目以人民币进行报价，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照17.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

17.4     如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5    如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第17.4条规定处理。

17.6    如采购人拟采购产品属于财政部、发展改革委印发的《关于印发节能产

品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)强制采购清单品目范围内的（通知附件节能产品政府采购品目清单中打星号部分产品），投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并提供在中国政府采购网查询的截图(查询的证书编号与投标文件提供的认证证书编号应一致)。否则其投标将被认定为投标无效。

### 18.投标无效

投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 提交投标文件数量不足的;

- 未按照招标文件规定要求签署和盖章的；

- 投标有效期不足的；

- 不满足招标文件用户需求中带“★”要求的；（本条款适用于招标文件第五章用户需求有★号条款的情形）

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价或者最高限价下浮率的；

- 投标报价不是固定价或者投标方案是可选择的;

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

- 属于法律、法规及招标文件规定的其他无效情形的。

19.比较与评价

19.1	经通过符合性审查的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件内容作进一步的比较和评价。

19.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。本项目采用综合评分法进行评审。

### 20.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 21.保密原则

21.1	评标将在严格保密的情况下进行。

21.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密、国家秘密。

## 六   确定中标

- 22.确定中标候选人

适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（1）-（2）种报价方式）：评标委员会按评审后的综合得分由高到低顺序排列，并向采购人推荐中标候选人（中标候选人数量见投标人须知资料表），并编写评审报告。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的, 由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定排序。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（3）种报价方式：评标委员会按评审后的综合得分由高到低顺序排列，并向采购人推荐中标候选人（中标候选人数量见投标人须知资料表），并编写评审报告。综合得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定排序。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

- 23.确定中标人

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

### 24.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 25.中标结果发布

25.1   采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息媒体上公告中标结果及招标文件。

25.2   《中标通知书》是合同的一个组成部分，《中标通知书》对采购人和中标人均具有同等法律效力；《中标通知书》、未中标投标人的结果将通过书面形式告知；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

25.3   中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

25.4   中标人为中小企业的，公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

25.5   中标人为注册地在国家级贫困县域内物业公司的，公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明，接受社会监督。

### 26.签订合同

26.1	采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.2   采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《民法典》。

26.3   采购人依法进行采购合同备案。

26.4   投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

26.5   中标后开出的所有发票必须与中标投标人的名称一致。

26.6   依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 27.履约保证金

27.1	中标人应按投标人须知资料表要求向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。履约保证金可以采用银行转账（保证金账户采购人另行通知，到期后无息退还）或者以专业担保机构、金融机构出具的担保函的形式缴交或采购人可以接受的其它形式向采购人提交履约保证金。履约保函应是合法经营的金融机构或担保机构出具的保函，非东莞市范围内担保机构出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。

27.2   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，采购人将有充分的理由解除合同，给采购人造成的损失，还应当予以赔偿。

### 28.中标服务费

采购代理机构不收取中标服务费。

### 29.融资担保

根据东莞市财政局《关于进一步推进政府采购信用担保工作的通知》（东财[2018]189号）规定，中标人可以选择是否采取信用担保融资的形式为政府采购项目履约进行融资。各投标人可自主决定是否使用信用担保方式，并选择担保机构提供的任何一种信用担保品种，财政部门、采购代理机构、采购人不得进行干预。

### 30.廉洁自律规定

30.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

30.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

### 31.质疑与接收

31.1    招标文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示5个工作日，已依法获取招标文件的投标人认为招标文件的内容损害其权益的，可以在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提交书面的质疑函。投标人对招标文件中技术指标、参数、资质要求、评分办法、用户需求等内容提出的质疑，应向采购人提出；对除上述招标文件中的其他内容、采购过程及中标结果提出质疑的，可向采购人或招投标所提出。投标人质疑函应按照本招标文件提供的范本格式填写。

31.2    投标人认为采购过程中或中标结果使自己的权益受到损害的，可以在各采购程序环节结束之日或中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提交书面的质疑函。

31.3    以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

31.4    投标人在法定质疑期内应一次性提出对同一采购程序的质疑；法定质疑期内对同一采购程序分次提出质疑的，以法定质疑期限内最后一次提出质疑的时间作为函件签收时间并以最后一次提交质疑函的内容为准。

超出法定质疑期的、重复提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

31.5    采购人、采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

### 32.串标

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

附件1：

政府采购履约担保函(项目用)

编号：

_____________________(采购人)：

鉴于你方与_____________________(以下简称投标人)于＿＿年＿月＿日签定编号为 的《_______________政府采购合同》(以下简称主合同)，且依据该合同的约定，投标人应在＿＿年＿＿月＿＿日前向你方交纳履约保证金， 且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

(一)在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

(1)未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2)____________________________________________________________ ___。

(二)我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_______％数额为___________元(大写_______________)，币种为______________。(即主合同履约保证金金额)

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后 _____日内。

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供_________部门出具的质量检测报告，或经诉讼(仲裁)程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在_______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为______________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：(公章)

年  月   日

附件2：

“第三章 投标人须知”投标无效情形汇总

注：如本招标文件其它地方关于投标无效情形的表述与本表存在矛盾，以本表为准。

| 招标文件条款序 号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 1.5 | 若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效 |
| 1.6 | 若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效 |
| 1.7.7 | 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效 |
| 1.9 | 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效 |
| 1.10 | 投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效 |
| 1.11 | 若投标人须知资料表明确允许将非主体、非关键性工作进行分包的， 投标人拟在中标后将招标文件所允许的非主体、非关键性工作分包的， 应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资 质条件且不得再次分包。否则，其投标将被认定为投标无效。 |
| 5.2 | 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效 |
| 7.2 | 投标人应当对一个包组招标文件中“用户需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅投一个包组中的部分内容，其投标将被认定为投标无效 |
| 9.9 | 联合体投标时投标文件中所有要求盖章的地方（除非招标文件该处特殊要求）均应加盖联合体主体的公章，否则认为投标无效。 |
| 10.1 | 投标人所提供的货物或服务均以人民币（或相关费率）报价。投标人的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。 |
| 10.3 | 投标人报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。 |
| 10.5 | 如本项目包含多包组，投标人可以就所有包组内容进行投标；也可以就某一包组内容进行投标。投标人须就投标包组的所有内容进行报价，少报将被认定为投标无效。 |
| 11.1 | 投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。 |
| 17.3 | 如本项目以人民币进行报价，投标文件报价出现前后不一致的，按照 下列规定修正： （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准； （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照17.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。 |
| 17.6 | 如采购人拟采购产品属于财政部、发展改革委印发的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)强制采购清单品目范围内的（通知附件节能产品政府采购品目清单中打星号部分产品），投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并提供在中国政府采购网查询的截图(查询的证书编号与投标文件提供的认证证书编号应一致)。否则其投标将被认定为投标无效。 |
| 18 | 投标人存在下列情况之一的，投标无效: - 提交投标文件数量不足的; - 未按照招标文件规定要求签署和盖章的； - 投标有效期不足的； - 不满足招标文件用户需求中带“★”要求的；（本条款适用于招标文件第五章用户需求有★号条款的情形） - 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价或者最高限价下浮率的； - 投标报价不是固定价或者投标方案是可选择的; - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的; - 未按照招标文件的规定提交投标保证金的; - 属于法律、法规及招标文件规定的其他无效情形的。 |
| 32. | 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装。 |

# 第四章  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第二章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

1. 对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的扶持

1.1    根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇（注：参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件）。

1.2    根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），满足条件的残疾人福利性单位享受政府采购支持政策，参加政府采购活动时，视同为小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇（注：参加政府采购活动的残疾人福利性单位应按照招标文件中第七章“投标文件格式”提供《残疾人福利性单位声明函》）。

1.3    以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.4    根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，在未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合下列情形的投标人予以价格扣除：

1.4.1  投标人提供的货物全部由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标，给予6%的价格扣除，即评标价=投标报价-投标人投标报价×6%。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格扣除。

1.4.2  服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员，给予6%的价格扣除，即评标价=投标报价-投标人投标报价×6%。

1.4.3  小型、微型企业与大中型企业组成联合体共同参加采购活动，小型、微型企业的协议合同金额须占到联合体协议合同总额30%或以上，且须在联合体协议和中小企业声明函中书面约定，其价格将给予3%的扣除，即：评标价=联合体投标报价-联合体投标报价×3%。承接服务的联合体各方均为小型、微型企业的按照本章1.4.2规定给予其价格扣除。

1.4.4  大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包时，小型、微型企业的合同份额须占到合同总金额30%或以上，且须在分包意向协议和中小企业声明函中书面约定，其价格将给予3%的扣除，即：评标价=投标人投标报价-投标人投标报价×3%。（分包意向协议格式按招标文件格式提供）

1.5    专门面向中小企业采购的采购项目以及预留份额项目中的预留部分采购包（即专门面向中小企业采购的采购包），不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.评标原则和评标方法

2.1    评标原则:评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评审。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律、法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于各投标人。

2.2    评标方法：采用综合评分法的。

2.2.1  适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（1）-（2）种报价方式）：采用各评委的评分的算术平均值即为该投标人的商务得分和技术得分。然后，评出价格得分。将商务得分、技术得分和价格得分相加得出综合得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定中标候选人

2.2.2   适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（3）种报价方式：采用各评委的评分的算术平均值即为该投标人的商务得分和技术得分。将商务得分、技术得分相加得出综合得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定中标候选人。

3.投标文件的评审

3.1    资格性审查。开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查；合格投标人不足3家的，不得评标。

3.2    符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.3    当通过符合性检查的投标人数量不足3家时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定，符合专业条件或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的应予废标，本项目采购失败。

3.4    评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.投标文件的比较与评价

4.1    评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.2    商务评价:评标委员会对投标人的商务状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其商务评分。

4.3    技术评价:评标委员会对投标人的技术状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其技术评分。

4.4    如本项目有价格分评审，则价格评价:综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

| 适用情形 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（1）种报价方式 | 投标人报价中满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，各投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格得分＝（评标基准价/评标价）×价格分值 评标价：按招标文件规定条款的原则校核修正后的价格； 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（2）种报价方式 | 价格评估:满足招标文件要求且投标价格最低（下浮率最高）的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，各投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格得分＝（评标基准价/评标价）×价格分值 评标价：1-下浮率； 评标基准价： 1-所有有效投标人的最高下浮率。 |

5.评分标准

（1）价格分值（满分  30  分）

（2）商务技术分值（满分  70  分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分（满分 30 分） |  |  |
| 1 | 企业实力 （满分9分） | 投标人具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的证书，每提供一个得 1 分，最高得 3 分。 ①质量管理体系认证证书； ②环境管理体系认证证书； ③职业健康安全管理体系认证证书； 不提供不得分。 注：须提供有效期内的证书复印件加盖投标人公章 |
|  |  | ①投标人具有国家政府相关部门颁发的有线广播电视工程服务认证证书得 2 分； ②投标人具备由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的信息技术服务管理体系认证证书得 2 分； ③投标人具备由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的知识产权管理体系认证证书 2 分； 不提供不得分。 注：须提供有效期内的证书复印件加盖投标人公章 |
| 2 | 业绩 （满分 12 分） | 根据投标人2018年1月1日（以合同签订日期为准）以来签订的同类项目（必须有“应急广播”相关内容）业绩，每具有一个得 2 分，本项最高得 12 分。 注：须提供合同关键页和中标通知书复印件加盖投标人公章，不提供不得分 |
| 3 | 服务承诺 （满分 3 分） | 根据投标人针对本项目的服务响应时间承诺进行评分： 投标人承诺在接到采购人通知后1小时(含本数）内响应并到达现场，得 3 分； 投标人承诺在接到采购人通知后1-2个小时（含）内响应并到达现场，得 2 分； 投标人承诺在接到采购人通知后2-3个小时（含）内响应并到达现场，得 1分； 超过3小时或者没有提供承诺函的不得分。 注：须提供单独书面承诺函加盖投标人公章，不提供不得分 |
| 4 | 拟投入本项目人员情况 （满分 6 分） | 1、投标人拟投入项目经理具有人力资源和社会保障部门或工业和信息化部门颁发的电子技术中级工程师得 1 分，电子技术高级工程师得 2 分。 2、投标人拟投入项目技术负责人（不含项目经理）具有人力资源和社会保障有关部门或工业和信息化部门颁发的广播电视类中级工程师证书得 1 分，高级工程师证书得 2 分。 3、投标人拟投入项目成员（不含项目经理、技术负责人）具有以下证书：信息类中级或以上证书，每提供一个得 0.5 分，最高得 2 分。 本项最高得2分。（同一人不重复累计得分，只按其中1个得分最高的证书计分。） 注：同一人具有多个资质的，不重复计分。提供人员相关证书及社保部门出具的投标截止日前3个月（不含开标当月）投标人为其缴纳社保的有效凭证复印件加盖投标人公章，不提供不得分 |
| 技术部分（满分 40 分） |  |  |
| 1 | 技术参数响应 情况 （满分 16 分） | 对用户需求中的带“▲”技术指标条款全部响应为满足或优于的得满分。其中，用户需求中的带“▲”参数指标不满足或者不响应的逐项扣分，每项扣 1 分，扣完为止，本项最低得 0 分 注：用户需求中明确要求提供证明资料的，以用户需求书要求提供的证明资料加盖投标人公章为准。其余的需在投标文件中提供所投产品彩页原件或制造商的公开网址链接及参数截图或厂家对所投设备技术参数出具的证明（加盖投标人公章）。 |
| 2 | 项目实施方案（满分 8 分） | 根据投标人针对本项目提供的项目实施方案（施工组织、进度安排、项目完成时间、项目测试、项目试运行、技术培训、验收组织安排等）进行综合评审： ①项目实施方案具体可行、详细明确，运作流程可行有效，能高效完全满足项目的要求的得 8分； ②项目实施方案可行明确，运作流程具有一定的可行性和有效性，完全能满足项目的要求的得 5分； ③项目实施方案较为可行明确，运作流程的可行性和有效性一般，能概括项目的要求的得 3 分； ④项目实施方案一般，运作流程的可行性和有效性较差，基本能概括项目的要求的得 1 分。 未提供相应内容的不得分。 |
| 3 | 需求分析方案（满分 8 分） | 结合项目建设要求，满足应急广播体系系统建设的实际需求，提供切实合理的需求分析方案，从应急广播的建设现状、建设相关要求和应用三个方面分别进行分析，符合实际、可行性强等，由评标委员会综合评审： ①需求分析方案非常合理，非常符合实际，可行性非常强的得 8 分； ②需求分析方案较为合理，较为符合实际要求，可行性可行的，得 5 分； ③需求分析方案基本合理，基本符合实际，可行性一般的得 3 分； ④需求分析方案合理，不符合实际，可行性差的得 1 分； 未提供对应方案的不得分。 |
| 4 | 应急保障 （满分 4 分） | 根据投标人提供的应急保障服务方案进行评审： ①突发事件的预判性高，方案完整，科学性高、可行性高的，得 4 分； ②突发事件的预判性较高，方案较为完整，科学性较高、可行性较好的，得 3 分； ③对突发事件的预判性一般，方案欠完整，科学性一般、可行性一般的，得 2 分； ④对突发事件的预判性低，方案不完整，科学性低、可行性较差的，得 1 分； 未提供应急保障服务方案不得分。 |
| 5 | 售后服务 （满分 4 分） | 根据投标人所提供的售后服务承诺（包括但不限于质保期、保修范围、应急维修时间安排、售后服务技术力量、质保期外的维修服务收费标准、其它服务承诺）、售后服务响应时间等进行综合评审： ①对本项目有积极支持的态度，服务承诺明确且有实际的措施，售后服务方案详细完整，可行性强，得 4 分； ②服务承诺较明确且有一定的措施，售后服务方案内容较完整，可行性较强，得 2 分； ③服务承诺不明确或制度措施不够结合实际的，得 1 分； 未提供对应方案的不得分。 |

# 第五章    用户需求

说明

- 《用户需求》中标注“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，投标人响应为负偏离的则导致投标无效。

- 《用户需求》中标注“▲”条款为重要技术参数条款，投标人响应为负偏离的不会构成投标无效，但会依据评分标准中的相关条款被扣分。

- 本招标文件如在技术参数要求中指出的材料和设备标准、品牌以及参照的型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌、型号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术参数的要求。

- 核心产品：●智能广播接收机

一、商务需求表

| 需求名称 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 资格条件 | 详见第一章 投标邀请、第二章 投标人须知资料表 |
| ★供货期 | 合同签定后90天内完成交货、安装、调试具体可安装施工日期可能有变，最终以甲方通知进场时间为准，中标单位必须服从采购方通知的开工日期及地点安排。 |
| 项目地点 | 黄江镇或采购人指定地点 |
| ★质保期 | 自项目验收合格之日起1年 |
| 报价要求 | 报价应包括设备货款、人工费、运输费、材料费（含一切必需的辅材及配套设备）、传输费、安装调试费、各种税费、保险费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用，以上报价为交钥匙价（开具发票），以人民币为结算货币。 |
| ★付款方式 | - 1.本项目货物完成供货、安装、调整并试运行，经甲方验收确认后，甲方向乙方支付合同总价的95%的终验付款金额。 - 2.本项目验收合格之日起质保期一年，质保期满后30天内，甲方向乙方支付合同总价的5%的质保金。 - 3.因采购人使用的是财政资金，采购人在请款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 |
| 售后服务 | - 1.保修期内，供应商提供7*24小时热线，一小时响应，二小时到达现场； 2.保修期内，非采购人的人为原因导致质量问题的，由供应商免费更换； - 3.保修期内，所有维修服务通过电话沟通或上门服务，由此产生的费用均不再收费； 4.保修期内，定期派人员到现场维护和巡查，并承诺对本项目所有设备的使用、操作、维修、保养人员免费进行培训； 5.所有设备，若在保修期内需要更换，承诺在接到报障后，按规定时间内到达采购人现场，并于规定时间内更换有缺陷的货物或部件； 6.提供扩充、升级方面的技术支持服务。 |

- 技术需求表

- 项目背景

应急广播是指当发生重大自然灾害、突发事件、公共卫生与社会安全等突发公共危机时，应急广播可提供一种迅速快捷的讯息传输通道，在第一时间把灾害消息或灾害可能造成的危害传递到民众手中，让人民群众在第一时间知道发生了什么事情，应该怎么撤离、避险，将生命财产损失降到最低。党中央、国务院高度重视国家应急广播体系建设，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》将国家应急广播体系建设列入文化事业重点工程。

黄江镇具备良好的网络基础，以此为基础建设的应急广播系统有充分条件支持全镇应急信息发布体系建设，在公共突发事件处置的“事前、事中、事后”三阶段均发挥重要作用，也可以在日常发挥政策宣传、科普教育的作用。建立安全可靠、快速便捷、覆盖广泛的应急广播系统，统一、准确、及时发布有关公共突发事件事态发展和应急处置工作的信息，减轻公共突发事件引起的社会危害，是东莞市党委、政府应急管理工作的重要任务，是坚持以人民为中心的发展理念，执政为民、服务于民的负责任体现。

本项目实施范围为黄江镇管辖的下辖田美社区、梅塘社区、宝山社区、三新社区、北岸社区、长龙社区、新市社区7个社会管理处及各管理处下属22个村居，计划建设79个智能广播点，主要包括：控制中心、平台管理软件、收扩机、高清防水高音喇叭等。

根据《国家广播电视总局，财政部关于实施应急广播体系建设工程有关事项的通知》（广电办发〔2018〕64 号）的要求，按照“统一联动、安全可靠、快速高效、平战结合”的原则，统筹利用现有广播电视资源，加快建立中央和地方各级应急广播制作播发和调度控制平台，与国家突发事件预警信息发布系统连接。形成中央、省、市、县四级统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的应急广播体系，向城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。

- 项目规划目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，按照东莞市委、市政府防灾减灾体系建设和应急预警信息发布的总体要求，充分利用我市广播电视节目制作播发和传输覆盖基础，综合考虑广播技术发展趋势，结合我市应急信息发布特点，建设可管可控、多渠道双向传输的东莞市应急广播系统，对接国家应急广播系统和我市各级应急信息发布部门，通过4G/5G移动网、有线IP网络等多种方式面向城乡居民及时播发应急信息，充分发挥应急广播信息权威、传递迅速、抗灾能力强的特点，满足“事前、事中、事后”不同阶段的信息发布需求，与其他应急信息发布手段一起，共同构建我市应急预警信息发布体系；省内形成省、市、镇、村四级互联应急广播系统。

从而在应急减灾层面，及时有效发布灾害预警预报信息极具重要性和紧迫性。另外，当前社会突发事件、公共卫生与社会安全等突发公共危机偶有发生，应急广播能方便党和政府及时下达政令，释疑解惑，减少事故和危机带来的损失，更好的维护社会稳定。

并且遵从平战结合的建设思路，在日常应用中可及时提供政策宣传、经济信息、科技服务，传播各种生活科普知识，倡导健康生活方式和精神文明建设，提高城乡居民的生活质量和幸福指数，有效促进城乡统筹发展。

- 建设标准

平台须符合国家广电总局发布的《应急广播标准体系》相关标准（下称“国标”），及《广东省应急广播系统建设规划》有关要求。国标包括但不限于以下内容：

- GD/J079—2018应急广播系统总体技术规范；

- GD/J080—2018应急广播系统资源分类及编码规范；

- GD/J081—2018应急广播安全保护技术规范数字签名；

- GD/J082—2018应急广播消息格式规范；

- GD/J083—2018应急广播调度控制平台接口规范；

- GD/J084—2018中波调幅广播应急广播技术规范；

- GD/J085—2018模拟调频应急广播技术规范；

- GD/J086—2018有线数字电视应急广播技术规范；

- GD/J087—2018地面数字电视应急广播技术规范；

- GD/J088—2018县级应急广播系统技术规范；

- GD/J089—2018应急广播大喇叭系统技术规范；

- GD/J051—2014卫星直播应急广播技术要求和测量方法；

- GY/T5093-2020应急广播平台工程建设技术标准；

- GB/T22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求；

- GB/T25070-2019信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求；

- GM/T0054-2018信息系统密码应用基本要求；

- GY/T337-2020广播电视网络安全等级保护定级指南；

- GB/T22240-2020信息安全技术网络安全等级保护定级指南。

- 项目建设内容及功能概览

### 搭建管理平台

建设镇街（区）级应急广播管理平台。各级应急广播平台具备与本级预警信息发布平台和上级应急广播平台对接接口，实现应急广播发布信息的接入和采集，应急广播管理平台由信息接入子系统、信息处理子系统、信息制作审核子系统、资源管理子系统、效果评估子系统等组成,负责对所辖区应急广播系统的统一调度指挥和管理,具备应急预警信息发布接入、应急节目制作播发及媒资管理、辖区内应急广播资源管理、应急广播发布流程控制、发布资源调度、值守监看、应急广播信息分发传输等主要功能。

### 完善传输覆盖网络

应急广播信号传输覆盖网是以全镇现有的有线电视双向HFC及FTTH覆盖网络为基础，整合辖区公共广播设施，建设和完善应急广播系统，形成面向全镇城区及城乡的全面综合信号覆盖网络。采取多种类型的信号覆盖方式，在各级平台的统一调度下，可以达到通道备份、补充覆盖和覆盖资源最优利用的目的。

### 部署接收终端

根据本项目的建设需求及项目实际情况，规划终端建设以应急广播收扩机+高音号角方案为主，然后根据现场实际情况选择合理的建设安装方式。

应急广播前端网络以应急广播专网为主，利用现有光网络资源采用PON或裸光纤等光网络通道，收扩机通过光纤专网接入到应急广播专网中去；如有偏远位置点位，规划采用4G/5G等移动通信网络进行传输保障，确保本项目所有前端点位的网络全覆盖。

具体建设点位见下表：

| 序号 | 社区 | 村 | 点位数 | 喇叭数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 田美社区 | 田美 | 5 | 15 |
| 2 |  | 社贝 | 3 | 9 |
| 3 |  | 刁朗 | 3 | 9 |
| 4 |  | 板湖 | 3 | 9 |
| 5 |  | 胜前岗 | 3 | 9 |
| 6 |  | 玉堂围 | 3 | 9 |
| 7 | 梅塘社区 | 田心 | 5 | 15 |
| 8 |  | 龙见田 | 5 | 15 |
| 9 |  | 大冚 | 3 | 9 |
| 10 |  | 旧村 | 3 | 9 |
| 11 |  | 星光 | 4 | 12 |
| 12 | 宝山社区 | 鸡啼岗 | 5 | 15 |
| 13 |  | 袁屋围 | 2 | 6 |
| 14 |  | 合路 | 4 | 12 |
| 15 | 三新社区 | 黄牛埔 | 5 | 15 |
| 16 |  | 黄江村 | 3 | 9 |
| 17 |  | 黄京坑 | 3 | 9 |
| 18 | 北岸社区 | 北岸村 | 6 | 18 |
| 19 | 长龙社区 | 长龙村 | 6 | 18 |
| 20 | 新市社区 | 市场、小区、出租屋 | 5 | 15 |
| 合计 | 7 |  | 79 | 237 |

### 系统主要功能要求

1、实现市、镇（街）、村（社区）的联网广播，分区组播和点对点广播。采用标准的接口协议，支持与国家、省及相关单位的互联。能够接收、转发国家和省级应急广播系统发送的应急广播信息；

2、多种优先级机制，用户可针对各类突发公共事件，按照性质、程度、可控性和范围等分类分级广播；支持优先级动态设置功能，系统平台可根据用户需要动态设置广播的优先级，根据优先级设定，高级别的广播可以中断低级别的广播，优先播出高级别的广播内容；优先级级数可以多级设置，根据客户需求应急广播优先级可以跨区域中断日常广播。

3、支持手机APP实现移动终端的广播控制与信息发布。

4、支持流程定时广播功能，用户根据实际需求，可按不同时段自动启动本地广播，实现无人值守；

5、系统具备完备的安全防护措施，通过控制操作权限，设置黑白名单，应用认证加密、数字签名等信息安全技术，提高系统的抗干扰、防盗播、防错播能力，确保系统安全播发。具备用户身份认证机制，应急广播、日常广播信息通过认证、加密传输，具备防攻击、防篡改机制；同时，系统具备发布操作日志记录功能，可对历史发布操作进行追溯。

6、云广播架构，市、镇、村（社区）播发内容可以在镇级平台统一存储，供镇级及以上用户查询和监管；

7、具备全网设备运行状态监测，支持终端音量、开关等部分参数远程配置；应急广播控制指令、资源地址编码、平台之间和平台与终端之间接口遵循统一规范；

8、支持应急演练功能，可在公众终端不开启的情况下测试市、镇、村（社区）应急广播信息播发功能和效果。

9、可实现对各类突发公共事件，按照性质、程度、可控性和范围等分类分级广播和应急插播。

10、支持TTS文本转换语音广播;

11、支持终端在线升级功能，有效解决终端设备安装地域分布广造成的升级与更新的时间慢与成本高的问题。

- 二、项目采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、镇级应急广播平台建设 |  |  |  |  |
| 1 | 应急广播平台管理软件 | - 名称:应急广播平台管理软件 2.功能描述:支持GDJ079-2018规范总体要求、支持GDJ083-2018接口规范、支持GDJ082-2018消息格式规范、支持GDJ081-2018安全保护技术规范；负责所有应急和预警信息接入和对接反馈，对应急信息来源单位接入进行身份验证和接入管理；接收到上级平台和本级信息源的应急或预警信息，接收下级平台的播发请求； 具备与本地应急信息制作系统对接功能；具备与机动应急系统对接功能；支持对接收的信息进行自动存储备份； ▲3.播发系统: - 具备视频、图片，文字，实时数据信息的混合编排，实现不同事件级别需要的显示屏视频应急广播信息发布； - （2）按照国标应急广播消息发布流程，支持应急广播视频，音频、图片的节目制作，审核和播发。支持视频节目、TTS模板的编辑，预览、存储、共享； - 支持敏感词过滤，对敏感词汇可以进行警告或禁播； - （4）应急广播消息支持智能安播审核，支持关键字过滤，支持AI智能音视频文件审核。 - （（1）-（4）项需同时提供功能截图加盖投标人公章） ▲4.调度控制系统: - 广播优先级调度：支持广播优先级自动调度，当进行低级别广播时，接收到高级别广播，优先播发高级别广播，当高级别广播结束时继续播发未完成的低级别广播、负责应急广播消息发布的执行，包括传输覆盖、联动播发和应急演练； - 对实际播发效果进行数据收集分析，通过可视化应急广播大屏指挥系统显示大屏进行展示，可对应急广播消息的发布覆盖率、发布时效等指标进行评估，形成效果评估报告，采用折线图，动态效果等和GIS地图展示发布时效和覆盖效果。 - （（1）-（2）项需同时提供功能截图加盖投标人公章） ▲5.运维管理系统:具备日志管理和安全审计： - 能够记录并管理应急平台的各类日志数据，具体包括系统登录日志、用户操作日志等。 - 能够对各类日志数据进行查询统计和导出。 - 能够对各类日志数据进行安全审计。（（1）-（3）项需同时提供功能截图加盖投标人公章） 6.应急演练系统:具备建立应急演练方案，支持设定应急信息播发内容、级别、时间、区域范围、播发方式、预期效果等功能。;支持GIS地图的设备管理，在地图上可显示终端的在线状态、地址、安装位置、广播类型、广播内容。支持手机APP的安装实景图片上传和设备信息显示，可把终端安装位置照片在GIS地图上进行展示。支持下发升级文件实现应急广播终端批量定时升级和自动升级。;除应急广播设备外，平台同时支持视频监控摄像头，多媒体应急广播视频信息发布网关，LED文字显示屏适配设备，物联网环境检测设备，一键求助可视对讲报警设备等设备的同平台管理和配置。 7.大屏可视化综合展示系统:实现应急广播综合数据汇聚，提供可编辑的大屏数据可视化，将关键信息聚合展示在大屏上，多维性直观展示信息、方便快速了解全局信息，便快速做出决策。 ▲8.应急管理融合指挥系统: - 支持监控摄像头、NVR的接入，摄像头按1、4、9、16分屏排版及分页显示，支持全局应急指挥监听，主屏副屏集成展示，支持无人机、手机APP移动视频接入警示，满足视频监控与应急广播设备的联动管理，实现紧急应急信息的快速发布和预案应急信息的调度发布; - 支持卫星地图对镇街、村社区及终端定位、支持地图一个和框选多个摄像头查看画面、报警器报警声光通知、报警器一键接警及语音视频通话对讲面板、支持对应急广播多媒体智能信息终端的即时音视频指令发（非文件播发）; - 支持地图与区域管理员呼叫连线应急通信和召开会议; - GIS一张图应急网格化管理通过应急广播管理网格化，将应急管理、安全生产、防灾减灾责任细分到网格，进一步落实安全防范责任。管理员、网格员可以在电子地图查看各类预警信息、应急广播点位和网格信息。支持多级网格管理，管理员可创建下级网格。可根据区域下属镇街电子地图上展开查看应急广播位置的情况，并选取适合的应急广播点查看详细的应急广播信息，支持通过绑定监控调取视频现场实况。管理员、网格员使用电子地图功能可以快速查看告警发生位置和告警实况，提高告警事件处理效率。 - （（1）-（4）项需同时提供功能截图加盖投标人公章） ▲9.应急广播大喇叭管控及综合业务管理系统: - 平台支持系统监测、运维管理、内容发布管理、系统监测，支持对显示大屏、视频发布、应急广播终端、摄像头、环境监测设备、应急通信可视对讲等设备的管理; - 支持灵活分区、分组、分群广播，同一广播终端划分到多个不同的分区；各分区、分组、分群可分别播放不同的音乐和广播。 - （（1）-（2）项需同时提供功能截图加盖投标人公章） 10.APP服务端:支持手机APP应急喊话，视频应急直播，支持文件、文字、直播流广播；支持管理员APP定位和登录上线等信息在平台GIS地图上显示；支持如灾情上报类，本地视频，语音，文字等信息上报功能。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 应急广播平台应用服务器 | 1.名称:应急广播平台应用服务器 2.规格:4110*2/16GB DDR4*2/600GB SAS 10K*3 RAID 5 /3008iMR/550W*2/导轨 | 台 | 2 |  |
| 3 | 应急广播平台数据服务器 | 1.名称:应急广播平台应用服务器 2.规格:4110*2/16GB DDR4*2/1.2TB SAS 10K*3 RAID 5 /3008iMR/550W*2/导轨 | 台 | 1 |  |
| 4 | GIS地图系统 | 1.名称:GIS地图系统 2.支持大多数主流计算机平台，支持Windows、主流UNIX、Linux 等运行环境；支持GB18030中文编码字符集； 3.具有良好的开放性，遵循国际主流IT标准：网格协议TCP/IP、HTTP，WEB、XML，遵循ISO、FGDC、OGC规范，支持UML统一建模语言； 4.具有良好的可伸缩性、通用性和兼容性，支持从上到下多个产品层次，支持无缝地扩展和升级； 5.B/S构架，支持包括快速定位、地标管理、图层管理，缩放等功能模块；支持基本的地图浏览、空间和属性查询、统计图表和报表生成、地图符号化以及制图打印； 6.支持数据视图和地图视图的动态切换，提供比例尺，图例，对象，动态文本等地图整饰元素； 7.2D地图，通用的瓦片格式（png或jpg）； 8.提供元素选择、要素识别、查找、坐标定位、html弹出框等 9.地图浏览工具； 10.地图呈现方面，可显示出全部行政村。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 数据库 | 1.名称:数据库 2.内部构件和可移植性 使用GNU Automake、Autoconf和Libtool进行移植。 提供了用于C、C++、Eiffel、Java、Perl、PHP、Python、Ruby和Tcl的API。 采用核心线程的完全多线程 如果有多个CPU，它能方便地使用这些CPU。 提供事务性和非事务性存储引擎。 使用了极快的“B树”磁盘表（MyISAM）和索引压缩。 极快的基于线程的内存分配系统。 通过使用优化的“单扫描多连接”，能实现极快的连接。 存储器中的哈希表用作临时表。 3.十分灵活和安全的权限和密码系统，允许基于主机的验证。连接到服务器时，所有的密码传输均采用加密形式，从而保证了密码安全。 4.在任何平台上，客户端可使用TCP/IP协议连接到MySQL服务器。在Windows系统的NT系列中（NT、2000、XP或2003），客户端可使用命名管道进行连接。在Unix系统中，客户端可使用Unix域套接字文件建立连接。 5.具备数据备份功能 | 套 | 1 |  |
| 6 | 区县级应急广播大喇叭适配器 | 1.名称:区县级应急广播大喇叭适配器 2.具备输出音频信号及 RDS 指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能，输出信号符合 《GD/J 085—2018 模拟调频应急广播技术规范》。 3.具备输出音频信号及 DTMB/DVB-C 指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能，输出信号符合 《GD/J 087—2018 地面数字电视应急广播技术规范》和 《GD/J 086—2018 有线数字电视应急广播技术规范》。 4.具备输出音频信号及 IP 指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能，输出信号符合《 GD/J 089—2018 应急广播大喇叭系统技术规》 范附录 D。 5.配置国密算法安全芯片，与安全服务系统保持一致。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 信息发布前置系统工作站 | 1.名称:信息发布前置系统工作站 2.规格:具备国密SM2\SM3传输加密能力，内置安全防护软件，i5-9400 8G内存 1T硬盘/2G独显+21寸显示器、键鼠套 | 台 | 1 |  |
| 8 | 应急广播平台分控软件 | 1.名称:应急广播平台分控软件 2.提供节目制作编辑，节目审核和播控管理，提供广播设备的设备状态获取，提供广播系统设备监控管理，设备管理，录音管理，告警管理，日志管理，用户管理，角色管理，权限管理，系统参数设置等； | 套 | 2 |  |
| 9 | 数字广播控制台(IP话筒) | 1.名称:数字广播控制台(IP话筒) 2.需要具备图形密码，账号密码验证和硬件白名单认证等安全加密措施。 3.具备设备控制、设备扫码登记、节目播出，支持节目编辑和流程发布（音频、图片、视频）、支持节目管理、应急讲话、视频直播、资源管理、设备定位等功能，具备待机页面的宣传页面远程下发。 4.支持平台对本机优先级别和权限设置功能； 5.具有设置、修改本机IP地址功能； 6.具有8寸触摸屏显示屏，能支持便捷操作。 | 台 | 2 |  |
| 10 | 监听音箱 | 1.名称:监听音箱 2.音箱系统:2.0声道 3.额定功率:4W 4.音频接口:3.5mm音频接口 5.信噪比:≤65dB 6.有源无源:有源 | 个 | 2 |  |
| 11 | 应急通信可视对讲主机 | 1.名称:应急通信可视对讲主机 2.接入应急广播平台实现与应急广播平台备份应急通信和快捷可视对讲，桌面式设计，采用10.1寸高清IPS屏幕，分辨率1280×800或以上，全虚拟按键加实体按键，全铝合金采集外壳； 3.内置200万或以上像素高清数字摄像头，具有硬件遮挡功能，支持双向视频通话，采用H.264、H265编码； 4.内置3W或以上扬声器和话筒咪头，接收广播和监听； 5.服务器文件广播和预录音广播功能，可将本地音频文件或服务器录音广播给指定终端； 6.可对全区任意终端进行喊话广播，具有红色紧急广播按键，可一键紧急广播； 7.支持来、去电显示功能，呼叫转移； 8.支持画中画功能，能采集报警人当前音视频信息以及周边监控摄像机的实时视频信息(局域网/摄像机为标准协议) 9.支持环境监听监视； | 台 | 1 |  |
| 12 | AMFM调频器 | 1.名称:AMFM调频器 2.规格:数字调谐器 工程级FM/AM全波段机架式收音机头 | 台 | 1 |  |
| 13 | 数字音频编码器 | 1.名称:数字音频编码器 2.直播流采集服务，提供音视频转播节目流，分辨率支持1920x1080/1680x1050/1280x720/1600x1200/960x540/720*576/704*576等， 3.编码输出为H.264格式，支持HDMI和AV同时输入，支持8路音频同时输入工作，支持RTSP/RTMP,HTTP,UDP单播、组播等协议，支持主、副双码流,音频MP3,AAC，支持中英文OSD，支持OSD滚动，图片叠加，支持外部独立音频输入，WEB操作界面，中英文配置界面可选， 4.1U机箱架构（同时支持4路高清和8路标清） | 架 | 1 |  |
| 14 | 防火墙 | 1.性能参数要求：网络层吞吐量：≥6G，应用层吞吐量：≥2G，IPS吞吐量：≥500M，防病毒吞吐量：≥800M，全威胁吞吐量：≥400M，并发连接数：≥180万，HTTP新建连接数：≥6万 2.硬件参数要求：防火墙内存容量≥4G，硬盘容量≥64G minisata SSD，接口：6千兆电口+4千兆光口SFP； 3.具备链路故障检测功能，通过ARP、DNS、PING协议等方式检测目标主机的可达性，确认接口链路是否有效，并可自定义检测频率。 4.具备文件过滤功能，可对视频文件、音频文件、图片文件、文本文件、可执行文件、驱动文件等类型文件进行安全过滤。 ▲5.具备基于国家/地区的流量管理功能。（提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告复印件并加盖投标人公章。） 6.具备文件过滤功能，可对视频文件、音频文件、图片文件、文本文件、可执行文件、驱动文件等类型文件进行安全过滤。 7.产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过7000种特征规则。 ▲8.具备勒索软件通信防护功能。 （提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方机构关于“勒索软件通信防护”产品功能检测报告复印件并加盖投标人公章。） 9.支持对终端安全风险汇总展示，按照不同风险等级展示终端整体安全状况，并给出解决建议实现风险快速处置。 ▲10.产品支持CC攻击防护功能，为保障勒CC攻击的检测效果。 （提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检测机构关于“CC攻击防护”产品功能检测报告复印件并加盖投标人公章。） 11.支持针对业务攻击事件汇总，展示攻击事件类型TOP5及当前业务命中的全网实时热点事件，支持通过地图区域颜色深浅展示攻击者的分布与数量。 ▲12.产品支持未知威胁检测能力。 （需具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的提供第三方机构出具关于“未知威胁检测”的证书或检测报告复印件并加盖投标人公章。） | 台 | 1 |  |
| 15 | 网络交换机 | 1.名称:网络交换机 2、交换容量为336Gbps，包转发率为166Mpps。 3、配置48*10/100/1000Base-T电口，4*10GBASE-XSFP+万兆光口。 4、配置1条1.2mSFP+电缆用于堆叠。配置2个万兆多模模块（850nm,300m,LC）。 5、配置2个150W冗余电源模块，支持热插拔。MAC地址表为16K。ARP表项为4K。 6、支持堆叠，最大堆叠数量为9台。 7、支持VLAN功能，支持基于端口、MAC、协议的VLAN。 8、支持二层组播IGMPSnoopingv1/v2/v3，MLDSnoopingv1/v2，三层组播支持IGMPv1/v2/v3，MLDv1/v2，PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM； 9、支持IP路由，支持IPv4静态路由、RIPv1/v2支持IPv6静态路由、RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3。 | 台 | 2 |  |
| 16 | 应急广播安全专用设备 | 1.名称:应急广播安全专用设备 2.支持应急广播专用国产密码算法短证书应用； 3.支持国产密码算法和通用密码算法的并行应用,支持国产 SM1/SM4 等算法；支持国产 SM3 和通用 SHA1/SHA256 等算法；支持国产 SM2 和通 用 RSA(1024 和 2048)等算法； 4.支持对广播消息签名及验证，支持应急广播体系多级联动、支持安全证书链认证； 5.提供图形化的设备管理客户端软件，可运行于 windows 系统；管理终端与设备间可通过串口或网口进行连接。 6.提供基于 IC 卡的管理机制，采用智能 IC 卡辅助完成设备管理中的身份认证或密钥数据的安全存储； 7.支持提供应急广播证书更新、证书信任列表更新、证书下载等服务， 8.支持通过 WEB 方式登录系统，对证书及其相关参数进行配置，以提高服务管理效率。 9.密钥或证书备份恢复：支持内部密钥或证书的安全备份和恢复，可实现互备或负载的多台设备间的同步； 10.设备签名验签符合 GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名要求 | 套 | 1 |  |
| 17 | USB密码器 | 1.名称:USB密码器 2.支持应急广播专用国产密码算法短证书应用； 3.支持对应急广播消息进行签名保护，支持可信证书列表，并实现基于此可信证书列表的消息验证； 4.支持国产密码算法和通用密码算法的并行应用,支持国产 SM1/SM4 等算法；支持国产 SM3 和通用 SHA1/SHA256 等算法；支持国产 SM2 和通 用 RSA(1024 和 2048)等算法； 5.采用国密算法，保证算法的高安全性，采用随机数作为密钥，保证密钥的高强度。 6.采用的数字证书和数字签名技术符合 GD/J《应急广播安全保护技 术规范 数字签名》的要求。 | 套 | 1 |  |
| 18 | 入侵检测系统 | 1.名称:入侵检测系统 2.网络层吞吐量：≥6Gbps，IPS吞吐量：≥650Mbps，并发连接数：≥1800000，新建连接数：≥60000 3.内存大小：≥4G，硬盘容量：≥64GB minisata SSD，接口：≥6千兆电口+4千兆光口SFP 4.支持路由模式、透明网桥部署、旁路部署、单臂部署以及混合部署等多种方式 5.支持连接会话展示，可针对具体的IP地址进行会话详情查询，支持封锁异常会话信息，并支持设置监听具体IP的会话记录 6.访问控制规则支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式，支持长连接功能并可以配置连接时长 7.访问控制规则支持数据模拟匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试 8.支持P2P、IM、游戏、炒股软件、网银，流媒体，常用邮件以及远程控制软件等的识别和控制，支持识别管控的应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条 9.支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制，支持基于时间、地域、认证用户、子接口和VLAN等因素实现对象的流量控制 10.支持安全策略一体化配置，通过一条策略快速实现不同安全功能的配置，简化策略配置工作 | 套 | 1 |  |
| 19 | 网络防毒系统 | 1.支持安全策略模板.一体化配置功能； 2.统一展示全网终端安全状态.威胁以及趋势信息； 3.终端资产管理：提供终端资产盘点.信息收集.管理维护功能； ▲4.支持展示全球热点风险事件在网内终端的爆发情况，及时了解、处置网内终端的热点风险事件，并显示影响终端数量。 （提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检测报告复印件加盖投标人公章） 5.支持对终端的漏洞情况进行扫描，并查看漏洞具体情况及KB号，并显示具体修复情况 。 ▲6.支持勒索病毒专防，基于勒索病毒攻击过程，建立多维度立体防护机制，提供事前入侵防御-事中反加密-事后检测响应的完整防护体系，展示勒索病毒处置情况，对勒索病毒及变种实现专门有效防御。 （提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检测报告复印件加盖投标人公章） 7.支持安全策略一体化配置，通过一条策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、WebShell检测的检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和Windows系统下信任区文件目录配置； 8.基于多维度轻量级的无特征检测技术，多引擎协同工作，包括：基于AI技术的SAVE引擎、基于家族基因分析的特征检测引擎、基于虚拟执行和操作系统环境仿真技术的行为引擎、基于大数据分析平台的云查引擎。 ▲9.产品支持与所投下一代防火墙设备进行安全联动。（提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检测报告复印件加盖投标人公章） | 套 | 1 |  |
| 20 | 综合日志审计系统 | 1.性能参数：默认包含主机审计许可证书数量：≥50，最大可扩展审计主机许可数：≥150，可用存储量：≥1TB（RAID1 模式），平均每秒处理日志数（eps）最大性能：≥1200。 2.硬件参数：规格：2U，内存大小：≥8G，硬盘容量：≥64G minisata+1T SATA*2，接口：≥6千兆电口。 3.支持主动、被动相结合的数据采集方式，支持通过Agent采集日志数据，支持通过syslog、SNMP Trap、JDBC、WMI、webservice、FTP、文件\文件夹读取、Kafka等多种方式完成日志收集 ▲4.（1）支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析； （2）支持对解析结果字段的新增、合并、映射。 （（1）-（2）项需同时提供功能截图加盖投标人公章） 5.支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，减少对网络带宽和数据库存储空间的占用 6.支持对单个/多个日志源批量转发，支持定时转发，可通过syslog和kafka方式转发到第三方平台，并且支持转发原始日志和已解析日志的两种日志 7.支持单条事件进行展开，显示事件详细信息和事件原始信息，支持事件详情中任意字段作为查询条件无限制进行二次检索分析 | 套 | 1 |  |
| 21 | 运维堡垒机 | 1.名称:运维堡垒机 2.性能参数：默认包含运维授权数：≥50，最大可扩展资产数：≥150，图形运维最大并发数：≥100，字符运维最大并发数：≥200。 3.硬件参数：规格：1U，内存大小：≥4G，硬盘容量：≥1T SATA，接口：≥6千兆电口 4.功能描述：堡垒机将运维人员离散维护主机及网络设备的行为统一到该平台进行，加强对系统安全以及运维的控制力。一方面通过集中运维，减少因离散操作导致的失误，提高工作效率，如新的安全策略在主机上的统一应用等；另一方面通过对所有用户在主机上的操作行为进行监控与记录，实时了解用户的操作行为，发现风险及时中止用户的操作，并记录下用户所有的操作行为，便于进行事后的审查与取证。 | 台 | 1 |  |
| 22 | 接入交换机 | 1.名称:接入交换机 2.24个10/100/1000Base-T自适应电口，4个千兆SFP光口；交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥96Mpps/126Mpps | 台 | 1 |  |
| 23 | 拼接控制器 | 1.名称:拼接控制器 2.支持不少于2-4路HDMI视频信号输入 3.支持不小于12路HDMI高清视频拼接输出； 4.支持在电视墙上的任意位置进行开窗.漫游.缩放操作； 5.支持“画中画”功能，即可在电视墙已有画面的任意位置叠加其他视频画面； | 台 | 1 |  |
| 24 | 拼接大屏 | 1.名称:拼接大屏 2.规格:屏体尺寸≥55寸.分辨率≥1920×1080.拼缝不超过3.5mm.亮度≥500；视频输入：1个DVI接口，1个HDMI接口，1个VGA接口；1个USB接口；控制接口：1个输入RS-232接口，1个输出RS-232接口，1个红外接口；采用工业级面板，高可靠性一体化设计；支持屏幕防灼，图像翻转；支持红外控制和RS232环接控制； 3.拼接屏支架 | 台 | 4 |  |
| 25 | 高清视频线 | 1.名称:高清视频线 2.规格:10M高清HDMI线缆 | 条 | 6 |  |
| 26 | 播控桌 | 1.名称:播控桌 2.规格:4位操作台/播控桌 | 台 | 1 |  |
| 27 | 玻璃隔断 | 1.名称:玻璃墙隔断 2.规格:3.3米*3.5米，含钢化门（0.9米*2米，含阻尼） | ㎡ | 11.55 |  |
| 28 | 机柜 | 1.名称:机柜 2.规格:容量：42U 宽度：600mm 深度：1200mm | 台 | 1 |  |
| 29 | 防静电地板 | 1.名称:防静电地板 2.规格:600*600*35mm | ㎡ | 30 |  |
| 30 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 | m | 10 |  |
| 31 | 大2匹 变频壁挂式空调 | 1.名称:大2匹 变频壁挂式空调 2.规格:大2匹 3.安装形式:墙上式 | 台 | 1 | 预算：≤5500.00元/台 |
|  | 大1匹 变频壁挂式空调 | 1.名称:大1匹 变频壁挂式空调 2.规格:大1匹 3.安装形式:墙上式 | 台 | 1 | 预算：≤3000.00元/台 |
| 32 | 监控摄像设备 | 1.名称:监控摄像设备 2.类别:720P 半球机 3.安装方式:吸顶 | 台 | 2 |  |
| 33 | 总配电柜 | 1.名称:总配电柜 2.规格:具有电流、电压检测和断路器状态指示功能，均应能提供动环监控系统智能接口，满足动环系统接入要求。对配电箱的总输入及输出分路的电压、电流、功率、频率进行监测；防浪涌、防雷击；过流保护。 | 台 | 1 |  |
| 34 | 甲级双开防火门 | 1.名称:甲级双开防火门 2.说明:机房拆除原房门，新建甲级不锈钢双开防火门及安装闭门器（门处做好密闭措施，防止虫、鼠等爬进。） | ㎡ | 3.6 |  |
| 35 | 防鼠板 | 1.名称:不锈钢防鼠挡板 2.规格:400mm高,定制,活动式,按门尺寸匹配。 | 块 | 1 |  |
| 36 | 无管网七氟丙烷气体灭火系统 | 1.名称:无管网七氟丙烷气体灭火系统 | 套 | 1 |  |
| 37 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:不间断电源UPS 2.规格:UPS负载≥20KVA/18KW;输入输出模式：三相进单相出;运行噪声不大于50dB | 台 | 1 |  |
| 38 | 抹灰面油漆 | 1.做法:刮腻子三遍，刷环保乳胶漆三遍。 | ㎡ | 80 |  |
| 39 | 吊顶天棚 | 1.名称:600x600mm集成吊顶 | ㎡ | 30 |  |
| 40 | led平板格栅600x600 | 1.名称:led平板格栅灯 2.规格:600*600 | 套 | 6 |  |
| 41 | 安全出口指示灯 | 1.名称:安全出口指示灯 | 套 | 1 |  |
| 42 | 消防应急照明灯 | 1.名称:消防应急照明灯 | 套 | 4 |  |
| 43 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:明配 | m | 50 |  |
| 44 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV4mm2 | m | 90 |  |
| 45 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV2.5mm2 | m | 60 |  |
| 46 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 | 个 | 1 |  |
| 47 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 | 个 | 1 |  |
| 48 | 空调开关盒 | 1.名称:空调开关盒 | 台 | 1 |  |
| 49 | 插座 | 1.名称:4位防雷排插 | 个 | 1 |  |
| 50 | 防雷自动合闸器 | 1.名称:防雷自动合闸器 | 组 | 1 |  |
| 51 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 | 系统 | 1 |  |
| 52 | 超五类网线 | 1.名称:超五类网线 | m | 50 |  |
| 53 | 扩声系统调试 | 1.名称:扩声系统调试 | 系统 | 1 |  |
| 54 | 镇街级平台传输费（100M） | 1.名称:镇街级平台传输费 2.周期:100M/年 | 条 | 1 |  |
|  | 二、社区分控中心与村小组 |  |  |  |  |
| 55 | 信息发布前置系统工作站 | 1.名称:信息发布前置系统工作站 2.规格:具备国密SM2\SM3传输加密能力，内置安全防护软件，i5-9400 8G内存 1T硬盘/2G独显+21寸显示器、键鼠套 | 台 | 7 |  |
| 56 | 广播系统播控客户端软件 | 1.名称:广播系统播控客户端软件 2.提供节目制作编辑，节目审核和播控管理，提供广播设备的设备状态获取，提供广播系统设备监控管理，设备管理，录音管理，告警管理，日志管理，用户管理，角色管理，权限管理，系统参数设置等； | 套 | 7 |  |
| 57 | IP话筒(社区） | 1.名称:IP话筒(社区） 2.需要具备图形密码，账号密码验证和硬件白名单认证等安全加密措施。 3.具备设备控制、设备扫码登记、节目播出，支持节目编辑和流程发布（音频、图片、视频）、支持节目管理、应急讲话、视频直播、资源管理、设备定位等功能，具备待机页面的宣传页面远程下发。 4.支持平台对本机优先级别和权限设置功能； 5.具有设置、修改本机IP地址功能； 6.具有8寸触摸屏显示屏，能支持便捷操作。 | 台 | 7 |  |
| 58 | 应急通信可视对讲主机 | 1.名称:应急通信可视对讲主机 2.接入应急广播平台实现与应急广播平台备份应急通信和快捷可视对讲，桌面式设计，采用10.1寸高清IPS屏幕，分辨率1280×800或以上，全虚拟按键加实体按键，全铝合金采集外壳； 3.内置200万或以上像素高清数字摄像头，具有硬件遮挡功能，支持双向视频通话，采用H.264、H265编码； 4.内置3W或以上扬声器和话筒咪头，接收广播和监听； 5.服务器文件广播和预录音广播功能，可将本地音频文件或服务器录音广播给指定终端； 6.可对全区任意终端进行喊话广播，具有红色紧急广播按键，可一键紧急广播； 7.支持来、去电显示功能，呼叫转移； 8.支持画中画功能，能采集报警人当前音视频信息以及周边监控摄像机的实时视频信息(局域网/摄像机为标准协议)； 9.支持环境监听监视 | 台 | 7 |  |
| 59 | 播控桌 | 1.名称:播控桌 2.规格:2位操作台/播控桌 | 台 | 7 |  |
| 60 | 应急广播APP系统（社区） | 1.名称:应急广播APP系统（社区） 2.具备手机APP语音广播功能 3.具备用户鉴权功能，支持账户+密码和图案解锁两种模式和硬件白名单认证等安全加密措施 4.具备实时广播功能，支持通过手机话筒广播 5.具备文件广播功能，通过手机中已录制好的文件广播 6.具备录播试听功能，通过手机将通知录制后，在手机上试听确认后再进行播出 7.具备对选择区域进行录播、直播功能，支持列表选择区域功能 8.具备广播状态监控功能，支持通过手机查看、管理正在广播的情况 9.具备地图功能，通过地图展现终端地理分布情况及实时状态监控。 | 套 | 14 |  |
| 61 | 应急广播APP系统（村小组） | 1.名称:应急广播APP系统（村小组） 2.具备手机APP语音广播功能 3.具备用户鉴权功能，支持账户+密码和图案解锁两种模式和硬件白名单认证等安全加密措施 4.具备实时广播功能，支持通过手机话筒广播 5.具备文件广播功能，通过手机中已录制好的文件广播 6.具备录播试听功能，通过手机将通知录制后，在手机上试听确认后再进行播出 7.具备对选择区域进行录播、直播功能，支持列表选择区域功能 8.具备广播状态监控功能，支持通过手机查看、管理正在广播的情况 9.具备地图功能，通过地图展现终端地理分布情况及实时状态监控。 | 套 | 44 |  |
| 62 | 监听音箱 | 1.名称:监听音箱 2.音箱系统:2.0声道 3.额定功率:4W 4.音频接口:3.5mm音频接口 5.信噪比:≤65dB 6.有源无源:有源 | 个 | 7 |  |
| 63 | 太阳能UPS后备供电 | 1.名称:太阳能UPS后备供电 2.规格:含≥50W太阳能单晶光伏组件发电板，电池板固定件（角钢、抱箍、挂架）、密封箱体、电线、预埋件等；配置蓄电池、室外防雨箱及抱箍和固定支架。 | 台 | 7 |  |
| 64 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:明配 | m | 70 |  |
| 65 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV2.5mm2 | m | 210 |  |
| 66 | 插座 | 1.名称:4位防雷排插 | 个 | 7 |  |
| 67 | 防雷自动合闸器 | 1.名称:防雷自动合闸器 | 组 | 7 |  |
| 68 | 超五类网线 | 1.名称:超五类网线 | m | 70 |  |
| 69 | 扩声系统调试 | 1.名称:扩声系统调试 | 系统 | 7 |  |
| 70 | 社区级平台传输费（100M） | 1.名称:社区级平台传输费 2.周期:100M/年 | 条 | 7 |  |
|  | 三、应急广播终端 |  |  |  |  |
| 71 | ●智能广播接收机 | - 名称:智能广播接收机 2.100W输出功率，采用低功耗数字功放电路。 3.具有RS-232，LED图文输出接口。 ▲4.支持三模切换，预留4GTD-LTE和LTE FDD通道作为数据流备份通道。 （提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖投标人公章。） 5.支持远程控制音量大小；支持本地音量调节；支持日常播出音量可软件配置限制，应急时自动最大音量。 6.铸铝外壳，散热性能优异，防雨等级IP67，交流220V供电； ▲7.可内置直流接口，支持24V直流供电，满足市电停电情况下的应急播出。 - （提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖投标人公章。） ▲8.可内置XPON ONU通讯模块。 - （提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖投标人公章。） 9.可内置蓝牙模块，运维移动终端可通过蓝牙连接设备，获取设备信息，并对设备进行配置。 | 台 | 79 |  |
| 72 | 收扩机加密模块 | 1.名称:收扩机加密模块 2.类型:应急广播收扩机专用加密模块 | 个 | 79 |  |
| 73 | 高清防水高音喇叭 | 1.名称:高清防水高音喇叭 2.结合音箱和高音喇叭的共同特点，频域宽音质优美，且穿透力强，传输距离远。 3.额定功率: 25w；额定阻抗：16Ω；频率响应 200HZ-12KHZ；灵敏度 120dB±2dB；防护等级：IP66 ；外形尺寸：500mm*500mm*405mm；失真度：≤1.5%。 | 个 | 237 |  |
| 74 | 监控专用立杆 | 1.名称:监控专用立杆 2.包含:抱箱/地笼/避雷针/防雷组件 3.规格:4.5米 | 套 | 79 |  |
| 75 | 设备控制箱 | 1.名称:设备控制箱 2.规格:室外设备防水箱300*400*180 | 台 | 79 |  |
| 76 | 工业级光纤收发器 | 1.名称:工业级光纤收发器 2.规格:1个千兆光+1个千兆电、SC接口、单模单纤、20公里、导轨式、DC10~58V双直流供电 | 台 | 79 |  |
| 77 | 工业级光纤收发器 | 1.名称:工业级光纤收发器 2.规格:1个千兆光+4个千兆电、SC接口、单模单纤、20公里、导轨式、DC10~58V双直流供电 | 台 | 79 |  |
| 78 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:明配 | m | 1580 |  |
| 79 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV2.5mm2 | m | 4740 |  |
| 80 | 插座 | 1.名称:4位防雷排插 | 个 | 79 |  |
| 81 | 防雷自动合闸器 | 1.名称:防雷自动合闸器 | 组 | 79 |  |
| 82 | 超五类网线 | 1.名称:超五类网线 | m | 1580 |  |
| 83 | 扩声系统调试 | 1.名称:扩声系统调试 | 系统 | 79 |  |
| 84 | 应急广播终端传输费费（100M） | 1.名称:应急广播终端传输费 2.周期:100M/年 | 条 | 79 |  |

★注：供应商所投空调（属于节能产品政府采购品目清单范围内的空调机房间空气调节器）须提供具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，在价格评审中不作价格扣除。

# 政府采购合同

（本格式仅供投标人参考，投标时不需填写）

***镇级应急广播系统建设项目合同

（仅供参考）

工程名称： ***镇级应急广播系统建设项目

工程地点： 东莞市***

建 设 方：

施 工 方：

合同签订日期：       年     月    日

***镇级应急广播系统建设项目合同

建设单位（以下简称甲方）：

承包单位（以下简称乙方）：

为了完成***镇级应急广播系统建设项目的建设，明确甲乙双方在施工过程中的权利、责任和义务，经双方协商一致，签订此工程承包合同并共同遵守。

- 工程项目

1．1 工程名称：***镇级应急广播系统建设项目；

1．2 工程地点：东莞市***；

- 3 项目建设承包范围：按合同清单。

- 工程承包方式

本工程以包工、包料、包质量、包安全、包工期，包税费。

- 工期

3.1本工程的施工进场时间由甲方确定,具体实施以开工报告为准，在施工界面提供完全的情况下，     日内完成(79个智能广播点，主要包括：控制中心、平台管理软件、多模收扩机、高清防水高音喇叭等)；

3.2在组织施工过程中,如遇下列情况可顺延工期同时双方应及时协商确定；

3.2.1如果双方的任何一方因人力不可抗力因素(如台风、地震、战争或双方认同的

其他情况)而引起合同进度延误，在此情况下，一方应及时书面通知另一方，双方应尽快

协商并确定新的交工日期，并由甲方发给乙方完工变更通知书，确定合同进度相应顺延；

3.2.2不可抗力事件给双方造成任何损失,由各方自行负责,合同价格不得因不可抗力

的影响而作任何调整；

3.2.3由于甲方原因造成工程延误的。

- 双方权利与义务

4.1甲方权利与义务：

4.1.1负责工程实施协调工作；

4.1.2甲方应配合乙方，协调处理现场正常施工；

4.1.3对乙方的施工质量、进度、安全文明施工做全面的监督管理，协助乙方办理进场施工的相关手续；

4.1.4 如遇工程设计变更，需乙方上报变更通知,甲方在2个工作日内答复；或甲方下发工程联系单，乙方2个工作日内答复；

4.1.5乙方负责对各广播点的电源线路安装及维护，但日后如供电部门要求收取电费则由甲方负责。甲方负责该项目产生的电费。

4.2 乙方权利与义务：

4.2.1乙方仅负责对***镇级应急广播系统建设项目施工、一年保修和五年维护（维护费用另签合同），其他责任与乙方无关；

4.2.2乙方有责任教育施工员严格执行操作规程,做到安全、文明施工,做好防火防盗工作,杜绝伤亡事故发生,如因发生伤亡事故而造成的损失概由乙方负责；

4.2.3乙方应做好成品保护工作，因乙方施工原因造成成品破坏的，应由乙方自行修复，并承担相关费用；

4.2.4工程竣工后3天内向甲方移交完整的竣工资料，乙方现场的临时设施必须在工程竣工后1天内拆除，并将场地清洁、清理干净，施工人员撤离现场。

- 工程项目保修及维护

5.1 工程项目设备免费质保期一年及维护（维护费用另签合同，为期五年），期限为从本工程验收合格签字之日起开始计算。

免费质保期：乙方须提供一年免费质保期（质保期的计算自所有设备安装调试到位并通过检测验收合格后开始。免费质保期内实行“三包”，时间自项目最终验收合格并交付使用之日起计算）。

2、服务响应时间：接到维修通知后2 小时内响应，12 小时内到达现场。

3、质保期内如出现严重质量问题，24 小时内不能完成维修，则乙方最迟应在3日内免费向甲方提供同样规格要求的替代品。

4、在质保期内，同一缺陷经两次维修、调换后仍无法达到质量标准的，则认定该类产品均不合格，甲方有权将该类产品无条件退货。由此造成的损失，全部由乙方承担。

5、免费质保期内，非甲方的人为原因而出现的产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换及包退，并承担因此而产生的一切费用。

6、所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到使用现场维修，若乙方逾期维修的甲方可委托第三方代为维修，由此产生的一切费用均由乙方负责。

- 费用及支付方式

6.1 经甲方公开招标，本工程合同总价为包干固定价，结算时不作调整（变更设计、增减工程、本招标文件及本协议约定可调整的费用除外）共计人民币 *** 元，大写： ***（含9%税，若税率变更，则按照税费变更金额予以增减合同总价）；

- 6.1.1.本项目货物完成供货、安装、调整并试运行，经甲方验收确认后，甲方向乙方支付合同总价的95%的终验付款金额。

- 6.1.2.本项目验收合格之日起质保期一年，质保期满后30天内，甲方向乙方支付合同总价的5%的质保金。

6.1.3.因甲方使用的是财政资金，甲方在请款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

6.2乙方指定收款账户：

账户名称：

开户银行：

账号：

6.3乙方应提前向甲方提供等额的发票，甲方收到发票后安排付款，如乙方未及时提供发票，甲方付款时间顺延。

- 争议与仲裁

7.1本合同适用的法律是《中华人民共和国民法典》；

7.2 双方由合同或合同之外引起的所有纠纷,可通过双方的友好协商来解决,协商不成可向乙方所在地人民法院起诉。

- 合同生效与终止

8.1 本合同未尽事宜以招标文件为准，招标文件等特别情况尚有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定

附则条款,作为本合同附件,与合同具有同等效力,但不得与本合同抵触。

第九条 合同附件

附件是本合同的组成部分与合同具有同等效力;

本合同一式六份，甲方执贰份、乙方执肆份，具有同等的法律效力。

附件：1、***镇级应急广播系统建设项目项目清单

2、中标通知书

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

甲方代表（签名）：                        乙方代表（签名）：

经办人（签名）：                          经办人（签名）：

年    月    日                           年    月    日

# 第七章 投标文件格式

声明：请投标人按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并编制目录及页码，否则可能会影响对投标文件的评价。

根据“节约能源、保护环境”要求，建议投标人双面打印投标文件。

第一部分 唱标信封

开标一览表（报价表）

| 包号 | 项目编号 | 项目名称 | 总报价小写（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包（ ） |  |  |  |  |
| 总报价大写： |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人 (签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、此表中，每分包的投标总价应和报价明细表的总价相一致。

3、此表适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（1）种报价方式。

第二部分  价格文件

报价明细表

包（  ）                                              单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原厂商及原产地 | 数量 | 单价 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 此表乃报价表的明细表。

- 此表适用本项目采用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（1）种报价方式。

- 如有节能产品需在此表加以标识。

投标人名称（加盖公章）：

日期：

货物制造商概况声明

包（）

| 序号 | 采购标的名称（货物名称） | 制造商 | 制造商号/注册商标 | 制造商所属企业具体类型（大型、中型、小型、微型） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …… | …… | …… | …… | …… |

注：1、如本项目属于货物采购项目，则投标人必须提供此表。

2、此表所述采购标的以第一章投标邀请中所列采购标的为准。

第三部分   商务及技术文件

1投标函

2索引表

2.1资格性审查索引表

2.2符合性审查索引表

2.3商务评分索引表

2.4技术评分索引表

3资格性证明文件

4商务技术证明文件

5其他文件

1投标函

投标函

致：东莞市黄江镇招投标服务所

本公司确认收到贵所提供的　　     采购项目 （项目编号：　　） 招标的相关服务的招标文件的全部内容。本公司：        （投标人名称）作为投标人正式委托　　　　（授权代表全名，职务）代表本公司进行有关本项目投标的一切事宜。

本公司在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，本公司完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，本公司同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

在此提交的投标文件，正本  套、副本  套和唱标信封  份。

本公司已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

1、按招标文件提供的全部相关货物或服务的投标总报价详见《开标一览表》。

2、本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，本公司承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

3、本公司明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内不能撤回投标或中标后按规定与采购人签订合同。

4、本公司同意按照贵所可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

5、本公司理解贵所不一定接受最低投标价或贵所可能收到的投标。

6、本公司如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

7、本公司是在法律、财务和运作上独立于采购人、贵所的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的，可提供原件备查。

8、本公司投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用本公司提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由本公司承担。

9、本公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

10、本公司与其他投标人的单位负责人不为同一人或者存在直接控股、管理关系。

11、本公司对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

12、所有与本次采购有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　邮政编码：

联系人：

联系电话：　　　　　　　　　　  传　　真：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

注：投标人不得修改本投标函的任何内容，否则后果自负。

2索引表

温馨提示：投标人封装投标文件前，请根据此索引表再检查一遍，以确保投标文件完整无误！

2.1资格性审查索引表

资格性审查索引表

| 序号 | 招标文件要求 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； | 请见投标文件第（）页 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 请见投标文件第（）页 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 请见投标文件第（）页 |
| 4 | 有依法缴纳税收的良好记录； | 请见投标文件第（）页 |
| 5 | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录； | 请见投标文件第（）页 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 请见投标文件第（）页 |
| 7 | 不同投标人的单位负责人不为同一人或者存在直接控股、管理关系 | 见投标函 |
| 8 | 采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站及中国政府采购网查询，投标人没有被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人 | / |
| 9 | 招标文件要求的其他资格条件 |  |
|  | …… |  |

备注：以上材料将作为投标人资格审核的重要内容，投标人必须严格按照其内容要求在投标文件中对应如实提供。

2.2符合性审查索引表

符合性审查索引表

| 序号 | 自查内容 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提交投标文件数量满足招标文件要求 | / |
| 2 | 按照招标文件规定要求签署和盖章的 | / |
| 3 | 投标函已提交，并且投标有效期符合招标文件规定；； | 请见投标文件第（）页 |
| 4 | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无偏离的(招标文件无★号条款则不需要提供)； | 请见投标文件第（）页 |
| 5 | 报价不超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价或者最高限价下浮率的； | 请见投标文件第（）页 |
| 6 | 投标报价是固定的 | / |
| 7 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的; | / |
| 8 | 已按招标文件规定提交投标保证金； | 请见投标文件第（）页 |
| 9 | 未有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； | / |
|  | …… |  |

备注：以上材料将作为投标人符合性审核的重要内容，投标人必须严格按照其内容要求在投标文件中对应如实提供。

2.2.1“★”条款内容索引表

“★”条款内容索引表

| 序号 | 招标文件“★”条款 内容 | 投标人是否响应招标文件要求 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.供应商应按照用户需求书带“★”号条款要求内容作全面响应，不响应作投标无效处理。

2.投标人可自行增加行数，但不得删除列表内容。

2.3商务评分索引表

| 序号 | 招标文件商务评分标准内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 2 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 3 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 4 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 5 |  | 请见投标文件第（）页 |
| … |  | 请见投标文件第（）页 |

备注：投标人应根据商务评分标准的各项内容填写此表。

2.4技术评分索引表

| 序号 | 招标文件技术评分标准内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 2 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 3 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 4 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 5 |  | 请见投标文件第（）页 |
| … |  | 请见投标文件第（）页 |

备注：投标人应根据技术评分标准的各项内容填写此表。

2.4.1“▲”条款内容索引表

“▲”条款内容索引表

| 序号 | 招标文件“▲”条款 内容 | 投标人是否响应招标文件要求 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.本项目技术评分标准中如设置 “▲”条款，则投标人如响应招标文件要求，则须按照本格式提供内容索引，否则不良后果投标人自行承担。

2.投标人可自行增加行数，但不得删除列表内容。

3资格性文件

3.1法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位公章。

2.投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3.1.1.身份证明书

身份证明书

致：东莞市黄江镇招投标服务所

本证明书声明：注册于         （国家名称）的　           　（投标人名称）在下面签字（或盖私章）的　　　　　（法定代表人或负责人姓名、职务）为本公司的合法代表人（须提供法定代表人或负责人的身份证复印件或护照复印件或回乡证复印件）。

特此证明。

法定代表人或负责人的身份证复印件或护照复印件或回乡证复印件（可另页提供）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或负责人（签名或盖私章）：

日期：

注：总公司参加投标活动的，提供法定代表人身份证明书，分公司参加投标的，提供负责人身份证明书。

3．1.2.授权书

授权书

致：东莞市黄江镇招投标服务所

委托书声明：在下面签字（或盖私章）的           （法定代表人或负责人姓名、职务）代表             （投标人名称）委托在下面签字（或盖私章）的                 （授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就                     采购项目（项目编号：          ）招标的相关服务的投标和合同的执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜（须提供授权代表身份证复印件或护照复印件或回乡证复印件）。

本委托书于　  年　 月　 日签字生效。

授权代表身份证复印件或护照复印件或回乡证复印件（可另页提供）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或负责人（签名或盖私章）：

授权代表（签名或盖私章）：

日期：

注：总公司参加投标活动的，提供法定代表人授权书，分公司参加投标的，提供负责人授权书；法定代表人或负责人作为投标负责人的无需提供。

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

提供财务报告或基本开户银行出具的资信证明或专业担保机构出具的投标担保函

说明：

1.如提供会计师事务所出具的审计的财务报告复印件，须加盖本单位公章。

2.如提供银行出具的资信证明文件。银行资信证明文件可提供原件，也可提供银行开具资信证明文件的复印件。若提供的是复印件，采购人保留审核原件的权利。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

4.如采用合格的投标担保函的，可提供投标担保函复印件替代。

3.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，须提供《投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况》

说明：

1.投标人按照招标文件提供的《投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况》格式填写，否则不良后果投标人自行承担。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

3.3.1投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况

投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况

一、设备情况

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 运行状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、专业技术能力情况：

| 序号 | 人员姓名 | 身份证号 | 岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

本公司承诺上述材料真实有效且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

说明：如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

投标人名称（加盖公章）：

日    期：

3.4  依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供投标截止日前3个月（不含开标当月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，须提供相应证明材料

说明：

1.复印件上应加盖本单位公章。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

3.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.按照招标文件格式提供，否则不良后果投标人自行承担。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

3.5.1在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：东莞市黄江镇招投标服务所

本公司参加          采购项目（项目编号：　　　　）的政府采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

日期：

3.6投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖本单位公章。

3.如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

4 商务技术证明文件

投标人按照招标文件商务技术评审内容提供相关的证明材料。

5 其他文件

[注：小型或微型企业投标时须提交本函并注明企业类型；监狱企业投标时须提交本函和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件；残疾人福利性单位投标时须提交本函和《残疾人福利性单位声明函》]

5.1中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部为符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5.2残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

5.3   投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注:如果未存在上述关联关系的单位,则投标人可以不提供本说明。

5.4联合体共同投标协议书

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称） （项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

本次投标中，以（公司全称）为联合体主体，其余公司为客体【联合体投标时投标文件中所有要求盖章的地方（除非招标文件该处特殊要求）均应加盖联合体主体的公章，否则认为投标无效】。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与采购人联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的响应小组具体实施。

3.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员　（公司全称）　为   （请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额　　%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用，联合体未有小型、微型企业时请自行删减本条款）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随投标文件装订   份。

甲公司全称：（盖章） 	乙公司全称：（盖章）	……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章） 	法定代表人（签字或盖章）	 法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日	　　年　　月　　日	　　年　　月　　日

注：1．联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．除协议中另有声明外，协议内容不得随意删减。此协议将作为签订合同的附件之一。

3.可增加联合体主体、客体分工情况的说明条款。

4. 对本项目的采购过程、中标或者成交结果提出质疑的，在提交质疑函时须同时提供联合体协议，并载明联合体各方在质疑活动的具体权限划分，不提供联合体协议的，须在质疑函中加盖联合体各方的公章、各方的法定代表人签章并提供联合体各方出具的授权书。

5.5分包意向协议

分包意向协议

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目名称） （项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标方、（乙公司全称）为分包意向投标人，（甲公司全称）以投标投标人的身份参加本项目的响应。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各投标人与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如中标，分包投标人分别与（甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

2.分包意向投标人　（公司全称）　为（请填写：中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分合同总金额　　%的工作内容。

三、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

四、如中标，分包意向投标人不得以任何理由提出终止本意向协议。

五、本意向协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本意向协议正本一式  份，随投标文件装订   份，（甲公司全称）及各分包意向投标人各一份。

七、接受分包合同的中小企业与分包企业之间不存在直接控股、管理关系的情形。

甲公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日

乙公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日

注：1.各方成员应在本意向协议上共同盖章确认。

2. 除可增加分包内容的说明条款外，本意向协议内容不得擅自修改。将作为签订合同的附件之一。

3.本意向协议适用于项目允许分包的情形。

4.项目对分包投标人数量未特殊说明的，则本意向协议中的乙方不限于一家。

第四部分 质疑函范本

1.质疑函

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.质疑投标人提交质疑函时须提供质疑函、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证复印件（质疑投标人为自然人）。如不是法定代表人或主要负责人提交质疑函的，应同时提供法定代表人或主要负责人有效的授权委托书。

2.询问函、质疑函授权书参考格式

法定代表人或负责人授权委托书

本委托书声明：在下面签字的           （法定代表人或负责人姓名、职务）代表             （投标人名称）委托在下面签字的          （授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就                     采购项目（项目编号：          ）             （填写授权内容），以本公司的名义处理一切与之有关的事宜（须提供法定代表人或负责人、授权代表身份证复印件）。

本委托书于　  年　月　日签字生效。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或负责人（签名或盖私章）：

授权代表（签名或盖私章）：

日期：