东莞市过渡期控制性详细规划编制技术指引

（试行）

东莞市自然资源局

二〇二一年九月

目　录

第一章	总则	1

1.1	目的和依据	1

1.2	适用范围	1

1.3	其他要求	1

1.4	解释权	1

第二章	编制思路与要求	1

2.1	分层编制	1

2.2	分区引导	4

2.3	分类管控	5

第三章	编制阶段划分	7

3.1	阶段划分	7

3.2	材料要求	8

第四章	成果构成与要求	11

4.1	编制计划成果要求	11

4.2	规划草案编制要求	13

4.3	规划成果编制要求	15

4.4	街坊细化编制要求	28

附件 图纸和表格格式	30

总则

目的和依据

为规范国家和省详细规划管理要求出台前的过渡期（以下简称“过渡期”）东莞市控制性详细规划（以下简称“控规”）的编制和审查工作，更好地衔接国土空间总体规划，提高规划编制质量和效率，依据《中华人民共和国城乡规划法》、《城市规划编制办法》、《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》、《广东省城乡规划条例》、《广东省自然资源厅印发关于加强和改进控制性详细规划管理若干指导意见（暂行）的通知》、《东莞市人民政府关于拓展优化城市发展空间 加快推动高质量发展的若干意见》、《东莞市人民政府办公室关于加强规划引领 推进拓展优化城市发展空间的意见》和其它有关法规、规范及标准，制定本指引。

适用范围

东莞市行政辖区范围内在过渡期的新编控规和控规重大修改应遵照本指引执行。

其他要求

除遵守本准则外，还应符合现行的有关法律、法规和相关规范、技术标准的规定。编制主体在组织编制规划过程中，应考虑土壤环境质量情况，合理确定土地用途。

解释权

本指引解释权属东莞市自然资源局。

编制思路与要求

过渡期新编控规采用“分层编制、分区引导、分类管控”的编制思路，具体内容和要求如下。

分层编制

结合国土空间总体规划要求，将控规编制内容分解为单元、街坊、地块三个层级，建立“控规单元-街坊-地块”三级管控体系。单元和街坊的规划内容分为限制和引导两类，限制内容在本层级（单元或街坊层级）中明确规划管控要求，引导内容可在下一层级的规划中细化落实。

- 控规单元编制内容

根据国土空间总体规划要求，综合考虑城市功能布局、优质生活圈、交通可达性等因素，按3-5平方公里的推荐规模，合理划定控规单元。以控规单元为基本单位，传导落实国土空间总体规划确定的强制性内容以及各专项规划的管控内容，分解落实各类管控指标要求。控规单元层级要谋划单元的主导功能、空间结构、框架体系、重要设施等底线型、框架型内容，具体包括：

- 落实上位规划与相关专项规划管控要求。落实国土空间总体规划划定的城镇开发边界、生态保护红线、基本农田保护线，落实总体规划确定的绿地、道路交通、公共设施等要求，落实教育、轨道交通、历史文化名城、绿地系统、蓝线、黄线、海绵城市、抗震防灾等专项规划的管控内容。

- 确定功能定位和发展规模。包括单元整体的功能定位和发展目标，单元总建设用地规模、总建筑规模、居住商业等各类建筑总规模，以及总居住人口规模等控制指标。

- 明确公共服务设施和相关支撑体系。明确单元的主次干道的路网骨架、镇级或片区级公共服务设施、公园和其他公共开敞空间、交通和市政设施、市政管线等的位置和控制要求，组团级或社区级设施和公共绿地的配置要求。

- 提出特色空间规划指引。指明控规单元需要重点保护和利用的自然山体、滨水空间、特色村落、历史资源等，并提出规划指引。

- 划分街坊提出功能指引。合理安排单元各街坊的主导功能并提出功能指引，将控规单元划分为若干街坊，街坊划分遵循以下原则：一是以城市主次干道、河流山体等自然物为边界；二是考虑规划主导功能、城市更新改造意向、轨道站点TOD范围等因素；三是与属地镇街（园区）的开发实施时序紧密结合；四是具有合适的规模范围，建议街坊的面积在20公顷至80公顷之间；五是与优质生活圈相衔接、与公共服务设施相匹配。

单元层级限制内容和引导内容详见下表：

控规单元规划管控内容一览表

| 序号 | 管控类型 | 限制内容 | 引导内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 上位和相关规划控制线 | 城镇开发边界、生态保护红线、基本农田保护线、工业保护线、城市四线（紫线、绿线、蓝线、黄线）等，以及其他上位规划和专项规划控制线。 | —— |
|  | 发展规模 | 单元总建设用地规模、总建筑规模、居住商业等各类建筑总规模、总居住人口规模。 | —— |
|  | 路网骨架 | 高速公路、快速路的线位、红线宽度、断面形式。 城市道路网格局，主干道、次干道、支路的红线宽度、道路断面等标准。主干道、次干道的道路走向。 | 城市主干道、次干道的具体线位。 |
|  | 公共设施 | 设施等级、设施规模。 | 设施位置。 |
|  | 公共绿地 | 公共绿地的人均指标。 | 公共绿地总规模、位置（城市绿线除外）。 |
|  | 市政管线 | 市政管线标准、控规范围，现状保留的市政管线线位。 | 规划和现状迁改的市政管线线位。 |
|  | 特色空间 | —— | 自然山体、滨水空间、特色村落、历史资源等周边用地的规划要求。 |
|  | 街坊划分与功能指引 | 街坊范围线。 | 街坊和用地的主导功能。 |

- 街坊层级编制内容

街坊是传导控规单元管控要求和规划思路、指引地块层级规划管控的基本单位。街坊层级要明确街坊的主导功能、总建筑面积及住宅建筑面积、公共服务配套设施、道路交通设施、市政设施和空间环境控制要求。具体内容包括：

- 功能指引。明确街坊的主导功能及负面清单，对街坊各用地提出主导性质指引和兼容功能指引。

- 规模控制。明确街坊的总建筑面积控制、各类功能建筑面积控制、毛容积率控制、人口规模控制（居住人口、就业人口等）、公共绿地最小规模等。

- 道路交通指引。落实控规单元的管控要求，提出本街坊的路网密度、道路间距等道路网规划要求，以及各类交通设施规划要求。

- 公共服务设施指引。落实控规单元的公共服务设施，提出本街坊公共服务设施配置的内容、数量、规模、设置方式、选址要求、建设要求等指引。

- 市政设施指引。落实控规单元的市政设施，提出本街坊市政设施配置的内容、数量、规模等指引，以及市政管网规划设置要求。

- 空间环境控制要求及其他。对城市一般指引区提出开敞空间的城市设计要求（城市重点地区应单独编制城市设计并与控规做好衔接）；对轨道站点TOD地区和城市更新单元提出相关对接要求；对特色乡村提出村庄建设规划引导。街坊控规还应提出街坊的海绵城市建设指标要求，以及其他特殊管控要求和规划指引等。

街坊层级限制内容和引导内容详见下表：

街坊规划管控内容一览表

| 序号 | 管控类型 | 限制内容 | 引导内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 功能指引 | 功能负面清单（禁止引入的功能）。 | 用地主导功能、兼容功能指引。 |
|  | 规模控制 | 总建筑面积控制、各类功能建筑面积控制、毛容积率控制、人口规模控制（居住人口、就业人口等）、公共绿地最小规模。 | 地块容积率指标。 |
|  | 道路交通 | 路网密度要求、道路间距要求、道路红线宽度要求、断面标准。主干道、次干道、重要支路的道路走向。 | 道路具体线位，其他需要在地块层级落实的规划要求。 |
|  | 公共设施 | 设施等级、设施规模、标准、服务范围、大型邻避性设施的位置。 | 其他公共设施的位置，及其他需要在地块层级落实的规划要求。 |
|  | 市政管线 | 市政管线标准、控规范围，现状市政管线线位。 | 规划市政管线线位，其他需要在地块层级落实的规划要求。 |
|  | 其他控制要求 | —— | 城市一般指引区的城市设计要求、轨道站点TOD和城市更新单元的衔接要求、特色乡村规划指引、海绵城市建设指标要求、其他需要在地块层级落实的规划要求。 |

- 地块层级编制内容

地块是组成控规街坊的基本单位，地块层级要确定地块的规划条件，形成详尽的地块开发细则，作为建设项目规划建设的依据。地块层级具体编制内容为，根据街坊层级的管控要求，细化街坊路网、竖向标高、市政管线，细分和明确各地块的具体用地性质和规划控制指标，提出相关规划管控要求。

分区引导

新编控规区分增量地区、存量地区、历史保护区、战略预控区等不同类型，明确单元范围内不同类型地区的规划编制重点。

- 增量地区。要与国土空间总体规划做好衔接，处理好开发建设与生态要素、耕地的空间关系，明确新增用地的规模与边界。

- 存量地区。要开展详尽的现状调查，摸清权属情况、更新改造意愿，明确城市更新的目标、类型以及时序，并提出城市更新指引要求，确定需要规划管控的道路骨架、生态结构、重要设施等内容。

- 历史保护区。要与历史保护相关规划做好衔接，落实各类保护对象的管控要求。

- 发展预控区。包括纳入土地收储整备区域、轨道站点TOD规划在编区域，及近期开发意向不明确的地块，可留白处理，并做好公共服务设施和交通市政设施的衔接和预留。具体的处理方式如下：

- 计划整备区域。列入收储整备计划但尚未完成收储地块和近期开发意向不明确的发展预控区域，可分别在街坊、地块层级进行用地留白，不反映具体用地功能，预留一定的建筑容量、人口、公共服务设施和基础设施配套等。

- 城市更新规划区域。根据城市更新规划进度分类处理。已批的城市更新单元前期研究（无需编制前期研究的以已批单元划定为准）或“三旧”改造单元规划，在地块层级依据已批前期研究（“三旧”改造单元规划）明确地块的用地性质和规划指标、配套公共服务设施等内容；与控规同步编制城市更新单元划定、前期研究或有更新改造意向但尚未编制城市更新相关规划的用地，在单元和街坊层级对城市更新区域提出规划要求和指引，地块层级对其用地性质和指标留白处理。

- 轨道站点TOD规划区域。已批轨道站点TOD规划，在地块层级依据TOD规划明确地块的用地性质和指标；与控规同步编制轨道站点TOD规划或暂未开展站点TOD规划的用地，在单元和街坊层级提出规划要求和指引，地块层级对其用地性质和指标留白处理。

分类管控

依据《东莞市人民政府办公室关于加强规划引领 推进拓展优化城市发展空间的意见》，全面支持公共设施建设和产业空间开发，对公益性用地、产业用地、经营性用地实行差异化的地块指标管控要求。

- 公益性用地

公益性用地从优从简，在符合技术规范的前提下鼓励提高开发强度、增加设施规模、提升服务水平、补齐民生短板。对国有划拨、集体自用方式供地的公益性用地采用最小规模管控，控规编制阶段仅确定用地面积和最小建设规模指标，其他指导性指标均表示为“——”。在规划实施阶段，在符合技术规范的前提下，可根据项目立项批复等文件确定具体控制指标。

以国有出让或集体流转方式供地的公益性用地，以及未确定供地方式的公益性用地，控规编制阶段需确定用地面积、建筑面积、容积率、最小建设规模等指标，其他指导性指标表示为“——”，在规划实施阶段根据技术规范及建筑工程设计方案等确定。

另外，供应设施用地和环境卫生设施用地，如变电站、燃气供应站、垃圾压缩站、垃圾收集站等，确定用地面积和设施最小规模指标，其他指标均表示为“——”，在规划实施阶段根据技术规范及相关批复等文件确定。

规划表示为“——”的指标，统一在规划文本中采用通则性条文管控。

- 产业用地

产业用地从宽从速。控规确定传统产业用地的用地面积、建筑面积、容积率等3项指标数据，其余指导性指标均表示为“——”，并在规划文本中采用通则性条文管控；确定新型产业用地的用地面积、建筑面积、容积率、建筑限高、建筑密度、绿地率等控制指标。

在符合国家、省相关规定和技术规范要求、满足基础设施支撑条件的前提下，鼓励适当放宽产业用地的容积率，建筑限高、建筑密度、绿地率等其他指导性指标在规划实施阶段，可结合项目具体生产工艺实际需求确定。

- 经营性用地

经营性用地从严从紧，在土地出让前可根据相关技术规范、城市设计等，采用刚性和弹性结合方式对用地面积、建筑面积、容积率、建筑限高、建筑密度、绿地率、居住人口等控制指标科学赋值，土地出让后严格按规划条件执行。

- 现状已建用地

现状已建用地是指在控规中按现状用途落实的村庄和按已批规划条件落实的已批已建居住、商业、工业等用地。现状已建用地在控规中仅表达用地面积、建筑面积（现状或批复）、居住人口、已批已建的配套设施，其余指标表示为“——”。

已批未建的用地，按已批规划条件落实用地面积、建筑面积、容积率等指标。

编制阶段划分

阶段划分

将控规的编制流程划分为编制计划、规划草案、规划成果三个编制阶段。根据控规成果中各街坊编制的层级深度和具体需求，后续按需开展街坊细化。

- 编制计划阶段。论证控规编制的必要性和可行性、明确控规编制目的、梳理和汇总相关规划要求、预判控规编制的重点和可能出现的问题，提出相应的解决思路和路径。

- 规划草案阶段。传导落实国土空间总体规划确定的强制性内容以及各专项规划的管控内容，分解落实各类管控指标要求，确定单元的主导功能、空间结构、框架体系、重要设施等底线性、框架性内容，明确各街坊的主导功能、总建筑面积及住宅建筑面积、公共服务配套设施、道路交通设施、市政设施和空间环境控制要求，确定近期建设地块的用地边界、用地性质、控制指标，明确已批用地的处理方式，形成规划草案成果。

- 规划成果阶段。根据本指引要求形成完整的控规成果，其中近期建设地块编制到地块层级深度，非近期建设地块及开发意向不明确的地块可编制到街坊层级深度，待后续地块开发意向明确后，再对地块所在街坊开展街坊细化工作，形成详尽的地块开发图则。

- 街坊细化（按需开展）。控规规划成果获批通过后，对原规划成果中编制到街坊层级深度的用地，结合后续明确的开发意向，按需开展的规划细化工作。以街坊为单位，根据街坊控制要求一次性完成地块开发图则的编制和审批工作。

材料要求

编制计划阶段报送材料要求

编制计划报送材料详见下表：

控规编制计划报送资料一览表

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制性详细规划审查申请表 | PDF格式，加盖镇政府、街道办、园区管委会电子签章。 |
| 2 | 申请函 | PDF格式，加盖镇政府、街道办、园区管委会电子签章。 |
| 3 | 镇街党政领导班子（或镇街城建领导小组）讨论通过的会议纪要 | PDF格式，原件扫描件。 |
| 4 | 编制计划书 | PDF格式，加盖镇政府、街道办、园区管委会电子签章。 |
| 5 | 控规编制管控图则 | CAD和PDF格式，加盖镇政府、街道办、园区管委会电子签章。 |
| 6 | 汇报文件 | PDF和PPT格式 |

规划草案阶段报送材料要求

规划草案报送材料详见下表：

规划草案报送资料一览表

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 控控制性详细规划审查申请表 | PDF格式，加盖镇政府、街道办、园区管委会电子签章。 |
|  | 申请函 | PDF格式，加盖镇政府、街道办、园区管委会电子签章。 |
|  | 镇街党政领导班子（或镇街城建领导小组）讨论通过的会议纪要 | PDF格式，原件扫描件。 |
|  | 城市规划设计承诺书 | PDF格式，加盖设计单位电子签章。 |
|  | 安全生产主体责任告知书 | PDF格式，加盖设计单位电子签章和镇政府、街道办、园区管委会电子签章。 |
|  | 已批用地信息汇总表 | 加盖规划所和自然资源分局公章。 |
|  | 规划经营性用地现状情况一览表 | 加盖规划所和自然资源分局公章。 |
|  | 规划草案资料 | 包括：法定文件、技术文件、辅助审查技术图纸等（图纸需DWG和PDF格式）。 涉及生态控制线、小山小湖、工业保护线、现行法定规划等调整及建设用地规模平衡的，应同步报送上述调整及平衡方案。 |
|  | 汇报文件 | PDF和PPT格式 |
|  | 其他文件 | 情况说明、承诺书等（视具体情况提供） |

规划成果报送材料要求

规划成果报送材料详见下表：

规划成果报送资料一览表

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 控制性详细规划审查申请表 | PDF格式，加盖镇政府、街道办、园区管委会电子签章。 |
|  | 申请函 | PDF格式，加盖镇政府、街道办、园区管委会电子签章。 |
|  | 镇街党政领导班子（或镇街城建领导小组）讨论通过的会议纪要 | PDF格式，原件扫描件。 |
|  | 城市规划设计承诺书 | PDF格式，加盖设计单位电子签章。 |
|  | 安全生产主体责任告知书 | PDF格式，加盖设计单位电子签章和镇政府、街道办、园区管委会电子签章。 |
|  | 已批用地信息汇总表 | 加盖规划所和自然资源分局公章。 |
|  | 规划经营性用地现状情况一览表 | 加盖规划所和自然资源分局公章。 |
|  | 专家评审意见 | PDF格式，原件扫描件。 |
|  | 相关职能部门意见 | PDF格式，原件扫描件。 |
|  | 意见回应书 | 包括对专家、部门、局审查意见的回应。PDF格式，加盖设计单位电子签章和镇政府、街道办、园区管委会电子签章。 |
|  | 详细规划委员会审议意见回应书 | 视情况提供，加盖设计单位电子签章和镇政府、街道办、园区管委会电子签章。 |
|  | 控规入库成果文件 | DOC、PDF、DWG及 JPG格式，包括法定文件和技术文件，加盖设计单位电子签章和电子校核单位电子签章。 |
|  | 控制性详细规划指标入库报告及入库数据文件 | 加盖电子校核单位电子公章。 |
|  | 批前公示材料 | PDF格式，含批前公示文件和批前公示证明材料。 |
|  | 公众意见处理报告 | PDF格式，加盖镇政府、街道办、园区管委会电子签章。 |
|  | 权属人及利害关系人意见 | PDF格式，原件扫描件。 |
|  | 批后公告材料 | DOC、PDF及 JPG格式，其中PDF文件需加盖设计单位电子签章和电子校核单位电子签章。 |
|  | 汇报文件 | PDF和PPT格式 |
|  | 其他材料 | 情况说明、承诺书等（视具体情况提供） |

街坊细化报送材料要求

街坊细化报送资料清单详见下表。

街坊细化报送资料一览表

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 控制性详细规划审查申请表 | PDF格式，加盖镇政府、街道办、园区管委会电子签章。 |
|  | 申请函 | PDF格式，加盖镇政府、街道办、园区管委会电子签章。 |
|  | 镇街党政领导班子（或镇街城建领导小组）讨论通过的会议纪要 | PDF格式，原件扫描件。 |
|  | 城市规划设计承诺书 | PDF格式，加盖设计单位电子签章。 |
|  | 安全生产主体责任告知书 | PDF格式，加盖设计单位电子签章和镇政府、街道办、园区管委会电子签章。 |
|  | 已批用地信息汇总表（本街坊范围） | 加盖规划所和自然资源分局公章。 |
|  | 规划经营性用地现状情况一览表（本街坊范围） | 加盖规划所和自然资源分局公章。 |
|  | 控规入库成果文件 | DOC、PDF、DWG及 JPG格式，包括法定文件和技术文件。加盖设计单位电子签章和电子校核单位电子签章 |
|  | 控制性详细规划指标入库报告及入库数据文件 | 加盖电子校核单位电子公章。 |
|  | 批前公示材料 | PDF格式，含批前公示文件和批前公示证明材料。 |
|  | 公众意见处理报告 | 加盖镇政府、街道办、园区管委会电子签章。 |
|  | 权属人及利害关系人意见 | PDF格式，原件扫描件。 |
|  | 批后公告材料 | DOC、PDF及 JPG格式，其中PDF文件需加盖设计单位电子签章和电子校核单位电子签章。 |
|  | 汇报文件 | PDF和PPT格式 |
|  | 其他材料 | 情况说明、承诺书等（视具体情况提供） |

成果构成与要求

编制计划成果要求

编制计划的成果构成

控规编制计划的技术成果包含编制计划书和控规编制管控图则两个部分。

编制计划书内容要求

- 单元基本情况

1、区位与范围。图文介绍控规单元在本行政辖区所处位置、区位特征、规划范围和面积情况，说明规划范围划定的思路与原则。控规单元规划范围要符合城镇开发边界的要求，并与国土空间总体规划管理单元相衔接，以城市主次干道中心线、行政界线、河流山体等自然物为边界，与周边已批控规范围相连且不重叠。必要的图件包括区位图和规划范围图，其中规划范围图以现状航拍为底图，叠加单元规划范围界线，标注重要道路名称、周边自然要素等内容。

2、特征与问题。通过文字和现状照片的方式介绍单元的现状基本情况，包括用地现状、道路交通情况、配套设施情况、历史文化和景观等资源情况等，初步判断单元的现状主要问题。

- 规划编制的背景

说明镇（街道）、园区对该控规编制的考虑和诉求，包括对单元的初步发展意愿、需要落实的项目、近期发展的区域、希望通过控规解决的问题等。

- 相关规划的要求

梳理和解读相关上位规划和专项规划对控规单元的要求，分析周边已批控规，并对这些规划要求进行汇总。具体内容包括：

1、上位规划要求。梳理提炼国土空间总体规划、生态控制线规划、密度分区、轨道交通网络规划等上位规划和各类控制线对本控规单元的管控要求。说明单元是否存在已批项目处理、设施挂账等问题。

2、相关专项要求。提炼梳理城市更新、工业保护线规划、轨道交通站点TOD规划、历史文化保护、相关城市设计、“小山小湖”、交通、市政、公共服务设施、综合防灾、水利、环保等专项规划对本单元的管控要求。

3、周边已批控规情况。介绍控规单元周边已批控规情况，提出需要与周边控规相衔接的要素（如市政道路衔接、公共服务设施衔接、市政管网衔接等），说明是否存在公共服务设施跨单元平衡和挂账问题（如某些控规编制时，部分教育设施承诺通过本控规解决）。

- 重点问题及思路

1、重点问题预判。结合现状和相关规划要求分析，提出本次控规需要解决的重点问题。

2、规划思路设想。针对预判的重点问题，提出本次控规编制的思路与策略，即打算如何解决这些问题。提出为支撑本次控规编制需要同步开展的相关专题研究，如城市设计专题、综合交通专题、产业发展专题等。

综合重点问题预判和规划思路设想，总结本次控规编制的要求和方向，包括单元应重点解决哪些问题、重点处理什么关系、是否组织专题研究（具体包括哪些专题）等。最后，汇总提炼形成该控规的编制要点。

- 编制计划的安排

1、时间计划。控规编制的大致时间计划与组织安排。

2、编制单位。计划通过何种方式选取编制单位，编制单位情况，并附上相关规划资质证明。

3、经费保障。规划编制费用的安排计划。

- 需明确的问题

分点列出本次新编控规需要在编制计划阶段解决的问题。

控规编制管控图则要求

汇总相关规划管控要素和对于本次规划编制的要求。管控图则具体包括“图”和“则”两部分。

1、“图”即管控要素汇总图，以国土空间总体规划为底图（国土空间总体规划编制完成前以城市总体规划为底图），反映道路网，叠合单元范围以及相关规划各类要素。

2、“则”为相关规划管控要求，包括相关规划管控要求和规划编制要求，以列表的形式，按管控要素类型分类（如功能引导、建设用地、生态保护、历史文化、公共服务设施等）进行汇总填写。

规划草案编制要求

规划草案的编制内容

规划草案编制内容包括控规单元和街坊层级的规划内容，以及近期建设地块的控制内容。

规划草案的成果构成

规划草案的成果由法定文件、技术文件、辅助审查技术图纸等三部分构成。法定文件包括图则和文本，其中图则包括单元管控图则和街坊控制图则。技术文件包括说明书和附件，其中附件包括已批项目规划处理说明、权属人意见征求情况说明、规划经营性用地现状核查、涉及生态控制线、小山小湖、工业保护线、现行法定规划调整的相关平衡方案（按需提供），以及各阶段的意见及回复等。辅助审查技术图纸包括规划方案与上位规划、相关规划，以及现状、已批用地关系等的辅助图纸。

规划草案的法定文件和技术文件的具体成果构成详见本指引“4.3.1 规划成果的成果构成”章节，格式要求详见本指引“4.3.2 成果格式要求”章节。

规划草案的成果要求

- 规划草案法定文件的内容要求

- 图则的内容要求

图则的内容要求与规划成果阶段一致，详见本指引“4.3.3.1 图则的内容要求”。

- 文本的内容要求

文本的内容包括总则、定位与规模、用地布局、公服配套与支撑系统、规划管控、规划实施与规划衔接、附加内容、附表等八个部分。其中公服配套与支撑系统包括公共服务设施、综合交通、绿地系统等，在编制计划阶段明确的重点问题不涉及市政工程及相关规划的控规单元，竖向规划、市政工程规划、综合防灾规划、环境保护规划、海绵城市规划在规划草案阶段为选做内容。规划管控包括单元和街坊两个层级的内容，地块层级的规划管控为选做内容。附表包括《用地功能汇总表》、《经济技术指标表》、《街坊信息汇总表》、《公共服务设施规划一览表》、《交通设施规划一览表》、《近期实施公共设施汇总表》等。

规划草案阶段文本的具体要求详见本指引“4.3.3.2 文本的内容要求”。

- 规划草案技术文件的内容要求

- 说明书的内容要求

规划草案说明书包括基础资料汇编、规划说明、技术图纸三部分。

基础资料汇编包括概述、现状特征、问题分析等内容，具体要求详见本指引“4.3.4.1基础资料汇编的内容要求”章节。

规划说明包括上位规划及相关规划要求落实、功能定位与发展规模、空间结构与功能布局、公共服务设施规划、综合交通规划、绿地系统规划、城市设计、历史保护（选做）等内容。在编制计划阶段明确的重点问题不涉及市政工程及相关规划的控规单元，竖向规划、市政工程规划、综合防灾规划、环境保护规划、海绵城市规划在规划草案阶段为选做内容。规划说明的具体要求详见本指引“4.3.4.2 规划说明的内容要求”章节。

技术图纸包括区域位置图、现状航拍图、用地现状图、现状权属图、公共服务设施现状图、道路交通现状图、市政设施现状图、相关现状评价图（选做）、规划结构图、街坊划分与用地功能指引规划图、规划拼合图、道路交通系统规划图、公共交通系统规划图、公共服务设施规划图、绿地系统规划图、慢行系统规划图、城市设计引导图（选做）、历史保护规划图（选做）。竖向规划等技术图纸与规划说明一致，为选做内容。技术图纸的具体要求详见本指引“4.3.4.3 技术图纸的内容要求”章节。

- 附件的内容要求

规划方案涉及对生态控制线、小山小湖、工业保护线、现行法定规划调整的，须提供相关平衡方案的文字和图纸说明。其中平衡方案的图纸说明须表达清晰，要叠加现状和规划的相关信息。

其他附件内容的具体要求详见本指引“4.3.4.4 附件的内容要求”章节。

- 辅助审查技术图纸的内容要求

- 与上位规划、相关规划关系图。叠加分析和说明控规方案与国土空间总体规划、生态控制线、工业保护线、各类专项规划和相关规划的关系，标注必要的文字说明，可分多张图纸表达。

- 规划道路与现状关系图。以现状航拍为底图，叠加控规规划道路网，说明规划路网与现状道路的关系，必要时可分多张图纸表达。

- 近期建设地块规划信息汇总图。在《街坊划分与用地功能指引规划图》标示近期建设地块的范围线，以及近期建设地块所在街坊的各地块的用地性质、配建设施等信息，附《地块指标一览表》。

- 已批用地红线与规划方案关系图。以现状航拍为底图，叠加控规规划道路网、地块边界线、规划用地性质编码，说明已批用地与规划用途的关系，必要时可分多张图纸表达。

规划成果编制要求

规划成果的成果构成

规划成果由法定文件和技术文件两部分构成。

法定文件，包括图则和文本，其中图则包括单元管控图则、街坊控制图则、地块开发图则。法定文件是规定控规强制性内容和实施规划管理的依据，应将实施规划蓝图的渐进式动态过程中出现的情况尽可能在文本和地块图则中进行备注，包括历史遗留问题、远期管控要求、临时过渡使用、捆绑实施、留白用地使用条件等。

技术文件，包括说明书和附件。其中，说明书包括基础资料汇编、规划说明和技术图纸；附件包括已批项目规划处理说明、权属人意见征求情况说明、规划经营性用地现状核查、专题研究成果采纳情况说明、专家评审意见及回复、相关部门意见汇总及回复、公众意见处理情况说明、详细规划委员会审议意见及回复、与相关规划不符的处理说明，以及其他控规审批过程性文件等。技术文件是法定文件的编制基础，重点梳理现状情况、权属和已批已建项目情况，阐述规划编制的思路与要求，为控规实施管理提供技术支撑。

成果格式要求

幅面与装订要求

采用A3幅面，按“法定文件（文本-单元管控图则-街坊控制图则-地块开发图则）-技术文件（基础资料汇编-规划说明-技术图纸-附件）”的顺序装订。部分图纸可根据版面内容采用A3加长幅面。

格式要求

- 封面与扉页

封面，注明本规划名称、成果阶段、规划编制组织单位名称、规划编制设计单位名称、详细规划委员会审议通过时间（审批通过前的控规成果注明规划完成时间）。其中，规划名称统一采用《东莞市XX镇（街道、园区）XXX单元控制性详细规划》格式命名。

扉页，注明本规划名称、成果阶段、规划编制组织单位名称、规划编制设计单位名称和资质、相关电子签章、设计人员名单、详细规划委员会审议通过时间（审批通过前的控规成果注明规划完成时间）。

- 法定文件

- 图则

图纸比例为整比例，采用1000的倍数。图则内容包括图、表格、图纸信息、编制信息四部分。其中：

- 图：包括控规规划管控图、区位图、图例。单元层级的区位图应表达规划范围与所在镇（街道）、园区的位置关系；街坊和地块层级的区位图应表达街坊规划范围与所在单元的位置关系。

- 表格：指各层级图则的管控/控制要求一览表、信息一览表等。

- 图纸信息：包括本规划名称、图纸名称、比例尺和风玫瑰。

- 编制信息：包括规划编制组织单位、规划编制设计单位、相关电子签章、详细规划委员会审议通过时间（审批通过前的控规成果注明规划完成时间）。

- 文本

章节编排及内容按照本指引“4.3.3.2 文本的内容要求”章节的规定执行，可在此基础上根据实际情况增加其他必要内容。

- 技术文件

- 基础资料汇编

章节编排及内容按照本指引“4.3.4.1 基础资料汇编的内容要求”章节的规定执行，可在此基础上根据实际情况增加其他必要说明。

- 规划说明

章节编排及内容按照本指引“4.3.4.2 规划说明的内容要求”章节的规定执行，可在此基础上根据实际情况增加其他必要说明。

- 技术图纸

技术图纸内容按照本指引“4.3.4.3 技术图纸的内容要求”章节的规定执行。标注本规划名称、图纸名称、规划编制组织单位、规划编制设计单位、详细规划委员会审议通过时间（审批通过前的控规成果注明规划完成时间）。

- 附件

附件内容按照本指引“4.3.4.4 附件的内容要求”章节的规定执行。

电子文件要求

成果电子文件采用文件夹目录结构组织，文件夹目录名为本控规的全称加注编制阶段的标识，如“规划草案”、“规划成果”等。

文件总目录下按成果构成组织子目录，文件名采用以下格式命名：

- 文本，“XX控规（文本）”；

- 图则，“XX控规（单元管控图则/街坊控制图则/地块开发图则）”；

- 基础资料汇编，“XX控规（基础资料汇编）”

- 规划说明，“XX控规（规划说明）”；

- 技术图纸，按本指引“4.3.4.3 技术图纸的内容要求”章节各图纸的名称命名，并加双位数序号前缀。如“01区域位置图”；

- 附件，“XX控规（附件）”。

法定文件的内容要求

图则的内容要求

- 单元管控图则

- 管控图：以控规单元为范围出图，图示规划范围和单元管控内容，以及周边干道网和河流水系，对各类要素进行标注。单元管控内容包括主次干路网骨架、相关规划确定的控制线和公共设施、本次控规规划确定的片区级公共服务设施、大型公共绿地、交通和市政设施、市政管线，以及单元范围的特色空间等。具体格式详见附图1。

- 表格：汇总单元各管控要求，形成《单元管控说明一览表》（附表1）。

- 街坊控制图则

- 街坊编号：以1个大写英文字母，按“从上到下、从左到右”的顺序，自A起顺序编号。

- 控制图：以街坊为范围出图，以现状地形图为底图，图示本街坊的范围和规划控制要素，以及周边主次干道和河流水系，对各类要素进行标注。街坊的规划控制要素包括规划和现状建成的轨道线、高快速路、城市干道网、重要支路、重要市政管线、各类独立用地设施的建议位置和范围等。具体格式详见附图2。

- 表格：汇总各管控要求，形成《街坊控制指引一览表》（附表2）。

- 地块开发图则

- 控制图：以街坊为范围出图，以现状地形图为底图，图示本街坊的范围、规划路网（包括道路中心线、道路红线、沿石线和中央隔离带等）、控制线（市政管线、文物保护线等）、用地边界、用地性质以及周边主次干道和河流水系，标注路名、河流山体名称、地块编号、道路交叉口坐标和标高、道路断面编号、禁止开口路段、建筑后退用地红线及距离等。具体格式详见附图3。

- 表格：包括《街坊规划信息一览表》（附表3）和《地块指标一览表》（附表4）。其中，《地块指标一览表》具体要求如下。

- 地块指标一览表应包含的内容有：地块编号、用地性质代码、用地性质名称、用地面积、建筑面积、容积率、建筑密度、建筑限高、绿地率、居住人口、混合用地建筑面积比例、公共设施及其他、用地适建范围、备注。

- “地块编号”采用“街坊编号街区编号-地块序号”的组合代码格式，如“A01－01”， 按“从上到下、从左到右”的顺序编号。其中，街区编号和地块序号以两位阿拉伯数字表示。

- “用地性质代码”和“用地性质名称”应按《东莞城市规划管理技术规定（2020年文件汇编）》的用地分类标准，表达精度一般分至中类，中小学及幼儿园用地、对外交通用地、市政公用设施用地表达精度分至小类。

- “用地面积”和“建筑面积”数值采用四舍五入法保留至小数点后两位，单位为“平方米”。一般情况下，对外交通用地、道路广场用地、市政公用设施用地（公共加油站用地等经营性设施除外）、绿地、特殊用地无需填写建筑面积。

- “容积率”控制为上限，规划新增用地的数值保留至小数点后一位、通过建筑面积反算的数值保留至小数点后两位。一般情况下，对外交通用地、道路广场用地、市政公用设施用地（公共加油站用地等经营性设施除外）、绿地、特殊用地、保留现状和已批已建用地无需填写容积率。

- “建筑密度”应注明建筑密度的控制上限，数值保留至个位，为百分数。一般情况下，中小学及幼儿园用地、传统产业用地、对外交通用地、道路广场用地、市政公用设施用地（公共加油站用地等经营性设施除外）、绿地、特殊用地、保留现状和已批用地无需填写建筑密度。

- “建筑限高”应注明建筑控制高度的上限，特殊要求地块可根据城市设计、地块包装等研究同时控制上限和下限，以区间值表示。数值保留至个位，单位为“米”。一般情况下，中小学及幼儿园用地、传统产业用地、对外交通用地、道路广场用地、市政公用设施用地（公共加油站用地等经营性设施除外）、绿地、特殊用地、保留现状和已批用地无需填写建筑限高。

- “绿地率”应注明绿地率的控制下限，数值保留至个位，为百分数。一般情况下，中小学及幼儿园用地、传统产业用地、对外交通用地、道路广场用地、市政公用设施用地（公共加油站用地等经营性设施除外）、绿地、特殊用地、保留现状和已批用地无需填写绿地率。

- “居住人口”数值采用四舍五入法保留至个位，单位为“人”。商品房住宅用地按照120平方米建筑面积每户、户均人口3.2人计算居住人口，保留村庄用地（村民宅基地）按照300平方米建筑面积每户、户均人口3.2人计算居住人口。

- “混合用地建筑面积比例”，可以上限、下限的形式明确混合用地中需要控制的各类性质的建筑面积占地块总建筑面积的比例。数值保留至个位，后加“%”。其中，上限以“≤”表达，下限以“≥”表达。

- “公共设施及其他”应说明要求设置的设施名称、等级，以及建设规模要求。如“垃圾转运站（小型，用地面积≥500㎡）”。

- “用地适建范围” 应按《东莞城市规划管理技术规定（2020年文件汇编）》的建设用地适建范围填写“允许设置”的建设项目。

- “备注”栏可填写的内容主要包括：批租情况（现状已建、已批已建、已批未建）、相关名称（已批项目名称、保留村庄名称、文保单位名称等）、供地方式（如公开招拍挂）、文物保护单位的名称和等级、规划管理和实施的条件、特殊控制指标和其他规划要求等。

- 规划控制要点：说明本街坊的已批用地处理、TOD以及城市更新规划衔接要求、轨道交通和重要市政设施及管线的规划建设管控要求、公共服务设施管控要求、海绵城市控制要求、特色空间规划指引等。

- 规划说明：对规划采用的标准等进行统一说明。

文本的内容要求

文本的内容包括总则、定位与规模、用地布局、公服配套与支撑系统、规划管控、规划实施与规划衔接、附加内容、附表等八个部分。文本宜采用条文形式，表达应简练易懂。定位与规模、用地布局、公服配套与支撑系统为规划方案阐述内容；规划管控、规划实施与规划衔接重点说明本控规成果的规划管理要求，以及规划实施的管控指引；附加内容是结合单元情况附加的城市设计、历史保护等规划管控要求。具体要求如下。

- 总则

- 区位及规划范围。说明本控规的编制范围和规划用地面积。

- 规划依据。说明本控规所依据的法规、条例、标准、规范、政府文件以及已批复的上位规划及相关规划、相关行政许可。

- 定位与规模

- 功能定位。明确本控规单元的功能定位、发展策略、发展目标。

- 发展规模。明确本控规单元的总建设用地面积、总建筑面积，控制的总人口数量等内容。

- 用地布局

- 规划结构。明确本控规单元的整体规划结构。

- 土地利用。明确本控规单元的用地布局规划和用地构成情况。

- 公服配套与支撑系统

- 公共服务设施。明确本控规单元公共服务设施规划的结构体系、各类公共服务设施的规划要求和选址原则等，确保公共服务设施的可实施。

- 综合交通。明确本控规单元轨道（国铁、城际线、地铁等）、高快速路、城市道路等的综合交通体系，明确城市道路网的规划结构和规划要求，提出交通设施和静态交通的规划布局和管控要求，以及公共交通、慢行交通的规划要求。

- 绿地系统。明确本控规单元绿地系统结构，提出公共绿地的选址原则、边界要求等规划指引和要求。

- 竖向规划。明确本控规单元竖向规划的原则和思路，说明竖向规划控制要求。

- 市政工程。明确本控规单元给水、雨水、污水、电力、通信、燃气、环卫等市政工程系统的规划控制要求，说明管线综合规划的管控要求。

- 综合防灾。明确本控规单元防洪排涝规划、抗震规划、消防规划、人防规划等的规划控制要求。

- 环境保护。确定本控规单元的环境保护和污染防治的目标要求，明确水环境、大气环境、声环境等环境功能区划和规划控制要求，独立用地的环保设施和污染防治设施的设置要求，相关污染源的防控要求。

- 海绵城市。明确本控规单元所在区域的海绵城市建设总体目标及各指标体系要求。

- 附加内容（选做）

根据本单元具体情况，需附加城市设计、地块包装、历史保护等规划衔接要求，具体包括：

1、与控规单元同步编制重点地区城市设计的，应衔接落实城市设计相关管控要求。

2、控规单元需要开展地块包装的区域和用地，明确地块包装的重点研究方向。

3、涉及历史文化、文物保护的应提出管控要求。

4、其他附加内容。

- 规划管控

按照分层编制的规划编制思路，明确单元、街坊、地块三个层级的管控内容和普适性控制要求。

- 单元层级管控要求。确定本控规单元层级的限制内容和引导内容的具体管控要求。

- 街坊层级管控要求。说明本控规单元范围街坊划分原则和结果，确定各类街坊的限制内容和引导内容的具体管控要求，明确街坊细化阶段地块划分、公共设施规划、道路和市政管线细化等的具体要求。

- 地块层级管控要求。明确地块指标管控要求、地块细分原则、地块开发实施建设要求，汇总近期实施地块情况。

- 规划实施与规划衔接

根据本单元具体情况，确定相关管控要求。

- 规划实施主体。说明本控规的实施主体。

- 近期实施公共设施。按新建、扩建、城市更新等类型梳理汇总单元范围近期可实施的独立用地的公共服务设施、城市道路和交通设施、市政设施等。

- 历史遗留问题处理。说明本单元在公共设施、公园绿地等相关历史遗留问题的处理情况。

- 已批已建用地处理。汇总说明本次控规对单元范围已批用地的规划处理情况，明确处理方式和规划管控要求。

- 与国土空间总体规划的衔接。在上位国土空间总体规划编制完成之前，控规成果需说明本单元与在编国土空间总体规划的关系，如建设用地规模的衔接、新增用地布局、规划清退的现状用地等。

- 与城市更新、轨道站点TOD等规划的衔接。梳理汇总涉及城市更新项目的街坊，包括涉及已批城市更新规划的街坊、与本控规同步编制城市更新规划的街坊、具有明确更新改造意向的街坊等。对这些街坊提出规划衔接要求。

梳理本控规所涉及的轨道线和轨道站点，提出与站点TOD规划的衔接要求。

- 与规划条件的衔接。说明地块规划条件与本控规的规划衔接要求和指引，包括地块边界、地块指标、配建设施等。

- 规划动态维护。根据本单元具体情况，说明本规划后续控规调整的特别要求。

- 其他管控要求。根据本单元具体情况，阐述本控规的临时过渡使用规定、捆绑实施规定、留白用地使用条件等其他管控要求。

- 附表

汇总《地块指标一览表》（附表4）、《用地功能汇总表》（附表10）、《经济技术指标表》（附表11）、《街坊信息汇总表》（附表12）、《公共服务设施规划一览表》（附表13）、《交通设施规划一览表》（附表14）、《市政设施规划一览表》（附表15）、《近期实施公共设施汇总表》（附表16），可结合文本具体编排附于相应章节。

技术文件的内容要求

基础资料汇编的内容要求

- 概述

- 区域位置与规划范围。介绍单元所处位置、规划范围线及单位面积、控规单元所涉及的社区等。

- 规划编制背景。说明本控规编制的目的和诉求，以及希望通过本控规解决的问题。

- 规划编制过程。梳理规划编制的主要过程以及重要节点。

- 现状特征与问题分析

- 土地使用现状。说明规划范围的土地使用和土地权属情况，形成“现状用地汇总表”和“已批用地信息汇总表”，具体格式详见附表5、附表6。

- 公共服务设施现状。说明现状公共服务设施类型、规模、分布情况等，形成“现状公共服务设施一览表”，具体格式详见附表7。

- 道路交通现状。说明现状道路的系统构架、等级体系、主要功能、红线及断面形式、交叉口形式；现状交通设施的分布与规模；现状公共交通和慢行交通情况。形成“现状道路信息一览表”，具体格式详见附表8。

- 市政公用设施现状。说明现状各类市政公用设施的分布、规模以及管网等级和分布，并形成“现状市政设施一览表”，具体格式详见附表9。

- 现状特征及问题。概括提炼规划范围的现状特征，提出本次控规要解决的重点问题。

规划说明的内容要求

- 上位规划及相关规划要求落实

梳理提炼规划范围涉及的上位规划和相关规划要求，说明上述规划要求在本控规单元的落实情况，以及规划范围与周边控规在功能、道路、设施等方面的衔接情况。

- 功能定位与发展规模

- 功能定位与发展目标。说明控规单元的功能定位、发展方向、发展目标，阐述制定单元功能定位的具体背景、依据等。

- 建设规模。说明单元的建设规模控制的依据，各街坊的总建筑面积、各类建筑面积控制等。

- 人口规模。说明单元总居住人口规模控制，各街坊的居住人口、就业人口、产业人口等的规模。产业功能为主导的控规单元，需要明确规划范围就业人口或产业人口的具体计算方法。

- 空间结构与功能布局

- 规划结构。说明单元的规划结构，明确功能分区、发展轴线和重要发展节点等内容。

- 街坊划分和功能布局。说明单元的街坊划分情况和各街坊的主导功能。梳理形成用地功能汇总表，具体格式详见附表10。主导功能的类型应与附表10所列出的名称相符，可根据单元具体情况增补和细分。

- 公共服务设施规划

- 总体说明。确定规划范围公共服务设施的整体层级结构关系。分类说明教育设施、医疗卫生设施、文化娱乐设施、体育设施、社会福利设施、社区商业设施等公共服务设施的规划情况和管控要求，明确各类设施的设置形式要求，包括独立用地、地块内独立占地、附建于建筑物内等。汇总形成公共服务设施规划一览表，具体格式详见附表13。

- 选址论证。论证分析地块层级各公共服务设施用地的选址合理性及可实施性，说明公共设施与周边环境和现状地形的关系、设施与周边用地的关系、设施与城市道路的交通组织、设施的服务半径和步行距离、设施的可实施性等问题。

- 综合交通规划

- 道路网结构。说明规划范围的道路交通结构、对外交通和内部交通组织方案，核算规划范围的主次干道路网密度，提出支路网的间距要求、路网密度要求等内容。

- 公共交通系统。说明规划范围的公共交通系统规划指引，包括现状公交情况、规划主要公交廊道、公交设施规划等。

- 交通设施规划。说明规划范围的客运站、公交首末站、社会停车场等交通设施规划情况和要求，汇总形成交通设施规划一览表，具体格式详见附表14。

- 慢行系统。说明规划范围的慢行系统规划内容。

- 绿地系统规划

- 总体说明。说明规划范围的绿地系统结构，单元的大型公园、重要绿地走廊等的落实情况，提出社区公园、街头绿地等社区公共绿地的规划要求。

- 选址论证。论证地块层级各公园绿地的选址合理性和可实施性。

- 城市设计

对于城市重点地区或城市景观敏感区，应结合重点地段城市设计内容与控规进行衔接，一般指引区要做好地段开敞空间控制。

- 历史保护（选做）

涉及历史保护的单元应说明历史保护规划范围内的保护和建设要求。

- 竖向规划

- 整体规划。确定单元范围主次干道控制点标高、道路坡度，场地整体竖向关系。

- 街坊指引。明确各街坊用地和道路标高细化指引。

- 市政工程规划

包括给水工程规划、雨水工程规划、污水工程规划、电力工程规划、通信工程规划、燃气工程规划、管线综合规划、环卫工程规划等。说明各类市政设施和市政管线的规划管控要求。其中，通信工程规划需考虑5G宏基站的规划布局和要求。

各汇总形成市政设施规划一览表，具体格式详见附表15。

- 综合防灾规划

说明单元的防洪排涝规划、抗震规划、消防规划、人防规划等各类防灾规划的要求，以及街坊和地块控规各防灾规划的细化指引。

- 环境保护规划

说明规划范围的水环境、大气环境和声环境的功能区划。分析规划范围内的主要污染源（包括污染企业、道路等），提出相关防控要求。梳理和汇总规划范围现状和规划独立用地的环保设施和污染防治设施，提出相关设置要求。

- 海绵城市建设规划

根据上位海绵城市专项规划，明确规划范围的海绵城市专项规划要求。

技术图纸的内容要求

技术图纸采用分析图的形式对控规方案进行说明，与地块开发直接相关联的技术图纸，应结合街坊细化内容，同步动态更新。技术图纸的构成和具体要求如下：

- 区域位置图。标明规划范围的地理位置、与周边地区的关系及交通联系。

- 现状航拍图。表达规划范围的卫星图，并标注现状主要道路路名、已批用地红线和项目名称。

- 用地现状图。分类表达规划范围现状各类用地范围，标绘道路网络、各类现状设施等，标注主要道路路名、山体河流湖泊名称、公园名称等。附“现状用地汇总表”（附表5）。

- 现状权属图。分类表达规划范围现状权属情况，包括已批已建、已批未建的国有用地和集体用地。附“已批用地信息汇总表”（附表6）。

- 公共服务设施现状图。表达规划范围现状公共服务设施和教育设施的分布情况。附“现状公共服务设施一览表”（附表7）。

- 道路交通现状图。表达规划范围现状道路系统及交通设施的情况。附“现状道路信息一览表”（附表8）。

- 市政设施现状图。表达规划范围现状市政设施的类型、规模、位置，以及大型市政管线的走向。附“现状市政设施一览表”（附表9）。

- 现状建筑质量评价图（选做）。现状建筑物情况复杂，或涉及较多改造用地的单元，应编制“现状建筑物质量评价图”，标明现状建筑物的位置、用途，并进行质量评价。可分多张图绘制。

- 用地适宜性评价分析图（选做）。地形地貌复杂的单元，应编制“用地适宜性评价分析图”，对规划范围的高程、坡度、坡向等进行分析，并对用地开发适应性进行评价。可分多张图绘制。

- 规划结构图。表达规划范围的空间结构，标绘主要发展轴线、发展节点、功能分区等。

- 街坊划分与用地功能指引规划图。标示规划范围街坊划分情况。根据各街坊的编制深度，表达各街坊用地功能指引或地块用地规划：编制到地块深度的街坊，表达规划路网、地块用地性质（标注用地性质代码），标示公共设施等；其他街坊表达规划城市干道网和主要支路、用地功能引导、主要公共设施位置等。（结合街坊细化动态更新）

- 规划拼合图。拼合规划范围和周边控规单元的用地功能指引规划图（或用地规划图），标注控规名称（或简称）、编制进度（在编、已批）、定位与规模、主要道路名、设施名称。

- 道路交通系统规划图。明确规划范围道路等级，标注道路名称，图示各立体交叉口，标示街坊范围线、标明交通设施的分布。（结合街坊细化动态更新）

- 公共交通系统规划图。标示规划范围轨道交通及其站点、主要公共交通廊道及公交首末站位置。

- 公共服务设施规划图。确定规划范围公共服务设施结构，标明规划已明确选址的公共服务设施位置与用地范围；标示街坊范围线和各街坊需要在街坊细化阶段落实用地的社区级公共服务设施。（结合街坊细化动态更新）

- 绿地系统规划图。确定规划范围绿地系统结构，标明各类绿地构成及分布。

- 慢行系统规划图。标明规划范围区域绿道、城市绿道、社区绿道、主要骑行和步行路线。

- 城市设计引导图（选做）。确定规划范围城市空间景观结构标绘景观轴线、景观节点、视线通廊、地标、公共空间系统等空间结构元素的位置。标示需要开展城市设计或地块包装的街坊。

- 历史保护规划图（选做）。划示规划范围历史文化街区、历史地段、文物保护单位、历史建筑等的保护范围和建设控制地带，标明文物保护单位本体、历史建筑等。

- 竖向规划图。标明规划范围道路控制点坐标及现状和规划标高、道路坡度和坡向、场地建议平均标高。标示街坊范围线。（结合街坊细化动态更新）

- 给水工程规划图。标明规划范围给水厂、给水泵站等设施的位置、名称、规模和用地面积、给水主次管道的走向和管径。标示街坊范围线。（结合街坊细化动态更新）

- 雨水及防洪排涝工程规划图。标明规划范围堤防、水闸、泵站等设施的位置、名称、规模和用地面积，标明雨水及防洪排涝管渠的走向、管径、长度、坡度、排水方向和控制点标高。标示街坊范围线。（结合街坊细化动态更新）

- 污水工程规划图。标明规划范围污水厂、污水泵站等设施的位置、名称、规模和用地面积，标明污水主次管道的走向、管径、长度、坡度、排水方向和控制点标高。标示街坊范围线。（结合街坊细化动态更新）

- 电力工程规划图。标明规划范围变电站的位置、名称、容量、电压等级、用地规模和开关站的位置、名称，标明高压走廊平面位置和控制宽度，标明高、中压电力线路通道的路径。标示街坊范围线。（结合街坊细化动态更新）

- 通信工程规划图。标明规划范围通信机房、邮政局所、5G宏基站等设施的位置、名称和面积，标明通信管道走向、管孔数和管径，标明微波通道位置和控制要求。标示街坊范围线。（结合街坊细化动态更新）

- 燃气工程规划图。标明规划范围燃气接收站、燃气储备站、调压站或气化站、供应站等设施位置、规模和面积，标明高、中压燃气管道走向和管径。标示街坊范围线。（结合街坊细化动态更新）

- 环卫工程规划图。标明规划范围垃圾处理厂（站）、垃圾收集站、公厕和环卫工人休息室等环卫设施的位置和面积。标示街坊范围线。（结合街坊细化动态更新）

- 管线综合规划图。标明规划范围各类管线的平面位置，制定主要道路的管线综合横断面。标示街坊范围线。（结合街坊细化动态更新）

- 环境功能区划图。标明规划范围水环境、大气环境和声环境的功能区划类别。标示街坊范围线。

附件的内容要求

- 已批项目规划处理说明

以表格形式，汇总已取得规划、国土行政许可的用地在本控规的规划情况和处理方式。具体格式详见附表18，结合街坊细化动态更新。

- 权属人意见征求情况说明

对已取得土地批复文件的用地，在地块层级控规中改变了原土地用途或土地使用条件的，须征求权属人意见并取得相关书面材料，并在控规成果中进行汇总。结合街坊细化动态更新。

- 规划经营性用地现状核查

以表格形式，汇总本控规规划经营性用地的现状使用情况。具体格式详见附表19，结合街坊细化动态更新。

- 专题研究成果采纳情况说明

陈述本控规按需开展的专题研究情况，汇总需要在本控规落实的专题研究成果主要内容和要求，说明规划对各条要求的采纳情况。

- 专家评审意见及回复

陈述本控规专家评审的时间、地点、参与专家情况。以表格形式汇总专家意见和意见采纳情况，并进行具体说明。附带有专家组成员签名的专家评审意见的扫描件。

- 相关部门意见汇总及回复

以表格形式汇总本控规征求的各相关市级部的意见反馈和采纳情况，并对意见采纳情况进行具体说明。附带有部门盖章的各相关市级部门意见的扫描件。

- 公众意见处理情况说明

陈述本控规进行批前公示的时间和意见情况。通过列表形式汇总公众意见和意见采纳情况，并进行具体说明。附带有编制组织单位盖章的控规公众意见处理报告书的扫描件。

- 详细规划委员会审议意见及回复

陈述本控规通过详细规划委员会审议的情况。对会上委员提出的相关意见进行回复。附带有市详细规划委员会盖章的本控规的审议意见扫描件。

- 与相关规划不符的处理说明

在国土空间总体规划编制完成前，应明确控规成果与土规、城规、生态控制线、“小山小湖”等上位规划和相关规划不符情况的处理方式或具体方案，附整体平衡或置换方案图纸，以表格形式汇总冲突处理方式（具体格式详见附表17）。

街坊细化编制要求

街坊细化的成果构成

控规街坊细化成果包括街坊细化报告、地块开发图则、技术图纸更新等内容。

街坊细化的内容要求

街坊细化报告的内容要求

- 编制背景

说明街坊细化的背景原因、需要落实近期项目、区位、现状和权属情况等。

- 街坊细化方案

分点说明控规街坊的细化方案，包括街坊道路网与竖向标高细化方案、市政管线细化规划方案、公共设施落实方案、用地细分与用地功能规划、地块控制指标、已批用地处理等，并明确具体地块管控要求。

- 街坊公共服务设施和公园绿地选址论证

论证说明街坊细化方案各公共服务设施用地和公园绿地的选址合理性和可实施性，说明设施和公园与周边环境和现状地形的关系、与周边用地的关系、与城市道路的交通组织、服务半径和步行距离、实施路径等。

- 街坊控制要求落实说明

阐述街坊细化方案与原规划街坊控制要求的关系，分点说明街坊控制要求的落实情况。

- 与相关规划关系

说明街坊细化方案是否符合国土空间总体规划刚性管控内容的要求，论述方案与生态控制线、“小山小湖”、水源保护线、工业保护线、历史文化名城规划等相关规划的关系。

说明规划路网与现状的关系。

地块开发图则编制与技术图纸更新要求

- 地块开发图则要求

按照“4.3.3.1 图则的内容要求”章节关于地块开发图则的内容要求和附图3的格式要求，根据街坊细化方案绘制地块开发图则。

- 技术图纸更新要求

结合细化方案，更新控规单元规划成果的街坊划分与用地功能指引规划图、公共服务设施规划图、道路交通系统规划图、竖向规划图、给水工程规划图、雨水及防洪排涝工程规划图、污水工程规划图、电力工程规划图、通信工程规划图、燃气工程规划图、环卫工程规划图、管线综合规划图等技术图纸。

- 附件 图纸和表格格式

- 单元管控图则格式

管控图

东莞市XX镇（街道）、园区XX单元控制性详细规划

——单元管控图则

编制信息

区位图

风玫瑰图

单元管控说明一览表

详见本章节附表 1

图例

- 街坊控制图则格式

管控图

东莞市XX镇（街道）、园区XX片区控制性详细规划

——街坊控制图则（X单元）

编制信息

区位图

风玫瑰图

街坊控制指引一览表

详见本章节附表 2

图例

- 地块开发图则格式

地块开发控制图

东莞市XX镇（街道）、园区XX片区控制性详细规划

——地块开发图则（X单元）

编制信息

区位图

风玫瑰图

单元规划信息一览表

详见本章节附表 3

图例

地块指标一览表

详见本章节附表 4

规划控制要点、规划说明

单元管控说明一览表

| 规划范围面积（公顷） |  |  |  |  |  | 涉及社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管控类型 |  |  | 管控要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能定位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发展规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路网骨架 | 轨道交通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 路网结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 路网密度 |  | （包括片区主干道、次干道的路网密度，和支路网密度要求。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 道路规划 |  | 道路等级 | 道路名称 |  |  |  | 红线宽度 （米） |  | 车道数量 （条） |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 快速路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状保留 |
|  |  |  | 主干道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状提升 |
|  |  |  | 次干道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规划新建 |
| 公共绿地 | （绿地指标控制） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 类型 |  | 位置 |  |  |  | 用地规模 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
|  | 大型公园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （是否城市绿线） |  |  |
|  | 绿地走廊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滨水空间 | 管控范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管控要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 历史文物 | 类型 |  | 名称 |  |  |  | 位置 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
|  | 文物保护单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （文保单位级别） |  |  |
|  | 历史建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 历史文化街区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 历史地段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共设施 | 类型 |  | 名称 |  | 位置 |  |  |  | 规模 |  |  |  | 备注 |  |
|  | 公共服务设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状保留 |  |
|  | 交通设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状提升 |  |
|  | 市政设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规划新建 |  |
|  | 城市黄线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海绵城市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

街坊控制指引一览表

| （街坊编号） |  |  |  |  | 街坊范围面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （街坊规划与管控要点） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管控类型 | 管控要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能指引 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规模控制 | 建设用地面积（公顷） |  |  | 总建筑面积（万平方米） |  |  |  | 毛容积率 |  | 居住人口（人） |  |  |  | 就业人口（人） |  |
|  | 建筑总面积（万平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城镇住宅 |  | 商业服务 |  |  |  | 保留村庄 |  | 新型产业 |  |  | 传统产业 |  |  | …… |
| 道路交通指引 | 类型 |  |  |  |  | 规模 |  |  | 数量 |  |  |  | 备注 |  |  |
|  | 客运站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （街坊整体路网密度、路网间距标准、支路红线宽度标准） （街坊交通设施规划指引） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共服务设施指引 | 类型 |  |  |  |  | 规模 |  |  | 数量 |  |  |  | 备注 |  |  |
|  | 教育设施 | 高中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状保留 |  |  |
|  | 医疗卫生设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状提升 |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规划新建 |  |  |
|  | （相关要求说明、规划指引） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市政设施指引 | 类型 |  |  |  |  | 规模 |  |  | 数量 |  |  |  | 备注 |  |  |
|  | 供电设施 | 变电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境卫生设施 | 污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （相关要求说明、规划指引） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求 | （城市设计要求） （轨道站点TOD规划要求） （城市更新单元划定要求） （村庄建设规划要求） …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

街坊规划信息一览表

| （街坊编号） |  |  |  | 街坊范围面积 |  |  |  | /公顷 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划重点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 街坊信息汇总 | 管控类型 | 管控要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总量控制 | 建设用地面积 （公顷） |  |  | 总建筑面积 （万平方米） |  |  |  | 毛容积率 |  | 居住人口（人） |  |  | 就业人口（人） |  |
|  |  | 建筑总面积（万平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 城镇住宅 | 商业服务 |  |  |  | 保留村庄 |  |  | 新型产业 |  | 传统产业 |  |  | …… |
|  |  | 公共绿地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 道路交通 | 街坊路网密度 （km/k㎡） |  |  |  |  |  |  |  | 道路最大间距 （米） |  |  |  |  |  |
|  | 公共设施 | 类型 |  |  | 名称 |  |  |  | 位置 |  | 规模 |  |  | 备注 |  |
|  |  | 公共服务设施 |  |  | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交通设施 |  |  | 公交首末站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 市政设施 |  |  | 变电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

地块指标一览表

| 地块编号 | 用地性质代码 | 用地性质名称 | 用地 面积 （㎡） | 建筑 面积 （㎡） | 容积率 | 建筑 密度 （%） | 建筑 限高 （米) | 绿地率(%) | 居住 人口 （人） | 混合用地建筑面积比例 | 公共设施及其他 | 用地适建范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

现状用地汇总表

| 序号 | 用地代码 |  |  | 用地名称 | 用地面积 （公顷） | 占建设用地比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R |  |  | 居住用地 |  |  |
|  | 其中 | R1 |  | 一类居住用地 |  |  |
|  |  | …… |  | …… |  |  |
| 2 | C |  |  | 公共设施用地 |  |  |
|  | 其中 | C1 |  | 行政办公用地 |  |  |
|  |  | …… |  | …… |  |  |
| 3 | M |  |  | 工业用地 |  |  |
|  | 其中 | M1 |  | 一类工业用地 |  |  |
|  |  | …… |  | …… |  |  |
| 4 | W |  |  | 仓储用地 |  |  |
|  | 其中 | W1 |  | 普通仓库用地 |  |  |
|  |  | …… |  | …… |  |  |
| 5 | T |  |  | 对外交通用地 |  |  |
|  | 其中 | T1 |  | 铁路用地 |  |  |
|  |  | T2 |  | 公路用地 |  |  |
|  |  | 其中 | T21 | 高等级公路用地 |  |  |
|  |  |  | …… | …… |  |  |
|  |  | …… |  | …… |  |  |
| 6 | S |  |  | 城市交通设施用地 |  |  |
|  | 其中 | S1 |  | 道路用地 |  |  |
|  |  | …… |  | …… |  |  |
| 7 | U |  |  | 市政公用设施用地 |  |  |
|  | 其中 | U1 |  | 供应设施用地 |  |  |
|  |  | 其中 | U11 | 供水用地 |  |  |
|  |  |  | …… | …… |  |  |
|  |  |  | …… | …… |  |  |
|  |  | …… |  | …… |  |  |
| 8 | G |  |  | 绿地 |  |  |
|  | 其中 | G1 |  | 公共绿地 |  |  |
|  |  | …… |  | …… |  |  |
| 9 | D |  |  | 特殊用地 |  |  |
|  | 其中 | D1 |  | 军事用地 |  |  |
|  |  | …… |  | …… |  |  |
| 城市建设用地 |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  | 水域和其他用途用地 |  |  |
| 其中 | E1 |  |  | 水域 |  |  |
|  | …… |  |  | …… |  |  |
| 规划总用地（单元总用地） |  |  |  |  |  |  |

已批用地信息汇总表

| 序号 | 用地单位 | 项目名称 | 用地性质 | 用地面积(㎡) | 容积率 | 规划批号 | 国土证办理情况 | 国土土地用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

现状公共服务设施一览表

| 类别 | 项目 | 规模(㎡/处) |  | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑面积 | 用地面积 |  |  |
| 教育设施 | 高中 |  |  |  | （办学规模） |
|  | 九年一贯制学校 |  |  |  |  |
|  | 初中 |  |  |  |  |
|  | 小学 |  |  |  |  |
|  | 幼儿园 |  |  |  |  |
| 医疗卫生设施 | 综合医院 |  |  |  | （床位） |
|  | 社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 文化福利设施 | 镇级文化中心 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 体育设施 | 镇级体育活动中心 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 社会福利与保障设施 | 敬老院 |  |  |  |  |
| 行政管理与社区服务设施 | 街道办事处 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 商业设施 | 肉菜市场 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

现状道路信息一览表

| 道路等级 | 道路名称 | 道路长度 （m） | 红线宽度 （m） | 单侧机动车道 |  | 中央隔离 带宽度 （m） | 慢行道 宽度 （m） | 人行道 宽度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 宽度 （m） | 车道数量 （条） |  |  |  |
| 高速公路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 快速路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主干道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次干道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支路 |  |  |  |  |  |  |  |  |

现状市政设施一览表

| 序号 | 项目 | 规模(㎡/处) |  | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑面积 | 用地面积 |  |  |
| 1 | 变电站 |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

用地功能汇总表

| 序号 | 用地类型 | 用地面积 （公顷） | 占城市建设用地比例 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 城镇住宅用地 |  |  |
|  | 商业服务用地 |  |  |
|  | 保留村庄用地 |  |  |
|  | 传统产业用地 |  |  |
|  | 新型产业用地 |  |  |
|  | 公共服务设施用地 |  |  |
|  | 交通设施用地 |  |  |
|  | 市政设施用地 |  |  |
|  | 城市道路用地 |  |  |
|  | 公共绿地 |  |  |
|  | 防护绿地 |  |  |
|  | 文物古迹用地 |  |  |
|  | …… |  |  |
| 城市建设用地 |  |  |  |
| 非建设用地 |  |  |  |
| 规划总用地 |  |  |  |

经济技术指标表

| 序号 | 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总建设用地面积（公顷） |  |  |
| 2 | 毛容积率 |  |  |
| 3 | 总建筑面积（万平方米） |  |  |
|  | 其中 | 城镇住宅建筑面积 |  |
|  |  | 村庄保留建筑面积 |  |
|  |  | 商业服务建筑面积 |  |
|  |  | 传统产业建筑面积 |  |
|  |  | 新型产业建筑面积 |  |
|  |  | …… |  |
| 4 | 人口规模 （万人） | 就业人口 |  |
|  |  | 居住人口 |  |

街坊信息汇总表

| 街坊编号 | 街坊类型 | 街坊范围面积（公顷） | 建设用地面积（公顷） | 建筑面积（万平方米） |  |  |  |  |  |  | 居住人口(万人） | 就业人口（万人） | 公共绿地要求（公顷） | 公共设施建设要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 城镇住宅用地 | 商业服务用地 | 保留村庄用地 | 新型产业用地 | 传统产业用地 | …… |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公共服务设施规划一览表

| 类别 | 项目 | 规模 | 服务人口 | 数量 |  | 所在街坊 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数 | 规划新增 | 现状保留 | 规划新增 |  |
| 教育设施 | 高中 | （办学规模） |  |  |  |  |  | （独立用地） |
|  | 九年一贯制学校 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 初中 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 幼儿园 |  |  |  |  |  |  | （地块内独立占地） |
| 医疗卫生设施 | 综合医院 | （床位） |  |  |  |  |  |  |
|  | 社区卫生服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化福利设施 | 文化活动中心 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 体育设施 | 综合体育中心 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会福利与保障设施 | 敬老院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政管理与社区服务设施 | 街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 商业设施 | 肉菜市场 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

交通设施规划一览表

| 项目 | 规模 | 数量 |  | 所在街坊 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总数 | 规划新增 | 现状保留 | 规划新增 |  |
| 客运站 |  |  |  |  |  |  |
| 公交首末站 |  |  |  |  |  |  |
| 社会停车场 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

市政设施规划一览表

| 项目 | 规模 | 数量 |  | 所在街坊 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总数 | 规划新增 | 现状保留 | 规划新增 |  |
| 变电站 |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |
| 消防站 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

近期实施公共设施汇总表

| 类型 | 项目 | 规模 |  | 位置 | 实施方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最小用地面积 （㎡） | 服务规模 |  |  |  |
| 公共服务设施 | 小学 |  | （班数） |  | （空地新建） |  |
|  | 医院 |  | （床位） |  | （城市更新） |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 道路和交通交通 | XXX路 |  |  |  |  | （道路等级） |
|  | …… |  |  |  |  | （路段） |
| 市政设施 | 变电站 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

上位和相关规划冲突处理汇总表

| 街坊 | 序号 | 冲突类型 | 冲突面积（㎡） | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A01 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

已批项目规划处理情况一览表（地块层级）

| 上报单位(盖章):XXX |  |  |  |  |  |  |  |  | 控规名称:XXX控制性详细规划（X街坊） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规划情况 |  |  |  |  |  |  |  | 行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地块编号 | 用地性质 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 容积率 | 建筑密度(%) | 建筑限高(米) | 绿地率(%) | 序号 | 用地单位 | 项目名称 | 用地性质 | 用地面积(㎡) | 容积率 | 建筑面积(㎡) | 绿地率(%) | 建筑密度(%) | 建筑限高(米) | 规划批号 | 国土证办理情况 | 国土土地用途 | 处理方式 | 备注 |
| 1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

规划经营性用地现状情况一览表

| 上报单位（盖章）：XXX |  |  |  |  | 控规名称:XXX控制性详细规划（X街坊） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规划情况 |  |  |  | 现状情况 |  |  |  |  |  |
|  | 地块编号 | 用地性质 | 用地面积（㎡） | 容积率 | 是否已办证 | 用地单位 | 项目名称 | 规划证书用途 | 国土证书用途 | 现状用途 |
| 1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

留白处理，包括用地留白和指标留白。用地留白即不表达用地的具体功能和用地性质、不赋予控制指标，留白用地一般为建设用地，特殊情况下可根据国土空间总体规划等上位规划要求，暂不明确是否为建设用地；指标留白即虚化处理地块的控制指标，将其表示为“——”。

公益性用地，指中小学幼儿园用地（R6）、政府机关办公用地（C11）、广播电视用地（C33）、图书展览用地（C34）、游乐用地（C36）中的文化宫、青少年宫、老年活动中心等用地、体育用地（C4）、医疗卫生用地（C5）、教育科研设计用地（C6）（不包括科研设计用地C65）、文物古迹用地（C7）、口岸监管用地（C8）、其它公共设施用地（C9）、道路广场用地（S）、对外交通用地（T）、绿地（G）、市政公用设施用地（U）（不包括零售加油、加气、电信、邮政等营业网点用地）及特殊用地（D）。

产业用地，指新型产业用地（M0）和传统产业用地，其中传统产业用地包括一类工业用地（M1）、二类工业用地（M2）、三类工业用地（M3）和仓储用地（W）。

经营性用地，特指“经营性房地产用地”，包括居住用地（R）（不包括公共服务设施用地、中小学幼儿园用地R6、保障性住房）、商业金融业用地（C2）及含上述用地的混合用地。

格式要求详见本指引附表 6，下同。

格式要求详见本指引附表 19，下同。

控规单元规划范围在过渡期要衔接城镇开发边界预案、生态保护红线、永久基本农田试划方案，规划范围应全部位于城镇开发边界预案内，不得进入生态保护红线，规划范围内涉及的永久基本农田试划方案图斑要在控规方案中做好避让。

过渡期内按土地利用总体规划和城市、镇（园区）总体规划、近期建设规划及省、市相关文件作为分析依据，同时分析在编国土空间总体规划城镇开发边界预案、永久基本农田补划预案的要求。下文不再重复说明。

街区是指在街坊范围内，由城市主次干道以及山体、河流等自然边界所围合的区域。

用地类型包括且不限于：城镇住宅用地、商业服务用地（含商务办公用地、商业商贸用地等）、保留村庄用地、传统产业用地（含 工业用地、仓储用地）、新型产业用地、公共服务设施用地（含学校用地、文化设施用地、体育设施用地、医疗设施用地等）、交通设施用地、市政设施用地、高速公路用地、城市道路用地、公共绿地、防护绿地、广场、文物古迹用地等。