# 广东省政府采购

# 竞 争 性 磋 商 文 件

#### 采购计划编号：441900030-2026-00027

#### 采购项目编号：441900030-2026-00027

#### 项目名称：沙田镇立沙联围堤防安全自动化监测项目

#### 采购人：东莞市沙田镇工程建设中心

#### 采购代理机构：广东中科招标有限公司

## 第一章 磋商邀请

广东中科招标有限公司受东莞市沙田镇工程建设中心的委托，采用竞争性磋商方式组织采购沙田镇立沙联围堤防安全自动化监测项目。欢迎符合资格条件的供应商参加。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

采购项目名称：沙田镇立沙联围堤防安全自动化监测项目

采购计划编号：441900030-2026-00027

采购项目编号：441900030-2026-00027

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1,957,614.94元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(沙田镇立沙联围堤防安全自动化监测项目):

采购包预算金额：1,957,614.94元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他系统集成实施服务 | 沙田镇立沙联围堤防安全自动化监测项目 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包接受联合体响应

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：详见第二章。

### 二.供应商的资格要求

#### 1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《资格条件承诺函》（按照磋商文件格式）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《资格条件承诺函》（按照磋商文件格式）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《资格条件承诺函》（按照磋商文件格式）。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照响应承诺函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（沙田镇立沙联围堤防安全自动化监测项目）：本项目专门面向中小企业采购的项目，供应商通过联合体形式参加，且联合体中的中小企业承担的部分不少于本采购包合同总金额的40%，其中小微企业合同金额应当达到中小企业合同金额的70%。对于预留份额，提供的服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行,供应商可选择以下其中一种方式参与： （1）供应商为大型企业的，必须与中小企业以联合体形式参加本项目，联合体中的中小企业承担合同份额占合同金额的比例达到40%以上（其中预留给小微企业的部分不低于合同金额的28%）。 （2）供应商属于中型企业的，必须与小微企业以联合体形式参加本项目，联合体中的小微企业承担合同份额占合同金额的比例不低于28%。 （3）供应商属于小微企业的，是否以联合体形式参加本项目不作强制要求。不采取以联合体形式的，须按响应文件格式提供《中小企业声明函》。 注：①组成联合体的中小微企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系，联合体中供应商家数不超过2家。 ②采用联合体形式参加的供应商，须按响应文件格式提供《联合体共同响应协议书》和《中小企业声明函》。 ③供应商须符合本项目采购标的对应行业（本项目行业为：软件和信息技术服务业）的政策划分标准。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。） ④填写要求详见公告附件《关于〈中小企业声明函〉的相关说明》。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（沙田镇立沙联围堤防安全自动化监测项目）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 响应承诺函相关承诺要求内容。

3)供应商须具备行政主管部门颁发有效期内的乙级或以上测绘资质证书（专业类别包含工程测量）。（如供应商为联合体，联合体任意一方满足即可）。

4)本项目不允许分公司投标。

### 三.获取磋商文件

时间：详见磋商公告及其变更公告（如有）

地点：详见磋商公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件（未按上述方式获取磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交响应文件截止时间、开启时间和地点：

提交响应文件截止时间和开启时间：详见磋商公告及其变更公告（如有）（自响应文件开始发出之日起至响应供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10个日历日）

地点：详见磋商公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于3个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；中国东莞沙田频道(http://www.dg.gov.cn/shatian/)

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：东莞市沙田镇工程建设中心

地址：东莞市沙田镇服务大楼13楼

联系方式：0769-88869563

#### 2.采购代理机构信息

名称：广东中科招标有限公司

地址：东莞市南城街道体育路南城段26号盈锋中心2栋708室（西区708室）

联系方式：0769-22224212

#### 3.项目联系方式

项目联系人：陈小姐

电话：0769-22224212

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广东中科招标有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

1.项目背景

沙田镇立沙联围堤防安全自动化监测项目地点在东莞沙田镇立沙岛和坭洲岛。两岛位于珠江口狮子洋水域，是东莞市重要的临港工业基地和生态敏感区。

两岛位于珠江口东岸，是粤港澳大湾区“黄金内湾”水陆联运枢纽，同时又集中石化、精细化工、能源仓储等多家国家级重点监管企业，两岛堤围作为抵御风暴潮、洪水及海水入侵的关键屏障，其稳定性关系到岛内群众及众多企业的生命财产安全。东莞市立沙岛(包括坭洲岛)海堤加固达标工程是在现状海堤工程基础上进行的，海堤加固总长27.7km，以防洪(潮)为主要建设任务，兼顾景观的水利工程。通过达标加固工程建设，使立沙岛(包括坭洲岛)海堤防洪(潮)标准达到100年一遇。堤防加固工程施工过程中局部堤段发生了滑移，因而其监测工作具有显著的战略意义和现实紧迫性。

2.总体目标

紧紧围绕立沙联围堤防管理现代化的需求，强化安全管理责任，进一步提升立沙联围堤防运行管理水平，守住安全底线，实现立沙联围安全运行管理标准化建设全覆盖。同时，在现有堤防监测体系的基础上，充分利用智能传感设备、物联网、大数据、人工智能等新技术新手段，逐步完善安全监测设施，推进安全监测平台建设，用信息化手段推动立沙联围堤防监测预警能力提升，逐步建立自动采集、远程传输、定期分析、自动预警相结合的现代化监测预警体系，为堤防安全鉴定、除险加固方案制定和防汛指挥调度提供数据依据，为立沙联围堤防安全管理发挥实效。

二、资格条件承诺函格式

以下《资格条件承诺函》供应商须在“格式十九各类证明材料”中提供。

资格条件承诺函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定条件，具体包括：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺内容的真实性、合法性和有效性负责，如有虚假承诺的，接受按照政府采购相关规定进行处理，并依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年月日

采购包1（沙田镇立沙联围堤防安全自动化监测项目）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 系统集成期限为40天，自签订合同之日起；现地站点硬件设备质保为2年，自完成项目验收之日起。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,合同签订后十天内，成交供应商按采购人要求提交请款资料，采购人按合同总价的30%支付给成交供应商作为第1期预付款。 2期：支付比例50%,完成了系统集成（硬件设备采购、安装调试）及数据接入平台并验收后十天内，采购人按合同价的50%支付款项给成交供应商。 3期：支付比例17%,成交供应商完成服务类结算后并提交请款资料后十天内，采购人按合同价的15%支付款项给成交供应商。 4期：支付比例3%,项目竣工验收后且质保期满2年后十天内，采购人支付剩余款项。 注：本项目资金来源为财政资金，相关付款程序严格遵守东莞市政府（或项目所在镇街）财政资金支付程序规定。上述约定付款时间为采购人向财政提出审批付款申请的时间，如成交供应商未能按采购人要求提供支付规定相关资料或者因财政审批手续造成付款延误的，采购人不承担责任。合同约定的付款时间为采购人向有关部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在约定时间内采购人提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付，成交供应商承诺不得以此为由主张采购人违约而要求采购人承担违约责任。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：1、采购人组成验收小组按国家和行业有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。 2、交付验收标准依次序对照适用标准为： ①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准； ②符合磋商文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。 |
| 履约保证金 | 交纳比例：5% 缴费渠道：电子保函（保险）、支票（本票、汇票）、其他 账号：44001776608059000333-0004 户名：东莞市沙田镇国库支付中心 开户行：中国建设银行股份有限公司东莞沙田支行 支票提交方式：根据采购人要求提供 汇票、本票提交方式：根据采购人要求提供 说明：1、成交供应商应在采购合同签订前向采购人缴纳履约保证金，履约保证金金额为合同总金额的5%。履约保证金可以采用银行转账到采购人指定账户，或者以专业担保机构、金融机构出具的担保函等非现金的形式缴交。 （1）采用银行转账形式：履约保证金汇入采购人指定账户，到期后无息退还。保证金汇入指定履约保证金专用账户（户名:东莞市沙田镇国库支付中心，开户行:中国建设银行股份有限公司东莞沙田支行，账号:44001776608059000333-0004）。 （2）采用担保函形式：履约保函应是合法经营的金融机构或担保机构出具的保函。履约保函的内容，应符合采购文件和采购合同的要求。履约保函应在项目缺陷责任期满后28天内继续有效。 2、如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，采购人将有充分的理由解除合同，给采购人造成的损失，还应当予以赔偿。 3、履约保证金的退还条件：向采购人提交了履约保证金的，成交供应商在依法履行完毕采购合同后，成交供应商可向采购人提交退回履约保证金的申请，采购人收到成交供应商的退回履约保证金申请后，3个工作日内予以答复，由采购单位按照合同约定及相关法规规定办理履约保证金退回手续。 4、下列情况履约保证金将不予退还： （1）成交供应商将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意将成交项目分包给他人。 （2）成交供应商在履行采购合同期间，违反相关法律法规的规定及合同约定条款，损害了采购人利益的。 （3）成交供应商未在成交通知书发出30天内与采购人签订合同、向采购人提出不合理的要求作为签订合同的条件、无正当理由放弃成交资格等导致未与采购人在规定时间内签定采购合同。 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 |
| 其他 | 其他，磋商报价应为该项目的磋商总价，供应商的报价包括但不限于设备采购、设计、保险、安装、调试、测试、验收、技术培训、售后服务、全额含税发票等相关费用。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他系统集成实施服务 | 沙田镇立沙联围堤防安全自动化监测项目 | 项 | 1.00 | 1,957,614.94 | 1,957,614.94 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表一 |

附表一：沙田镇立沙联围堤防安全自动化监测项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.项目采用的技术标准与规范 本项目设计、施工、安装、调试、验收及运行维护必须严格遵守但不限于以下国家、行业、地方颁布的最新版本的法律、法规、规范、规程和标准。当标准之间存在不一致时，应以要求最严格或最新版本为准。 (1)《海堤工程设计规范》GB/T51015-2014； (2)《堤防工程管理设计规范》SL/T 171-2020； (3)《水运工程测量规范》JTS131-2012； (4)《水位观测标准》GB/T50138-2010； (5)《水情信息编码》SL330-2011； (6)《水利视频监视系统技术规范》SL515-2013； (7)《土石坝安全监测技术规范》SL/T 551-2024； (8)《大坝安全自动监测系统设备基本技术条件》SL268-2001； (9)《大坝安全监测仪器安装标准》SL531-2012； (10)《水利水电工程钻探规程》SL/T291-2020； (11)《全球导航卫星系统(GNSS)测量规范》GB/T18314-2024； (12)《堤防运行管理办法》水利部（2023年4月）； (13)《广东省水利工程管理条例》广东省人民政府（2021年5月）； (14)《广东省海堤工程设计导则(试行)》DB44/T182-2004。 |
|  | 2 | 2.项目清单 序号; 项目编码; 项目名称; 计量单位; 数量. 测斜自动化观测. 1; 500203002001; 重点断面测斜仪 1.名称：柔性测斜仪 2.技术参数：测量轴：X/Y/Z三轴；角度量程：±90°；角度分辨率：0.0001°；角度精度：0.0005°；位移分辨率：0.001mm；含传感器×3、管口固定套件。 3.其他：满足规范和设计要求，完成安装该项目的所有工作; 套; 42. 2; 500203010001; 综合采集器 1.名称：485采集器 2.其他：满足规范和设计要求，完成安装该项目的所有工作; 台; 50. 3; 500107015003; 其他钻孔和灌浆工程 1.名称：地下定向钻孔敷管 2.管材：70测斜管,ABS 3.深度：5m 4.孔径：110mm 5.其他：满足规范和设计要求，完成安装该项目的所有工作; 处; 42. 4; 500201018002; 电缆安装及敷设 1.名称：通信电源线 2.规格：RVVP-4×0.3mm2 3.其他：满足规范和设计要求，完成安装该项目的所有工作; m; 210. 5; 500201018003; 线缆保护管 1.名称：钢管 2.规格：SC25 3.敷设方式：埋地敷设 4.其他：满足规范和设计要求，完成安装该项目的所有工作; m; 210. 6; 03B001; 通讯卡 1.名称：通讯卡 2.规格：6G/月，1年费用; 项; 50. 7; 03B002; 管口保护施工 1.名称：管口检修井 2.规格：500×450×600 3.井盖材质：树脂复合方形井盖 4.其他：满足规范和设计要求，完成安装该项目的所有工作; 座; 50. 8; 500101004001; 地面挖槽 1.规格：200*100mm; m; 125. 9; 500109001001; 普通混凝土 1.管沟路面修复 2.回填料：沥青; m; 125. 土体沉降自动化观测. 1; 500203002002; 土体沉降仪 1.名称：分层沉降计 2.技术参数：量程：0-500mm 精度：0.1%F.S；工作温度范围：-20℃-80℃；含传感器×1、管口固定套件。 3.其他：满足规范和设计要求，完成安装该项目的所有工作; 套; 42. 2; 500107015004; 钻孔 1.名称：地下定向钻孔 2.深度：5m 4.孔径：110mm 5.其他：满足规范和设计要求，完成安装该项目的所有工作; 处; 42. 3; 500201018010; 电缆安装及敷设 1.名称：通信电源线 2.规格：RVVP-4×0.3mm2 3.其他：满足规范和设计要求，完成安装该项目的所有工作; m; 210. 渗压监测. 1; 500203004001; 渗流监测设备采购及安装 1.名称：振弦式渗压仪 2.技术参数：量程：0~30m； 电源电压：8～30VDC； 输出信号：4~20mA/RS485可选；精度：±0.1%FS；允许过载：标准量程的150%；长期稳定性：≤±0.1%FS/年；使用温度：-20℃～85℃； 3.其他：满足规范和设计要求，完成安装该项目的所有工作; 台; 42. 2; 500107015005; 钻孔 1.名称：地下定向钻孔敷管 2.管材：渗压管DN50,ABS 3.深度：5m 4.孔径：110mm 5.其他：满足规范和设计要求，完成安装该项目的所有工作; 处; 42. 3; 500201018011; 电缆安装及敷设 1.名称：通信电源线 2.规格：RVVP-4×0.3mm2 3.其他：满足规范和设计要求，完成安装该项目的所有工作; m; 168. 水位自动化观测. 1; 500203009001; 气泡水位计 1.名称：气泡水位计 2.技术参数：量程：0-15m 精度：1cm；分辨率：1mm；工作温度范围：-20℃-70℃；配30m信号线及保护管。 3.其他：满足规范和设计要求，完成安装该项目的所有工作; 套; 2. 2; 500203010003; 远程监控和数据采集设备 1.名称：RTU 2.其他：满足规范和设计要求，完成安装该项目的所有工作; 台; 2. 3; 500201034001; 供电系统 1.名称：供电系统 2.参数：包含60W太阳能板，50AH电池，太阳能控制器，电箱 3.其他：满足规范和设计要求，完成安装该项目的所有工作; 套; 2. 4; 500202009001; 立杆及支架 1.名称：立杆及支架 2.杆高：2m 3.基础：含固定螺丝及0.3m*0.3m*0.2m混凝土基础 4.其他：满足规范和设计要求，完成安装该项目的所有工作; 根; 2. 5; 03B001002; 通讯卡 1.名称：通讯卡 2.规格：6G/月，1年费用; 项; 2. 6; 500101004003; 沟、槽土方开挖 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内; m3; 1.4. 表面位移自动化监测. 1; 500203010004; 远程监控和数据采集设备 1.名称：GNSS接收机 2.技术参数：测量方向：X、Y、Z（三向） 静态平面：±2.5mm+0.5ppm 静态高程：±5mm+0.5ppm 接收卫星：BDS(北斗)、GPS、GLONASS、GALILEO 移动通讯：4G全网通（电信、移动、联通） 3.其他：满足规范和设计要求，完成安装该项目的所有工作; 台; 60. 2; 500201034002; 供电系统 1.名称：供电系统 2.参数：120W太阳能板*1，100AH蓄电池*1,太阳能控制器*1，电箱*1、支架1套 3.其他：满足规范和设计要求，完成安装该项目的所有工作; 套; 60. 3; 500202009002; 立杆及支架 1.名称：立杆及支架 2.杆高：2m 3.基础：含固定螺丝及0.3m*0.3m*0.2m混凝土基础 4.其他：满足规范和设计要求，完成安装该项目的所有工作; 根; 60. 4; 03B001004; 通讯卡 1.名称：通讯卡 2.规格：6G/月，1年费用; 项; 60. 视频监控系统. 1; 500201034004; 摄像头 1.名称：球型一体机 2.技术参数：像素：400万 巡航旋转：360° 夜视类型：红外夜视（红外补光100米） 供网方式：4G/光纤 含：设备支架、全天候防护罩 3.其他：满足规范和设计要求，完成安装该项目的所有工作; 30. 2; 500201034003; 供电系统 1.名称：供电系统 2.参数：120W太阳能板*2，100AH蓄电池*2，太阳能控制器*2，电箱*2 3.其他：满足规范和设计要求，完成安装该项目的所有工作; 套; 30. 3; 500201034005; 防雷接地 1.名称：避雷针; 30. 4; 500202009003; 立杆及支架 1.名称：监控杆(含全套设备支架及太阳能板支架) 2.杆高：3m 3.基础：含固定螺丝及0.3m*0.3m*0.2m混凝土基础 4.其他：满足规范和设计要求，完成安装该项目的所有工作; 根; 30. 5; 03B001005; 通讯卡 1.名称：通讯卡 2.规格：20G/月，1年费用; 项; 30. 6; 500101004005; 沟、槽土方开挖 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内; m3; 21. 7; 500201031001; 视频系统调试 1.视频监控系统调试试运行; 项; 1. 监测数据综合服务. 1; 500203011001; 安全监测管理服务 1.名称：安全监测管理服务 2.功能：测斜、土体、水位、渗压、表面位移自动化监测及视频据接入; 套; 1. |
|  | 3 | 3.系统要求及技术指标 根据立沙联围堤防监测的测项布置和项目特点，系统由数据采集层、数据传输层、监测管理中心站组成，其中数据采集层拟由水位监测系统+视频监控系统+渗流渗压监测系统+深层水平位移监测系统+深层土体沉降监测系统+表面位移GNSS监测系统构成。系统架构见下图所示： 3.1水位监测系统 3.1.1系统组成 水位监测站主要由采集模块、通讯模块、水位计、野外防护箱、太阳能供电系统等设备构成，根据堤围水位特征值进行测量范围设置，设备供电采用太阳能浮充蓄电池供电，每日采集数据定时通过通讯模块进行数据传输，集中汇至监测预警平台中。 3.1.2水位监测系统技术要求 （1）自动采集水位信号，对水位进行采集、处理、存储、传输和质量控制，存储不少于1年的水位数据，最小时间间隔为1min，水位每一次存储值是存储时刻前多次采样的算术平均值，存储的数据可进行现场下载，其格式满足水文资料的整编要求。 （2）可采用自报式、查询-应答式或兼容式的工作模式。 （3）支持多信道互为备份的传输方式，并可自动切换。 （4）支持向多中心站的数据发送功能。 （5）能定时发送传感器数据和电池电压等工况信息，设置发送模式，选择发送条件及发送时间间隔； （6）能实现超阈值加报。水位数据宜定时采集并超阈值加报。 （7）能读取和修改遥测站参数。传感器报信阈值、测量时间间隔和定时发信时间间隔等遥测站参数能通过便携计算机或其他终端现场读取和修改，或者由中心站远程读取和修改。 （8）提供现场数据显示/站点参数设置功能，能对实时日历时钟进行现场或远程校时。 （9）能进行人工置数，可使用笔记本计算机或选配人工置数设备。 （10）能报送蓄电池电压值，进行低电压告警等。 （11）能在“无人值守、有人看管”条件下长期可靠稳定工作。 3.1.3技术指标 （1）量程：0~40m可选，在0~10m量程下，满足如下要求： （2）分辨力：1mm，准确度≤1cm，重复性误差≤0.4cm，回差≤0.3c，输出漂移≤0.1cm （3）工作温度：-10℃-50℃，工作湿度：95%RH （4）绝缘电阻≥100MΩ 3.1.4供电 水位监测站的电源要求稳定可靠，并满足用电设备长期正常工作的要求，考虑堤围现场无市电，采用太阳能板浮充蓄电池方式供电。根据当地日照条件和连续阴雨天数进行太阳能板和蓄电池的容量选择，每套太阳能供电系统配备一块60W太阳能板和一个50AH蓄电池，蓄电池安装于带锁的防水箱内便于后期维护。太阳能供电系统应具备过充电保护、过放电报警功能。 3.2视频监控系统 3.2.1系统组成 视频监控站主要由网络摄像机、存储卡、野外防护箱、太阳能供电系统等设备构成。摄像机具有夜视功能，视频采集图像和图片通过专线或4G/5G传输方式进行传输，实现统一管理，集中汇至堤围视频监控采集平台中。 3.2.2视频监控系统技术要求 （1）对堤围堤顶道路、挡土墙等重点区域进行实时监控，监控录像长期保存（15天以上），重点录像进行数据备份。 （2）采用智能视频设备，满足阴雨、夜间等环境下的正常使用，保障图像的采集质量，适合于多方位、多角度的监控视角。 （3）实现平台级管理，管理平台能对所辖全部监控点进行管理，可分派权限进行实时监控、调阅录像和有关信息。 3.2.3视频监控系统参数 （1）分辨力不小于1400线（分辨率设置为2560×1440，帧率设置为25fps、码率设置为6Mbps、RJ45输出），红外作用距离：可识别距设备100m的人体轮廓； （2）支持23倍光学变焦，最大焦距110mm； （3）最低照度：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux（AGCON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中的彩色色块）； （4）水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-5°~90°； （5）应具有300个预置位，设备可按照所设置的预置位完成8条巡航路径，可按照所设置轨迹完成4条模式路径；在控制云镜时，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能； （6）设备具有1个SIM卡插槽； （7）在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； （8）可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，最大支持256GB； （9）设备应符合IP66的规定，温度65℃、-30℃，持续时间24h，试验期间设备处于工作状态，试验后设备应能正常工作； （10）电源电压在DC12V±30%范围内变化时，设备应能正常工作； （11）可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 3.2.4供电 供电是整个系统稳定运行的保障，供电系统应从全局着手，综合考虑电力负荷、负载能力、传输距离、设备电气特性并结合前端现场的实际环境来进行配置，从堤围实际情况出发，堤围没有稳定的市电来源，固采用太阳能供电方案。每套太阳能供电系统配备2块120W太阳能板和2个100AH蓄电池，蓄电池安装于带锁的防护箱内便于后期维护。 3.3渗压监测系统 3.3.1系统组成 渗压监测站主要由采集模块、通讯模块、渗压计、太阳能供电系统等设备构成，根据堤坝结构形式，进行测压孔的布设，设备供电采用太阳能浮充蓄电池供电，每日采集数据定时通过通讯模块进行数据传输，集中汇至监测数据预警平台中。 3.3.2渗压监测系统技术要求 （1）每日定时采集测压孔内液位测值，测值精度达到毫米级。 （2）与水位、位移等变化量形成及时联动反应，建立多种预警反馈机制，根据测值变化形成时、日、月、年统计报表，建立提围安全分析模型，具有在线监测、离线分析、人工输人、数据库管理、数据备份、图形报表制作和信息查询和发布。 （4）根据采购人要求实现选点测量、定时测量和即时测量等多种测量功能，实现自动巡测、选测、自检、自诊断功能。 （5）具有系统管理、安全隐秘保护、运行日志、故障日志记录等功能，实时监控设备运行状态，包括测值、通讯、电压、电量等状态信息。 （6）实时时钟管理，为定时测量、自动存储等功能提供时间基准。 （7）便携式微机可进行现场标定、调试和数据采集等功能，具有容纳多个测量单元拓展功能，组网多样和便捷。 （8）具有抗雷击、抗干扰、掉电保护等功能，采用光电隔离技术和防雷技术应用于各端口。 3.3.3渗压监测系统参数 （1）量程：0~30m； （2）电源电压：8～30VDC；，输出信号：4~20mA/RS485可选； （3）精度：±0.1%FS； （4）允许过载：标准量程的150%； （5）长期稳定性：≤±0.1%FS/年； （6）使用温度：-20℃～85℃；防水等级：0.5MPa； 3.4深层水平位移监测系统 3.4.1系统组成 深层水平位移监测站主要由采集模块、通讯模块、柔性测斜仪、设备箱、太阳能供电系统等设备构成，根据堤围库结构特征进行测量范围设置，设备供电采用太阳能浮充蓄电池供电，每日采集数据定时通过通讯模块进行数据传输，集中汇至监测预警平台中。 3.4.2深层水平位移监测系统技术要求 （1）实时监测堤坝内部（0-5m深度）水平位移及变化速率，精准识别潜在滑动面，避免因位移累积导致的溃坝、滑坡等重大安全事故。 （2）基于行业规范设定多级预警阈值，当变形数据超限时，通过多渠道快速告警，为防汛抢险、应急处置争取宝贵时间，最大程度降低灾害损失。 3.4.3深层水平位移监测系统参数 （1）测量轴：X/Y/Z三轴； （2）角度量程：±90°；角度分辨率：0.0001°；角度精度：0.0005°； （3）位移分辨率：0.001mm； （4）测温分辨率：0.01°；测温精度：0.05°（每节）； （5）灵敏度：±0.02°/m； （6）连接方式：柔性连接； （7）抗拉：500KG； （8）工作电压：DC12V-DC24V；工作温度：-45℃~85℃； 3.5深层土体沉降监测系统 3.5.1系统组成 本项目深层土体沉降监测的是堤防的基础沉降。监测站主要由采集模块、通讯模块、沉降计、野外防护箱、太阳能供电系统等设备构成，根据堤围库结构特征进行测量范围设置，设备供电采用太阳能浮充蓄电池供电，每日采集数据定时通过通讯模块进行数据传输，集中汇至监测预警平台中。 3.5.2深层土体沉降监测系统技术要求 （1）实时监测与数据采集 分层沉降监测：通过埋设在不同深度的沉降传感器，实时监测各土层或结构分层的沉降量。 高频采样：根据需求设置采样频率（如每分钟或每小时），捕捉快速或缓慢的沉降变化。 （2）数据传输与存储 远程传输：通过有线（RS485、光纤）或无线（4G/5G、LoRa、NB-IoT）方式将数据实时传输至监控中心。 云平台同步：数据上传至云端数据库，便于长期保存和远程访问。 （3）数据处理与分析 数据预处理：自动剔除异常值、噪声滤波（如滑动平均、小波分析），提高数据可靠性。 沉降趋势分析：通过算法（如时间序列分析、回归模型）预测沉降发展趋势。 变形可视化：生成沉降-时间曲线、沉降深度剖面图、三维沉降云图等，直观展示变形情况。 阈值预警：设置沉降速率或累计沉降量的阈值，超限时触发报警。 （4）报警与预警功能 多级报警机制：根据风险等级划分报警级别（如黄色预警、红色预警）。 历史报警追溯：记录报警事件的时间、位置和触发条件，便于事后分析。 3.5.3深层土体沉降监测系统参数 （1）量程：0-500mm； （2）分辨率：0.0005mm；精度：±0.001mm （3）温度范围：-20~80℃；工作电压：DC9~15V；工作电流：20mA； （4）防护等级：不低于IP68。 3.6表面位移GNSS监测系统 3.6.1系统组成 表面位移GNSS监测系统主要由GNSS接收机、天线、太阳能板、蓄电池、充电保护器、通讯模块等设备构成，根据大堤结构特点，进行基准点和位移测点的布设，设备供电采用太阳能浮充蓄电池供电，每日采集数据定时通过通讯模块进行数据传输，集中汇至安全监测数据预警平台中，最终实现各类监测数据的统一管理、展示及分析。采购人可通过服务平台网站随时随地查看不同时间段的成果数据，为堤围安全运行管理提供科学的、系统的监测技术和服务解决方案。 3.6.2表面位移GNSS监测系统技术要求 （1）自动监测堤围大坝表面变形的水平位移和竖向位移。 （2）全天候24小时在线监测，提高测量准确度，通过观测微小变形量，构造统计分析模型，预测坝体长期的变化趋势，为以后的分析决策提供依据。 （3）可实现自适应监测，根据被测隐患点变化速度自动调整工作模式，进行形变分析，获得监测点高精度三维坐标数据，长期观测数据可达到毫米级精度。 （4）设置变量预警阈值，根据堤围特征进行在线分析和预警响应。 （5）海量测值采样，专业解算平差处理软件，平面精度可达到1~2mm，高程精度可达到2mm。 （6）具有超低功耗特点，整机正常不间断运行时功耗不超过2W，平均无故障时间超过35000小时。 （7）可实现云端监控，实时监控设备运行状态，包括电压、电量等状态信息。 （8）不受气候影响，不受测点通视条件限制，观测速度快。 3.6.3表面位移GNSS监测系统参数 1、卫星通道数：≥800，全星座全频段接收： BDS（北斗）：同步B1I、B2I、B3I、B1C、B2a、B2b GPS：同步L1C/A、L1C、L2C、L2、L5 GLONASS：同步L1、L2 GALILE0：同步E1、E5a、E5b QZSS：同步L1、L2、L5 SBAS：同步L1C/A、L5 2、接收机精度： 动态：水平精度±(8+1×10-6×D)mm，高程精度±(15+1×10-6×D)mm； 静态：水平精度±(2.5+0.5×10-6×D)mm，高程精度±(5+0.5×10-6×D)mm； 3、输出参数：位移、倾角、振动加速度等RTCM32原始数据（静态模式）、动态位移（动态模式） 4、功耗：在采样间隔不低于15s且上传间隔不低于15s情况下，接收机正常工作的平均功耗≤1.5W 5、工作模式：支持内置MEMS传感器动态触发调整监测频率 6、采样间隔：0s～24h（可根据需求定制），上传间隔：0s～72h（可根据需求定制） 7、心跳探针：具备心跳探针功能，握手协议，避免虚连，可以远程配置重启时间 8、接收机按照GB/T13452.2-2008标准检测，涂层厚度≥80μm； 9、工作温度：-45℃～+85℃，存储温度：-45℃～+85℃，防护等级不低于IP68，相对湿度：0～100%RH 10、MTBF：≥85000h； 11、高度集成化：接收机一体化设计，内置倾角传感器，具备倾角观测量上传平台能力。 12、内置软件坐标转换功能：GNSS接收机内置软件具备将CGCS2000坐标系统转化为工程坐标并上传到软件平台的能力，与测量机器人等其他监测手段观测数据进行直观对比。 （2）卫星数据解算软件功能参数如下： 1、软件支持InSAR技术进行灾害识别；可接入GNSS监测设备、渗压计、倾斜仪、雨量、含水率、次声/地声、（泥）水位计、地面裂缝监测设备、远程报警器等专用监测设备，具备多传感器数据融合处理能力。 2、具备统计查询功能，可对专业监测站采集的实时数据、历史数据、历史预警信息等进行按时间、时间段、空间、项目、设备类型、设备状态、数据状态查询计，绘制监测数据曲线图，判断隐患点发展变化趋势。 3、具备对位移、沉降、裂缝、含水率的监测数据进行时间维度空间维度的类比，同比，速度对比，速率对比，生成各类报表。 4、支持后处理解算模式，即软件在完成一个时段的静态数据存储后，能够按照设置的时间节点自动进行数据处理，并解算各监测点的精确坐标；后处理精度可以达到±5mm，时段长度可根据需要自定义，支持1分钟到24h，多时段配置。 5、GIS地图展示：能以现场设备测量得到的坐标，将监测点等其他具有地理坐标的数据结合电子地图进行直观的二维展示，并能在界面中选择展示天气预报，电子地图包括各类地图（天地图、百度地图等政用、民用地图）、卫星遥感图片、CAD图等。 6、在静态解算的同时，软件可保持实时秒级的坐标输出，实现mm级静态监测和实时动态cm级监测双模式，既能保证监测静态解算的mm级精度需求，又能通过动态监测模式及时反映监测现场的安全状况，能在第一时刻感知到危害的产生。 7、支持对站点初步处理结果的多种滤波处理，如常用的卡尔曼滤波、中值滤波、加权平均滤波等，以使定位结果更好的反映监测点的形变趋势。 8、支持单基站处理模式、双基准站、多基准站（三个或三个以上基准站）处理模式，每个监测站点坐标可以同时由一个以上的基准站计算得到，每个基准站计算一个解算结果，多个解算结果可互为检核保证结果的可靠性。 9、远程配置：软件平台具备远程操作及可视化展示功能，具有工作参数配置、工作状态配置、远程软件升级等功能，主要包括采样间隔时间、上传数据频率、上线设定、升级包发送和远程安装等。 10、具备断面展示功能，能对断面的变形等相关数据进行直观的断面图展示。 11、具备人工监测、巡检数据录入功能，并能进行人工校核和巡检管理功能。 12、具备投影坐标系自定义功能，满足不同坐标系统需求（采购人自输转换参数得到当地坐标）。 13、能增加旋转角，以便与监测对象的实际位移方位匹配。 14、能兼容国内主流厂家的GNSS接收机，支持原始，差分数据格式解析。 15、支持基于监测参数进行综合联动分析，反应一种参数变化可引起其他参数变化，例如降雨量变化引起水位变化、降雨量变化引起GNSS位移变化。 17、软件能够基于历史数据进行预测，根据需求设定样本数量，设置预测数量，判断变形发展趋势。 18、软件支持纯北斗解算及多系统联合解算，纯北斗解算精度可达毫米级。 19、软件具备消除多路径效应功能。 3.6.4供电 各监测站的电源要求稳定可靠，并满足用电设备长期正常工作的要求，考虑堤围现场无市电，电源配置满足15天连续阴雨天气正常供电，采用太阳能板浮充蓄电池方式供电，每套太阳能供电系统配备一块120W太阳能板和一个100AH蓄电池，蓄电池安装于带锁的防护箱内便于后期维护。另外靠近表面位移GNSS监测系统附近的其它传感器也可与GNSS监测系统共用太阳能供电系统。 |
|  | 4 | 4.系统集成 成交供应商根据采购人实施要求，实施系统现地硬件设备的采购、现场安装和调试。成交供应商按照实施方案约定的数据接入方式和接入平台，做好数据接入配合工作。具体为，将本项目站点数据包协议提供给第三方平台开发商，以便第三方平台开发商将此项目内容与原有的系统数据整合。第三方平台开发商应配合成交供应商进行站点安装完成后的数据传输动态调试（需系统成交供应商协调第三方平台开发商）。 4.1系统运行培训 (1)在系统集成和数据接入平台工作完成后，成交供应商需对采购人的技术人员讲解系统构成及基本工作原理，讲解站点硬件设备的名称、特点、功能。 (2)提供不少于2次现场培训，1次室内培训，培训所需的教材、场地、师资、设备等均由成交供应商提供。 |
|  | 5 | 5.监测服务事项 监测服务含软硬件设备的质保服务。若设备出现质量问题，由成交供应商维修或者更换直至恢复系统正常运行。 5.1监测服务期服务内容 （1）售后服务工作内容 质保服务期内，成交供应商应提供全天技术服务支持。技术支持和故障响应时间应小于24小时，即24小时内派有能力的技术人员到达现场处理故障。一般故障在48小时内修复，复杂问题在72小时内修复。 （2）故障设备更换及调试 服务期内，如在设备质保期内，出现现地设备损坏（非人为）需要更换时，成交供应商自行承担设备购置费用和安装调试任务。如设备质保期结束，由采购人承担设备更换及维护费用。 （3）平台软件维护 涉及本项目数据接入平台的软件扩展部分，在服务期内出现漏洞或缺陷，均由成交供应商配合第三方修复，直至系统恢复正常运行。 （4）协助采购人工作 本项目所有硬件设备、线缆、杆体等资产均归采购人所有。项目验收通过五天内进行相关资产移交，成交供应商应协助采购人做好资产管理台账，以及配合开展移交、登记等工作。 |
|  | 6 | 6、应急保障计划 （1）系统集成服务期应急保障计划 成立该阶段应急保障小组，确定组长、副组长、质量员、安全员、安装员、调试员等工种岗位和分工。拟定保障小组人员通讯录，保证各岗位人员24小时通讯畅通，随时响应。 加强极端气候施工管理。重点加强对钻孔及测站基础开挖期间的边坡稳定性巡视工作。遭遇极端气候时以保证生命安全为重，必要时停止安装作业。在不影响安装作业的雨天，安全员加强作业面每日巡视频次，主要是大坝背水坡和迎水坡作业面坍塌变形情况，一旦发现异常及时上报组长（副组长），或同时上报采购人，并立刻采取相应加固措施，必要时停止迎水坡作业。 按照相关规定，做好现场操作安全围挡措施，加强巡视，防止非安装人员进入作业范围，并防止内部安装事故发生。 （2）质保维护期应急保障计划 该期间，确定组长、副组长、安全员、现场维修人员，硬件维护人员等工种岗位和分工。拟定保障小组人员通讯录，保证各岗位人员24小时通讯畅通和响应。极端气候下，加强平台数据监测工作，做好必要的备品备件。 |
|  | 7 | 7、服务团队 （1）本项目需配备项目负责人1名，具有相关测绘类工程师证书及信息化资格证书。 （2）本项目需配备技术负责人1名，具有相关测绘类工程师证书及信息化资格证书。 （3）除项目负责人、技术负责人以外，还需配备其他专业技术人员4名或以上，具有测绘类工程师证书。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 供应商须知

供应商必须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其响应无效或被拒绝。

请注意：供应商需在响应文件截止时间前，将加密响应文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致响应无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东中科招标有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布磋商文件，对磋商文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任磋商小组成员。

2.采购人：本项目是指东莞市沙田镇工程建设中心，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.供应商：是指在云平台项目采购系统完成本项目响应登记并提交电子响应文件的供应商。

4.“磋商小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选供应商的临时组织。

5.“成交供应商”是指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应，经采购人按照规定在磋商小组推荐的成交候选供应商中确定的或磋商小组受采购人委托直接确认的供应商。

6.磋商文件：是指包括磋商公告和磋商文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子响应文件时，同时生成的同一版本的备用响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与磋商文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开启方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评审方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评审办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 响应有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 响应保证金 | 不收取投标（响应）保证金 响应保证金有效期∶与响应有效期一致。 响应保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理响应担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳响应保证金。 |
| 10 | 成交候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 11 | 成交供应商家数 | 采购包1：1家 |
| 12 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开启与评审过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开启、不得评审或直接终止采购。 |
| 13 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 14 | 成交供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 15 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：以成交金额作为招标代理服务费的计算基数。招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“服务类”计算。 |
| 16 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 17 | 响应文件要求 | 一、电子响应文件（必须提供）： （1）加密的电子响应文件 1 份（需在递交响应文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘) 份，加密的电子响应文件与非加密的电子响应文件必须完全一致。 非加密电子版响应文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子响应文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版响应文件。 |
| 18 | 其他 | 其他，1.根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014]214号)第二十一条有关规定，供应商应在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，如供应商未按磋商小组规定时间内未提交最后报价的，视为主动退出磋商。 2.本项目中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。其划型标准为：从业人员300人以下或营业.收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业.收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业.收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业.收入50万元以下的为微型企业。 3.远程签名时长:30分钟(远程签名时长不作延长，供应商未参加开标或未在规定时间内确认签字的，视同认可开标结果，不作无效投标处理)。 4.响应文件归档要求，递交方式:参与本项目的供应商可在开标时间截止后(当天内)将响应文件纸质版（2份）送到招标代理公司，也可以通过快递邮寄的方式寄至招标代理公司(快递信息--公司名称:广东中科招标有限公司，地址:东莞市南城街道体育路南城段26号盈锋商务中心2栋708室；联系方式:陈小姐0769-22224212)。通过快递方式寄送纸质版响应文件的供应商须将快递单号、项目名称、供应商名称、包号信息发送至采购代理机构邮箱:zkzb@foxmail.com，快递外包装请备注项目名称+供应商名称+包号，以便工作人员及时查收。 5.异常低价 （一）异常低价审核，评审中出现下列情形之一的，评标委员会（磋商小组）应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%； （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； （4）评标委员会（磋商小组）基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （二）评标委员会（磋商小组）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 （三）被启动异常低价审查的供应商，如果不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会（磋商小组）应当将其作为无效投标（响应）处理。 （四）通过异常低价审查的不足3家，不得进入详细评审。 |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向中小企业，以联合体形式预留，预留比例：40%。 |

### 三、说明

#### 1.总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及国家和广东省有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为磋商文件的组成部分），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次竞争性磋商项目，是以磋商公告的方式邀请非特定的供应商参加磋商。

#### 2.适用范围

本磋商文件仅适用于本次磋商公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.磋商费用

不论磋商结果如何，供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式磋商的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2联合体各方之间应签订联合体协议书并在响应文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应，若违反规定则其参与的所有响应将视为无效响应。

5.3联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目响应，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与联合体协议书签署方一致。对于需交响应保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业响应说明

6.1对于不接受联合体响应的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

6.2对于接受联合体响应的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业响应

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

8.2供应商不得与采购人就响应价格、响应方案等实质性内容进行磋商，也不得私下接触磋商小组成员。

8.3在确定成交供应商之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。

8.4获得本磋商文件者，须履行本磋商项目下保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传，不得将磋商文件用作本次响应以外的任何用途。

8.5由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开启结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或询价小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除磋商文件另有规定外，响应文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非磋商文件的技术规格中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人按磋商文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

10.2供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

### 四、磋商文件的澄清和修改

1.采购代理机构对磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告在递交响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，代理机构顺延提交响应文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：磋商文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有磋商文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。

4.供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

### 五、响应要求

#### 1.响应登记

供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册并点击登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件（未按上述方式获取磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。

#### 2.响应文件的制作

2.1响应文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由供应商承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排响应文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2供应商应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密响应文件，成功加密后将生成指定格式的电子响应文件和电子备用响应文件。所有响应文件不能进行压缩处理。关于电子磋商报价说明如下：

（1）供应商应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首轮报价表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。磋商总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

（2）磋商报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

（3）磋商报价不得有选择性报价和附有条件的报价，否则将导致响应无效。

2.3如有对多个采购包响应的，要对每个采购包独立制作电子响应文件。

2.4供应商不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开响应，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5供应商须对磋商文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6磋商文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

2.7供应商必须按磋商文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在磋商文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8响应文件以及供应商与采购人、代理机构就有关响应的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

2.9供应商应按磋商文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.响应文件的提交

3.1在响应文件提交截止时间前，供应商须将电子响应文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得响应回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，递交响应文件截止时间结束后，系统将不允许供应商上传响应文件，已上传响应文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交响应文件，按无效响应处理：

（1）至提交响应文件截止时，响应文件未完整上传并取得响应回执的。

（2）响应文件未按响应格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）响应文件损坏或格式不正确的。

#### 4.响应文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回未解密的电子响应文件，并于提交响应文件截止时间前将修改后重新生成的电子响应文件上传至系统，到达响应文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改和更换响应文件。

#### 5.响应文件的解密

到达开启时间后，供应商需携带并使用制作该响应文件的同一数字证书参加开启解密，供应商须在采购代理机构规定的时间内完成响应文件解密，供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密响应文件，将作无效响应处理。

#### 6.响应保证金

6.1响应保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，响应保证金从供应商基本账户递交，由广东中科招标有限公司代收。具体操作要求详见广东中科招标有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东中科招标有限公司；请各供应商在响应文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东中科招标有限公司，到账情况以开启时广东中科招标有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的响应保函、响应保证保险函等形式提交响应保证金的，响应保函或响应保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与响应文件一同递交。

供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开启或评审现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2响应保证金的退还：

（1）供应商在递交响应文件截止时间前放弃响应的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未成交的供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内原额退还。

（3）成交供应商的响应保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

备注：但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，响应保证金将不予退还并上缴国库：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）供应商在磋商文件规定的响应有效期内撤销其响应；

（3）成交后，无正当理由放弃成交资格；

（4）成交后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和磋商文件规定的其他情形。

#### 7.响应有效期

7.1响应有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长响应有效期的，采购人或采购代理机构可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有供应商。供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商可以拒绝延长有效期，但其响应将会被视为无效，拒绝延长有效期的供应商有权收回其响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，响应有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示响应供应商重新开函，未获得有效保函的响应供应商其响应将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

8.2递交响应文件截止时间前，供应商应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，成交供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未成交供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除磋商文件另有规定外，有下列情形之一的，响应无效：

9.1响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章；

9.2不符合磋商文件中规定的资格要求；

9.3磋商报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及磋商文件规定的其他无效情形。

### 六、磋商、评审和结果确定

#### 1.响应文件的开启

1.1开启程序

工作人员按磋商公告规定的时间进行开启，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称、解密情况和磋商文件规定的需要宣布的其他内容。开启分为现场电子开启和远程电子开启两种。

采用现场电子开启的：供应商的法定代表人或其委托代理人应当按照本磋商公告载明的时间和地点前往参加开启，并携带编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子响应文件的U盘前往开启现场。

采用远程电子开启的：供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本磋商公告载明的时间和模式等要求参加开启。在递交响应文件截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开启时，供应商应当使用编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子响应文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密响应文件，将作无效响应处理。（采用远程电子开启的，各供应商在参加开启以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开启过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子响应文件通道。系统将对上传的备用电子响应文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效响应。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子响应文件的上传，响应将被拒绝，作无效响应处理。

1.2异议

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开启的，视同认可开启结果。

1.3开启时出现下列情况的，视为响应无效处理

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因供应商自身原因，未在规定时间内完成电子响应文件解密的；

（3）如需使用备用电子响应文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子响应文件或提供的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.成交

3.1成交结果公告：

成交供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、中国东莞沙田频道(http://www.dg.gov.cn/shatian/)上以公告的形式发布成交结果，结果公告的公告期限为 1 个工作日。结果公告同时作为采购代理机构通知除成交供应商外的其他供应商没有成交的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2成交通知书：

采购人或采购代理机构在发布结果公告时，在云平台同步发送至成交供应商。成交供应商可在云平台自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商不得放弃成交。成交供应商放弃成交的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

终止磋商采购活动后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、中国东莞沙田频道(http://www.dg.gov.cn/shatian/)上发布终止公告，终止公告的公告期限为 1 个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《响应邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（3）认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

（4）提出质疑的日期。

2.3质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：陈小姐

电话：0769-22224212

传真：/

邮箱：zkzb@foxmail.com

地址：东莞市南城街道体育路南城段26号盈锋中心2栋708室（西区708室）

邮编：523000

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：东莞市财政局政府采购监管科

地 址：东莞市南城区鸿福路99号行政办事中心主楼12楼28室

电 话：0769-22831025、0769-22830161

邮 编：523000

传 真：-

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评审

### 一、评审要求

#### 1.评审方法

采购包1(沙田镇立沙联围堤防安全自动化监测项目)：综合评分法,是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评标方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）

#### 2.评审原则

2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

#### 3.磋商小组

3.1磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人及以上单数，其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评审应遵守下列评审纪律：

（1）评审情况不得私自外泄，有关信息由广东中科招标有限公司统一对外发布。

（2）对广东中科招标有限公司或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受响应供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照磋商文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）磋商小组各成员应当独立对每个响应供应商的响应文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评审纪律的评委，将取消其评委资格，对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效

4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

4.5不同供应商的响应文件相互混装；

4.6不同供应商的响应保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出。

4.7供应商上传的电子响应文件加盖该项目的其他响应供应商的电子印章的。

说明：在评审过程中发现供应商有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效。同时，项目评审时被认定为串通响应的供应商不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.有下列情形之一的，属于恶意串通响应：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

#### 6.其他响应无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他响应无效条款。

#### 7.终止竞争性磋商采购活动的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》第二十一条第三款，《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

#### 8.确定成交供应商

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选供应商。

#### 9.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）响应文件中首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效响应处理；

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子响应文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。供应商澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其响应无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对符合本国产品标准的产品给予价格扣除

依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。

（1）本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

#### 3.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 4.价格扣除相关要求

采购包1（沙田镇立沙联围堤防安全自动化监测项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的供应商应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。

（3）联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且联合体协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小企业声明函》。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

磋商小组根据《资格性审查表》（附表一）和《符合性审查表》（附表二）的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性审查表》和《符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按少数服从多数原则表决决定。

磋商小组对各磋商供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见及时告知报价当事人。

表一资格性审查表：

采购包1（沙田镇立沙联围堤防安全自动化监测项目）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供《资格条件承诺函》（按照磋商文件格式）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供《资格条件承诺函》（按照磋商文件格式）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供《资格条件承诺函》（按照磋商文件格式）。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照响应承诺函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 响应承诺函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 特定资格 | 供应商须具备行政主管部门颁发有效期内的乙级或以上测绘资质证书（专业类别包含工程测量）。（如供应商为联合体，联合体任意一方满足即可）。 |
| 9 | 分公司投标 | 本项目不允许分公司投标。 |
| 10 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本项目专门面向中小企业采购的项目，供应商通过联合体形式参加，且联合体中的中小企业承担的部分不少于本采购包合同总金额的40%，其中小微企业合同金额应当达到中小企业合同金额的70%。对于预留份额，提供的服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行,供应商可选择以下其中一种方式参与： （1）供应商为大型企业的，必须与中小企业以联合体形式参加本项目，联合体中的中小企业承担合同份额占合同金额的比例达到40%以上（其中预留给小微企业的部分不低于合同金额的28%）。 （2）供应商属于中型企业的，必须与小微企业以联合体形式参加本项目，联合体中的小微企业承担合同份额占合同金额的比例不低于28%。 （3）供应商属于小微企业的，是否以联合体形式参加本项目不作强制要求。不采取以联合体形式的，须按响应文件格式提供《中小企业声明函》。 注：①组成联合体的中小微企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系，联合体中供应商家数不超过2家。 ②采用联合体形式参加的供应商，须按响应文件格式提供《联合体共同响应协议书》和《中小企业声明函》。 ③供应商须符合本项目采购标的对应行业（本项目行业为：软件和信息技术服务业）的政策划分标准。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。） ④填写要求详见公告附件《关于〈中小企业声明函〉的相关说明》。 |

表二符合性审查表：

采购包1（沙田镇立沙联围堤防安全自动化监测项目）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 签署和盖章 | 响应文件按照磋商文件规定要求签署和盖章的 |
| 2 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期不少于磋商文件中载明的响应有效期的 |
| 3 | 磋商文件中带“★”要求 | 响应文件满足磋商文件带“★”要求的（本条款适用于磋商文件用户需求有★号条款的情形） |
| 4 | 首轮报价及最后报价 | 响应报价是固定唯一的，首轮报价及最后报价不超过预算金额或最高限价 |
| 5 | 附加条件 | 响应文件不含有采购人不能接受的附加条件 |
| 6 | 其他投标无效情形 | 响应供应商不存在属于法律、法规及磋商文件规定的其他无效情形 |

#### 2.响应文件澄清

2.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当在评审过程中发起在线澄清，要求供应商针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开启环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

供应商需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因供应商联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.3磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正。

#### 3.磋商

3.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

#### 4.最后报价

4.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.3除法规规定的特殊性情形外，提交最后报价的供应商不得少于3家。

#### 5.详细评审

采购包1(沙田镇立沙联围堤防安全自动化监测项目):

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 商务部分30.0分 技术部分60.0分 报价得分10.0分 |  |
| 技术部分 | 项目理解情况 (15.0分) | 根据供应商对所需服务范围和建设内容情况熟悉程度进行综合评审： 1、对项目范围的现场及周边环境了解透彻，对项目重点与难点分析科学合理，提供总体服务建设方案，得15分； 2、对项目范围的现场及周边环境较为熟悉，对项目重点与难点分析科学较为合理，可提供基本的服务建设方案，得10分； 3、对项目范围的现场及周边环境基本了解，对项目重点与难点分析科学一般，可提供简单的服务建设方案，得5分； 4、对项目范围的现场及周边环境不熟悉，对项目重点与难点分析科学较差，提供的服务建设方案较差，得1分； 5、无提供不得分。 |
|  | 应急保障计划 (15.0分) | 根据供应商对系统集成服务期应急保障计划进行综合评审： 1、本项目系统集成服务期应急保障计划内容具体、完善、思路清晰，方式合理，针对性强，可行性高，得15分； 2、本项目系统集成服务期应急保障计划内容具体、思路基本清晰，方式基本合理，基本可行，得10分； 3、本项目系统集成服务期应急保障计划内容欠具体、思路欠清晰，可行性较低，得5分； 4、本项目系统集成服务期应急保障计划内容欠具体、思路混乱，可行性差，得1分； 5、无提供不得分。 |
|  | 进度计划及质量保证措施 (10.0分) | 根据供应商对本项目的进度安排进度及质量保证措施进行综合评审： 1、对工作的技术安排、计划安排等须保证满足采购文件的要求并且对服务内容及质量有明确承诺，工作大纲全面、进度计划合理、可行性高，得10分； 2、对工作的技术安排、计划安排等须保证满足采购文件的要求并且对服务内容及质量有相应承诺，工作大纲较全面、进度计划较合理、基本可行，得7分； 3、对工作的技术安排、计划安排等须保证满足采购文件的要求并且对服务内容及质量无明确承诺，工作大纲欠全面、进度计划欠合理、可行性较低，得4分。 4、对工作的技术安排、计划安排等须保证满足采购文件的要求并且对服务内容及质量无明确承诺，工作大纲、进度计划未能完全满足项目实施要求，得1分。 5、无提供不得分。 |
|  | 技术培训方案 (10.0分) | 根据供应商对本项目的技术培训方案（包含但不限于培训计划、培训内容、培训安排和培训方式等）进行综合评审： 1、方案内容具体、完善、思路清晰，方式合理，针对性强，可行性高，得10分； 2、方案内容基本具体、思路基本清晰，方式基本合理，基本可行，得7分； 3、方案内容欠具体、思路欠清晰，可行性较低，得4分； 4、方案内容不具体、思路混乱，可行性差，得1分； 5、无提供不得分。 |
|  | 售后服务方案 (10.0分) | 根据供应商对售后服务方案进行综合评审： 1、售后服务方案合理，对售后服务内容详细完整、针对性强，措施合理可行、切实有效的，得10分； 2、售后服务方案基本合理，对售后服务工作较详尽完整、针对性较强，措施较合理可行、较切实有效的，得7分； 3、售后服务方案工作内容较简单、针对性一般，措施基本合理的，得4分； 4、售后服务方案工作内容简单、针对性差、缺乏合理性的，得1分； 5、无提供不得分。 |
| 商务部分 | 同类项目经验 (14.0分) | 供应商承接过的同类项目业绩（包括但不限于水利方面系统安全监测、堤坝安全监测等），每提供一个得2分，最高得14分。 注：须提供合同服务期内任意一个月发票及合同关键页复印件(含签订合同双方的单位名称、合同项目名称（或内容）、签订合同双方的落款盖章)加盖公章，不提供或资料不全不得分。若为联合体投标，联合体任意一方成员具备相应资料均可得分。 |
|  | 项目负责人 (4.0分) | 根据供应商拟投入本项目的项目负责人（1人）进行评审： 1具有计算机专业技术资格证书高级的，得2分；中级或以下的（信息系统类）得1分；本小项最高2分。 2.具有测绘类的高级工程师职称或以上的，得2分；中级或以下的得1分；本小项最高2分。 注：须提供相关证书复印件及投标截止日之供应商其缴纳的距投标当前月近 6 个月（不含投标当前月）任意1个月的社保证明材料并加盖公章，不提供或资料不全不得分。若为联合体投标，联合体任意一方成员具备相应资料均可得分。 |
|  | 技术负责人 (4.0分) | 根据供应商拟投入本项目的技术负责人（1人）（项目负责人除外） 进行评审： 1.具有测绘类的高级工程师职称或以上的，得2分；中级或以下的得1分；本小项最高2分。 2.具有计算机专业技术资格证书高级的，得2分；中级或以下的（信息系统类）得1分；本小项最高2分。 注：须提供相关证书复印件及投标截止日之供应商其缴纳的距投标当前月近 6 个月（不含投标当前月）任意1个月的社保证明材料并加盖公章，不提供或资料不全不得分。若为联合体投标，联合体任意一方成员具备相应资料均可得分。 |
|  | 项目成员 (5.0分) | 根据供应商拟投入本项目的项目成员（本项目项目负责人、技术负责人除外）进行评审： 每提供一名成员具有测绘类的高级工程师职称或以上的，得1分；中级或以下的得0.5分；本小项最高5分； 注：须提供相关证书复印件及投标截止日之供应商其缴纳的距投标当前月近 6 个月（不含投标当前月）任意1个月的社保证明材料并加盖公章，不提供或资料不全不得分。若为联合体投标，联合体任意一方成员具备相应资料均可得分。 |
|  | 企业认证 (3.0分) | 供应商具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的认证证书，每提供一个得1分，本项最高得3分： （1）质量管理体系认证证书； （2）环境管理体系认证证书； （3）职业健康安全管理体系认证证书； 注：须提供有效期内的证书复印件以及全国认证认可信息公共服务平台网站“http://cx.cnca.cn/”的认证结果查询截图，并加盖投标人公章，不提供或资料不全不得分。若为联合体投标，联合体任意一方成员具备相应资料均可得分。 |
| 投标报价 | 投标报价得分 (10.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 6.汇总、排序

采购包1：

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，由谈判小组采取随机抽取的方式确定。排名第一的谈判供应商为第一成交候选人，排名第二的谈判供应商为第二成交候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌谈判供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌谈判供应商不作为成交候选人）。

#### 7.其他无效响应的情形：

（1）评审期间，供应商没有按磋商小组的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的。

（2）响应文件提供虚假材料的。

（3）供应商以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的。

（4）供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（6）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

沙田镇立沙联围堤防安全自动化监测项目

合同文件

（合同编号：         ）

甲方（采购人）：东莞市沙田镇工程建设中心

乙方（成交供应商）：

协议签订时间：

甲方：

乙方：

根据          项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：人民币_____________元（￥_________元）。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1．                                                   。

2．                                                   。

……

三、甲方乙方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

2.乙方的权利和义务

四、服务期间（项目完成期限）

1.委托服务期间自______年______月至______年______月止。

五、付款方式：

六、知识产权归属

1、乙方应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由乙方承担所有相关责任。

2、甲方享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3、乙方如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在合同中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，乙方需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，甲方享有永久使用权。

4、如采用乙方所不拥有的知识产权，则双方确认在合同总价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。合同总价已包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

七、保密

1、未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供或披露因本合同的签订和履行而得知的与对方业务有关的资料和信息，法律另有规定或本合同另有约定的除外。双方为开展本项目工作，必须向其他关联单位、中介机构等提供或披露本项目业务有关资料和信息的，不受此限。

2、本合同项下双方的保密义务，延及双方聘用或非聘用的员工、工作人员，如因其员工、工作人员导致本合同保密义务的违反或商业秘密的泄露，则由该方承担违约责任。

3、合同解除或终止时，一方应当立即停止使用且不得许可第三方使用对方的保密信息。且考虑是否约定在合同解除或终止后，接受保密信息方应按照提供方的书面要求，将提供方提供的保密信息退还提供方或予以删除或销毁。

八、违约责任与赔偿损失

1.乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

九、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1.本合同所有附件、磋商文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式    份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

代表：                                  代表：

签订地点：

签订日期：　　　年　　月　　日  签订日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开户行：

## 第六章 响应文件格式与要求

供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.供应商参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交响应文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效响应处理。

6. 按照磋商文件要求，供应商应当提交的资格、资信证明文件。

# 响应文件封面

# （项目名称）

# 响应文件封面

#### （正本/副本）

#### 采购计划编号：441900030-2026-00027

#### 采购项目编号：441900030-2026-00027

#### 所响应采购包：第 包

#### （供应商名称）

#### 年 月 日

#### 响应文件目录

一、响应承诺函

二、首轮报价表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

六、法定代表人证明书

七、法定代表人授权书

八、响应保证金

九、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

十、资格性审查要求的其他资质证明文件

十一、承诺函

十二、中小企业声明函

十三、监狱企业

十四、残疾人福利性单位声明函

十五、联合体共同响应协议书

十六、供应商业绩情况表

十七、技术和服务要求响应表

十八、商务条件响应表

十九、履约进度计划表

二十、各类证明材料

二十一、采购代理服务费支付承诺书

二十二、需要采购人提供的附加条件

二十三、询问函、质疑函、投诉书格式

二十四、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十五、附件

二十六、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 响 应 承 诺 函

致：广东中科招标有限公司

你方组织的“沙田镇立沙联围堤防安全自动化监测项目”项目的竞争性磋商[采购项目编号为：441900030-2026-00027]，我方愿参与响应。

我方确认收到贵方提供的“沙田镇立沙联围堤防安全自动化监测项目”项目的磋商文件的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件。

(供应商名称)作为供应商正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本响应的一切事宜。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按磋商文件提供全部标的的磋商总价详见《首轮报价表》。

（二）本响应文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。在此提交的资格证明文件均至响应截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开启日之后，响应有效期之内撤回响应或成交后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还磋商保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低磋商价或任何贵方可能收到的响应。

（六）我方如果成交，将保证履行磋商文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方磋商报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为成交供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十一）我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十二）供应商未存在《政府采购法实施条例》第十八条第二款规定的情形：

（1）对于除整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的采购项目：即未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（2）对于整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的项目：即未成为本项目除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动中标商（或成交商）；

（3）对于设计施工一体化的项目：即未为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，声明如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

（十四）如我方成交，将保证响应文件所提供的材料（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形），如果有效期未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。

（十五）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）以上内容如有虚假或与事实不符的，磋商小组可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十七）所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________，电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________，职 务：__________________

法定代表人或授权委托人（签字）：__________________

加盖公章：__________________

日  期：__________________

### 格式二：

#### 首轮报价表

注:采用电子响应的项目无需编制该表格，响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成首轮报价表﹐若在响应文件中出现非系统生成的首轮报价表﹐且与投标客户端生成的首轮报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 响应报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

供应商签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注:采用电子响应的项目无需编制该表格，响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

采购包：

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖供应商公章）

供应商名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

### 格式五：关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》（见下附件3，格式内容仅供参考）

2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

附件1

#### 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

#### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

3. ……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： __________________

日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，"规定比例"栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，"关键组件"栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，"关键工序"栏可不填，下同。

附件3（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函，格式内容仅供参考）

#### 关于本国产品比例的承诺函（如适用）

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：__________________

日期：______ 年 ______ 月 ______ 日

附件4

#### 本国产品标准有关证明材料（如适用）

1. 供应商认为需提供的其他资料。

2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

### 格式六：

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________________________________________

供应商名称（盖章）：__________________

地  址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职  务：__________________

日  期：__________________

### 格式七：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司响应授权的分公司，可以提供响应分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：广东中科招标有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“沙田镇立沙联围堤防安全自动化监测项目”项目采购[采购项目编号为441900030-2026-00027]的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：__________________

地  址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职  务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职  务：__________________

日  期：__________________

### 格式八：

#### 响应保证金

响应文件要求递交响应保证金的，供应商应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式九：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式十：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十一：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：东莞市沙田镇工程建设中心

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。在实际操作中，供应商希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同响应协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若成交，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体成交，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如成交，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式____份，随响应文件装订____份，送采购人____份，联合体成员各一份；副本一式____份，联合体成员各执____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十六：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 响应供应商业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按磋商文件要求附销售或服务合同复印件。

### 格式十七：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 磋商文件规定的技术和服务要求 | 响应文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“磋商文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

2.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志， 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 磋商文件规定的商务条件 | 响应文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“磋商文件规定的商务条件”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2.供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

3.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志， 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.磋商文件要求提供的其他资料。

2.供应商认为需提供的其他资料。

### 格式二十一：

（若采购人支付代理服务费，则无需出具此承诺书）

#### 代理服务费缴纳承诺函

致：广东中科招标有限公司

我单位参加贵公司组织的沙田镇立沙联围堤防安全自动化监测项目（采购项目编号：441900030-2026-00027），作出如下承诺：

1、完全响应磋商文件中要求的条款，若提供虚假资料将作为无效响应处理，并接受相关部门的处罚。

2、我单位若被选为成交供应商，承诺按照规定缴纳代理服务费。代理服务费包括组织专家对审查供应商资格、答疑、组织磋商、评审、确定成交供应商，以及提供采购前期咨询、协调合同的签订等服务，按______支付。

3、如我公司被选为成交供应商，在成交结果公示后3日内向采购代理机构指定账户缴付代理服务费。

特此承诺！

供应商法定名称（公章）；_____________________

供应商法定地址：_____________________

供应商授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 供应商需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：供应商完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为供应商同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为响应无效。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

#### 询问函

广东中科招标有限公司

我单位已登记并准备参与“沙田镇立沙联围堤防安全自动化监测项目”项目（采购项目编号：441900030-2026-00027 ）的响应活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

日  期：__________________

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：__________________________________________

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

磋商文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期：_____________________

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

磋商文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向____________________提出质疑，质疑事项为：________________________________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：____________________

事实依据：____________________

法律依据：____________________

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)：_________公章________

日期：_____________________

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十四：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十五：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标（响应）担保函的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标（响应）保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保函自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：________________联系电话：_______________

___年___月___日

### 格式二十六：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日