东莞市黄江镇政府采购

招标文件

项目名称：东莞市黄江镇梅塘小学电教设备与安装项目

项目编号：441900022-2021-00215

东莞市黄江镇招投标服务所

日 期：2021年6月2日

# 目录

第一章    投标邀请	4

第二章   供应商须知资料表	6

第三章   供应商须知	8

一   总 则	8

1.采购人、采购代理机构及供应商	8

2.资金来源	9

3.投标费用	9

4.适用法律	9

二   招标文件	9

5.招标文件构成	9

6.招标文件的澄清与修改	9

三   投标文件的编制	10

7.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	10

8.投标文件的组成	10

9. 投标文件的编制、盖章、签署、密封和标记	10

10.投标报价	11

11.投标有效期	11

12. 投标保证金	11

四   投标文件的递交	12

13.投标截止	12

14.投标文件的接收、修改与撤回	12

五   开标及评标	13

15.开标	13

16.资格审查及组建评标委员会	13

17.投标文件的符合性审查与澄清	14

18.投标无效	15

19.比较与评价	15

20.废标	15

21.保密原则	15

六   确定中标	16

22.确定中标候选人	16

23.确定中标人	16

24.采购任务取消	16

25.中标结果发布	16

26.签订合同	16

27.履约保证金	17

28.中标服务费	17

29.融资担保	17

30.廉洁自律规定	17

31.质疑与接收	17

32.串标	18

第四章  评标方法和标准	23

第五章    用户需求	28

一、项目概况	29

二、建设目标	29

三、交货期、地点及运输要求	30

四、★付款方式	30

五、硬件设备及基础软件系统安装要求	31

六、培训要求	32

七、验收要求	32

八、质量保证及售后服务要求	33

九、项目清单及技术要求	34

(一) 本项目包含以下子系统：	34

(二) 项目清单	34

（1）智慧校园网络设备系统	34

（2）校园信息化机房设备及配套	38

（3）校园高清监控管理设备系统	41

（4）校园数字广播设备系统	45

（5）多功能报告厅设备系统	64

（6）一楼舞台灯光音响设备系统	80

（7）户外信息发布设备	97

（8）多媒体互动平台教室设备	105

（9）智慧云教室设备	106

（10）教室护眼灯	108

（11）移动智能高清录播、直播系统	110

附件参数	120

附件1核心交换机	120

附件2无线控制器	121

附件3无线AP	121

附件4防火墙	122

附件5 400万像素红外枪机	123

附件6 智能球型摄像机	124

附件7  16口POE交换机	124

附件8  24口交换机	125

附件9 网络存储设备	126

附件10 解码器	127

附件11 综合安防管理平台	128

附件12 K系列IP网络听学主机	129

附件13 IP无线话筒采集器	130

附件14智能教学交互终端	131

附件15 音频处理器	136

第六章 政府采购合同	137

第七章 投标文件格式	147

# 第一章    投标邀请

东莞市黄江镇招投标服务所 受  东莞市黄江镇梅塘小学 委托，对下述货物进行国内公开招标。欢迎合格的供应商前来投标。

- 项目名称： 东莞市黄江镇梅塘小学电教设备与安装项目

项目编号：  441900022-2021-00215

资金来源：财政资金，采购预算：  6,888,821.57 元。

- 本次招标标的为 东莞市黄江镇梅塘小学电教设备与安装项目，详细要求见

- 《用户需求书》。

3.供应商须满足以下资格条件:

3.1   符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,并提供以下证明资料:

3.1.1 法人或者其他组织的营业执照（或事业单位法人证书）等证明文件，自然人参加投标时还须提供自然人的身份证明材料；

3.1.2财务状况报告（提供财务报告或基本开户银行出具的资信证明或专业担保机构出具的投标担保函）；

3.1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前一年内任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，须提供相应证明材料）；

3.1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，须提供《供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况》；

3.1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.2   供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3   供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(不需要供应商提供证明材料，采购人或采购代理机构将在开标当天查询供应商的信用记录。)

3.4   本项目是否接受联合体投标及联合体资格要求(见供应商须知资料表)

3.5   供应商特定资格要求(如有,见供应商须知资料表)

3.6   供应商落实政府采购政策需满足的资格要求（见供应商须知资料表）

4.    获取招标文件电子版时间：

2021 年 6 月 25 日至 2021 年 7 月 2 日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午 00:00:00至12:00:00，下午 12:00:00至23:59:59（北京时间，法定节假日除外 ）”

地点：广东省政府采购网本项目公告附件处

方式：在线获取

售价：免费获取

- 报名办法及时间：

2021年 6 月 25 日至2021年 7 月 6 日，8:30至17:30时（公休节假日除外）。登记报名时须提供“黄江镇政府采购项目报名登记表”、《营业执照》或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）和法定代表人身份证复印件（正、反面，并加盖公章）至招投标所。

- 如放弃投标请于投标日期3天前书面通知招投标服务所。

7.    递交投标文件开始时间：　2021年 7 月 15 日　08:30　（北京时间）

8.    投标截止时间：　2021年 7　月 15 日　09:30　（北京时间），逾期送达或未按招标文件要求密封的投标文件恕不接收。

9.    开标时间：　2021　年 7 月 15 日  09:30 （与接收投标文件的截止时间一致）（北京时间）；届时请供应商法定代表人或其授权代表携带有效身份证明出席开标会。

10.    接收投标文件、开标地点：东莞市黄江镇江北路30号招投标服务所

（原黄江镇政务服务中心）

11.1  参加本项目的供应商须提交投标保证金（详细见供应商须知资料表），投标保证金作为其投标文件的一部分。

11.2  对于未能按招标文件规定办理投标保证金的投标，招投标服务所将视为不响应招标文件而予以拒绝。

12.  本项目公告在以下媒体发布：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）、黄江镇公共资源交易网（http://www.dg.gov.cn/hj/ztzl/ggzyjy/）。

13.   供应商应在开标前登录广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）完成注册登记。

# 第二章   供应商须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，如与供应商须知存在矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：东莞市黄江镇梅塘小学 地 址：东莞市黄江镇田心村育英路2号 联系人：李广富 电 话：0769-83601195 |
| 2 | 采购代理机构：东莞市黄江镇招投标服务所 地址：东莞市黄江镇西进路23号镇政府大院内 业务联系人：陈小姐 电话：0769－83360090 邮箱：3586013757@qq.com |
| 3 | 本项目预留份额专门面向中小企业采购：否 |
| 4 | 本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第三项规定，本项目不预留份额专门面向中小企业采购。 |
| 5 | 本项目的特定资格要求：（如项目接受联合体投标，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)：无 |
| 6 | 本项目允许采购进口产品：否 |
| 7 | 是否允许分公司投标（若分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章,投标文件中法定代表人身份证明书提交分公司负责人证明书，法定代表人签名或盖私章处应由分公司负责人签名或盖私章）：是（不接受同一投标人2家或以上分支机构参与投标） |
| 8 | 是否允许联合体投标：否 |
| 9 | 本项目包组信息： 无 |
| 10 | 投标文件份数：正本一份（含商务技术文件、价格文件，价格文件必须独立装订），副本五份（含商务技术文件、价格文件，价格文件必须独立装订），电子文件一份，唱标信封一个。 |
| 11 | 投标有效期: 90 日历日 |
| 12 | 本项目包含多种产品：是 本项目核心产品：400万像素红外枪机 |
| 13 | 推荐中标候选人数量： 3 家，排名第一的为第一中标人 |
| 14 | 履约保证金收取： 是 履约保证金金额：合同总价的 1% （不得超过政府采购合同金额的10%） 履约保证金提交时间： 签订合同后5个工作日内递交履约保证金 |
| 15 | 本项目政府强制采购的节能产品：无 |
| 16 | 本项目政府优先采购的节能、环保产品：否 |
| 17 | 本项目成交后是否允许将非主体、非关键性工作进行分包：否 |
| 18 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 软件与信息技术服务 |
| 19 | 本项目采用第 1 种报价方式及具体要求 （1）以人民币报价。报价不得超过项目预算金额（如项目有最高限价，不得超过最高限价）。供应商的投标报价遵守《中华人民共和国价格法》。 （2）以下浮率报价，下浮率不得超过最高限价下浮率，下浮率保 留整数。 （3）本项目不需要报价。 （4）其它方式： 【说明】以下浮率报价，例如供应商报价下浮率为40%，则服务实际结算费用=服务费用*（1-下浮率）=服务费用*60%。 |
| 20 | 投标保证金金额： 130,000.00 元 收取投标保证金账户名称：东莞市黄江镇招投标服务所，账号：580003701004308000004，开户银行：东莞银行股份有限公司黄江支行 收取形式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 联系人：邓先生，联系电话：（0769）83360090 |
| 21 | 本项目评标方法：综合评分法。 |
| 适用于本供应商须知的额外增加的变动：无 |  |

# 第三章   供应商须知

注：本章节所述投标无效情形可见本章节附件2《“第三章 供应商须知”投标无效情形汇总表》。

## 一   总 则

### 1.采购人、采购代理机构及供应商

1.1    采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见供应商须知资料表。

1.2    采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知资料表。

1.3    供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。

1.4    若供应商须知资料表中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

1.5    若供应商须知资料表中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.6    若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.7    如供应商须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.7.1  两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

1.7.2  联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.7.3  采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.7.4  联合体各方应签订《联合体共同投标协议书》，并将共同投标协议连同作为投标文件一部分的内容提交。

1.7.5  大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.7.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.7.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.7.8  对联合体投标的其他资格要求见供应商须知资料表。

1.8    对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

1.9    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.10	供应商在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

1.11    若供应商须知资料表明确允许将非主体、非关键性工作进行分包的，供应商拟在中标后将招标文件所允许的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。否则，其投标将被认定为投标无效。

1.12   采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见供应商须知资料表。

### 2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标邀请。

- 3.投标费用

不论投标的结果如何，供应商应承担所有与参加投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二   招标文件

### 5.招标文件构成

5.1    招标文件分7章，内容如下：

第1章  投标邀请

第2章  供应商须知资料表

第3章  供应商须知

第4章  评标方法和标准

第5章  用户需求

第6章  政府采购合同文本

第7章  投标文件格式

5.2    供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，供应商应及时查看；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

6.3    招标期间，供应商有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。因供应商未及时上网查看而造成的所有后果，由供应商自行承担。

6.4    招标文件的澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。当招标文件、招标文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。

## 三   投标文件的编制

### 7.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

7.1     项目有分包的，供应商可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在供应商须知资料表中另有规定。

7.2     供应商应当对一个包组招标文件中“用户需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅投一个包组中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

7.3     无论招标文件“用户需求”中是否要求，供应商所投货物均应符合国家强制性标准。

7.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.投标文件的组成

8.1     供应商提交的投标文件应包括价格文件、商务文件、技术文件和唱标信封。（适用本招标文件《第二章供应商须知资料表》中第（1）种报价方式）

8.2     供应商提交的投标文件应包括商务文件、技术文件和唱标信封。（适用本招标文件《第二章供应商须知资料表》中第（2）-（3）种报价方式）

### 9. 投标文件的编制、盖章、签署、密封和标记

9.1     供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和递交投标文件。

9.2     投标文件的正本需打印。招标文件第7章“投标文件格式”中要求盖公章、签名或盖私章的，供应商应按要求加盖公章、签字或加盖私章。投标文件的副本可采用正本的投标文件复印件，每套投标文件应当标明“正本”、“副本”的字样。副本与正本具有同等法律效力。若正本与副本不符，以正本为准。法定代表人若委托其他人员作为投标负责人的，委托代理人须持有书面的授权委托书，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由供应商法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字（或加盖私章）。【如项目允许分公司投标，允许分公司负责人委托其他人员作为投标负责人，委托代理人须持有书面授权委托书，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由供应商负责人或其委托代理人在每一修改处签字（或加盖私章）。】

9.3     如供应商对招标文件多个包组进行投标的，其投标文件可按每个包组的要求编制和提交；或者将所投包组的内容在同一套投标文件编制和提交，并在投标文件中明确各包组的投标内容。

9.4     供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并接受采购代理机构、采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

9.5     供应商应将投标文件的正本、副本、唱标信封分开单独密封包装。在密封袋上标明“正本”、“副本”、“唱标信封”的字样，并在密封袋的封口处加盖供应商公章或法定代表人（或委托代理人）签字（或盖私章）。【如项目允许分公司投标，允许分公司负责人（或委托代理人）签字（或盖私章）】

9.6     在投标文件密封袋上均应标明以下内容（供应商如同时参加几个包投标时须在封面标清楚所投包号）：

(1)项目编号：               ；

(2)项目名称：               ；

(3)供应商名称:              ；

9.7    投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由供应商负责。

9.8    如果供应商未按上述第9.5款、第9.6款要求密封的，将被拒绝接收。

9.9    联合体投标时投标文件中所有要求盖章的地方（除非招标文件该处特殊要求）均应加盖联合体主体的公章，否则认为投标无效。

### 10.投标报价

10.1	供应商所提供的货物或服务均以人民币（或相关费率）报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

10.2	采购人不接受具有附加条件的报价。

10.3	供应商报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

10.4    供应商报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包含各种税务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用（含招标文件所要求的必要的辅助材料费用)和售后服务费等。

10.5   如本项目包含多包组，供应商可以就所有包组内容进行投标；也可以就某一包组内容进行投标。供应商须就投标包组的所有内容进行报价，少报将被认定为投标无效。

### 11.投标有效期

11.1	投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求供应商延长投标文件的有效期。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 12. 投标保证金

- 12.1    供应商应按照招标文件规定的金额和办法提交投标保证金，投标保证金作为投标的一部分。

- 12.2    投标保证金是为了招标人免遭因供应商的行为而蒙受损失，采购人在因为供应商的行为受到损害时其投标保证金可不予退还。

- 12.3    投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，供应商与交款人名称必须一致，非供应商缴纳的投标保证金无效。

- 12.4    提交保证金时应符合下列规定：

(1)     采用银行转账、电汇方式提交的，保证金必须在递交投标文件截止时间

前一天提交至指定银行账户（详细见供应商须知资料表）。供应商转账、汇款时在用途栏上注明采购编号及包号，并将银行回单扫描件发送至报名邮箱。

说明：投标保证金提交金额不符或未按规定时间提交到指定账户的，投标将被拒绝。

- 采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

- 投标保证金可以以专业担保机构或金融机构出具的担保函的方式

提交；

2）投标担保函有效期应与投标有效期一致；

3）投标担保金额不得少于本项目的投标保证金；

4）投标担保函在提交投标文件截止时间前一天必须开出，并将保函扫描件发送至报名邮箱。

说明：递交投标文件现场除《政府采购投标担保函》外，不收取其他任何形式的投标保证金。

- 12.5      未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出后5个工作日内退还（不计利息）。

- 12.6      中标供应商的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还（不计利息）。

- 12.7      如供应商发生下列情况时，投标保证金将被没收：

在递交投标文件截止时间至投标有效期满之前，供应商撤销其投标文件的。

## 四   投标文件的递交

### 13.投标截止

13.1	供应商应在投标邀请中规定的截止时间前，将投标文件递交到投标邀请书中规定的地点。

13.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

### 14.投标文件的接收、修改与撤回

14.1   在投标截止时间后送达投标文件的或者传真、电传的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

14.2	采购人或者采购代理机构收到投标文件后，向供应商出具签收回执。

14.3   递交投标文件以后，如果供应商要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

14.4	在投标截止时间之后，采购人和采购代理机构不接受供应商主动对其投标文件做任何修改。

14.5   至投标截止时间，出现下列情形之一的投标文件，将被采购人和采购代理机构拒绝并原封退回给供应商：

（1）采购人和采购代理机构在投标邀请书中规定的截止时间以后和投标邀请书中规定的投标文件递交地点以外收到的投标文件；

（2）至投标截止时间，供应商不足3家的，在投标截止时间前收到的所有未被开启的投标文件；

（3）按本须知第14.3款规定提交书面撤回申请书的投标文件；

（4）未按本须知第9.5、9.6款规定密封的投标文件。

14.6   防疫期间供应商请务必符合相关防疫进场规定。供应商进入我镇招投标开标现场内人员须符合以下要求：1.近期无出现发热、咳嗽等呼吸道症状；2.近14天内无疫情中高风险地区旅居史；3.近14天内无与疫情中高风险地区人员接触史；4.进入招投标开标现场内自觉佩戴口罩；5.递交投标文件和完成开标会后将迅速离场，不在场内逗留。如供应商弄虚作假规避检查或违背上述要求的，其一切后果均由其自行承担。

## 五   开标及评标

### 15.开标

15.1    采购人和采购代理机构将按招标文件中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有供应商代表参加（疫情防控期间，为了避免人员扎推，如无必要，建议供应商尽量不参加开标会）。

开标会由采购代理机构主持，供应商的法定代表人（项目允许分公司投标的，可以是分公司负责人）或经其正式授权代表需要到场参加开标会的，务必符合相关防疫进场规定并携带相关证明材料，经核查后准时参加。供应商不参加开标会的，进场递交标书的人员务必符合相关防疫进场规定并携带相关证明材料。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

响应招标、参加投标竞争的供应商不足3家的，不得开标。

15.2    开标时，应当由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况（疫情防控期间，为了避免人员扎推，如没有供应商参加开标会，视同各供应商认可所有投标文件密封完好，符合要求）。经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

15.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认（疫情防控期间，为了避免人员扎推，供应商未参加开标会，不能签字确认的，视同认可开标记录），并存档备查。

15.4    供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 16.资格审查及组建评标委员会

16.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对供应商的资格进行审查。采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对供应商的资格进行审查。未通过资格审查的供应商不进入评标；进入评标的供应商不足3家的，不得评标，按照非招标管理办法依法采用竞争性谈判采购的除外。

16.2    采购人或采购代理机构将在开标当天查询供应商的信用记录。供应商信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

供应商的信用记录指该供应商总公司、分公司的所有信用记录。

16.3    按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

16.4    评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的,应当回避:

(1)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(2)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

### 17.投标文件的符合性审查与澄清

17.1    符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

17.2	投标文件的澄清

17.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求供应商对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。供应商澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

17.2.2  供应商的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

17.3    如本项目以人民币进行报价，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照17.2款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

17.4     如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

17.5    如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在供应商须知资料表中载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按第17.4条规定处理。

17.6    如采购人拟采购产品属于财政部、发展改革委印发的《关于印发节能产

品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)强制采购清单品目范围内的（通知附件节能产品政府采购品目清单中打星号部分产品），供应商须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并提供在中国政府采购网查询的截图(查询的证书编号与投标文件提供的认证证书编号应一致)。否则其投标将被认定为投标无效。

### 18.投标无效

供应商存在下列情况之一的，投标无效:

- 提交投标文件数量不足的；

- 未按照招标文件规定要求签署和盖章的；

- 投标有效期不足的；

- 不满足招标文件用户需求中带“★”要求的；（本条款适用于招标文件第五章用户需求有★号条款的情形）

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价或者最高限价下浮率的；

- 投标报价不是固定价或者投标方案是可选择的;

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

- 属于法律、法规及招标文件规定的其他无效情形的。

- 19.比较与评价

19.1	经通过符合性审查的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件内容作进一步的比较和评价。

19.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。本项目采用综合评分法进行评审。

### 20.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 21.保密原则

21.1	评标将在严格保密的情况下进行。

21.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密、国家秘密。

## 六   确定中标

- 22.确定中标候选人

适用本招标文件《第二章供应商须知资料表》中第（1）-（2）种报价方式）：评标委员会按评审后的综合得分由高到低顺序排列，并向采购人推荐中标候选人（中标候选人数量见供应商须知资料表），并编写评审报告。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的, 由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定排序。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

适用本招标文件《第二章供应商须知资料表》中第（3）种报价方式：评标委员会按评审后的综合得分由高到低顺序排列，并向采购人推荐中标候选人（中标候选人数量见供应商须知资料表），并编写评审报告。综合得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定排序。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

- 23.确定中标人

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

### 24.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的供应商不承担任何责任。

### 25.中标结果发布

25.1   采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息媒体上公告中标结果及招标文件。

25.2   《中标通知书》是合同的一个组成部分，《中标通知书》对采购人和中标人均具有同等法律效力；《中标通知书》、未中标供应商的结果将通过书面形式告知；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

25.3   中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

25.4   中标人为中小企业的，公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。。

25.5   中标人为注册地在国家级贫困县域内物业公司的，公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明，接受社会监督。

### 26.签订合同

26.1	采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.2   采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《民法典》。

26.3   采购人依法进行采购合同备案。

26.4   供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

26.5   中标后开出的所有发票必须与中标供应商的名称一致。

26.6   依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 27.履约保证金

27.1	中标人应按供应商须知资料表要求向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。履约保证金采用专业担保机构、金融机构出具的担保函的形式缴交。履约保函应是合法经营的金融机构或担保机构出具的保函，非东莞市范围内担保机构出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。

27.2   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，采购人将有充分的理由解除合同，给采购人造成的损失，还应当予以赔偿。

### 28.中标服务费

采购代理机构不收取中标服务费。

### 29.融资担保

根据东莞市财政局《关于进一步推进政府采购信用担保工作的通知》（东财[2018]189号）规定，中标人可以选择是否采取信用担保融资的形式为政府采购项目履约进行融资。各供应商可自主决定是否使用信用担保方式，并选择担保机构提供的任何一种信用担保品种，财政部门、采购代理机构、采购人不得进行干预。

### 30.廉洁自律规定

30.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

30.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

### 31.质疑与接收

31.1    招标文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示5个工作日，已依法获取招标文件的供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提交书面的质疑函。供应商对招标文件中技术指标、参数、资质要求、评分办法、用户需求等内容提出的质疑，应向采购人提出；对除上述招标文件中的其他内容、采购过程及中标结果提出质疑的，可向采购人或采购代理机构提出。供应商质疑函应按照本招标文件提供的范本格式填写。

31.2    供应商认为采购过程中或中标结果使自己的权益受到损害的，可以在各采购程序环节结束之日或中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提交书面的质疑函。

31.3    以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

31.4    供应商在法定质疑期内应一次性提出对同一采购程序的质疑；法定质疑期内对同一采购程序分次提出质疑的，以法定质疑期限内最后一次提出质疑的时间作为函件签收时间并以最后一次提交质疑函的内容为准。

超出法定质疑期的、重复提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

31.5    采购人、采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知资料表。

### 32.串标

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装。

附件1：

政府采购履约担保函(项目用)

编号：

_____________________(采购人)：

鉴于你方与_____________________(以下简称供应商)于＿＿年＿月＿日签定编号为 的《_______________政府采购合同》(以下简称主合同)，且依据该合同的约定，供应商应在＿＿年＿＿月＿＿日前向你方交纳履约保证金， 且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

(一)在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

(1)未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2)____________________________________________________________ ___。

(二)我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_______％数额为___________元(大写_______________)，币种为______________。(即主合同履约保证金金额)

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后 _____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供_________部门出具的质量检测报告，或经诉讼(仲裁)程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在_______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为______________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：(公章)

年  月   日

附件2：

“第三章 供应商须知”投标无效情形汇总

注：如本招标文件其它地方关于投标无效情形的表述与本表存在矛盾，以本表为准。

| 招标文件条款序 号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 1.5 | 若供应商须知资料表中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效 |
| 1.6 | 若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效 |
| 1.7.7 | 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效 |
| 1.9 | 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效 |
| 1.10 | 供应商在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效 |
| 1.11 | 若供应商须知资料表明确允许将非主体、非关键性工作进行分包的， 供应商拟在中标后将招标文件所允许的非主体、非关键性工作分包的， 应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资 质条件且不得再次分包。否则，其投标将被认定为投标无效。 |
| 5.2 | 供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效 |
| 7.2 | 供应商应当对一个包组招标文件中“用户需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅投一个包组中的部分内容，其投标将被认定为投标无效 |
| 9.9 | 联合体投标时投标文件中所有要求盖章的地方（除非招标文件该处特殊要求）均应加盖联合体主体的公章，否则认为投标无效。 |
| 10.1 | 供应商所提供的货物或服务均以人民币（或相关费率）报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。 |
| 10.3 | 供应商报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。 |
| 10.5 | 如本项目包含多包组，供应商可以就所有包组内容进行投标；也可以就某一包组内容进行投标。供应商须就投标包组的所有内容进行报价，少报将被认定为投标无效。 |
| 11.1 | 投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。 |
| 17.3 | 如本项目以人民币进行报价，投标文件报价出现前后不一致的，按照 下列规定修正： （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准； （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照17.2款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，将被认定为投标无效。 |
| 17.6 | 如采购人拟采购产品属于财政部、发展改革委印发的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)强制采购清单品目范围内的（通知附件节能产品政府采购品目清单中打星号部分产品），供应商须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并提供在中国政府采购网查询的截图(查询的证书编号与投标文件提供的认证证书编号应一致)。否则其投标将被认定为投标无效。 |
| 18 | 供应商存在下列情况之一的，投标无效: （1）提交投标文件数量不足的; （2）未按照招标文件规定要求签署和盖章的； （3）投标有效期不足的； （4）不满足招标文件用户需求中带“★”要求的；（本条款适用于招标文件第五章用户需求有★号条款的情形） （5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价或者最高限价下浮率的； （6）投标报价不是固定价或者投标方案是可选择的; （7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的; （8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的； （9）属于法律、法规及招标文件规定的其他无效情形的。 |
| 32. | 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效： （一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同供应商的投标文件相互混装。 |

# 第四章  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第二章供应商须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

- 1. 对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的扶持

1.1    根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇（注：参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件）。

1.2    根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），满足条件的残疾人福利性单位享受政府采购支持政策，参加政府采购活动时，视同为小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇（注：参加政府采购活动的残疾人福利性单位应按照招标文件中第七章“投标文件格式”提供《残疾人福利性单位声明函》）。

1.3    以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.4    根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，在未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合下列情形的供应商予以价格扣除：

1.4.1  供应商提供的货物全部由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标，给予6%的价格扣除，即评标价=投标报价-供应商投标报价×6%。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格扣除。

1.4.2  服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员，给予6%的价格扣除，即评标价=投标报价-供应商投标报价×6%。

1.4.3  小型、微型企业与大中型企业组成联合体共同参加采购活动，小型、微型企业的协议合同金额须占到联合体协议合同总额30%或以上，且须在联合体协议和中小企业声明函中书面约定，其价格将给予3%的扣除，即：评标价=联合体投标报价-联合体投标报价×3%。承接服务的联合体各方均为小型、微型企业的按照本章1.4.2规定给予其价格扣除。

1.4.4  大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包时，小型、微型企业的合同份额须占到合同总金额30%或以上，且须在分包意向协议和中小企业声明函中书面约定，其价格将给予3%的扣除，即：评标价=供应商投标报价-供应商投标报价×3%。（分包意向协议格式按招标文件格式提供）

1.5    专门面向中小企业采购的采购项目以及预留份额项目中的预留部分采购包（即专门面向中小企业采购的采购包），不再执行价格评审优惠的扶持政策。

- 2.评标原则和评标方法

2.1    评标原则:评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评审。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律、法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于各供应商。

2.2    评标方法：采用综合评分法的。

2.2.1  适用本招标文件《第二章供应商须知资料表》中第（1）-（2）种报价方式）：采用各评委的评分的算术平均值即为该供应商的商务得分和技术得分。然后，评出价格得分。将商务得分、技术得分和价格得分相加得出综合得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定中标候选人

2.2.2   适用本招标文件《第二章供应商须知资料表》中第（3）种报价方式：采用各评委的评分的算术平均值即为该供应商的商务得分和技术得分。将商务得分、技术得分相加得出综合得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定中标候选人。

- 3.投标文件的评审

3.1    资格性审查。开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查；合格供应商不足3家的，不得评标。

3.2    符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.3    当通过符合性检查的供应商数量不足3家时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定，符合专业条件或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的应予废标，本项目采购失败。

3.4    评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 4.投标文件的比较与评价

4.1    评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.2    商务评价:评标委员会对供应商的商务状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其商务评分。

4.3    技术评价:评标委员会对供应商的技术状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其技术评分。

4.4    如本项目有价格分评审，则价格评价:综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

| 适用情形 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 适用本招标文件《第二章供应商须知资料表》中第（1）种报价方式 | 供应商报价中满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，各供应商的价格评分统一按照下列公式计算： 价格得分＝（评标基准价/评标价）×价格分值 评标价：按招标文件规定条款的原则校核修正后的价格； 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 适用本招标文件《第二章供应商须知资料表》中第（2）种报价方式 | 价格评估:满足招标文件要求且投标价格最低（下浮率最高）的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，各供应商的价格评分统一按照下列公式计算： 价格得分＝（评标基准价/评标价）×价格分值 评标价：1-下浮率； 评标基准价： 1-所有有效供应商的最高下浮率。 |

- 5.评分标准

（1）价格分值（满分 30  分）[货物类≥30分]

（2）商务技术分值（满分 70  分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分（满分 28 分） |  |  |
| 1 | 企业实力 （满分5分） | 供应商（含其上级分公司及总公司）具有由公安部门颁发的安全技术防范系统设计、施工、维修资格证书： ① 资质等级为壹级得5分； ② 资质等级为贰级得3分； ③ 资质等级为叁级得2分； ④ 资质等级为肆级得1分； ⑤ 其他不得分。 注：须提供证书复印件。 |
| 2 | 企业认证 （满分5分） | 供应商（含其上级分公司及总公司）具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的证书，并盖投标人公章，每提供一个得1分，最高得5分。 - 质量管理体系认证证书 - 环境管理体系认证证书 - 职业健康安全管理体系认证证书 - 信息安全管理体系认证证书 - 信息技术服务管理体系认证证书 注：须提供有效证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图加盖投标人公章。 |

| 3 | 项目业绩 （满分10分） | 根据投标人（含其上级分公司及总公司）2016年1月1日起具有信息化安防类项目或智慧课室类或教学设备类项目业绩进行评审：每提供一个得2分，本项最高得10分。 注：须提供中标通知书、合同关键页及验收报告复印件加盖投标人公章。（三者同时提供得分，否则不得分） |
| --- | --- | --- |
| 4 | 人员配置情况 （满分8分） | 1、供应商（含其上级或集团公司）拟投入本项目的项目负责人（仅指一人）具有，并加盖供应商公章： ①人力资源和社会保障部门或工业和信息化部门颁发的信息系统项目管理师证书的，高级得1分，中级得0.5分，其他不得分； ②人力资源和社会保障部门或工业和信息化部门颁发的高级工程师证书（通信类或电子类）的得1分，中级得0.5分，其他不得分； ③硕士或以上学历证书的得1分，其他不得分； ④人力资源和社会保障部门或工业和信息化部门颁发的通信网络管理员，壹级证书的得1分，贰级证书的得0.5分，其他不得分； ⑤中国电子技术标准化研究院部门颁发的IT服务项目经理证书的得1分。 注：本项最高得5分。 2、供应商（含其上级或集团公司）拟投入本项目的技术人员（项目负责人除外，同一人员具有以下多个证书不重复得分）具有： ①人力资源和社会保障部门或工业和信息化部门颁发的信息系统项目管理师证书的得1分； ②人力资源和社会保障部门或工业和信息化部门颁发的高级工程师证书（通信类或电子类）的得1分，中级得0.5分，其他不得分； ③人力资源和社会保障部门或工业和信息化部门颁发的系统规划与管理师证书的，高级得1分，中级得0.5分，其他不得分。 注：本项最高得3分。 （须同时提供：①有效证书；②供应商（含其上级或集团公司）为其缴纳的开标截止日前近三个月的社保证明，复印件加盖供应商公章） |
| 技术部分（满分 42 分） |  |  |
| 1 | 技术响应情况 （满24分） | 对用户需求书中带“▲”技术要求条款的技术指标进行响应，若全部响应为满足或优于的得24分，不满足或者不响应的每一个扣0.8分，扣完为止，本项最低得0分。 注：用户需求书中要求提供证明文件的，必须提供证明文件，否则视为不响应。用户需求书中未要求证明文件的须提供所投产品的彩页原件或制造商的公开网址链接及参数截图或制造商针对本项目所作的技术参数说明或国家权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。（投标人必须按货物实际参数进行响应，否则视为提供虚假材料谋取中标资格。） |
| 2 | 项目实施方案 （满6分） | 根据投标人所提供的项目实施方案(包括不限于：供货计划、安装调试和验收方案等)进行评审： ①实施方案非常明确、详尽、合理、规范，针对所投标段特点进行设计，针对方案非常合理、可行的，得 6 分； ②实施方案比较明确、详尽、合理、规范，针对所投标段特点进行设计，针对方案比较合理、可行的，得 4 分； ③实施方案基本明确、合理、规范，针对所投标段特点进行设计，针对方案基本合理、可行的，得 2 分； ④实施方案简单，不够明确、合理，针对方案合理性、可行性差，得 1 分； ⑤未提供对应方案不得分。 |
| 3 | 售后服务保障 （满6分） | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（包括人员技术支持、服务网点便利性情况、保修承诺、维修响应、延续性的后续服务的情况、培训计划等）进行比较和评价： ①售后服务方案详细、周密，服务人员配置合，得 6 分； ②售后服务方案较详细、周密，服务人员配置较合理，得 4 分； ③售后服务方案不够详细、周密，服务人员配置不够合理，得2分； ④无提供售后服务方案不得分。 |
| 4 | 验收方案 （满6分） | 根据供应商所提供的项目验收方案进行评审: ①供应商所提供的验收方案非常全面完善,内容非常具体、详细,可行性非常强,计划详尽完整,内容全面的,得6分; ②供应商所提供的验收方案比较完善、详细,内容比较具体、详细,具有可行性的,得4分; ③供应商所提供的验收方案基本完善,可行性一般的,得2分; ④供应商所提供的验收方案不全面,可行性较差的,得1分; ⑤未提供相应方案的不得分。 |

# 第五章    用户需求

- 一、项目概况

黄江镇梅塘小学占地面积约30000平方米，校舍建筑面积约16000平方米。学校布局合理，教学区、生活区、运动区三区分开，办公楼、教学楼、功能楼连成一体。校园环境整洁、美观，是一座花园式校园。我校现有课室22间，教学辅助功能室30多间，课室和教学辅助功能室的比例高达1:1.8。完成改建后可设置36个教学班。由于学校的信息化设备使用年限已超过十年，损耗相当严重，信息化软硬件环境已无法满足现在智慧教育、智慧学习、信息化中考的需求，无法满足未来社会发展对信息化智能化的要求，改造工程竣工后，旧设备无法继续投放使用，因此，需根据实际情况，编制黄江镇梅塘小学智慧校园建设方案，并完善配套智慧校园建设项目设备。

- 二、建设目标

在国家教育信息化与课程融合的政策背景下，智慧校园的建设体现了学校教育信息化的程度。建成后能充分提升学校的管理效率和教育教学水平和服务能力。

项目建设的目标：

- 符合国家、省、市教育政策对信息化的要求，满足市教育局对未来学校信息化的规划实施方向，兼容市教育局和政府部门各个平台，能实现互联互通；

- 通过软硬件设备保障网络安全和信息安全。建立学校数据中心，满足学校信息化服务平台软硬件及技术服务需求；

- 无缝集成学校已建和今后新建的业务应用系统，减少重复建设；

- 实现校园内教学、安全、管理、服务对象（老师、学生、家长）的数字化、信息化、网络化，提高办学质量、办公管理效率和教研水平；

- 实现信息资源和信息服务的合理规划、合理分配、合理利用；

- 提高学校管理过程和管理系统的质量、效益、效率；

- 保证资源和服务的可靠性、安全性、科学性。系统定位于高性价比，采用主流产品，要求先进、稳定可靠、扩展性好，并具有一定超前性。结合用户的管理模式，力争以最小投资，达到最大管理和经济效益，满足未来6-10年的发展需要。

- 三、交货期、地点及运输要求

- ★交货期：签订合同之日起60个日历日内完成供货、安装、调试及验收交付采购人使用。

- 项目实施地点：学校范围内（采购人指地点）。

- 负责招标文件中对中标人要求的一切事宜及责任。包括货物采购、运输、保管、安装、调试、验收、培训、相关部门验收及保修期内的维护保养、相关服务及全部税费等。

- 需在投标文件中注明所投标货物的生产商及产地，所有货物在交货时中标人需向采购人提供货物生产商的供货确认及售后服务技术支持的证明文件，并保证所提供的货物必须是国标产品，且是未使用过的、质量可靠的成熟的全新产品，中标人需随货物装箱提供制造厂的货物检验、测试报告、货物检验合格证书、质量保证书和保修卡等证明文件。

- 货物及所有配套件的完整性和可靠性。对于文件没有列出，而对该货物的正常使用和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充，且总报价已包含此部分内容。

- 证其提供的货物的任何一部分都达到国家相关安全标准要求，如因货物的质量问题造成事故的，中标人须对此承担责任。

- 货物发运前3天将准备发运的货物名称、规格、数量、每件包装箱的号码、毛重及对货物的装卸、储存和特殊要求以书面形式通知采购人。

- 须将所有货物须按采购人的要求搬运至指定位置，货物及安装设备的运输、装卸、现场保管的费用全部由中标人负责。

- 应设有安装负责人，负责安装工程的计划、协调、人力调配及工程质量、安全管理等工作，还应设安装现场技术负责人负责技术，质量监督，安装现场测量，安装质量检查认可等，安装调试期间应驻现场进行配合。

- 四、★付款方式

- 合同签订后立即启动项目进场，采购人向中标人支付合同总价的30%；

- 项目主要货物进场后，经采购人上级主管部门组织相关人员进行确认后，中标人提交符合采购人要求的请款报告及相关资料后30天内，支付至合同总价的75%；

- 中标人项目货物完成供货、安装、调整并试运行后，经采购人上级主管部门组织相关人员进行验收确认后，30天内支付至合同总价的95%；

- 项目验收合格满1年后30天内无息支付合同总价的5%。

- 中标人每次请款前中标人须开具等额发票给采购人。

因采购人使用的是财政资金，采购人在请款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

- 五、硬件设备及基础软件系统安装要求

中标人应根据项目的组织计划编制施工方案，组织设备和人员，并在采购人监查下现场进行上架、安装、通电检测、基础软件的安装部署、调试等工作。

- 要求中标人必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

- 中标人必须向采购人提供本项目采购的所有硬件设备和基础软件，并负责完成整个项目所涉及的设备配置、调试、联调、集成测试等工作。若本项目采购的硬件设备、基础软件系统的配置或要求中出现不合理或不完整等问题时，中标人有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案并在征得采购人的同意后付诸实施。

- 本项目全部硬件设备的上架、安装、通电检测工作，基础软件的安装、部署工作需在采购人指定的地点和环境进行，并实现正常运行，达到标书要求的性能、功能和产品技术规格。

- 应用软件所需相关的硬件设备和基础软件系统在未到货前由中标人提供临时替代。

- 对于具体的工作程序、工作内容、硬件设备安装方法、基础软件系统安装部署方法及标准，中标人应在安装前须书面提出并征得采购人同意之后按进度计划实施，不征得采购人同意中标人无权私自更改作业进度计划及内容，否则硬件设备和基础软件的安装过程无效。全部工作文档必须有各方当事人签字认可。

- 硬件设备的上架、安装、通电检测和基础软件系统的安装部署在到货后5个工作日内开始进行。所有硬件设备和基础软件系统均须由中标人送货上门并安装。采购人不再支付任何费用。

- 自安装工作开始，中标人应允许采购人和监理方的工作人员一起参与硬件设备的上架、安装、通电检测，基础软件系统的安装部署等实施过程中的各项工作。

- 安装调试在采购人交付实施环境、场地后3个工作日内开始进行。

- 所有设备均须由中标人送货上门并安装调试。采购人不再支付任何费用。

- 10、自系统安装工作开始，中标人应允许采购人的工作人员一起参与系统的安装测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

- 六、培训要求

中标人在项目实施过程中，结合项目实施进度安排，合理地分期、分批对采购人的相关人员及单位进行培训。负责制定本项目培训方案，编制相关培训教材，组织以下培训工作：

- 系统管理培训。在质保期内，负责不少于3人次对本项目内所有系统软件和硬件设施进行系统管理培训。培训人员包括各相关委办局业务使用用户，中标人承担培训相关费用，包括但不限于资料、场地租用、食宿、师资、交通等费用。

- 系统应用培训。在质保期内，负责不少于6人次对本项目内应用软件进行业务培训。培训人员包括各相关委办局业务使用用户，相关费用包括但不限于场地租用、食宿、师资、交通等费用。

- 七、验收要求

- 须在投标文件中提供详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施

- 办法等。

- 要求对全部货物的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

- 开箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

- 验收时，负责在项目验收时将全部货物有关的产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付采购人。

- 八、质量保证及售后服务要求

- 需在投标文件中详细列明货物的质量保证措施及售后服务承诺，包括货物免费保修期、故障处理、出现质量问题责任归属、质量事故赔偿方案等。

- ★质保期：自验收合格之日起1年。

- 质保期内免费提供维护、保修、技术支持等服务。

- 质保期内，货物质量出现问题，负责提供三包（包修、包换、包退）服务。包修时限为1周内修好货物质量问题，包换、包退时限为1个月内完成包换、包退好货物，保修期内，若需要上门服务，由此产生的费用均不再收取。

- 须具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的替代产品和人员。在保修期内，投标人须有可随时上门进行维修及检测的维修技术人员。

- 质保期内货物各部件发生非人为故障的，中标人应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件；货物发生人为故障的，中标人应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不得加收其它任何费用，提供软件的免费维护和升级服务。

- 免费提供货物安装、调试、使用培训；永久性免费提供全天技术支持；永久性免费提供电话技术指导和咨询服务；提供长期上门维修服务；每月定期定期进行货物免费检修。

- 货物故障报修响应时间为：故障响应时间不超过半小时，到达现场时间不超过24小时；当天无法修复的，需提供同等规格的产品代用，直至故障设备修复，中标人负责所有因设备质量问题而产生的费用。

- 所有设备在使用期内，出现软件故障或软件升级均为免费。

- 九、项目清单及技术要求

- 本项目包含以下子系统：

| 序号 | 系统名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智慧校园网络设备系统 |  |
| 2 | 校园信息化机房设备及配套 |  |
| 3 | 校园高清监控管理设备系统 |  |
| 4 | 校园数字广播设备系统 |  |
| 5 | 多功能报告厅设备系统 |  |
| 6 | 一楼舞台灯光音响设备系统 |  |
| 7 | 户外信息发布设备 |  |
| 8 | 多媒体互动平台教室设备 |  |
| 9 | 智慧云教室设备 |  |
| 10 | 教室护眼灯 |  |
| 11 | 移动智能高清录播、直播设备系统 |  |

- 项目清单

- （1）智慧校园网络设备系统

| 序号 | 名称 | 参数/规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、网络系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、主控引擎模块≥2，业务板槽位数≥3，交换容量≥38.4Tbps，包转发率≥7200Mpps； 2、关键部件热插拔：主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔； 3、智能网管功能：内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级； 4、终端管理及网络安全：支持多业务融合板卡，能够与设备紧耦合无需外部连线，支持融合鹰视功能，实现对摄像头等物联终端统一识别、认证和管理实现对摄像头等物联终端统一识别、认证和管理； 5、VxLAN：支持VxLAN 网关，支持基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通。 6、支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术 详细参数见附件1 | 1 | 台 |  |
| 2 | 16口接入交换机 | 1、整机性能：交换容量≥336bps，包转发率≥39Mpps； 2、端口要求：16个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP接口； 3、智能网管：支持进行统一管理，实现整个网络拓扑可观，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理； 4、CPU防护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、ERPS：实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 6、SDN/OPENFLOW：支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换； 7、管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 | 18 | 台 |  |
| 3 | 48口接入交换机 | 1、整机性能：交换容量≥336bps，包转发率≥24Mpps； 2、端口要求：8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，2个千兆SFP接口,支持POE+，POE为125W； 3、智能网管：支持进行统一管理，实现整个网络拓扑可观，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理； 4、CPU防护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、ERPS：实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 6、SDN/OPENFLOW：支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换； 7、管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 | 6 | 台 |  |
| 4 | 无线控制器 | 1、管理AP数：支持常规AP最大数量≥256，本次配置63个AP管理授权； 2、转发性能：数据转发性能≥2Gbps； 3、端口要求：千兆端口≥6个 ，SFP端口≥2个（光电复用） 4、组网能力：支持标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理； 5、无线漫游：全网Portal漫游信息同步功能：AC、AP支持Portal用户在大规模组网AC间无感知漫游，无需Portal mac-trigger服务器参与，无线控制器可独立承担mac-trigger服务器功能。从而减轻Portal服务器压力，避免portal服务器成为性能瓶颈。当Portal服务器通信异常时，在线终端仍可以在不少于10台无线控制器之间免认证漫游，方便用户组网； 6、全网802.1X漫游信息同步功能： AC、AP支持802.1X用户在大规模组网AC间快速漫游支持dot1x认证AC间快速漫游，终端漫游到新的AC后无需再次进行认证。减轻服务器压力同时保证终端快速接入，可支持10台以上的AC间快速漫游； 7、支持802.1X用户分类计费功能：AC、AP支持精细化管理认证用户，无线控制器对接入用户（比如：802.1X认证）进行IPV4、IPv6分类分网段计费； 8、分层AC：总部AC统一管理；License统一管理；自由选择认证点；分支AC支持本地漫游功能； 9、管理和维护：结合公有云平台可实现极简运维及业务增值。 详细参数见附件2 | 1 | 台 |  |
| 5 | 普通AP | 1、工作模式：采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2、协商速率：整机协商速率≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥1.2G，2.4G速率≥0.575G； 3、接口设计：1个10/100/1000Mbps(RJ45)； 4、内置物联网：内置蓝牙5.0/RFID，支持通过软件切换，实现对BLE/RFID不同协议的IOT扩展功能； 5、接入规格：整机接入用户规格1024； 6、空口优化：支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务。 详细参数见附件3 | 80 | 台 |  |
| 6 | 出口防火墙 | 1.名称:出口防火墙 2.解决边界安全防御问题，可支持防病毒、IPS等安全模块。标准1U设备,冗余电源；提供16个千兆电口、4个千兆光（复用）口、6个千兆光口、2个万兆光口、2个扩展槽位、2个USB接口、1个RJ45 Console口；系统吞吐量≥4Gbps，最大并发连接数≥250万，每秒新建连接数≥4万 详细参数见附件4 | 1 | 套 |  |
| 7 | 防火墙软件 | 1.名称:防火墙软件 2.定制 | 1 | 套 |  |
| 8 | 行为管理系统 | 1.名称:行为管理系统 2.1、标准1U设备，单电源；提供12个千兆光口、12个千兆电口、1对Bypass口、1个USB口、1个Console口；网络吞吐量≥8Gbps、网络接入带宽≥500M、最大接入用户数≥5000，硬盘容量≥2T | 1 | 套 |  |
| 9 | 全网行为管理系统软件 | 1.名称:全网行为管理系统软件 2.定制 | 1 | 套 |  |
| 10 | 千兆光模块 | 1.名称:千兆光模块 2.参数:光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 24 | 个 |  |
| 11 | 万兆光模块 | 1.名称:万兆光模块 2.参数:SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 4 | 个 |  |
| 二、网络布线 |  |  |  |  |  |
| 12 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:(带十字芯架)、低烟无卤防火级别 | 18000 | m |  |
| 13 | 6类信息模块 | 1.名称:6类信息模块 2.参数:塑料：聚碳酸酯，PC塑料；金针：磷青铜表面镀金，镀金层厚度≥50micro-inches。符合中国国家标准要求，标准非屏蔽六类RJ45模块；符合TIA/EIA 568.B单体性能 ；支持IEEE 802.3af标准规定的数据终端电源规格 | 352 | 个 |  |
| 14 | 6类配线架 | 1.名称:6类配线架 2.规格:24口 | 36 | 个 |  |
| 15 | 6类理线架 | 1.名称:6类理线架 | 75 | 个 |  |
| 16 | 墙上型单孔面板（带弹簧门） | 1.名称:墙上型单孔面板（带弹簧门） | 205 | 个 |  |
| 17 | 墙上型双孔面板（带弹簧门） | 1.名称:墙上型双孔面板（带弹簧门） | 202 | 个 |  |
| 18 | 6类RJ45-RJ45数据跳线 | 1.名称:6类RJ45-RJ45数据跳线 2.规格:2米 | 356 | 条 |  |
| 19 | 6类RJ45-RJ45数据跳线 | 1.名称:6类RJ45-RJ45数据跳线 2.规格:3米 | 356 | 条 |  |
| 20 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:12芯室外直埋单模光缆（9/125） | 1000 | m |  |
| 21 | 机柜式光纤配线架 | 1.名称:机柜式光纤配线架 | 19 | 个 |  |
| 22 | 尾纤 | 1.名称:尾纤 2.规格:1.5M | 318 | 个 |  |
| 23 | 耦合器 | 1.名称:耦合器 2.规格:单模ST光纤耦合器 | 318 | 个 |  |
| 24 | 双芯单模光纤跳线（ST-SC）（3米） | 1.名称:双芯单模光纤跳线 2.规格:3米 | 318 | 条 |  |
| 25 | 光纤熔接 | 1.名称:光纤熔接 | 318 | 个 |  |
| 26 | 六位带独立开关 | 1.名称:六位带独立开关 | 10 | 个 |  |
| 27 | 镀锌线槽 | 1.名称:镀锌线槽 2.规格:200*100*1 3.含不锈钢L型安装支架 | 1590 | m |  |
| 28 | 镀锌线槽 | 1.名称:镀锌线槽 2.规格:100*100 X1.0 3.含不锈钢L型安装支架 | 1590 | m |  |

- （2）校园信息化机房设备及配套

| 序号 | 名称 | 参数/规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 后备电源主机 | 1.名称: 后备电源主机 2.参数:主机三相,DSP数字化技术，整机设计采用模块化设计理念，无线并机技术，可供应电池组。输入≥0.99，输出＞0.9. | 1 | 台 |  |
| 30 | 电池 | 1.名称:电池 2.型号:12V/100AH 3.参数:电池容量荷电量：以1.01/10/A电流放电至终止电压10.80V时， 放出容量≥0.95C/10（190AH.25°C） | 16 | 个 |  |
| 31 | 配线BV-6 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-6 4.配线部位:按实考虑 | 800 | m |  |
| 32 | 电池柜 | 1.名称:电池柜 2.型号:定制 3.参数:600*1200*2000 | 1 | 台 |  |
| 33 | 精密配电柜 | 1.名称:精密配电柜 2.型号:160A 3.参数:600*1200*2000 | 1 | 台 |  |
| 34 | 监控主机 | 1.名称:监控主机 2.参数:1UEAJ-1046-10个数字量信号检测端口10个,4个数字量输出控制端口4 ,6个RS232/485串口6个 | 1 | 台 |  |
| 35 | 烟感 | 通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的，烟雾探测器内部采用离子式烟雾传感，离子式烟雾传感器技术先进，工作稳定可靠 | 2 | 个 |  |
| 36 | 温湿度 | 1.名称:温湿度 2.参数:温湿度变送器集温湿度传感、变送一体化设计，智能核心结构，提供多种扩展功能 | 2 | 个 |  |
| 37 | 区域漏水控制模块 | 1.名称:区域漏水控制模块 2.参数:EMCU-LDS-1通过RS232/485监测机房内漏水情况 | 1 | 个 |  |
| 38 | 漏水感应绳 | 1.名称:漏水感应绳 2.参数:7.5m;以微处理器为核心，适用任何范围 | 1 | 个 |  |
| 39 | 声光报警模块 | 1.名称:声光报警模块 2.参数:HC-103报警和声光同时作用 | 1 | 个 |  |
| 40 | 短信报警模块 | 1.名称:短信报警模块 2.参数:具有发送SMS短信，语音通话，GPRS数据传输等基于GSM网络进行通信的所有基本功能 | 1 | 个 |  |
| 41 | 单门门禁控制器 | 存储容量：记录容量：4200笔，卡片容量：9999张通讯方式：RS485，Wiegand纠错,其它特点：具反潜回，反胁迫，反破坏，开门逾时，强行进入功能 | 1 | 台 |  |
| 42 | 半球摄像机 | 信号系统：PAL 镜头接口类型：M12 日夜转换模式：电子彩转黑 同步方式：内同步 防护等级：IP66 红外照射距离：10-20米 | 2 | 台 | 预算：≤1998.62元/台 |
| 43 | 硬盘 | 1.名称:硬盘 2.规格:1TB | 1 | 台 |  |
| 44 | 硬盘录像机 | 采用4路视频输入，BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）PAL/NTSC自适应，2路输出，BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）；视频压缩算法为H.264，Davinci处理器。 | 1 | 台 |  |
| 45 | 等电位监控系统 | 1.名称:等电位监控系统 | 1 | 套 |  |
| 46 | 精密空调 | 1.名称:精密空调 2.规格:室外机（835*400*725mm)；室内机（1740*550*450mm) 3.下送风系统，采用国际主流压缩机，恒温恒湿，加装电子膨胀阀。 4.含室外空调机 | 1 | 台 |  |
| 47 | 通讯模块 | 1.名称:通讯模块 2.型号:RS485串行接口 | 1 | 个 |  |
| 48 | PPR给水管DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗，消毒 | 20 | m |  |
| 49 | 服务器机柜 | 1.名称:服务器机柜 2.参数:节能型服务器机柜、600*1200*2000(42U) | 6 | 台 |  |
| 50 | 智能PDU | 1.名称:智能PDU 2.参数:定制10A以及16A | 8 | 台 |  |
| 51 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:600mm*600mm*0.8mm微孔铝制天花板 | 45 | m2 |  |
| 52 | 格栅灯盘 | 1.名称:格栅灯盘 2.规格:1200mm*600mm*100mm 3*40W无眩光灯盘 | 12 | 套 |  |
| 53 | 防静电活动地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:600mm*600mm*35mm，300mm支架，承重>1000Kg | 45 | m2 |  |
| 54 | 吸顶式排气扇 | 1.名称:吸顶式排气扇 2.规格:10寸 | 8 | 台 |  |
| 55 | 二、三插电源插座 | 1.名称:二、三插电源插座 2.规格:10A/250V | 20 | 个 |  |
| 56 | 机房水平接地铜网 | 1.名称:机房水平接地铜网 2.规格:扁铜25*3MM,16mm2铜导线 | 30 | m |  |
| 57 | 等电位端子箱 | 1.名称:等电位端子箱 | 1 | 台 |  |
| 58 | B级防浪涌保护装置 | 1.名称:B级防浪涌保护装置 2.额定电压:320V-385V | 1 | 个 |  |
| 59 | C级防浪涌保护装置 | 1.名称:C级防浪涌保护装置 2.额定电压:320V-385V | 1 | 个 |  |
| 60 | 汇流铜排 | 1.名称:汇流铜排 2.安装形式:利用30x3紫铜排组成等电位联结带 3.固定方式:绝缘子固定于地面 4.连接方式:焊接或搭接,搭接长度不小于截面积的3-4倍 | 47 | m |  |
| 61 | 插线板 | 1.名称:插线板 2.参数:六位带独立开关 | 10 | 台 |  |
| 62 | 电源线BV-2.5 | 1.名称:电源线 2.规格:BV-2.5 | 900 | m |  |

- （3）校园高清监控管理设备系统

| 序号 | 名称 | 参数/规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | ●400万像素红外枪机 | 1.名称:400万像素红外枪机 详细参数见附件5 | 158 | 台 |  |
| 64 | 智能球型摄像机 | 1.名称:智能球型摄像机 详细参数见附件6 | 20 | 台 |  |
| 65 | 枪机壁装支架 | 1.名称:枪机壁装支架 2.材质:铝合金 3.尺寸:70×97.1×173.4mm | 158 | 个 |  |
| 66 | 球机壁装支架 | 1.名称:球机壁装支架 2.材质:铝合金 3.尺寸:311×97.3×182.6mm | 20 | 个 |  |
| 67 | 8口POE交换机 | 轻网管提供8个千兆PoE电口、2个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af标准 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持iVMS-4200客户端管理 支持海康云管APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 整机最大POE供电功率：110 W | 29 | 台 |  |
| 68 | 16口POE交换机 | 1.名称:16口POE交换机 2.供电功率:225 W 详细参数见附件7 | 3 | 台 |  |
| 69 | 24口交换机 | 1.名称:24口交换机 2.参数:全网管三层交换机，机架式，24个千兆光口，8个复用的千兆电口，4个万兆SFP+光口；1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量598Gbps，包转发率222Mpps，1U高度，19英寸宽 详细参数见附件8 | 2 | 台 |  |
| 70 | 光纤收发器 | 1口千兆光纤收发器工业导轨式发送机 光口：1个千兆光口 距离20公里 FC口 单模单纤；电口：1个千兆网口；安装方式：工业导轨式； | 8 | 台 |  |
| 71 | 汇聚交换机 | 1.名称:汇聚交换机 2.参数:全网管三层交换机，机架式，24个千兆电口，8个复用的千兆SFP光口，4个万兆SFP+光口；1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量598Gbps，包转发率222Mpps，1U高度，19英寸宽 | 1 | 台 |  |
| 72 | 网络存储设备 | 1.名称:网络存储设备 2.参数:机架式，4U 24盘位，服务器架构，64位多核处理器，16GB缓存（可扩展至32GB)，高效冗余电源，4个千兆网口，含360TB企业级存储容量 详细参数见附件9 | 3 | 台 |  |
| 73 | 55寸超窄边拼接屏 | LCD液晶显示单元；国产面板 尺寸：55英寸； 分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8 ms (G to G)； 对比度：1200:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：3.5mm； 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 可定制接口：3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源； 功耗：≤ 210 W； 电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）； 外形尺寸：1213.5 (W) mm × 684.3 (H) mm × 71.74 (D) mm 边框宽度：2.3mm（左/上）,1.2mm（右/下）； | 4 | 台 |  |
| 74 | LCD屏支架 | 1.名称:LCD屏支架 2.规格:55寸-一体化支架 | 2 | 个 |  |
| 75 | 大屏线缆 | 1.名称:大屏线缆 2.规格:15米黑色 | 4 | 根 |  |
| 76 | 解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持16路HDMI和8路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持16路1200W，或32路800W，或48路500W，或80路300W，或128路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 网络接口：2光口，2电口 音频接口：支持16路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 产品尺寸：440mm(宽)×80mm(高)×311mm(深) 详细参数见附件10 | 1 | 台 |  |
| 77 | 网络监控键盘 | 1.名称:网络监控键盘 2.参数:显示屏：10.1英寸TFT LCD;电源：DC12V/POE;功耗：≤15W;尺寸(宽*高*深)：404mm（长）*180mm（宽）*163mm（高） | 1 | 台 |  |
| 78 | 视频综合管理平台 | 1.名称:视频综合管理平台 详细参数见附件11 | 1 | 台 |  |
| 79 | 基础包/系统管理（必选） | 1、支持最大安保区域数量：2万；最大区域层级：10级； 2、支持最大组织数量：5万；最大组织层级：10级 3、支持最大用户数量：20万； 4、支持最大同时在线用户数量：5000； 5、支持最大角色数量：1万； 6、支持最大人员数量：30万； 7、支持最大卡片数量：30万。 8、紧急报警设备接入数量：500。 9、违停球接入数量：1000. | 1 | 套 |  |
| 80 | 视频监控管理软件 | 1、最大并发取流数量：1000； 2、支持电视墙管理数量：10； 3、支持解码设备管理数量：128。 | 1 | 台 |  |
| 81 | 室外数字四光束主动红外探测器 | ・ 智能数字四光束主动红外探测器、外观纤细型设计（448*79*96mm）； ・ 探测距离200QDM 60米； ・ 新技术：二次变频技术，抗外界干扰（比如阳光、路灯等）能力更强； ・新技术： A.T.P.C.--双向自动传输功率控制信号，探测器自身自动对应不同探测环境； ・ 新技术：I.A.S.C.--定位通信技术； ・ 5LEDs校正指示灯，新增声音提示； ・零下超低温对应，可抵御-35°寒冷天气； ・ 防霜设计； ・ 工作温度-35°C~+60°C； ・2倍放大功能，阻击枪式取景器，校正拨盘，一人可完成调试 ・ IP65防水等级； | 19 | 套 |  |
| 82 | 单防区地址模块 | 1个标准接线防区，1路集电极开路输出，输出可编辑控制 | 19 | 个 |  |
| 83 | 总线报警主机 | 自带16防区，可扩充到2032防区；支持64个人子系统独立工作；支持有线IP网络、电话线、无线GPRS、GSM短信方式上报（自带一个网口，可扩展为双网口）；最大支持127个总线设备接入 | 1 | 台 |  |
| 84 | 报警控制键盘 | 中文LCD系统控制键盘，最多可接32个键盘 | 1 | 台 |  |
| 85 | 联动模块 | 16路联动模块 | 2 | 个 |  |
| 86 | 安防综合管理平台软件 | 定制。实时反映报警系统各设备状态和显示各种事件信息；支持通过IP网络联网管理报警系统，实现报警系统分区管理与控制、报警防区独立布撤防及旁路操作、输出设备的远程控制等；多重智能化报警联动预案，如弹出电子地图、实时语音提示、关联视频复核显示、屏幕墙视频策略显示、短信息推送、串 口输出控制声光报警器等；支持报警系统的布防、撤防、报警、故障状态的按需统计，统计信息一览表支持一键打印；支持多个批量处理操作设置，一 键快捷执行批处理表中若干个报警系统的布撤防操作；可按照时间段、区域、事件类型、事件来源类型等条件快捷查询报警事件记录；具有事件记录功 能，并可根据事件记录一键查询关联录像或其它关联信息 | 1 | 套 |  |
| 87 | 管理控制器 | 配置：I5-10400 8G 1T+256G 2G 显示终端21.5寸 | 1 | 台 |  |
| 88 | 电源线RVV3X4.0 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:RVV3X4.0 4.配线部位:按实考虑 | 2500 | m |  |
| 89 | 电源线RVV3X2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:RVV3X2.5 4.配线部位:按实考虑 | 1500 | m |  |
| 90 | 安防线缆RVV4*1.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:RVV4*1.5 4.配线部位:按实考虑 | 4000 | m |  |
| 91 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线网线 2.低烟无卤防火级别 | 18000 | m |  |
| 92 | 光纤 | 1.名称:光纤 2.规格:24芯室外直埋单模光缆（9/125） | 3000 | m |  |
| 93 | 12U机柜 | 1.名称:12U机柜 2.规格:600*400*550 | 21 | 台 |  |
| 94 | 室外防水箱 | 1.名称:室外防水箱 2.规格:400*300*200 | 9 | 台 |  |
| 95 | 球机立杆 | 1.名称:球机立杆 | 9 | 套 |  |
| 96 | 破混凝土路面及修复 | 1.名称:破混凝土路面及修复 2.厚度:70cm 3.混凝土强度等级:C30 | 125 | m2 |  |

- （4）校园数字广播设备系统

| 序号 | 名称 | 参数/规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主机房设备 |  |  |  |  |  |
| 广播中心机房主控设备 |  |  |  |  |  |
| 97 | K系列IP网络控制主机 | 1.名称:K系列IP网络控制主机 2.屏幕尺寸:17.3英寸；显示屏:17.3〞高分辨率显示单元(1920*1080) 详细参数见附件12 | 1 | 台 |  |
| 98 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.名称:数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1 | 套 |  |
| 音源设备 |  |  |  |  |  |
| 99 | 话筒 | 产品介绍 话筒带前奏音（开启时，有前奏音乐放出），具备有灯环提示功能，具有良好的抗手机、电磁、高频干扰能力。 技术参数 1.换能方式：驻极体 2.指向性：心型指向 3.频率响应：40Hz-16kHz 4.灵敏度：-43dB±2dB 5.前奏音灵敏度：-50dB±2dB 6.钟声提示：带钟声提示功能 7.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 8.咪杆长度 ：420mm 9.尺寸：125 x 150 x 455mm 10.重量：0.67kg 11.电源：~AC 220/50Hz（电源适配器DC 11.4V）；电池：DC9V | 1 | 台 |  |
| 100 | 合并式播放器 | 1.名称:合并式播放器 2.参数:标准机柜式CD、MP3（带USB和SD卡接口）和收音机一体化播放设备；电源：~220V 50Hz；尺寸：484×209×44mm | 1 | 台 |  |
| 101 | 前置放大器 | 1.名称:前置放大器 2.电源:～220V/50Hz 3.功耗:20W 4.尺寸:484×303×88mm | 1 | 个 |  |
| 102 | 寻呼话筒 | 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP 3.网络协议：支持IPv6、IPv4网络协议 4.音频格式：MP3 5.采样率：8KHz~48KHz 6.传输速率：100Mbps 7.音频模式：16位CD音质 8.显示屏尺寸：7英寸 9.屏幕分辨率：800 x 480 像素 10.屏幕类型：65K色DGUS屏 11.键盘类型：虚拟QWERTY键盘 12.键盘输入方式：触控 13.内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W 14.总偕波失真：≤1% 15.内置喇叭频率响应：317Hz~3.4KHz +1/-3dB 16.LIEN OUT频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB 17.信噪比：>65dB 18.PHONE OUT输出阻抗及额定功率：32Ω，2mW 19.LINE OUT 输出电平：1000mV 工业标准压线接线端子 20.LINE OUT 输出阻抗：470Ω 21.LINE IN输入灵敏度：350mV 工业标准压线接线端子 22.MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV 23.短路输入：干接点输入 24.短路输出：最大1A/30VDC干接点 25.工作温度：5℃～40℃ 26.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 27.整机功耗：≤6W 28.输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz(电源适配器);DC24V/1.5A 29.尺寸：200×160×60 mm 30.净重：1.2kg | 1 | 台 |  |
| 103 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.名称:话筒呼叫控制嵌入软件 | 1 | 套 |  |
| 消防联动 |  |  |  |  |  |
| 104 | 采集器 | 1.名称:采集器 2.电源:～190V-240V 50Hz-60Hz 3.功耗:≤20W 4.尺寸:484 x 209 x 44mm | 1 | 套 |  |
| 105 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 1.名称:数字IP网络平台终端嵌入软件 | 1 | 套 |  |
| 远程遥控 |  |  |  |  |  |
| 106 | 遥控器 | 1.名称:遥控器 2.电源:DC9V/0.5A 3.功耗:≤5W 4.尺寸:120 x 102 x 30mm | 1 | 台 |  |
| 107 | IP数据转换器 | 1.名称:IP数据转换器 2.电源:DC9V/0.5A 3.功耗:≤5W 4.尺寸:120 x 102 x 30mm | 1 | 台 |  |
| 其他配套设备 |  |  |  |  |  |
| 108 | IP网络音箱 | 1.名称:IP网络音箱 2.电源:～190V-240V 50Hz-60Hz 3.尺寸:190 x 180 x 280mm | 1 | 台 |  |
| 109 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1.名称:数字化IP网络终端嵌入软件 | 1 | 套 |  |
| 110 | 节目定时器 | 1.名称:节目定时器 2.电源:～220V/50Hz 3.功耗:45W 4.尺寸:484 x 328 x 88mm | 1 | 套 |  |
| 111 | 数字音频控制嵌入软件 | 1.名称:数字音频控制嵌入软件 | 1 | 套 |  |
| 112 | 37U加厚机柜 | 1.名称:37U加厚机柜 2.规格:600*600*1833mm | 1 | 台 |  |
| 二、校园广播站 |  |  |  |  |  |
| 113 | 广播主控终端 | 1.名称:广播主控终端 2.参数:I5-8400 8G 1T Win10 ；21.5英寸 | 1 | 台 |  |
| 114 | K系列IP网络广播系统分控软件 | 1.名称:K系列IP网络广播系统分控软件 | 1 | 套 |  |
| 115 | 寻呼话筒 | 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP 3.网络协议：支持IPv6、IPv4网络协议 4.音频格式：MP3 5.采样率：8KHz~48KHz 6.传输速率：100Mbps 7.音频模式：16位CD音质 8.显示屏尺寸：7英寸 9.屏幕分辨率：800 x 480 像素 10.屏幕类型：65K色DGUS屏 11.键盘类型：虚拟QWERTY键盘 12.键盘输入方式：触控 13.内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W 14.总偕波失真：≤1% 15.内置喇叭频率响应：317Hz~3.4KHz +1/-3dB 16.LIEN OUT频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB 17.信噪比：>65dB 18.PHONE OUT输出阻抗及额定功率：32Ω，2mW 19.LINE OUT 输出电平：1000mV 工业标准压线接线端子 20.LINE OUT 输出阻抗：470Ω 21.LINE IN输入灵敏度：350mV 工业标准压线接线端子 22.MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV 23.短路输入：干接点输入 24.短路输出：最大1A/30VDC干接点 25.工作温度：5℃～40℃ 26.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 27.整机功耗：≤6W 28.输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz(电源适配器);DC24V/1.5A 29.尺寸：200×160×60 mm 30.净重：1.2kg | 1 | 台 |  |
| 116 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.名称:话筒呼叫控制嵌入软件 | 1 | 套 |  |
| 117 | IP网络音箱 | 1.名称:IP网络音箱 2.电源:～190V-240V 50Hz-60Hz 3.尺寸:190 x 180 x 280mm | 1 | 台 |  |
| 118 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1.名称:数字化IP网络终端嵌入软件 | 1 | 套 |  |
| 119 | 调音台 | 1.名称:调音台 2.额定功率:30W 3.尺寸:438×431×81mm | 1 | 台 |  |
| 120 | 话筒 | 技术参数 1.换能方式：电容式 2.指向性：心形指向性 3.频率响应：20Hz-18KHz 4.输出阻抗：75Ω，平衡 5.灵敏度：-40dB±2dB 6.动态范围：109dB, 1KH at max spl 7.信噪比：65dB 1KHz at 1 Pa 8.供电电压：DC3V/幻象48V 9.开关：电子轻触 10.咪杆长度：410mm 11.线材配置：8米双芯、卡龙母+卡龙公 12.单支话筒重量：0.78Kg 13.底座规格（L x W x H）：114×140×37mm | 2 | 台 |  |
| 121 | CD播放器 | 1.名称:CD播放器 | 2 | 台 |  |
| 122 | 多功能音源控制嵌入软件 | 1.名称:多功能音源控制嵌入软件 | 1 | 套 |  |
| 三、前端设备 |  |  |  |  |  |
| 教学楼 |  |  |  |  |  |
| 123 | IP终端 | 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP、UDP 3.音频格式：MP3 4.采样率：8KHz~48KHz 5.传输速率：100Mbps 6.音频模式：16位CD音质 7.显示屏尺寸：4.3英寸 8.显示屏类型：TFT真彩液晶显示屏 9.操作方式：红外遥控 10.遥控距离：≤8米，直线、无障碍 11.总偕波失真：≤1% 12.频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB 13.信噪比：≥68dB 14.AUX输入灵敏度：350mV 工业标准压线接线端子 15.LINE OUT输出灵敏度：1000mV 16.LINE OUT 总偕波失真：≤0.1% 17.工作温度：5℃～40℃ 18.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 19.输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz，电源适配器DC24V/1.5A 20.功耗：≤70W 21.尺寸：190×110×40mm 22.净重：0.5Kg | 80 | 台 |  |
| 124 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1.名称:数字化IP网络终端嵌入软件 | 80 | 套 |  |
| 125 | IP网络终端功放 | 1.名称:IP网络终端功放 2.规格:2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 360W功率 | 1 | 台 |  |
| 126 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 1.名称:数字IP网络平台终端嵌入软件 | 1 | 套 |  |
| 127 | 壁挂音箱 | 1.名称:壁挂音箱 2.尺寸:185×275×105mm | 30 | 台 |  |
| 综合楼 |  |  |  |  |  |
| 128 | IP网络终端功放 | 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 8.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 9.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） 10.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11.AUX输出阻抗：470Ω 12.高音提升、衰减：±10dB 13.低音提升、衰减：±10dB 14.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 15.额定功率：500W 16.整机功耗：750W 17.待机功耗：＜10W 18.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 19.谐波失真：≤1% 20.信噪比：＞65dB 21.输出方式：4～16Ω定阻输出、70V/100V定压输出 22.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 23.工作环境温度：5℃～40℃ 24.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 25.输入电源：~220V 50Hz 26.尺寸：484 x 359 x 132mm 27.重量：18Kg | 1 | 台 |  |
| 129 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 1 | 套 |  |
| 130 | 壁挂音箱 | 1.名称:壁挂音箱 2.尺寸:185×275×105mm | 30 | 台 |  |
| 宿舍楼前端设备 |  |  |  |  |  |
| 131 | IP网络终端功放 | 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 8.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 9.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） 10.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11.AUX输出阻抗：470Ω 12.高音提升、衰减：±10dB 13.低音提升、衰减：±10dB 14.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 15.额定功率：500W 16.整机功耗：750W 17.待机功耗：＜10W 18.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 19.谐波失真：≤1% 20.信噪比：＞65dB 21.输出方式：4～16Ω定阻输出、70V/100V定压输出 22.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 23.工作环境温度：5℃～40℃ 24.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 25.输入电源：~220V 50Hz 26.尺寸：484 x 359 x 132mm 27.重量：18Kg | 1 | 台 |  |
| 132 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 1 | 套 |  |
| 133 | 壁挂音箱 | 1.名称:壁挂音箱 2.尺寸:185×275×105mm | 30 | 台 |  |
| 食堂前端设备 |  |  |  |  |  |
| 134 | IP网络终端功放 | 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 8.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 9.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） 10.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11.AUX输出阻抗：470Ω 12.高音提升、衰减：±10dB 13.低音提升、衰减：±10dB 14.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 15.额定功率：240W 16.整机功耗：370W 17.待机功耗：＜10W 18.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 19.谐波失真：≤1% 20.信噪比：＞65dB 21.输出方式：4～16Ω定阻输出、70V/100V定压输出 22.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 23.工作环境温度：5℃～40℃ 24.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 25.输入电源：~220V 50Hz 26.尺寸：484 x 359 x 132mm 27.重量：13.7Kg | 2 | 台 |  |
| 135 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 2 | 套 |  |
| 136 | 壁挂音箱 | 1.名称:壁挂音箱 2.尺寸:185×275×105mm | 12 | 台 |  |
| 室外及操场 |  |  |  |  |  |
| 137 | IP终端 | 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 8.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 9.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） 10.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11.AUX输出阻抗：470Ω 12.高音提升、衰减：±10dB 13.低音提升、衰减：±10dB 14.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 15.频率响应：80Hz～16KHz 16.整机功耗：＜10W 17.谐波失真：≤0.3% 18.信噪比：＞65dB 19.工作环境温度：5℃～40℃ 20.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 21.输入电源：~220V 50Hz 22.尺寸：484 x 303 x 88mm 23.重量：5.2Kg | 1 | 台 |  |
| 138 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1.名称:数字化IP网络终端嵌入软件 | 1 | 套 |  |
| 139 | 前置放大器 | 技术参数 : 1.话筒1-5的输入灵敏度：话筒:5mV/600Ω非平衡；线路RCA:775mV /10KΩ非平衡 2.辅助1-3输入：AUX 1.2.3: 3500mV/10KΩ非平衡 3.EMC1-2输入：RAC:非平衡 200mV～1000mV/10KΩ；MIC：非平衡 5mV～25mV/600Ω 4.频率响应：20Hz-20KHz(±3dB) 5.信噪比：MIC 输入:50dB； AUX输入:80dB 6.音调调节：低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz 7.电源：～220V/50Hz 8.电源功耗：20W 9.尺寸：484×303×88mm 10.重量：4.54Kg | 1 | 个 |  |
| 140 | 数字功放 | 技术参数 1.额定功率输出：650W 2.额定输出：100V/4-16Ω 3.输入灵敏度(阻抗）：±385mV/20KΩ，平衡输入 4.过载源电动势：>11dB 5.频率响应：80Hz~16KHz (+1, -3dB) 6.信噪比：≥85dB 7.THD：≤0.1% at 1KHz, 1/3 额定功率 8.控制：远程电源控制和故障指示 9.指示灯：信号、峰值、保护、电源 10.保护：高温、过载、短路 11.冷却：风机强制散热 12.电源供电：230V/50Hz 13.功耗：900W 14.尺寸：484×315×44mm 重量：4.1Kg | 1 | 台 |  |
| 141 | 音柱 | 技术参数： 1．额定功率（100V）：22.5W,45W 2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．阻抗：黑:Com白:440Ω绿:220Ω 5．频率响应：50-18KHz 6．喇叭单元：4"×4,2.5"×1 7．防护等级：IP66 8．尺寸：150×125×615mm 9．重量：5.1Kg 10.材料：铝合金 | 8 | 台 |  |
| 142 | 无线话筒 | 技术参数 系统指标 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：500个 4.频道间隔：250KHz 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9.综合信噪比：105dB 10.综合失真：≤0.5% 11.工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 12.工作温度：-10℃~+60℃ 接收机指标 1．接收机方式：二次变频超外差 2．中频频率：110MHz，10.7MHz 3．无线接口：BNC/50Ω 4．灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5．灵敏度调节范围：12-32dB μV 6．离散抑制：≥75dB 7．最大输出电平：+10dBV 8．供电方式：DC12V-1A输入 9．重量：1.95 Kg ，不含天线 10．尺寸：宽422mm×深180mm×高44.5mm 发射机指标 1.音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2.天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3.输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4.离散抑制：-60dB 5.供电：2节5号1.5V碱性电池 6.电池寿命：30mW时大约10个小时，3mW时大约15个小时 7.功能特点：采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离 8.音质特点：中频丰富唱歌轻松，声音具有磁性感和混厚感属人声话筒音持的精华 9.重量：0.34Kg（手持），不含电池重量 10.尺寸：长268mm×直径35mm（手持） | 2 | 套 |  |
| 143 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.名称:话筒呼叫控制嵌入软件 | 1 | 台 |  |
| 144 | 话筒天线 | 技术参数 1.频带范围：680~960MHz 2.增益：11dB 3.输入阻抗：50Ω 4.水平面波源宽度：60° 5.垂直面波源宽度：50° 6.前后比：＞18 7.驻波比：＜1.5 8.模化形式：垂直 9.最大功率：50W 10.接头型号：N座 11.尺寸(LxWxH)：442mm x 205mm x 60 mm 12.重量：1.0Kg | 1 | 副 |  |
| 校园室外主干道设备 |  |  |  |  |  |
| 145 | IP终端 | 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 8.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 9.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） 10.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11.AUX输出阻抗：470Ω 12.高音提升、衰减：±10dB 13.低音提升、衰减：±10dB 14.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 15.频率响应：80Hz～16KHz 16.整机功耗：＜10W 17.谐波失真：≤0.3% 18.信噪比：＞65dB 19.工作环境温度：5℃～40℃ 20.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 21.输入电源：~220V 50Hz 22.尺寸：484 x 303 x 88mm 23.重量：5.2Kg | 1 | 台 |  |
| 146 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 1 | 套 |  |
| 147 | 前置放大器 | 技术参数 : 1.话筒1-5的输入灵敏度：话筒:5mV/600Ω非平衡；线路RCA:775mV /10KΩ非平衡 2.辅助1-3输入：AUX 1.2.3: 3500mV/10KΩ非平衡 3.EMC1-2输入：RAC:非平衡 200mV～1000mV/10KΩ；MIC：非平衡 5mV～25mV/600Ω 4.频率响应：20Hz-20KHz(±3dB) 5.信噪比：MIC 输入:50dB； AUX输入:80dB 6.音调调节：低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz 7.电源：～220V/50Hz 8.电源功耗：20W 9.尺寸：484×303×88mm 10.重量：4.54Kg | 1 | 个 |  |
| 148 | 纯后级功放 | 技术参数: 1.额定输出功率：1500W 2.扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω 3.输入灵敏度 &输入阻抗：775mV/10KΩ, 平衡 XLR/TRS接口 4.输出灵敏度 & 输出源阻抗：775mV/470Ω, 平衡 XLR 接口 5.频率响应：50Hz～16KHz(+1dB, -3dB ) 6.信噪比：>90dB 7.总谐波失真：1KHz时0.5%, 1/3 输出功率 8.散热：由前往后强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇 9.保护：过热, 过载&短路 10.电源：～220V/50Hz 11.电源功率：2300W 12.重量：27.08Kg 13.尺寸：484×530×132mm 14.材质：黑色铝面板，SPCC冷轧板材质机箱 | 1 | 台 |  |
| 149 | 音柱 | 技术参数： 1．额定功率（100V）：22.5W,45W 2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．阻抗：黑:Com白:440Ω绿:220Ω 5．频率响应：50-18KHz 6．喇叭单元：4"×4,2.5"×1 7．防护等级：IP66 8．尺寸：150×125×615mm 9．重量：5.1Kg 10.材料：铝合金 | 20 | 台 |  |
| 室外运动场设备 |  |  |  |  |  |
| 150 | IP终端 | 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 8.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 9.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） 10.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11.AUX输出阻抗：470Ω 12.高音提升、衰减：±10dB 13.低音提升、衰减：±10dB 14.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 15.频率响应：80Hz～16KHz 16.整机功耗：＜10W 17.谐波失真：≤0.3% 18.信噪比：＞65dB 19.工作环境温度：5℃～40℃ 20.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 21.输入电源：~220V 50Hz 22.尺寸：484 x 303 x 88mm 23.重量：5.2Kg | 1 | 台 |  |
| 151 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1.名称:数字化IP网络终端嵌入软件 | 1 | 套 |  |
| 152 | 调音台 | 技术参数： 1.麦克风输入：8路（8个XLR接口） 2.线路输入：6路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入 4.输出通道：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出 5.INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入 6.USB接口：外接U盘播放音乐 7.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果 8.USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放 9.幻象电源：+48V带开关 10.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB 11.失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted 12.灵敏度：+21dB~-30dB 13.信噪比：<-100dBr A-weighted 14.单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100KHz-8KHz；低频：+/-15dB @80KHz 15.立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500KHz；低频：+/-15dB @80KHz 16.主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB,其他通道：最小 17.供电电压：AC 100-240V 50/60Hz 18.额定功率：30W 19.尺寸（L×W×H）：438×431×81mm 20.重量：6.7Kg | 1 | 台 |  |
| 153 | 抑制器 | 技术参数 1.输入通道及插座：2路XLR母座模拟输入/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 2.输出通道及插座：2路XLR公座模拟输出/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 3.输入阻抗：平衡：20KΩ 4.输出阻抗：平衡：100Ω 5.共模拟制比：>70dB(1KHz) 6.输入范围：≤+25dBu 7.频率响应：20Hz-20KHz 8.信噪比：>110dB 9.失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 10.通道分离度：>110dB(1KHz) 11.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 12.信号输入频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB 13.滤波器：每通道独立可以调整最多24个，默认值12个固定点，默认值12个动态点 14.最小带宽：1/27th Octave 15.最大带宽：1/14th Octave 16.频率分辨率：0.5Hz 17.啸叫寻找时间：0.1—0.5S 18.FFT长度：2048 19.传声增益：6—10dB 20.系统增益：0dB 21.压缩：启动电平：-40dB~+20dB压缩比率：1:1.0~1:20.0 ；响应时间：10~200ms恢复时间：50ms~5000ms 22.压限：启动电平：-40dB~+20dB响应时间：10~200ms; 23.：恢复时间：50ms~5000ms 24.噪声门：-120dB~-40dB 25.显示：采用分辨率为144 x 32的LCD显示屏，提供6段LED显示输出电平 26.处理器：96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 27.电源：AC 110V-220V，50Hz/60Hz 28.功耗：<15W 29.产品尺寸（LxDxH）：482X148X44 mm 30.净重：2.3kg | 1 | 台 |  |
| 154 | K系列IP无线话筒采集器 | 1.名称:K系列IP无线话筒采集器 详细参数见附件13 | 1 | 套 |  |
| 155 | 天线分配器 | 技术参数： 系统指标 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.比特率：8Kbps～512Kbps 8.频率响应：50Hz-18KHz（输出）、80Hz-16KHz（-3dB，0dB）（输入 | 1 | 台 |  |
| 156 | 话筒天线 | 产品特点 1.宽频定向天线680-960MHZ。 2.适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络。 3.具有频带宽，驻波低，中等增益特点。 技术参数 1.频带范围：680~960MHz 2.增益：11dB 3.输入阻抗：50Ω 4.水平面波源宽度：60° 5.垂直面波源宽度：50° 6.前后比：＞18 7.驻波比：＜1.5 8.模化形式：垂直 9.最大功率：50W 10.接头型号：N座 11.尺寸(LxWxH)：442mm x 205mm x 60 mm 12.重量：1.0Kg | 1 | 副 |  |
| 157 | IP音频采集器 | 1.名称:IP音频采集器 2.电源:DC12V/1A 3.功耗:≤10W 4.尺寸:165x156x33mm | 1 | 个 |  |
| 158 | 数字功放 | 技术参数 1.额定功率输出：500W 2.额定输出：100V/4-16Ω 3.输入灵敏度(阻抗）：±385mV/20KΩ，平衡输入 4.过载源电动势：>11dB 5.频率响应：80Hz~16KHz (+1, -3dB) 6.信噪比：≥85dB 7.THD：≤0.1% at 1KHz, 1/3 额定功率 8.控制：远程电源控制和故障指示 9.指示灯：信号、峰值、保护、电源 10.保护：高温、过载、短路 11.冷却：风机强制散热 12.电源供电：230V/50Hz 13.功耗：750W 14.尺寸：484×315×44mm 重量：3.9Kg | 1 | 台 |  |
| 159 | 纯后级功放 | 技术参数: 1.额定输出功率：1500W 2.扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω 3.输入灵敏度 &输入阻抗：775mV/10KΩ, 平衡 XLR/TRS接口 4.输出灵敏度 & 输出源阻抗：775mV/470Ω, 平衡 XLR 接口 5.频率响应：50Hz～16KHz(+1dB, -3dB ) 6.信噪比：>90dB 7.总谐波失真：1KHz时0.5%, 1/3 输出功率 8.散热：由前往后强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇 9.保护：过热, 过载&短路 10.电源：～220V/50Hz 11.电源功率：2300W 12.重量：27.08Kg 13.尺寸：484×530×132mm 14.材质：黑色铝面板，SPCC冷轧板材质机箱 | 1 | 台 |  |
| 160 | 音柱 | 技术参数： 1．额定功率（100V）：22.5W,45W 2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．阻抗：黑:Com白:440Ω绿:220Ω 5．频率响应：50-18KHz 6．喇叭单元：4"×4,2.5"×1 7．防护等级：IP66 8．尺寸：150×125×615mm 9．重量：5.1Kg 10.材料：铝合金 | 4 | 台 |  |
| 161 | 音柱 | 技术参数： 1．额定功率(100V)：120W 2．额定功率(70V)：60W 3．灵敏度：94dB 4．阻抗：黑:Com白:80Ω 5．频率响应：110-15KHz 6．防护等级：IP66 7．尺寸：240×190×1000mm 8．喇叭单元：6.5"×4+3"×1 9．重量：13Kg | 8 | 台 |  |
| 交换机、前端机柜等设备 |  |  |  |  |  |
| 162 | 16口千兆非网管交换机 | 1.名称:16口千兆非网管交换机 | 12 | 台 |  |
| 163 | 前端设备机柜 | 1.名称:前端设备机柜 2.型号:定制 | 10 | 台 |  |
| 四、辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 164 | 音频连接线（1.8m） | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 4 | 条 |  |
| 165 | 音频连接线（1.8m） | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 3 | 条 |  |
| 166 | 音频连接线（1.8m） | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 5 | 条 |  |
| 167 | 音频连接线（1.8m） | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 6 | 条 |  |
| 168 | 五孔插座 | 1.名称:五孔插座 2.额定电流:10A | 60 | 个 |  |
| 169 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 | 1000 | m |  |
| 170 | 喇叭线（室内） | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:RVV2*1.5 4.配线部位:按实考虑 | 1000 | m |  |
| 171 | 喇叭线（室外） | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:RVV2*2.5 4.配线部位:按实考虑 | 800 | m |  |
| 172 | 电源线RVV3*1.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:RVV3*1.5 4.配线部位:按实考虑 | 400 | m |  |
| 173 | 天线延长线 | 1.名称:天线延长线 2.规格:SYV50-5-1 | 100 | m |  |
| 174 | 配管 PVC25 | 1.名称:电气配管 2.规格:PVC25 3.配置形式:暗配 | 1600 | m |  |
| 175 | 室外音柱立杆 | 1.名称:室外音柱立杆 2.规格:3m | 9 | 根 |  |

- （5）多功能报告厅设备系统

| 序号 | 名称 | 参数/规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、显示系统 |  |  |  |  |  |
| 176 | P2.5室内全彩显示屏 | 1、芯片：国内封装； 2、显示面积：宽度4.16米，高度2.24米，9.4平方米； 3、彩屏材料：超六类全铜网线； 4、模组尺寸：320MM×160MM； 5、模组分辩率：128（长）×64（高）=4096个； 6、像素间距/像素密度：2.5mm/160000点/M²； 7、亮度：≥1500cd/M²，100级手动和8级自动调节； 8、视角（水平/垂直）：水平≥140°，垂直视角≥45°； 9、最佳可视距离：2.5M～100M； 10、灰度等级/显示颜色：40963级灰度； 11、换帧速度：≥200（帧）/秒； 12、刷新频率：≥960Hz/S； 13、输入信号/控制方式：视频、VGA/计算机控制，视频同步，实时显示； 14、连续工作时间：>72（Hrs）； 15、屏幕寿命：>100,000（Hrs）； 16、屏幕MTBF（平均无故障时间）：>10,000（Hrs）； 17、盲点率：≤0.0001； 18、控制距离：<100米，超过100米需用光纤传输； 19、表面平整度：<0.1mm； 20、系统工作环境温度：-20℃～+65℃； 21、系统工作环境湿度：10%～98%RH； 22、发光器件驱动方式：动态恒流30扫； 23、软件接口：标准计算机接口，兼容Windows、Unix、Novel； 24、防护系统：超温/过载/掉电/图像补偿/非线性校正； 25、工作电压：AC220V±15%；50Hz；三相五线制； 26、功耗：峰值700W/M²，平均值200 W/M²； 27、保护技术：防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能； 28、屏幕防护等级：IP65等级； 29、屏体重量：20Kg/M²×43.2Kg/M²＝864 Kg； 30、通信接口：网络； 31、控制系统：灵信高刷新控制系统 32、播放软件：V12.44控制播放软件或LED通用播放软件； 33、钢结构：上框架，国标钢材； 34、外装饰：不锈钢包边； 35、综合布线：成天泰电缆和安普网线，要求峰值功率60KW，电缆线3相5线，距离50米内；（线径未标明） | 9.4 | m2 |  |
| 177 | 发送卡 | 基于第七代升级开发，原功能不少，新功能更多更强大，系统更稳定更可靠。可与七代系统混合使用。 支持10位颜色 旧系统的8位颜色只能显示256X256X256=1677216种颜色，新系统颜色数为1024X1024X1024=1073741824种颜色，新系统颜色数是旧系统的64倍。 智能连接功能 同一块显示屏的多块接收卡/箱体（含备用的）可以任意交换而不需重新设置，接收卡能智能地动识别需显示的内容。 智能监控 每块接收卡均有温度检测和四路风扇监控输出，可根据用户设定的温度上限智能地控制四路风扇转速。 公司图标显示 当发送卡电源没开启时显示屏自动显示设点的公司图片，图片像素为128X128，颜色数为 16K色。 支持32位以内的任意扫描方式 原系统只支持1、2、4、8、16扫描，新系统为32扫以内任意。 支持异型分割显示 每块接收卡最大支持1024段分割，用于异型/文字屏。 支持容余点插入 可设定每多少点接入一个或多个空像素，用于异型屏。 支持带PWM的驱动芯片 需专用驱动芯片配合，使显示屏效果更完美。 支持硬件逐点校正功能 需专用驱动芯片配合，使显示屏逐点校正效果更好。 支持逐点检测功能 需专用驱动芯片配合，动态地检测显示屏瑕点情况。 逐点校正、逐卡（箱体）校正功能 逐点校正支持单点、2×2点、4×4点和8×8点四种校正模式，最大校正6144点/模块，红绿蓝各256级。逐卡（箱体）校正用于显示屏各箱体间色差校正，红绿蓝各256级。 智能识别一卡通功能 智能化的识别程序可识别双色、全彩、虚拟、灯饰等的各种驱动板的各种扫描方式及各种信号走向，识别率达99%，一套卡在手，做屏无忧。 65536级（64K）灰度内任意设定功能 客户可根据显示屏的情况从无灰度到65536级（64K）灰度之间任意调整，让你的显示屏达到最佳显示效果。 刷新率任意设置、锁相、同步功能 刷新率可从10Hz-3000Hz任意设定，刷新率锁相功能使显示屏的刷新锁定在电脑显示器刷新率的整数倍上，杜绝图像撕裂，保证图像完美再现。锁相同步范围为47Hz-76Hz。 带载面积 双网线最大带载2048x640,单网线最大带载1600x400，2048x320，两张卡级联可带载2048x1152 双网线热备份功能 接收卡的A、B两端口均可作为输入或输出口使用，可用于两台电脑同时控制一块屏，当一台电脑出现问题时，另一台电脑自动接替，也可用于一台电脑双网线控制，当一条网线出现问题时，另一条网线自动接替，使显示屏的正常工作得到最大保障。 多屏同步及组合功能 支持一块发送卡控制带多块屏，多块屏的工作状态可任意组合、同步显示、独立播放等，可通过快捷按键，快速切换。 256级亮度自动调节 256级亮度自动调节功能让你的显示亮度调节更加有效。 声音传输功能 702型卡集成声音传输，不用另拉音频线即可把声音传到显示屏，双24比特64khz高保真数模及模数转换，让您的显示屏影像效果完美无缺。 程序在线升级功能 如果显示屏的接收卡程序需升级，只需打开大屏电源通过演播室即可升级程序，无需把接收卡拆离大屏即可升级。 突破传统观念无拨码开关 无拨码开关设计，所有设置通过电脑设置。 测试功能 接收卡集成测试功能，不用接发送卡即可测试显示屏，斜线、灰度、红、绿、蓝、全亮等多种测试模式。 超长传输距离 传输最大达170米（实测），保证传输140米。 配套软件 演播室10.0 | 2 | 套 |  |
| 178 | 接收卡 | 专为标准化厂家设计的产品,免转接板设计,与RV901功能完全兼容,尺寸相同,等效于RV901加HUB75（支持32扫）的转接板,具体功能特性如下。 1.板载12个HUB75（支持32扫）的16P接口； 2.支持12位的HDMI颜色输入(需九代发送卡配合)； 3. 采用18位信号处理器,最大支持红绿蓝各18位(26万级)灰度； 4.单卡最大支持1024X256像素点； 5.单卡最大支持24组RGB数据； 6.支持138译码，595串行译码等多种译码方式； 7.支持单卡色度空间变换，色度逐点校正，亮度逐点校正； 8.支持高刷新下同时高灰度的显示效果； 9.支持通用驱动芯片，PWM绝大部分驱动芯片； 10.支持双接收卡热备份,用于要求极高的演出屏； 11.支持像素点故障检测(需专用芯片支持)； 12.支持配置文件回读； 13.支持网线误码测试； 14.支持排线故障检测； 15.符合欧盟RoHs标准； 16.符合欧盟CE-EMC Class B标准； | 26 | 套 |  |
| 179 | 控制软件 | 1.名称:控制软件 2.用于演播室 | 1 | 套 |  |
| 180 | 视频处理器 | 多路信号传输，增加画面清晰度 | 1 | 台 |  |
| 181 | 主控单元 | 1、芯片处理性能不低于3.2GHz 2、内存容量：不低于4G 工作频率2400MHz； 3、硬盘容量：不低于1TB 4、千兆网络接口*1个 5、视频采集功能：支持1路1080P高清HDMI实时采集； 6、支持读取DVD、CD光盘功能； 7、USB接口不少于4个； 8、具备麦克风输入接口、音频输出接口各1个； 9、具备HDMI和VGA输出接口各1个； 10、支持对接快捷切换任务预案（一键切换）的接口功能；支持多个主播现场快速切换功能。 | 1 | 套 |  |
| 182 | 配电柜 | 定时上电，自动保护 | 1 | 台 |  |
| 183 | 智能教学交互终端 | 屏体类型：LED背光源，86英寸 A规硬屏。物理解析度：3840*2160(4K屏)。喇叭输出功率：15瓦x2显示屏寿命50000小时。电源要求：AC 220V±20%，100～240V宽电压。双系统：整机需同时具备内置模块化电脑及嵌入式模块，整机具备Windows及Android双操作系统。处理器：英特尔i5，主频为双核四线程3.0GHz,内存：4G DDR3,硬盘：128G固态硬盘，显卡：2G独立显卡。输出接口：VGA 1个，HDMI 1个，mini DP 1个。具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上6个USB接口，其中2个为USB3.0接口；设备前置面框处1个电脑USB接口。内置WiFi：IEEE 802.11n标准,内置网卡：10M/100M/1000M整机配套电脑模块的平均无故障时间（MTBF）50000小时 | 1 | 台 |  |
| 184 | 移动支架 | 大屏机专用移动支架，使用方便，牢固耐用。 | 1. | 台 |  |
| 185 | 壁挂式高拍仪 | 1.铝合金外壳，无锐角无利边设计，塑胶包裹，有效防止师生碰伤、划伤。 2.内置机箱锁，壁挂式安装，防盗防破坏。 3.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。 4.采用USB3.0高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 5.采用800w像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅，最高分辨率为3264×2448，且1080P分辨率下视频帧数可达到30帧，有效满足课堂演示清晰度和流畅度的要求。 6.展台按键采用电容式触摸按键，无缝防尘，使用寿命长。 7.按键位置避免出现在摄像头杆上，避免操作时显示画面晃动。 8.可通过展台按键在PPT演示课件和实物展示画面之间进行一键快速切换，切换时间0.5秒，老师上课使用更灵活、高效。 9.展台画面放大、缩小、旋转、截图等操作，既可通过展台按键实现，也可在一体机上进行操作。 10.整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。 | 1 | 台 |  |
| 186 | 无线同屏器 | 一键无线投屏，即插即用 | 1 | 台 |  |
| 187 | 横幅P3.75室内单色显示屏 | 1、芯片：国内封装； 2、显示面积：宽度8.48米，高度0.394米，2.6平方米； | 3.4 | 平方 |  |
| 188 | 55寸超窄边拼接屏 | LCD液晶显示单元；京东方面板 尺寸：55英寸； 分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8 ms (G to G)； 对比度：1200:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：3.5mm； 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 可定制接口：3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源； 功耗：≤ 210 W； 电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）； 外形尺寸：1213.5 (W) mm × 684.3 (H) mm × 71.74 (D) mm 边框宽度：2.3mm（左/上）,1.2mm（右/下）； | 4 | 台 |  |
| 二、数字会议发言系统 |  |  |  |  |  |
| 189 | K系列会议系统主机 | 技术参数： 1.话筒容量：有线单元支持4096台、无线单元支持300台 2.通道数量：16CH（默认）、32CH、64CH 3.频率响应：20Hz~20KHz 4.信噪比：>85dB(A) 5.动态范围：>80dB 6.总谐波失真：<0.05% 7.主电源：90~132VAC/180~264VACbyswitch 8.音频输入：LINE IN1:350mV平衡；LINE IN2:350mV非平衡 9.音频输出：LINE OUT1:1V平衡；LINE OUT2:1V非平衡 10.输出负载：>1KΩ 11.RJ45网口：连接电脑 12.USB接口：录音/播放 13.功放输出：2×25W/4Ω 14.静态功耗：30W 15.输出功耗：320W 16.连接方式：专用电缆（6芯） 17.接头可靠性：可靠 18.遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准 19.工作温度：-10℃~+45℃ 20.工作湿度：5%～80%相对湿度，无结露 21.触屏控制：4.3英寸TFT触控彩屏 22.颜色：黑色 23.重量：约3Kg 24.外型尺寸（L*W*H）：484*305*88mm 25.安装方式：19英寸标准机柜 | 1 | 台 |  |
| 190 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.名称:全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1 | 台 |  |
| 191 | 会议主席单元 | 技术参数 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：80Hz～16KHz 3.麦克风输入阻抗：1KΩ 4.灵敏度：-46 dBV/Pa 5.最大SPL：125dB(THD>3%) 6.信噪比：>80dB(A) 7.串扰：>70dB 8.动态范围：>80dB 9.THD：<0.1% 10.最大功耗：5W 11.耳机负载：>16Ω 12.耳机音量：最大40mW 13.耳机接口：3.5mm单声道插口 14.遵循规范：IEC60914 15.连接头：自带1.8米航空6芯 16.供电方式：主机供电DC36V 17.颜色：灰色 18.表决功能：五键选举，三键表决 19.同声传译：16、32、64通道（默认16） 20.签到功能：触摸按键签到 21.显示屏：4.3英寸电容彩屏 22.咪杆高度：409mm 23.安装方式：桌面式 24.重量：1Kg 25.尺寸(L×W×H)：206 x 174.2 x 65.5mm | 1 | 台 |  |
| 192 | 会议主席控制内嵌软件 | 1.名称:会议主席控制内嵌软件 | 1 | 台 |  |
| 193 | 会议代表单元 | 技术参数 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：80Hz～16KHz 3.麦克风输入阻抗：1KΩ 4.灵敏度：-46 dBV/Pa 5.最大SPL：125dB(THD>3%) 6.信噪比：>80dB(A) 7.串扰：>70dB 8.动态范围：>80dB 9.THD：<0.1% 10.最大功耗：5W 11.耳机负载：>16Ω 12.耳机音量：最大40mW 13.耳机接口：3.5mm单声道插口 14.遵循规范：IEC60914 15.连接头：自带1.8米航空6芯 16.供电方式：主机供电DC36V 17.颜色：灰色 18.表决功能：五键选举，三键表决 19.同声传译：16、32、64通道（默认16） 20.签到功能：触摸按键签到 21.显示屏：4.3英寸电容彩屏 22.咪杆高度：409mm 23.安装方式：桌面式 24.重量：1Kg 25.尺寸(L×W×H)：206 x 174.2 x 65.5mm | 9 | 台 |  |
| 194 | 手拉手会议代表控制内嵌软件 | 1.名称:手拉手会议代表控制内嵌软件 | 9 | 台 |  |
| 195 | 连接线 | 1.名称:连接线 2.型号、规格:10米延长线（一公一母） | 1 | 条 |  |
| 196 | 插座 | 1.名称:插座 2.材质:铝合金 3.参数:采用100M 网络传输，可以实现手拉手级联 | 1 | 个 |  |
| 三、音响扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 197 | 专业音箱 | 技术参数 1.阻抗：8Ω 2.频响：50Hz~20KHz 3.额定功率：350W 4.峰值功率：1400W 5.灵敏度：99dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：124dB/131dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.7"压缩高音单元×1 9.低音：12"低音×1 10.尺寸(HxWxD)：560x360x380 mm 11.重量：19.2Kg | 2 | 台 |  |
| 198 | 专业音箱 | 技术参数 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：300W 4.峰值功率：1200W 5.灵敏度：98dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.4"压缩高音单元×1 9.低音：10"低音×1 10.尺寸(HxWxD)：510x325x300 mm 11.重量：15.2Kg | 2 | 台 |  |
| 199 | K系列支架 | 1.名称:K系列支架 | 4 | 只 |  |
| 200 | 专业功放 | 技术参数 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：500W×2；立体声/并联4Ω×2：730W×2；桥接8Ω：1460W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：36.2dB 4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥95dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB 11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源 、保护、失真 13.冷却方式：风扇冷却 14.供电：~ 220V； 50Hz 15.最大功耗：2200W 16.尺寸(L xWxH)：483x464x88 mm 17.重量：15.8Kg | 2 | 台 |  |
| 201 | 无线话筒 | 技术参数 系统指标 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段 共900个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：100-200个在每个频率段 4.频道间隔：25KHz的倍数 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9.综合信噪比：105dB 10.综合失真：≤0.5% 11.工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 12.工作温度：-10℃~+60℃ 接收机指标 1．接收机方式：二次变频超外差 2．中频频率：110MHz，10.7MHz 3．无线接口：BNC/50Ω 4．灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5．灵敏度调节范围：12-32dB μV 6．离散抑制：≥75dB 7．最大输出电平：+10dBV 8．供电方式：DC12V-1A输入 9．重量：1.95 Kg ，不含天线 10．尺寸：宽422mm×深180mm×高44.5mm 发射机指标 1.音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2.天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3.输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4.离散抑制：-60dB 5.供电：2节5号1.5V碱性电池 6.电池寿命：30mW时大约6小时取决于电池容量 7.功能特点：采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离 8.音质特点：中频丰富唱歌轻松，声音具有磁性感和混厚感属人声话筒音持的精华 9.重量：0.34Kg（手持），不含电池重量 10.尺寸：长268mm×直径35mm（手持） | 1 | 套 |  |
| 202 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.名称:话筒呼叫控制嵌入软件 | 1 | 套 |  |
| 203 | 话筒天线 | 技术参数 1.频率范围：550MHz～850MHz 2.极化方式：45° 3.增益：8dBi 4.半功率波瓣宽度：H:76°±5°， V:76°±5° 5.前后比：≥23dB 6.输入阻抗：50Ω 7.电压驻波比（VSWR）：≤2.0 8.交叉极化鉴别率：≥15dB@0º，≥10dB@+/-60º 9.上第一副瓣抑制：15dB 10.最大功率：50W 11.雷电保护：直流接地DC 12.接头类型：BNC 13.电缆长度：0.3米 14.天线尺寸：284×284×80mm 15.天线重量：1.24Kg 16.天线罩材料：ABS 17.天线罩颜色：白色 18.工作温度：-40°c～60°c 19.极限风速：60m/s 20.抱杆直径：￠35～￠50mm | 1 | 副 |  |
| 204 | 调音台 | 技术参数： 1.MIC和LINE联合输入：16路（16路均为卡侬/单插混合接口） 2.线性输入：4路立体声单插接口 3.智能输出：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体监听输出、2个耳机监听输出 4.INSERT：8路断点插入接额外的处理器 5.USB接口：2个USB接口，支持立体声录音/播放/系统更新 6.显示屏：7英寸高清IPS触摸屏，1024×600分辨率 7.AD/DA：最高支持24bit/48KHz 8.DSP处理器：32-bit浮点 9.幻象供电：+48VDC 10.频率回应直接输出：20Hz~20KHz at 0dBu±1.5dB 11.失真度：<0.01% at 0dBu±1KHz 12.信噪比：104dB 13.最大输入电平：+22dB 14.线性输入增益：-15dBu~+35dB 15.效果器：12种效果器，Hall、Room、Plate、Delay、Stdelay、Tremolo、Flanger、Chorus、DelayRev、StdelayRev、FlangerRev、ChorusRev 16.噪声门：阀值范围：-84dBu-0dB；启动时间：0.5ms-200ms；释放时间：5ms-2000ms 17.压缩器：阀值范围：-30dBu-+20dB；启动时间：10ms-150ms；释放时间：10ms-1000ms；比率：1：1to24：1；增益：0dBu-+24dB 18.均衡器：21Hz-19.2KHz +/-24dB 19.ADC，DAC动态范围：114dB 20.网络：网络口外接路由器，可用于连接ipad远程管控 21.工作电压：AC 90-240V 50/60Hz电源 22.环境温度：运行温度0-40℃，存储温度-20-60℃ 23.尺寸（L×W×H）：460×370×150mm 24.重量：7.78Kg | 1 | 台 |  |
| 205 | 抑制器 | 技术参数 1.输入通道及插座：2路XLR母座模拟输入/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 2.输出通道及插座：2路XLR公座模拟输出/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 3.输入阻抗：平衡：20KΩ 4.输出阻抗：平衡：100Ω 5.共模拟制比：>70dB(1KHz) 6.输入范围：≤+25dBu 7.频率响应：20Hz-20KHz 8.信噪比：>110dB 9.失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 10.通道分离度：>110dB(1KHz) 11.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 12.信号输入频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB 13.滤波器：每通道独立可以调整最多24个，默认值12个固定点，默认值12个动态点 14.最小带宽：1/27th Octave 15.最大带宽：1/14th Octave 16.频率分辨率：0.5Hz 17.啸叫寻找时间：0.1—0.5S 18.FFT长度：2048 19.传声增益：6—10dB 20.系统增益：0dB 21.压缩：启动电平：-40dB~+20dB压缩比率：1:1.0~1:20.0 ；响应时间：10~200ms恢复时间：50ms~5000ms 22.压限：启动电平：-40dB~+20dB响应时间：10~200ms; 23.：恢复时间：50ms~5000ms 24.噪声门：-120dB~-40dB 25.显示：采用分辨率为144 x 32的LCD显示屏，提供6段LED显示输出电平 26.处理器：96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 27.电源：AC 110V-220V，50Hz/60Hz 28.功耗：<15W 29.产品尺寸（LxDxH）：482X148X44 mm 30.净重：2.3kg | 1 | 台 |  |
| 206 | 音频处理器 | 技术参数： 1. 输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2. 输出通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3. 采样率：48K 4. 幻象供电：DC 48V 5. 频率响应：20Hz-20KHz 6. 总谐波失真+噪声：＜0.002% @1KHz ,4dBu 7. 数/模动态范围(A-计权)：120dB 8. 模/数动态范围(A-计权)：120dB 9. 输入阻抗(平衡式)：20KΩ； 10. 最大输出阻抗（平衡式)：100Ω； 11. 通道隔离度：1kHz，100dB 12. 输入共模抑制：60Hz，80dB 13. 最大输出电平：+24dBu，平衡 14. 最大输入电平：+24dBu，平衡 15. 工作温度：0℃-40℃ 16. 工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz 17. 电源功耗：<40W 18. 尺寸(宽x深x高)：482×258×45(mm) | 1 | 台 |  |
| 四、视频矩阵切换系统 |  |  |  |  |  |
| 207 | 无缝高清矩阵切换器 | 技术参数： 1.可接入输入卡数量：2块 2.可接入输出卡数量：2块 3.可接入控制卡数量：1块 4.输入通道：8路 5.输出通道：8路 6.串口：1×RS-232（9-针母D型接口） 7.波特率与协议：9600；数据位：8位，停止位：1，无奇偶校验位 8.RS-485控制接口：4位3.8mm凤凰接口，与触摸面板配合使用 9.以太网控制接口：RJ-45母接口 10.以太网控制速率：自适应10M/100M,全双工或半双工 11.工作电源：AC 100V~240V，50/60Hz，国际自适应电源 12.环境温度：-20℃—+70℃ 13.尺寸（mm）：484（L）x 356（W）x 132（H） | 1 | 台 |  |
| 208 | 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 | 1.名称:高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 | 1 | 台 |  |
| 209 | 嵌入式控制面板 | 1.名称:嵌入式控制面板 2.规格:TFT液晶屏3.5英寸 | 1 | 台 |  |
| 210 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.名称:HDMI无缝高清输入卡 | 2 | 台 |  |
| 211 | 高清HDMI矩阵输入板卡内嵌软件 | 1.名称:高清HDMI矩阵输入板卡内嵌软件 | 2 | 台 |  |
| 212 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.名称:HDMI无缝高清输出卡 | 2 | 台 |  |
| 213 | 高清HDMI矩阵输入板卡内嵌软件 | 1.名称:高清HDMI矩阵输入板卡内嵌软件 | 2 | 台 |  |
| 五、智能化集中控制系统 |  |  |  |  |  |
| 214 | 网络中控主机 | 技术参数 1.处理器：32位Cortex-A8 ARM架构微处理器，主频高达720MHZ 2.存储器：256MByte DDR3 RAM，8 GByte EMMC Flash 3.串口端口：8个终端模块，每个模块7PIN排针，支持RS-232，RS-485及RS-422信号 4.红外IR端口：8个终端模块，16PIN排针 5.I/O端口：8个终端模块，9PIN排针，带保护电路，支持 0-5V 数字输入信号 6.弱电继电器端口：8个终端模块，16PIN排针，，常开型独立继电器，额定 1A/5V 数字信号 7.NET端口：1个终端模块，4PIN排针，支持NET控制总线，提供DC24V/2A输出电源 8.封装方式：金属机箱，支持机架安装 9.输入电源：～110-240V 50-60Hz 10.软件：Control System Builder,中英文界面 11.尺寸(L x W x H)：484×236 ×88mm，2U高度 12.重量：4.3Kg 13.电源功耗：12W | 1 | 台 |  |
| 215 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 1.名称:网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 1 | 台 |  |
| 216 | 电源控制器 | 1.名称:电源控制器 2.参数:8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路，搭配可编程中控主机使用,也全面支持第三方设备控制，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 | 1 | 台 |  |
| 217 | 红外发生棒 | 1.名称:红外发生棒 2.中控主机配带 | 1 | 个 |  |
| 218 | 编程软件 | 1.名称:编程软件 2.中控主机配带 | 1 | 台 |  |
| 219 | 管理控制器 | 配置：I5-10400 8G 1T+256G 2G 显示器21.5寸 | 1 | 台 |  |
| 220 | 移动式分控单元 | 1.名称:移动式分控单元 2.参数:M6 8.4英寸麒麟980影音娱乐游戏学习平板4GB+64GB WIFI | 1 | 台 |  |
| 221 | 无线路由器 | 1.名称:无线路由器 2.参数:双频无线2600M 千兆端口大户型穿墙 板阵天线智能路由 | 1 | 台 |  |
| 六、周边设备 |  |  |  |  |  |
| 222 | K系列电源时序器 | 技术参数 1.额定输出电压：AC~220V50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：10A 7.尺寸（LxWxH）：484x295x44mm 8.重量：4.2Kg | 1 | 台 |  |
| 223 | 37U加厚机柜 | 1.名称:37U加厚机柜 2.规格:600*600*1833mm | 1 | 台 |  |
| 224 | 主控单元 | 1.名称:主控单元 2.参数:第八代英特尔酷睿i5 整机（I5-8400 8G 1T Win10 ）21.5英寸 | 1 | 台 |  |
| 七、辅助线材 |  |  |  |  |  |
| 225 | 音频连接线（1.8m） | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 16 | 条 |  |
| 226 | 音频连接线（1.8m） | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 2 | 条 |  |
| 227 | 音频连接线（1.8m） | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 2 | 条 |  |
| 228 | 音频连接线（1.8m） | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 2 | 条 |  |
| 229 | 音箱线 | HIFI音响线，300芯蓝色透明50米 | 150 | m |  |
| 230 | 话筒线RVPE2*0.3 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:RVPE2*0.3 4.配线部位:按实考虑 | 100 | m |  |
| 231 | 视频线 | 1.名称:视频线 2.型号:HDMI 3.参数:支持1080P，60HZ 支持1.2版本,长度15m | 4 | 条 |  |
| 232 | 视频线 | 1.名称:视频线 2.型号:HDMI 3.参数:支持2K*4K，60HZ 支持2.0版本，长度2m | 4 | 条 |  |
| 233 | 六类网线 | 1.名称:六类网线 2.型号:ALT5006 3.规格:非屏蔽网线箱线 蓝色 | 610 | m |  |
| 234 | 电源线RVV3X4.0 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:RVV3X4.0 4.配线部位:按实考虑 | 200 | m |  |
| 235 | 配管 SC25 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 | 60 | m |  |
| 236 | 配管 SC32 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配 | 12 | m |  |
| 237 | HDMI延长器 | 1.名称:HDMI延长器 2.规格:支持50米 | 1 | 个 |  |

- （6）一楼舞台灯光音响设备系统

| 序号 | 名称 | 参数/规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、显示系统 |  |  |  |  |  |
| 238 | P2.5室内全彩显示屏 | 1、芯片：国内封装； 2、显示面积：宽度4.16米，高度2.24米，9.4平方米； 3、彩屏材料：超六类全铜网线； 4、模组尺寸：320MM×160MM； 5、模组分辩率：128（长）×64（高）=4096个； 6、像素间距/像素密度：2.5mm/160000点/M²； 7、亮度：≥1500cd/M²，100级手动和8级自动调节； 8、视角（水平/垂直）：水平≥140°，垂直视角≥45°； 9、最佳可视距离：2.5M～100M； 10、灰度等级/显示颜色：40963级灰度； 11、换帧速度：≥200（帧）/秒； 12、刷新频率：≥960Hz/S； 13、输入信号/控制方式：视频、VGA/计算机控制，视频同步，实时显示； 14、连续工作时间：>72（Hrs）； 15、屏幕寿命：>100,000（Hrs）； 16、屏幕MTBF（平均无故障时间）：>10,000（Hrs）； 17、盲点率：≤0.0001； 18、控制距离：<100米，超过100米需用光纤传输； 19、表面平整度：<0.1mm； 20、系统工作环境温度：-20℃～+65℃； 21、系统工作环境湿度：10%～98%RH； 22、发光器件驱动方式：动态恒流30扫； 23、软件接口：标准计算机接口，兼容Windows、Unix、Novel； 24、防护系统：超温/过载/掉电/图像补偿/非线性校正； 25、工作电压：AC220V±15%；50Hz；三相五线制； 26、功耗：峰值700W/M²，平均值200 W/M²； 27、保护技术：防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能； 28、屏幕防护等级：IP65等级； 29、屏体重量：20Kg/M²×43.2Kg/M²＝864 Kg； 30、通信接口：网络； 31、控制系统：灵信高刷新控制系统 32、播放软件：V12.44控制播放软件或LED通用播放软件； 33、钢结构：上框架，国标钢材； 34、外装饰：不锈钢包边； 35、综合布线：成天泰电缆和安普网线，要求峰值功率60KW，电缆线3相5线，距离50米内；（线径未标明） | 14.4 | m2 |  |
| 239 | 发送卡 | 基于第七代升级开发，原功能不少，新功能更多更强大，系统更稳定更可靠。可与七代系统混合使用。 支持10位颜色 旧系统的8位颜色只能显示256X256X256=1677216种颜色，新系统颜色数为1024X1024X1024=1073741824种颜色，新系统颜色数是旧系统的64倍。 智能连接功能 同一块显示屏的多块接收卡/箱体（含备用的）可以任意交换而不需重新设置，接收卡能智能地动识别需显示的内容。 智能监控 每块接收卡均有温度检测和四路风扇监控输出，可根据用户设定的温度上限智能地控制四路风扇转速。 公司图标显示 当发送卡电源没开启时显示屏自动显示设点的公司图片，图片像素为128X128，颜色数为 16K色。 支持32位以内的任意扫描方式 原系统只支持1、2、4、8、16扫描，新系统为32扫以内任意。 支持异型分割显示 每块接收卡最大支持1024段分割，用于异型/文字屏。 支持容余点插入 可设定每多少点接入一个或多个空像素，用于异型屏。 支持带PWM的驱动芯片 需专用驱动芯片配合，使显示屏效果更完美。 支持硬件逐点校正功能 需专用驱动芯片配合，使显示屏逐点校正效果更好。 支持逐点检测功能 需专用驱动芯片配合，动态地检测显示屏瑕点情况。 逐点校正、逐卡（箱体）校正功能 逐点校正支持单点、2×2点、4×4点和8×8点四种校正模式，最大校正6144点/模块，红绿蓝各256级。逐卡（箱体）校正用于显示屏各箱体间色差校正，红绿蓝各256级。 智能识别一卡通功能 智能化的识别程序可识别双色、全彩、虚拟、灯饰等的各种驱动板的各种扫描方式及各种信号走向，识别率达99%，一套卡在手，做屏无忧。 65536级（64K）灰度内任意设定功能 客户可根据显示屏的情况从无灰度到65536级（64K）灰度之间任意调整，让你的显示屏达到最佳显示效果。 刷新率任意设置、锁相、同步功能 刷新率可从10Hz-3000Hz任意设定，刷新率锁相功能使显示屏的刷新锁定在电脑显示器刷新率的整数倍上，杜绝图像撕裂，保证图像完美再现。锁相同步范围为47Hz-76Hz。 带载面积 双网线最大带载2048x640,单网线最大带载1600x400，2048x320，两张卡级联可带载2048x1152 双网线热备份功能 接收卡的A、B两端口均可作为输入或输出口使用，可用于两台电脑同时控制一块屏，当一台电脑出现问题时，另一台电脑自动接替，也可用于一台电脑双网线控制，当一条网线出现问题时，另一条网线自动接替，使显示屏的正常工作得到最大保障。 多屏同步及组合功能 支持一块发送卡控制带多块屏，多块屏的工作状态可任意组合、同步显示、独立播放等，可通过快捷按键，快速切换。 256级亮度自动调节 256级亮度自动调节功能让你的显示亮度调节更加有效。 声音传输功能 702型卡集成声音传输，不用另拉音频线即可把声音传到显示屏，双24比特64khz高保真数模及模数转换，让您的显示屏影像效果完美无缺。 程序在线升级功能 如果显示屏的接收卡程序需升级，只需打开大屏电源通过LED演播室即可升级程序，无需把接收卡拆离大屏即可升级。 突破传统观念无拨码开关 无拨码开关设计，所有设置通过电脑设置。 测试功能 接收卡集成测试功能，不用接发送卡即可测试显示屏，斜线、灰度、红、绿、蓝、全亮等多种测试模式。 超长传输距离 传输最大达170米（实测），保证传输140米。 配套软件 LED演播室10.0 | 2 | 套 |  |
| 240 | 接收卡 | 专为标准化厂家设计的产品,免转接板设计,与RV901功能完全兼容,尺寸相同,等效于RV901加HUB75（支持32扫）的转接板,具体功能特性如下。 1.板载12个HUB75（支持32扫）的16P接口； 2.支持12位的HDMI颜色输入(需九代发送卡配合)； 3. 采用18位信号处理器,最大支持红绿蓝各18位(26万级)灰度； 4.单卡最大支持1024X256像素点； 5.单卡最大支持24组RGB数据； 6.支持138译码，595串行译码等多种译码方式； 7.支持单卡色度空间变换，色度逐点校正，亮度逐点校正； 8.支持高刷新下同时高灰度的显示效果； 9.支持通用驱动芯片，PWM绝大部分驱动芯片； 10.支持双接收卡热备份,用于要求极高的演出屏； 11.支持像素点故障检测(需专用芯片支持)； 12.支持配置文件回读； 13.支持网线误码测试； 14.支持排线故障检测； 15.符合欧盟RoHs标准； 16.符合欧盟CE-EMC Class B标准； | 40 | 套 |  |
| 241 | 控制软件 | 1.名称:控制软件 2.用于演播室 | 1 | 套 |  |
| 242 | 视频处理器 | 多路信号传输，增加画面清晰度 | 1 | 台 |  |
| 243 | 主控单元 | 1、芯片处理性能不低于3.2GHz 2、内存容量：不低于4G 工作频率2400MHz； 3、硬盘容量：不低于1TB 4、千兆网络接口*1个 5、视频采集功能：支持1路1080P高清HDMI实时采集； 6、支持读取DVD、CD光盘功能； 7、USB接口不少于4个； 8、具备麦克风输入接口、音频输出接口各1个； 9、具备HDMI和VGA输出接口各1个； 10、支持对接快捷切换任务预案（一键切换）的接口功能；支持多个主播现场快速切换功能。 | 1 | 套 |  |
| 244 | 配电柜 | 定时上电，自动保护 | 1 | 台 |  |
| 二、体育馆舞台音响系统 |  |  |  |  |  |
| 245 | 线阵音箱 | 技术参数： 1.类型：二分频线性阵列全频音箱 2.额定功率：300W(AES) 3.峰值功率：1200W 4.标称阻抗：8Ω 5.频率范围：70Hz-20KHz 6.灵敏度：100dB (1M/1W ) 7.最大声压级（额定/峰值 ）：128dB/134dB 8.低频扬声器：8"*2 9.高频扬声器：44mm（1.73"）压缩驱动器*1 10.水平覆盖角(-6dB)：90° 11.垂直覆盖角(-6dB)：10° 12.净重：24.3Kg 13.尺寸（H×W×D）：(300+195)×750×380mm | 10 | 台 |  |
| 246 | 线阵音箱 | 技术参数： 1.类型：低频音箱 2.额定功率：500W(AES) 3.峰值功率：2000W 4.标称阻抗：4Ω 5.频率范围：40Hz-400Hz 6.灵敏度：100dB (1M/1W) 7.最大声压级（额定/峰值 ）：127dB/133dB 8.低频扬声器：18"*1 9.净重：43.5Kg 10.尺寸（H×W×D）：550×750×600mm | 2 | 台 |  |
| 247 | 专业功放 | 技术参数 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：500W×2；立体声/并联4Ω×2：730W×2；桥接8Ω：1460W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：36.2dB 4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥95dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB 11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源 、保护、失真 13.冷却方式：风扇冷却 14.供电：~ 220V； 50Hz 15.最大功耗：2200W 16.尺寸(L xWxH)：483x464x88 mm 17.重量：15.8Kg | 4 | 台 |  |
| 248 | 专业功放 | 技术参数 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）： 立体声/并联8Ω×2：700W×2 立体声/并联4Ω×2：1050W×2 立体声/并联2Ω×2：1500W×2 桥接8Ω：2100W 桥接4Ω：3000W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：37.7dB 4.输入灵敏度：0dBu(1V) 5.输入阻抗：10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥100dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥300@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB 11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源 、保护、失真 13.冷却方式：风扇冷却 14.供电：~ 220V 50Hz 15.最大功耗：4500W | 1 | 台 |  |
| 249 | 葫芦架 | 1 1.标配长度6米，承重2吨；外观尺寸320*220*170mm 2.净重：18kg 3.毛重：19kg 4.承重：2000kg 5.包含：葫芦架1套。 | 2 | 套 |  |
| 250 | 田字架 | 包含：田字架1个，U型扣4个，连接杆4条。 | 2 | 套 |  |
| 251 | 线阵安装钢丝绳 | 1.名称:线阵安装钢丝绳 2.参数:φ10mm7*19 3.含钢丝绳锁扣 | 36 | m |  |
| 252 | 专业音箱 | 技术参数 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：300W 4.峰值功率：1200W 5.灵敏度：98dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.4"压缩高音单元×1 9.低音：10"低音×1 10.尺寸(HxWxD)：510x325x300 mm 11.重量：15.2Kg | 4 | 台 |  |
| 253 | K系列支架 | 1.名称:K系列支架 2.固定面板固定孔尺寸:140mm*65mm 3.箱体固定面板尺寸:128mm*70mm | 4 | 只 |  |
| 254 | 专业功放 | 技术参数 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：500W×2；立体声/并联4Ω×2：730W×2；桥接8Ω：1460W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：36.2dB 4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥95dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB 11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源 、保护、失真 13.冷却方式：风扇冷却 14.供电：~ 220V； 50Hz 15.最大功耗：2200W 16.尺寸(L xWxH)：483x464x88 mm 17.重量：15.8Kg | 2 | 台 |  |
| 255 | 专业音箱 | 技术参数 1.阻抗：8Ω 2.频响：40Hz~400Hz 3.额定功率：500W 4.峰值功率：2000W 5.灵敏度：98dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：125dB/131dB 7.低音：15"低音×1 8.尺寸(HxWxD)：580x440x525 mm 9.重量：31Kg | 2 | 台 |  |
| 256 | 专业功放 | 技术参数 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）： 立体声/并联8Ω×2：700W×2 立体声/并联4Ω×2：1050W×2 立体声/并联2Ω×2：1500W×2 桥接8Ω：2100W 桥接4Ω：3000W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：37.7dB 4.输入灵敏度：0dBu(1V) 5.输入阻抗：10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥100dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥300@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB 11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源 、保护、失真 13.冷却方式：风扇冷却 14.供电：~ 220V 50Hz 15.最大功耗：4500W 16.尺寸(LxWxH)：483x494x88mm 17.重量：19.6Kg | 1 | 台 |  |
| 257 | 专业音箱 | 技术参数 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz-20KHz 3.额定功率：300W 4.峰值功率：1200W 5.灵敏度：98dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.4"压缩高音单元×1 9.低音：10"低音×1 10.尺寸（H×W×D）：340×510×380 mm 11.重量：17.5Kg | 4 | 台 |  |
| 258 | 专业功放 | 技术参数 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：500W×2；立体声/并联4Ω×2：730W×2；桥接8Ω：1460W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：36.2dB 4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥95dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB 11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源 、保护、失真 13.冷却方式：风扇冷却 14.供电：~ 220V； 50Hz 15.最大功耗：2200W 16.尺寸(L xWxH)：483x464x88 mm 17.重量：15.8Kg | 2 | 台 |  |
| 259 | 无线话筒 | 技术参数 系统指标 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段 共900个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：100-200个在每个频率段 4.频道间隔：25KHz的倍数 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9.综合信噪比：105dB 10.综合失真：≤0.5% 11.工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 12.工作温度：-10℃~+60℃ 接收机指标 1．接收机方式：二次变频超外差 2．中频频率：110MHz，10.7MHz 3．无线接口：BNC/50Ω 4．灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5．灵敏度调节范围：12-32dB μV 6．离散抑制：≥75dB 7．最大输出电平：+10dBV 8．供电方式：DC12V-1A输入 9．重量：1.95 Kg ，不含天线 10．尺寸：宽422mm×深180mm×高44.5mm 发射机指标 1.音头：电容式（头戴话筒） 2.天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3.输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4.离散抑制：-60dB 5.供电：2节5号1.5V碱性电池 6.电池寿命：30mW时大约6小时取决于电池容量 7.功能特点：采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离 8.音质特点：中频丰富唱歌轻松，声音具有磁性感和混厚感属人声话筒音持的精华 9.重量：0.06Kg（耳戴），不含电池重量 10.尺寸：长83mm×宽63mm×厚22mm（耳戴） | 2 | 套 |  |
| 260 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.名称:话筒呼叫控制嵌入软件 | 2 | 套 |  |
| 261 | 无线话筒 | 技术参数 系统指标 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段 共900个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：100-200个在每个频率段 4.频道间隔：25KHz的倍数 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9.综合信噪比：105dB 10.综合失真：≤0.5% 11.工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 12.工作温度：-10℃~+60℃ 接收机指标 1．接收机方式：二次变频超外差 2．中频频率：110MHz，10.7MHz 3．无线接口：BNC/50Ω 4．灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5．灵敏度调节范围：12-32dB μV 6．离散抑制：≥75dB 7．最大输出电平：+10dBV 8．供电方式：DC12V-1A输入 9．重量：1.95 Kg ，不含天线 10．尺寸：宽422mm×深180mm×高44.5mm 发射机指标 1.音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2.天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3.输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4.离散抑制：-60dB 5.供电：2节5号1.5V碱性电池 6.电池寿命：30mW时大约6小时取决于电池容量 7.功能特点：采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离 8.音质特点：中频丰富唱歌轻松，声音具有磁性感和混厚感属人声话筒音持的精华 9.重量：0.34Kg（手持），不含电池重量 10.尺寸：长268mm×直径35mm（手持） | 2 | 套 |  |
| 262 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.名称:话筒呼叫控制嵌入软件 | 2 | 套 |  |
| 263 | 天线分配器 | 技术参数 1.频带范围：640~960MHz 2.输出/入增益：+1.0dB(频段中心) 3.输出/入阻抗：50Ω 4.频宽：320MHz 5.电源供应：DC 12-18V/3A 6.尺寸(WxHxD)：482x44x190 mm 7.重量（kg）：1.55kg | 1 | 个 |  |
| 264 | 话筒天线 | 技术参数 1.频率范围：550MHz～850MHz 2.极化方式：45° 3.增益：8dBi 4.半功率波瓣宽度：H:76°±5°， V:76°±5° 5.前后比：≥23dB 6.输入阻抗：50Ω 7.电压驻波比（VSWR）：≤2.0 8.交叉极化鉴别率：≥15dB@0º，≥10dB@+/-60º 9.上第一副瓣抑制：15dB 10.最大功率：50W 11.雷电保护：直流接地DC 12.接头类型：BNC 13.电缆长度：0.3米 14.天线尺寸：284×284×80mm 15.天线重量：1.24Kg 16.天线罩材料：ABS 17.天线罩颜色：白色 18.工作温度：-40°c～60°c 19.极限风速：60m/s 20.抱杆直径：￠35～￠50mm | 1 | 副 |  |
| 265 | 话筒 | 技术参数 1.拾音头：心型指向音头 2.换能方式：双电容式 3.频率响应：30Hz-16kHz 4.输出阻抗（欧姆）：平衡 75Ω 5.灵敏度：-43dB±2dB 6.供电电压：幻象48V 7.可调节高度：0.1米~1.65米 8.话筒重量：11 Kg 9.咪线：卡侬线 10.底座规格（mm）：圆锥形直径240，高60 11.抗干扰：抗手机、电磁、高频干扰 | 2 | 套 |  |
| 266 | 调音台 | 1.名称:调音台 2.额定功率:30W 3.尺寸:440×480×108mm | 1 | 台 |  |
| 267 | 抑制器 | 技术参数： 1. 输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2. 输出通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3. 采样率：48K 4. 幻象供电：DC 48V 5. 频率响应：20Hz-20KHz 6. 总谐波失真+噪声：＜0.002% @1KHz ,4dBu 7. 数/模动态范围(A-计权)：120dB 8. 模/数动态范围(A-计权)：120dB 9. 输入阻抗(平衡式)：20KΩ； 10. 最大输出阻抗（平衡式)：100Ω； 11. 通道隔离度：1kHz，100dB 12. 输入共模抑制：60Hz，80dB 13. 最大输出电平：+24dBu，平衡 14. 最大输入电平：+24dBu，平衡 15. 工作温度：0℃-40℃ 16. 工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz 17. 电源功耗：<40W 18. 尺寸(宽x深x高)：482×258×45(mm) | 1 | 台 |  |
| 268 | 音频处理器 | 1.名称:音频处理器 2.工作电源:AC110V-220V,50Hz/60Hz 3.电源功耗:<40W 4.尺寸:482×258×45(mm) 详细参数见附件15 | 1 | 台 |  |
| 269 | 有源音箱 | 技术参数 1.额定输出功率：2×25W 2.输出阻抗：4-8Ω 3.输入灵敏度：AUX IN ：350Mv±20MV/10KΩ；MIC ：5MV±0.5MV 4.信噪比：≥70dB 5.频率响应：40Hz~20KHz(≤±3dB) 6.线路输出：1V 7.音量调节：1个MIC 音量，1个AUX音量 8.谐波失真：≤1% 9.工作温度：5℃～40℃ 10.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 11.电源功耗：≤60W 12.供电电压：~ 220V 50Hz 13.尺寸（W×H×D）mm：162×240×225 14.重量：7.5kg | 1 | 台 |  |
| 三、舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |
| 一顶光 |  |  |  |  |  |
| 270 | 效果灯 | 产品参数： 1.输入电压:AC 110-240V 50/60Hz，165W 2.光源:54×3W LED(R14G14B14W12) 3.平均寿命:50000H 4.色温:3200K～7200K线性调节 5.透镜角度:25°(15°、45°可选) 6.控制方式:多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式 7.通道:4/8通道 8.灯具材料:铸铝外壳 9.防护等级:防火V-1，防护IP20 10.灯具尺寸（L×W×H）:287×215×330mm 11.包装尺寸（L×W×H）:250×250×360mm 12.毛重:3.7kg 13.净重:3.2kg | 6 | 套 |  |
| 271 | 影视灯 | 产品参数： 1.输入电压 AC 220V±10% 50/60Hz，220W 2.光源 灯管55W*4 3.平均寿命 10000H 4.色温 5600K 5.通道 / 6.灯具材料 铝合金 7.防护等级 IP20 8.灯具尺寸（L×W×H） 640×180×300mm 9.包装尺寸（L×W×H） 690×480×225mm（2pcs） 10.毛重 12.2kg 11.净重 5.5kg | 5 | 套 |  |
| 二顶光 |  |  |  |  |  |
| 272 | 效果灯 | 产品参数： 1.输入电压:AC 110-240V 50/60Hz，165W 2.光源:54×3W LED(R14G14B14W12) 3.平均寿命:50000H 4.色温:3200K～7200K线性调节 5.透镜角度:25°(15°、45°可选) 6.控制方式:多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式 7.通道:4/8通道 8.灯具材料:铸铝外壳 9.防护等级:防火V-1，防护IP20 10.灯具尺寸（L×W×H）:287×215×330mm 11.包装尺寸（L×W×H）:250×250×360mm 12.毛重:3.7kg 13.净重:3.2kg | 6 | 套 |  |
| 273 | 影视灯 | 产品参数： 1.输入电压 AC 220V±10% 50/60Hz，220W 2.光源 灯管55W*4 3.平均寿命 10000H 4.色温 5600K 5.通道 / 6.灯具材料 铝合金 7.防护等级 IP20 8.灯具尺寸（L×W×H） 640×180×300mm 9.包装尺寸（L×W×H） 690×480×225mm（2pcs） 10.毛重 12.2kg 11.净重 5.5kg | 5 | 套 |  |
| 三顶光 |  |  |  |  |  |
| 274 | 效果灯 | 产品参数： 1.输入电压:AC 110-240V 50/60Hz，165W 2.光源:54×3W LED(R14G14B14W12) 3.平均寿命:50000H 4.色温:3200K～7200K线性调节 5.透镜角度:25°(15°、45°可选) 6.控制方式:多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式 7.通道:4/8通道 8.灯具材料:铸铝外壳 9.防护等级:防火V-1，防护IP20 10.灯具尺寸（L×W×H）:287×215×330mm 11.包装尺寸（L×W×H）:250×250×360mm 12.毛重:3.7kg 13.净重:3.2kg | 6 | 套 |  |
| 275 | 摇头灯 | 产品参数： 1.输入电压:AC110V-240V 50/60Hz ，350W 2.镇流器:电子镇流器 3.光源:7R/OSRAM 230W 4.平均寿命:2000H 5.色温:8500K 6.光束角度:0~3.8°（平行光束角） 7.控制方式:DMX512(ART-NET/RDM/DMX无线，可选配) 8.通道:16通道 9.灯具材料:耐高温塑料+模压合金材料 10.防护等级:IP20 11.灯具尺寸（L×W×H）:409×310×498mm 12.包装尺寸（L×W×H）:452×405×540mm 13.毛重:19kg 14.净重:16.5kg | 5 | 套 |  |
| 侧光 |  |  |  |  |  |
| 276 | 效果灯 | 产品参数： 1.输入电压:AC 110-240V 50/60Hz，230W 2.光源:90×3W LED(R24+G24+B24+W18) 3.平均寿命:50000H 4.色温:3200K～7200K线性调节 5.透镜角度:25°(15°、45°可选) 6.控制方式:多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式 7.通道:4/8通道 8.灯具材料:铸铝外壳 9.防护等级:防火V-1，防护IP20 10.灯具尺寸（L×W×H）:325×265×390mm 11.包装尺寸（L×W×H）:335×335×445mm 12.毛重:7.8kg 13.净重:6.7kg | 6 | 套 |  |
| 面光 |  |  |  |  |  |
| 277 | 影视灯 | 产品参数： 1.输入电压:AC 110-240V 50/60Hz，220W 2.光源:高显指COB LED灯珠 3.光源寿命:100000h 4.色温:3000K-6000K可调 5.光束角度:15-60度 手动变焦 6.通道:3/4 7.灯具材料:铝合金 8.控制模式:DMX512控制/手动控制 9.防护等级:IP20 10.灯具尺寸（L×W×H）:455×265×292mm 11.包装尺寸（L×W×H）:715×675×475mm（4pcs）） 12.毛重:35kg 13.净重:6.9kg | 6 | 套 |  |
| 控台及配套设备 |  |  |  |  |  |
| 278 | 控台 | 产品参数： 1.输入电压:AC 110-240V 50/60Hz 2.灯具尺寸（L×W×H）:500×460×120mm 3.包装尺寸（L×W×H）:545×485×210mm 4.毛重:10.1kg 5.净重:7.6kg | 1 | 台 |  |
| 279 | 配电箱 | 产品参数： 1.输入电压:AC380V±10％ 50Hz±5％ 2.灯具尺寸（L×W×H）:415×485×133mm 3.包装尺寸（L×W×H）:535×465×205mm 4.毛重:11.8kg 5.净重:11.2kg | 1 | 台 |  |
| 280 | 信号分配器 | 产品参数： 1.输入电压:AC 220V 50/60Hz 2.输出:DMX512/1990信号 3.灯具尺寸（L×W×H）:482×165×44.5mm 4.包装尺寸（L×W×H）:520×200×100mm 5.毛重:3kg 6.净重:2.7kg | 2 | 台 |  |
| 配件及其他设备 |  |  |  |  |  |
| 281 | 电源线RVV3X4.0 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:RVV3X4.0 4.配线部位:按实考虑 | 200.00 | m |  |
| 282 | 信号线RVVP2*0.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:RVVP2*0.5 4.配线部位:按实考虑 | 300.00 | m |  |
| 四、周边设备 |  |  |  |  |  |
| 283 | K系列电源时序器 | 技术参数 1.额定输出电压 ：AC ~220V 50Hz 2.额定输出电流 ：30A 3.可控制电源 ：8路 4.每路动作延时时间 ：1秒 5.供电电源 ：VAC，220V 50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：16A 7.尺寸：484 x 299 x66mm 8.重量：4.9Kg | 4 | 台 |  |
| 284 | 机柜 | 37U加厚机柜，600*600*1833mm 合格证×1 风扇×2 托盘×3 PDU×1 重载支脚×4 螺丝×40 | 2 | 套 |  |
| 285 | 空气开关 | 空开断路器空气开关非漏保 单片双片 1P 20A | 14 | 台 |  |
| 五、辅助线材 |  |  |  |  |  |
| 286 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 22 | 根 |  |
| 287 | 音频连接线 | 5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 8 | 根 |  |
| 288 | 音频连接线 | 5米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 2 | 根 |  |
| 289 | 音频连接线 | 5米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 4 | 根 |  |
| 290 | 音频连接线 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 2 | 根 |  |
| 291 | 话筒线RVPE2*0.3 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:RVPE2*0.3 4.配线部位:按实考虑 | 200 | m |  |
| 292 | 音箱线 | 1.名称:音箱线 2.型号:RVH600P 3.参数:发烧级音箱线 2*600芯 | 800 | m |  |
| 293 | 双卡农口地插座 | 1.名称:双卡农口地插座 | 6 | 个 |  |
| 294 | 双欧姆口地插座 | 1.名称:双欧姆口地插座 | 8 | 个 |  |
| 295 | 视频线 | 1.名称:视频线 2.型号:HDMI 3.参数:支持1080P，60HZ 支持1.2版本,长度15m | 4 | 条 |  |
| 296 | 视频线 | 1.名称:视频线 2.型号:HDMI 3.参数:支持2K*4K，60HZ 支持2.0版本，长度2m | 4 | 条 |  |
| 297 | 六类网线 | 1.名称:六类网线 2.型号:ALT5006 3.规格:非屏蔽网线箱线 蓝色 | 610 | m |  |
| 298 | 电源线RVV3X4.0 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:RVV3X4.0 4.配线部位:按实考虑 | 200 | m |  |
| 299 | 配管 SC25 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 | 60 | m |  |
| 300 | 配管 SC32 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配 | 12 | m |  |
| 301 | HDMI延长器 | 1.名称:HDMI延长器 2.规格:支持50米 | 1 | 个 |  |
| 302 | 会议综合插座 | 1.名称:会议综合插座 2.底盒材质、规格:铜；250×130×65mm | 2 | 个 |  |

- （7）户外信息发布设备

| 序号 | 名称 | 参数/规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校园宣传展览户外屏（P5) |  |  |  |  |  |
| 303 | 户外P5全彩显示单元 | 1、芯片：国内封装； 2、显示面积：宽度4.8m,高度2.88m,13.9平方米； 3、彩屏材料：超五类全铜网线； 4、模组尺寸：320MM×160MM； 5、模组分辩率：64（长）×32（高）=2048个； 6、像素间距/像素密度：5mm/40000点/M²； 7、亮度：≥5500cd/M²，100级手动和8级自动调节； 8、视角（水平/垂直）：水平≥140°，垂直视角≥45°； 9、最佳可视距离：5M～100M； 10、灰度等级/显示颜色：40963级灰度； 11、换帧速度：≥200（帧）/秒； 12、刷新频率：≥960Hz/S； 13、输入信号/控制方式：视频、VGA/计算机控制，视频同步，实时显示； 14、连续工作时间：>72（Hrs）； 15、屏幕寿命：>100,000（Hrs）； 16、屏幕MTBF（平均无故障时间）：>10,000（Hrs）； 17、盲点率：≤0.0001； 18、控制距离：<100米，超过100米需用光纤传输； 19、表面平整度：<0.1mm； 20、系统工作环境温度：-20℃～+65℃； 21、系统工作环境湿度：10%～98%RH； 22、发光器件驱动方式：动态恒流8扫； 23、软件接口：标准计算机接口，兼容Window | 13.9 | 平方 |  |
| 304 | 发送卡 | 基于第七代升级开发，原功能不少，新功能更多更强大，系统更稳定更可靠。可与七代系统混合使用。 支持10位颜色 旧系统的8位颜色只能显示256X256X256=1677216种颜色，新系统颜色数为1024X1024X1024=1073741824种颜色，新系统颜色数是旧系统的64倍。 智能连接功能 同一块显示屏的多块接收卡/箱体（含备用的）可以任意交换而不需重新设置，接收卡能智能地动识别需显示的内容。 智能监控 每块接收卡均有温度检测和四路风扇监控输出，可根据用户设定的温度上限智能地控制四路风扇转速。 公司图标显示 当发送卡电源没开启时显示屏自动显示设点的公司图片，图片像素为128X128，颜色数为 16K色。 支持32位以内的任意扫描方式 原系统只支持1、2、4、8、16扫描，新系统为32扫以内任意。 支持异型分割显示 每块接收卡最大支持1024段分割，用于异型/文字屏。 支持容余点插入 可设定每多少点接入一个或多个空像素，用于异型屏。 支持带PWM的驱动芯片 需专用驱动芯片配合，使显示屏效果更完美。 支持硬件逐点校正功能 需专用驱动芯片配合，使显示屏逐点校正效果更好。 支持逐点检测功能 需专用驱动芯片配合，动态地检测显示屏瑕点情况。 逐点校正、逐卡（箱体）校正功能 逐点校正支持单点、2×2点、4×4点和8×8点四种校正模式，最大校正6144点/模块，红绿蓝各256级。逐卡（箱体）校正用于显示屏各箱体间色差校正，红绿蓝各256级。 智能识别一卡通功能 智能化的识别程序可识别双色、全彩、虚拟、灯饰等的各种驱动板的各种扫描方式及各种信号走向，识别率达99%，一套卡在手，做屏无忧。 65536级（64K）灰度内任意设定功能 客户可根据显示屏的情况从无灰度到65536级（64K）灰度之间任意调整，让你的显示屏达到最佳显示效果。 刷新率任意设置、锁相、同步功能 刷新率可从10Hz-3000Hz任意设定，刷新率锁相功能使显示屏的刷新锁定在电脑显示器刷新率的整数倍上，杜绝图像撕裂，保证图像完美再现。锁相同步范围为47Hz-76Hz。 带载面积 双网线最大带载2048x640,单网线最大带载1600x400，2048x320，两张卡级联可带载2048x1152 双网线热备份功能 接收卡的A、B两端口均可作为输入或输出口使用，可用于两台电脑同时控制一块屏，当一台电脑出现问题时，另一台电脑自动接替，也可用于一台电脑双网线控制，当一条网线出现问题时，另一条网线自动接替，使显示屏的正常工作得到最大保障。 多屏同步及组合功能 支持一块发送卡控制带多块屏，多块屏的工作状态可任意组合、同步显示、独立播放等，可通过快捷按键，快速切换。 256级亮度自动调节 256级亮度自动调节功能让你的显示亮度调节更加有效。 声音传输功能 702型卡集成声音传输，不用另拉音频线即可把声音传到显示屏，双24比特64khz高保真数模及模数转换，让您的显示屏影像效果完美无缺。 程序在线升级功能 如果显示屏的接收卡程序需升级，只需打开大屏电源通过演播室即可升级程序，无需把接收卡拆离大屏即可升级。 突破传统观念无拨码开关 无拨码开关设计，所有设置通过电脑设置。 测试功能 接收卡集成测试功能，不用接发送卡即可测试显示屏，斜线、灰度、红、绿、蓝、全亮等多种测试模式。 超长传输距离 传输最大达170米（实测），保证传输140米。 配套软件 演播室10.0 | 1 | 套 |  |
| 305 | 接收卡 | 专为标准化厂家设计的产品,免转接板设计,与RV901功能完全兼容,尺寸相同,等效于RV901加HUB75（支持32扫）的转接板,具体功能特性如下。 1.板载12个HUB75（支持32扫）的16P接口； 2.支持12位的HDMI颜色输入(需九代发送卡配合)； 3. 采用18位信号处理器,最大支持红绿蓝各18位(26万级)灰度； 4.单卡最大支持1024X256像素点； 5.单卡最大支持24组RGB数据； 6.支持138译码，595串行译码等多种译码方式； 7.支持单卡色度空间变换，色度逐点校正，亮度逐点校正； 8.支持高刷新下同时高灰度的显示效果； 9.支持通用驱动芯片，PWM绝大部分驱动芯片； 10.支持双接收卡热备份,用于要求极高的演出屏； 11.支持像素点故障检测(需专用芯片支持)； 12.支持配置文件回读； 13.支持网线误码测试； 14.支持排线故障检测； 15.符合欧盟RoHs标准； 16.符合欧盟CE-EMC Class B标准； | 15 | 套 |  |
| 306 | 控制软件 | 1.名称:控制软件 2.用于演播室 | 1 | 套 |  |
| 307 | 视频处理器 | 1.名称:视频处理器 2.多路信号传输，增加画面清晰度 3.含散热系统 | 1 | 台 |  |
| 308 | 主控单元 | 1、芯片处理性能不低于3.2GHz 2、内存容量：不低于4G 工作频率2400MHz； 3、硬盘容量：不低于1TB 4、千兆网络接口*1个 5、视频采集功能：支持1路1080P高清HDMI实时采集； 6、支持读取DVD、CD光盘功能； 7、USB接口不少于4个； 8、具备麦克风输入接口、音频输出接口各1个； 9、具备HDMI和VGA输出接口各1个； 10、支持对接快捷切换任务预案（一键切换）的接口功能；支持多个主播现场快速切换功能。 | 1 | 套 |  |
| 309 | 配电柜 | 定时上电，自动保护 | 1 | 台 |  |
| 校门口P5显示系统 |  |  |  |  |  |
| 310 | 户外P5全彩显示单元 | 1、芯片：国内封装； 2、显示面积：宽度4.8m,高度2.88m,13.9平方米； 3、彩屏材料：超五类全铜网线； 4、模组尺寸：320MM×160MM； 5、模组分辩率：64（长）×32（高）=2048个； 6、像素间距/像素密度：5mm/40000点/M²； 7、亮度：≥5500cd/M²，100级手动和8级自动调节； 8、视角（水平/垂直）：水平≥140°，垂直视角≥45°； 9、最佳可视距离：5M～100M； 10、灰度等级/显示颜色：40963级灰度； 11、换帧速度：≥200（帧）/秒； 12、刷新频率：≥960Hz/S； 13、输入信号/控制方式：视频、VGA/计算机控制，视频同步，实时显示； 14、连续工作时间：>72（Hrs）； 15、屏幕寿命：>100,000（Hrs）； 16、屏幕MTBF（平均无故障时间）：>10,000（Hrs）； 17、盲点率：≤0.0001； 18、控制距离：<100米，超过100米需用光纤传输； 19、表面平整度：<0.1mm； 20、系统工作环境温度：-20℃～+65℃； 21、系统工作环境湿度：10%～98%RH； 22、发光器件驱动方式：动态恒流8扫； 23、软件接口：标准计算机接口，兼容Window | 5.62 | 平方 |  |
| 311 | 发送卡 | 基于第七代升级开发，原功能不少，新功能更多更强大，系统更稳定更可靠。可与七代系统混合使用。 支持10位颜色 旧系统的8位颜色只能显示256X256X256=1677216种颜色，新系统颜色数为1024X1024X1024=1073741824种颜色，新系统颜色数是旧系统的64倍。 智能连接功能 同一块显示屏的多块接收卡/箱体（含备用的）可以任意交换而不需重新设置，接收卡能智能地动识别需显示的内容。 智能监控 每块接收卡均有温度检测和四路风扇监控输出，可根据用户设定的温度上限智能地控制四路风扇转速。 公司图标显示 当发送卡电源没开启时显示屏自动显示设点的公司图片，图片像素为128X128，颜色数为 16K色。 支持32位以内的任意扫描方式 原系统只支持1、2、4、8、16扫描，新系统为32扫以内任意。 支持异型分割显示 每块接收卡最大支持1024段分割，用于异型/文字屏。 支持容余点插入 可设定每多少点接入一个或多个空像素，用于异型屏。 支持带PWM的驱动芯片 需专用驱动芯片配合，使显示屏效果更完美。 支持硬件逐点校正功能 需专用驱动芯片配合，使显示屏逐点校正效果更好。 支持逐点检测功能 需专用驱动芯片配合，动态地检测显示屏瑕点情况。 逐点校正、逐卡（箱体）校正功能 逐点校正支持单点、2×2点、4×4点和8×8点四种校正模式，最大校正6144点/模块，红绿蓝各256级。逐卡（箱体）校正用于显示屏各箱体间色差校正，红绿蓝各256级。 智能识别一卡通功能 智能化的识别程序可识别双色、全彩、虚拟、灯饰等的各种驱动板的各种扫描方式及各种信号走向，识别率达99%，一套卡在手，做屏无忧。 65536级（64K）灰度内任意设定功能 客户可根据显示屏的情况从无灰度到65536级（64K）灰度之间任意调整，让你的显示屏达到最佳显示效果。 刷新率任意设置、锁相、同步功能 刷新率可从10Hz-3000Hz任意设定，刷新率锁相功能使显示屏的刷新锁定在电脑显示器刷新率的整数倍上，杜绝图像撕裂，保证图像完美再现。锁相同步范围为47Hz-76Hz。 带载面积 双网线最大带载2048x640,单网线最大带载1600x400，2048x320，两张卡级联可带载2048x1152 双网线热备份功能 接收卡的A、B两端口均可作为输入或输出口使用，可用于两台电脑同时控制一块屏，当一台电脑出现问题时，另一台电脑自动接替，也可用于一台电脑双网线控制，当一条网线出现问题时，另一条网线自动接替，使显示屏的正常工作得到最大保障。 多屏同步及组合功能 支持一块发送卡控制带多块屏，多块屏的工作状态可任意组合、同步显示、独立播放等，可通过快捷按键，快速切换。 256级亮度自动调节 256级亮度自动调节功能让你的显示亮度调节更加有效。 声音传输功能 702型卡集成声音传输，不用另拉音频线即可把声音传到显示屏，双24比特64khz高保真数模及模数转换，让您的显示屏影像效果完美无缺。 程序在线升级功能 如果显示屏的接收卡程序需升级，只需打开大屏电源通过演播室即可升级程序，无需把接收卡拆离大屏即可升级。 突破传统观念无拨码开关 无拨码开关设计，所有设置通过电脑设置。 测试功能 接收卡集成测试功能，不用接发送卡即可测试显示屏，斜线、灰度、红、绿、蓝、全亮等多种测试模式。 超长传输距离 传输最大达170米（实测），保证传输140米。 配套软件 演播室10.0 | 1 | 套 |  |
| 312 | 接收卡 | 专为标准化厂家设计的产品,免转接板设计,与RV901功能完全兼容,尺寸相同,等效于RV901加HUB75（支持32扫）的转接板,具体功能特性如下。 1.板载12个HUB75（支持32扫）的16P接口； 2.支持12位的HDMI颜色输入(需九代发送卡配合)； 3. 采用18位信号处理器,最大支持红绿蓝各18位(26万级)灰度； 4.单卡最大支持1024X256像素点； 5.单卡最大支持24组RGB数据； 6.支持138译码，595串行译码等多种译码方式； 7.支持单卡色度空间变换，色度逐点校正，亮度逐点校正； 8.支持高刷新下同时高灰度的显示效果； 9.支持通用驱动芯片，PWM绝大部分驱动芯片； 10.支持双接收卡热备份,用于要求极高的演出屏； 11.支持像素点故障检测(需专用芯片支持)； 12.支持配置文件回读； 13.支持网线误码测试； 14.支持排线故障检测； 15.符合欧盟RoHs标准； 16.符合欧盟CE-EMC Class B标准； | 6 | 套 |  |
| 313 | 控制软件 | 1.名称:控制软件 2.用于演播室 | 1 | 套 |  |
| 314 | 视频处理器 | 1.名称:视频处理器 2.多路信号传输，增加画面清晰度 3.含散热系统 | 1 | 台 |  |
| 315 | 主控单元 | 1、芯片处理性能不低于3.2GHz 2、内存容量：不低于4G 工作频率2400MHz； 3、硬盘容量：不低于1TB 4、千兆网络接口*1个 5、视频采集功能：支持1路1080P高清HDMI实时采集； 6、支持读取DVD、CD光盘功能； 7、USB接口不少于4个； 8、具备麦克风输入接口、音频输出接口各1个； 9、具备HDMI和VGA输出接口各1个； 10、支持对接快捷切换任务预案（一键切换）的接口功能；支持多个主播现场快速切换功能。 | 1 | 台 |  |
| 316 | 配电柜 | 定时上电，自动保护 | 1 | 台 |  |

- （8）多媒体互动平台教室设备

| 序号 | 名称 | 参数/规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 317 | 智能教学交互终端 | 1.名称:智能教学交互终端 2.参数:LED背光源，86英寸 A规硬屏 详细参数见附件14 | 18 | 台 |  |
| 318 | 钢制挂架 | 1.名称:钢制挂架 2.型号:定制 3.参数:智能教学交互终端专用钢制挂架 | 18 | 套 |  |
| 319 | 无线功放 | 1. 采用麦克风及数字U段无线发射集成一体化设计。 2. 具备音量加减按键、静音键、对频按键、电源开关按键。 3. 麦克风支持手持、挂绳两种扩音方式，并能根据麦克风的挂载状态自动调整麦克风拾音灵敏度和啸叫抑制开关。 4. 采用红外对码方式，防止相邻教室互相串频。 5. 支持多麦克风轮流使用，只需红外对码即可直接获取扩音权限。 6. 采用触点磁吸式充电方式，并支持快速充电，课间充电10分钟，可以扩音80分钟。 7. 工作温度：0℃~45℃。 8. 最大有效工作距离10米。 | 18 | 台 |  |
| 320 | 无源音箱 | 1. 采用功放及有源音箱一体化设计。 2. 双音箱配对，采用木质材质，保证声音还原度。 3. 输出功率2*20W，教室后排音强不低于63dB。 4. 端口： 电源*1、Line in*1、Line out*1、同轴输入*1、U盘接口*1。 5. 支持数字U段无线麦克风扩音接收，有效避开wifi干扰。支持扩音与输入音源声音叠加。 6. 支持啸叫抑制功能，在麦克风挂绳模式下会自动打开。 7. 支持蓝牙无线接收，方便老师分享移动设备上的音频。蓝牙支持密码模式，防止学生连接。 8. 支持扩音和输入音源叠加输出，方便与录播系统结合，或者通过串联功放支持更大环境扩音。 | 18 | 对 |  |
| 321 | 壁挂式高拍仪 | 1.铝合金外壳，无锐角无利边设计，塑胶包裹，有效防止师生碰伤、划伤。 2.内置机箱锁，壁挂式安装，防盗防破坏。 3.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。 4.采用USB3.0高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 5.采用800w像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅，最高分辨率为3264×2448，且1080P分辨率下视频帧数可达到30帧，有效满足课堂演示清晰度和流畅度的要求。 6.展台按键采用电容式触摸按键，无缝防尘，使用寿命长。 7.按键位置避免出现在摄像头杆上，避免操作时显示画面晃动。 8.可通过展台按键在PPT演示课件和实物展示画面之间进行一键快速切换，切换时间0.5秒，老师上课使用更灵活、高效。 9.展台画面放大、缩小、旋转、截图等操作，既可通过展台按键实现，也可在一体机上进行操作。 10.整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。 | 18 | 台 |  |
| 322 | 推拉黑板 | 1.名称:推拉黑板 | 18 | 套 |  |
| 323 | 多媒体讲台 | 1.名称:多媒体讲台 2.规格:1150*740*980mm | 18 | 张 |  |
| 324 | 无线键鼠套装 | 1.名称:无线键鼠套装 2.规格:1150*740*980mm | 18 | 套 |  |
| 325 | 移动光驱 | 1.名称:移动光驱 2.参数:8倍速 USB2.0 外置光驱 DVD刻录机 | 18 | 台 |  |

- （9）智慧云教室设备

| 序号 | 名称 | 参数/规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326 | 桌面云数据处理中心 | 硬件参数：规格：2U，CPU：2颗Gold 6226R 2.9 GHz（16C），内存：4*32GB DDR4 2666，系统盘：1*128GB SATA SSD，缓存盘：选配，数据盘：选配，标配盘位数：12，电源：白金，冗余电源，接口：6千兆电口+2万兆光口。 功能描述：桌面云一体机VDS是一款专为“云桌面”量身定制的软硬件一体化服务器，通过提供简单、一站式交付方案，极大降低部署难度，从而帮助用户加快桌面云项目进度。 含： 固态硬盘-240G-SSD(*2); 机械硬盘2T(*4); 产品质保(*3); | 1 | 台 |  |
| 327 | 桌面云瘦终端 | 硬件参数：CPU型号：A9 1.4GHz，内存：1GB，硬盘容量：4GB，接口：1百兆电口，接口类型：1*VGA，USB：6*USB2.0。 功能描述：桌面云终端aDesk外形精致小巧、无噪音运行，耗电量仅需20w左右，允许随时随地连接虚拟机桌面，不仅可获得与传统PC一致的访问体验，同时具有很强的安全性和稳定性，且可通过虚拟桌面控制器VDC进行集中管理。 含：瘦终端系统软件(*1); 产品质保(*3); | 57 | 台 |  |
| 328 | 桌面云授权与配件 | 含： VDI接入授权（教育版）(*57);授权销售key-金色(*1);软件升级(*3); | 57 | 套 |  |
| 329 | 极域教学管理软件 | 含：极域课堂管理系统软件V6.0（2017年豪华版）(*57); | 57 | 套 |  |
| 330 | 桌面云千兆交换机 | 安视千兆交换机，48个10/100/1000Base-T自适应电口，4个千兆SFP光口；交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率132Mpps/166Mpps，支持全端口线速转发；支持aNAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化 含：安视交换机管理平台软件(适用于aRS3300-52T-4F)(*1); 产品质保(*3); 软件升级(*3); | 2 | 台 |  |
| 331 | 云桌面显示终端 | 1.名称:云桌面显示终端 2.规格:21.5寸 | 57 | 台 |  |
| 332 | 鼠标键盘组合 | 1.名称:鼠标键盘组合 2.云桌面配套鼠标键盘各一个 | 57 | 台 |  |
| 333 | 实施及培训服务 | 1.名称:实施及培训服务 2.参数:提供两名工程师，对本项目进行现场部署实施交付服务；对用户进行一次系统的使用及维护培训服务。 | 57 | 点 |  |
| 334 | 云教学配套座席 | 参数：钢木结合，可安装放置功率放大器，无线话筒，中控主机，DVD机，录像机，录音机等多媒体教学设备 ，专设云教学主机位，使用时方便快捷。尺寸1100×770×1030 | 1 | 张 |  |
|  |  | 1、面料：选用优质西皮，耐磨性强，阻燃，清洁方便；2、辅料：采用优质环保PU成型发泡高密度海绵；3、脚架：优质折叠钢制却架 | 1 | 张 |  |
|  |  | 1200*600*750双连云教学配套座席采用16厘环保夹板，周围用热熔胶边表面耐磨层整体美观大方经就耐用/采用固定式键盘托/美观耐用 | 28 | 张 |  |
|  |  | 蓝色凳面，塑胶面牢固耐用 | 56 | 张 |  |
| 335 | 云辅助视听器 | 1.名称:云辅助视听器 2.参数:头戴封闭式立体声耳机，带抗静电话咪，动圈式工作方式，直线型导线； 单元直径 40mm ,频响范围 20-20000Hz,产品阻抗 32欧姆,灵敏度 110±3dB，耳机插头 3.5mm，插头规格：0.97×6.7mm，麦克风灵敏度：-47±2dB，麦克风阻抗 2200欧姆；重量：196克。 | 55 | 个 |  |
| 336 | 网络机柜 | 600*600*987 | 2 | 台 |  |
| 337 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线(带十字芯架)、低烟无卤防火级别 | 1200 | m |  |
| 338 | 6类理线架 | 6类数据理线架 | 2 | 个 |  |
| 339 | 电源线BVR-2.5 | BVR2.5mm2平方多股电源线 | 500 | m |  |
| 340 | 电源线BVR-6 | 总电源线BVR6mm2铜芯线（红、蓝、黑三色）各约100米 | 300 | m |  |
| 341 | 电源插座 | 3+3+2多插电源插座 | 56 | 个 |  |
| 342 | 防静电活动地板 | 600mm*600mm*35mm，300mm支架，承重>1000Kg | 60 | m2 |  |

- （10）教室护眼灯

| 序号 | 名称 | 参数/规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 343 | LED护眼教室灯 | 1、LED教室灯须为一体式防眩灯具，灯具尺寸长1200mm±50mm、宽300mm±20mm、厚≤100mm。 2、通过国家强制性CCC认证，且最高使用环境温度(ta)≥40℃，提供国家法定认证机构出具CCC认证证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，并加盖制造商鲜章。 3、通过“中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证”，提供国家法定认证机构出具节能认证证书复印件并加盖制造商公章及中国国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，并加盖制造商鲜章。 4、功率≤40W，功率因数≥0.95，提供国家权威检测机构出具的封面带CMA和CNAS标志的检测报告复印件，并加盖制造商鲜章。 5、色温:3300K-5500K,色品容差≤5，显色指数Ra≥90,R9≥50，色品空间不一致性Δu'v'≦0.004，提供国家权威检测机构出具的封面带CMA和CNAS标志的检测报告复印件，并加盖制造商鲜章。 6、蓝光危害为“RG0”级别，提供国家法定的认证机构出具的蓝光等级认证证书复印件及国家认监委官网查询截图，并加盖制造商鲜章。 7、频闪检测结论为“无危害”或“无显著影响”或“合格（判定结论为P）”，提供国家权威检测机构出具的封面带CMA和CNAS标志的检测报告复印件，并加盖制造商鲜章。 8、光生物危害类别为“无危险类”，提供国家权威检测机构出具的封面带CMA和CNAS标志的检测报告复印件，并加盖制造商鲜章。 9、所用材料全部环保无危害，电器电子产品ROHS认证结果符合《GB/T 26572-2011》及《GB/T 26125-2011》标准要求，提供国家法定认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委官网查询截图，并加盖制造商鲜章。 10、寿命≥50000小时，提供国家法定认证机构出具的寿命认证证书复印件（证明资料须体现所投产品型号及寿命结论）及国家认监委官网查询截图，并加盖制造商鲜章。 11、开关寿命≥25000次循环，提供国家权威检测机构依据《GBT 33721-2017 LED灯具可靠性试验方法》出具的封面带CMA及CNAS标志的检测报告复印件。 | 324 | 套 |  |
| 344 | LED护眼黑板灯 | 1、参考尺寸：长1200±30mm，一体式LED灯具，采用防眩光处理，灯具主体采用铝型材。 2、通过国家强制性CCC认证，且最高使用环境温度(ta)≥40℃，提供国家法定认证机构出具CCC认证证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，并加盖制造商盖鲜章。 3、通过“中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证”，提供国家法定认证机构出具节能认证证书复印件并加盖制造商公章及中国国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，并加盖制造商鲜章。 4、功率≤45W，功率因数≥0.95，提供国家权威检测机构出具的封面带CMA和CNAS标志的检测报告复印件，并加盖制造商鲜章。 5、色温:3300K-5500K,色品容差≤5，显色指数Ra≥90,R9≥50，色品空间不一致性Δu'v'≦0.004，提供国家权威检测机构出具的封面带CMA和CNAS标志的检测报告复印件，并加盖制造商鲜章。 6、蓝光危害为“RG0”级别，提供国家法定的认证机构出具的蓝光等级认证证书复印件及国家认监委官网查询截图，并加盖制造商鲜章。 7、频闪检测结论为“无危害”或“无显著影响”或“合格（判定结论为P）”，提供国家权威检测机构出具的封面带CMA和CNAS标志的检测报告复印件，并加盖制造商鲜章。 8、光生物危害类别为“无危险类”，提供国家权威检测机构出具的封面带CMA和CNAS标志的检测报告复印件，并加盖制造商鲜章。 9、所用材料全部环保无危害，电器电子产品ROHS认证结果符合《GB/T 26572-2011》及《GB/T 26125-2011》标准要求，提供国家法定认证机构出具的认证证书复印件及国家认监委官网查询截图，并加盖制造商鲜章。 10、寿命≥50000小时，提供国家法定认证机构出具的寿命认证证书复印件（证明资料须体现所投产品型号及寿命结论）及国家认监委官网查询截图，并加盖制造商鲜章。 11、开关寿命≥25000次循环，提供国家权威检测机构依据《GBT 33721-2017 LED灯具可靠性试验方法》出具的封面带CMA及CNAS标志的检测报告复印件。 | 108 | 套 |  |

- （11）移动智能高清录播、直播系统

| 序号 | 名称 | 参数/规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、移动智能高清录播 |  |  |  |  |  |
| 345 | 移动录播主机 | 1) 便携式移动录播主机高度＜2U，重量＜6kg，采用笔记本翻盖式设计。主机与导播显示屏一体化设计，具备15寸以上1080P高清可触控液晶屏，主机内嵌导播键盘进行导播操作。 2) 导播键盘支持录制、停止、摄像机控制、预置位调用、画面切换、专场特技等功能按键，提供导播摇杆便于摄像机的云台控制操作。 3)考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、录制、直播、点播等功能。 4) 内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。提供上述功能的软件设置界面截图。 5) 支持6路1080P高清视频输入，包括4路3G-SDI高清摄像机信号、1路HDMI信号和1路VGA信号。 6) 至少支持1路HDMI和1路SDI输出接口，支持录制效果画面输出。 7) 采用AAC音频编码技术，支持3路音频输入、1路Lineout、1路耳机监听输出。 8) 采用标准H.264视频编码技术，便携式便携式录播主机应支持电影模式和资源模式同步录制。支持网络多流和本地SDI多流两种录制模式，可实现摄像机无线接入多流录制。提供两种多流录制方式功能界面截图。 9) 内置至少1T存储硬盘，支持MP4视频封装格式。 10) 支持4个USB接口，支持U盘/移动硬盘同步录制、视频拷贝，支持鼠标键盘的本地导播操作。 11) 高清便携式便携式录播主机支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。 12) 便携式录播主机与摄像机之间支持通过无线信号进行视频传输，视频质量达到1080P高清画质。可通过无线信号实现便携式录播主机对摄像机的云台控制、调焦和预置位的设置与调用功能。 13) 具有嵌入式低功耗环保优势，整机正常工作状态下功耗不超过50W。采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。 14）为保证优质视频资源的共建共享和开展教研评课活动，学校录播系统需与宝安区视频资源管理系统做无缝对接 15) 应具备自主知识产权，提供视频信号处理相关知识产权证明文件复印件。 16) 提供权威检测机构出具的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件。 | 1 | 台 |  |
| 346 | 流媒体管理软件 | 流媒体管理软件： 1）支持主机内嵌液晶屏和鼠标进行系统管理，同时支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360、chrome等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行管理。 2）支持录制、暂停、停止等基本功能操作。 3）支持导播管理、系统参数管理、用户管理、录制管理、网络参数管理。 4）支持三种上电模式，包括关机模式、休眠模式和工作模式。 5）支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。提供上述功能软件界面截图。 6）支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。提供中英文切换功能界面截图。 7）支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。支持查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号和设备运行的实时CPU温度。 8）提供流媒体管理软件著作权证书复印件。 流媒体直播软件： 1）支持录播一键开启“直播”功能。 2）支持网络直播参数设置、直播码流设置与TS直播参数设置 3）支持主码流、子码流双码流直播功能，主、子码流可设不同的分辨率与码流。 4）支持自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。提供超清（1080P/4Mbps）、高清（720P/2Mbps）、标清（960*540/1Mbps）等多种直播分辨率与码流可选。 5）支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议。 6）支持RTMP推流功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持3路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接。提供上述功能软件界面截图。 7）支持VLC缓冲设置功能，可精确到毫秒，缓冲时间阈值280~500ms可设。 8）提供流媒体直播软件著作权证书复印件。 流媒体点播软件： 1）为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示； 2）支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。提供自定义录制分辨率、码流、帧率的软件功能界面截图。支持对视频文件进行点播回放，支持拖拽播放进度条播放； 3）录制文件支持分割技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。提供软件功能界面截图。 4）支持对资源模式和电影模式同步多流录制的视频进行管理和点播，点播分辨率达1080P； 5）支持查询视频文件的分辨率、帧率和码流； 6）支持录像文件和对应PPT课件下载； 7）支持对视频进行手动FTP上传。 8）提供流媒体点播软件著作权证书复印件。 | 1 | 套 |  |
| 347 | 流媒体导播软件 | 1流媒体导播软件： 1）支持通过内嵌导播键盘和液晶屏进行本地导播，支持外接鼠标、键盘，保证导播具有较好的实时性和流畅性。 2）提供4路摄像机画面和1路教师电脑画面预览窗口，支持视频画面任意切换。 3）支持7种以上可选布局模式，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持两个自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。提供布局模式软件界面截图。 4）应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能。 5）提供8种以上转场特效，包括渐变、缩放、切换等。支持在添加LOGO、字幕功能，支持通过鼠标直接拖拽设置LOGO和字幕在画面的显示位置。 6）支持快速调用预设的字幕内容，支持实时添加字幕，字幕颜色、字幕描边、字幕背景可设。支持字幕和背景的透明度设置功能。支持字幕滚动和固定位置两种显示方式。提供上述功能软件界面截图。 提供上述功能软件界面截图。1）支持RTSP、H.323视频传输协议。 2）支持预设互动数据，包括互动对象的名称、IP、协议方式等。支持预设20个互动录播教室信息，支持互动课室数据的批量导入和导出功能。提供上述功能的软件界面截图。 3）支持快速选择远程互动录播教室并“一键式”连接开启点对点互动。 4）支持录播模式和互动模式两种工作模式。互动模式下，支持通过导播画面实时监视远端互动录播教室学生画面，支持实时预览传到远端互动录播教室的最终互动画面。互动画面支持实时进行本地教师信号、学生信号、电脑信号以及远端信号的自由组合布局。 5）支持网络检测功能，支持UDP测试和带宽扫描两种测试方式，实时检测与远端互动设备的的丢包数、网速情况。支持启动网络自适应功能。提供上述功能的软件界面截图。 6）双向互动时，互动画面中可实时显示远端互动视频的码流和网络丢包率。 7）录播主机双向互动过程中，在5Mbps带宽下可实现1080P@30FPS和1080P@60FPS画质。 8）录播主机双向互动过程中，在系统总丢包率≤20%的网络环境下，视频清晰无破损，语音清晰连贯。 9）提供录播在线互动软件著作权证书复印件。 7）提供流媒体导播软件著作权证书复印件。 | 1 | 套 |  |
| 348 | 高清摄像机 | 11.视频输出接口：HDMI、SDI 2.传感器类型：CMOS，1/2.33英寸 3.传感器像素：有效像素207万 4.焦距：22倍变焦 5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 6.支持水平、垂直翻转 7.背光补偿：支持 8.数字降噪：2D&3D数字降噪 9.网络流传输协议：RTP、RTSP 10.预置位数量：255 11.网络接口：RJ45 12.音频接口：Line In,3.5mm 13.通讯接口：RS232、RS422 14.USB接口：USB Type-A 15.支持的协议类型：VISCA 16.编码技术：视频H.265、H.264 17.电源支持：支持POC供电、电源适配器供电两种供电方式，根据环境实际情况可灵活选择。提供第三方权威机构检测报告复印件证明； 18.整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测评估报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 19.要求摄像机与录播主机为同一品牌 | 3 | 台 | 预算：≤4227.99元/台 |
| 349 | 高清摄像机管理软件 | 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 6.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 3 | 套 |  |
| 350 | 数字无线音频套装 | 1个手持话筒(含无线发射器)、1个领夹话筒(含无线发射器)、1支无线指向话筒(1个680＋1个无线发射器)、1个双路无线接收器。 | 1 | 套 |  |
| 351 | 无线网卡 | 1) 传输方式：无线 2) 接口：USB 3) 无线传输速率：不小于300Mbps 4) 高增益刀锋型双频天线，频率范围：2.4GHz/5GHz 5) 持QoS与WMM服务，提供稳定的声音与影像传输 6) 支持多种操作系统Windows8.1/7/Vista/XP/10，Linux及Mac OS 7）为保证信号传输的兼容性和稳定性，建议与移动录播主机同一品牌。 | 4 | 台 |  |
| 352 | 云台摄像机三角架 | 1) 脚管节数：4节 2) 最大管径：28MM 3) 最小管径：16MM 4) 折合高度：60 CM 5) 最低工作高度：32CM 6) 最高工作高度：1550 mm 7) 脚管锁类型：扳扣 8) 云台类型：球形 | 3 | 台 |  |
| 353 | 安全箱 | 1) 外尺寸：L663xW496xh338mm 2) 内尺寸：L575xW406Xh299mm 3) 颜色：黑 | 1 | 台 |  |
| 二、校内直播（需要每个教室每次直播输入直播链接） |  |  |  |  |  |
| 354 | 视频资源管理平台软件 | 1.信息管理系统 （1）录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。提供软件功能界面截图。 （2）多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交，并能参加区平台组织的活动。 （3）录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。 （4）资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。 （5）视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。 （6）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。提供平台首页公告截图及上述类型的公告设置功能界面截图。 （7）自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。 （8）虚拟切片：支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性。知识点与教学环节目录支持在全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应节点播放，支持片段循环播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”。提供添加和修改的功能界面截图。 （9）教学行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。提供S-T功能界面截图和编辑界面截图。 （10）文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 （11）一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。 （12）强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理。 （13）流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势。提供功能界面截图。 （14）存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。提供功能界面截图。 （15）提供基于录播设备的智能教学信息处理系统相关自主知识产权证明文件复印件。 2.直播点播系统 （1）基于flash+html5技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播观看。 （2）支持流媒体转发服务，平台支持不少于200点以上高清直播功能。 （3）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。 （4）多码率支持：要求转发时支持标清、高清两种清晰度设置，点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看。提供转发高标清设置功能界面截图。 （5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 （6）支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时下载附件。 （7）提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 3.微课管理系统 （1）提供微课管理模块，支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课模块当中，并支持按学段、学科进行自动归类整理。 （2）提供专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。提供微课软件客户端在平台下载界面截图。 （3）微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。提供软件界面截图。 （4）支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 （5）提供微课制作软件相关软件著作权证书复印件。 4.移动APP应用服务 （1）提供自主研发的平台移动端APP，支持与视频资源管理平台对接。 （2）移动端APP应提供视频在线直播、视频点播、专辑点播等功能。 （3）移动端同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。 （4）移动端APP支持直接播放视频，无需调用其它播放器直播。 （5）支持移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件。提供APP功能界面截图。 （6）提供移动学习软件相关软件著作权证书复印件。 5.其他要求 （1）为了保证系统兼容性，要求平台与录播主机为同一品牌，提供教学视频资源管理系统相关软件著作权证书复印件。 | 1 | 套 |  |
| 355 | 校园直播主机 | （1）设备高度：≤1U （2）硬件架构：嵌入式ARM架构设计，主机出厂内置视频资源管理平台，无需进行复杂的系统环境、软件安装作。 （3）系统支持：Linux系统 （4）数据库支持：MYSQL （5）存储容量：4TB SATA 7.2k 3.5in （6）网络连接：RJ45千兆网口 （7）通讯接口：支持两个以上USB2.0接口 （8）支持Rst设备一键复位功能 （9）采用安全电压不大于DC36V供电，节能环保，采用无风扇设计，低噪音。 （10）支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 （11）所投产品通过权威机构CCC、CE、FCC认证，提供证书复印件。 （12）提供权威检测机构出具的产品无故障运行时间MTBF＞100000小时检测报告复印件。 | 1 | 台 |  |
| 三、其它配套设备 |  |  |  |  |  |
| 356 | 专业高清数码摄像机 | 民用专业高清数码摄像机 | 1 | 台 | 预算：≤7995元/台 |
| 357 | 三脚架 | 含遥控器三脚架 | 1 | 台 |  |
| 358 | 电池 | 可重复充电电池 | 1 | 个 |  |
| 359 | 单反 | 单反套机 | 1 | 台 | 预算：≤9424.44元/台 |
| 360 | 云台稳定器 | 灵眸Osmo OM4手持云台稳定器 磁吸防抖（含原装三脚架+束口袋） | 1 | 台 |  |
| 361 | 云台相机 | Osmo DJI Pocket 2口袋云台相机 迷你手持稳定器 4K抖音直播vlog拍摄防抖增稳 | 1 | 台 | 预算：≤2995元/台 |
| 362 | 无人机 | DJI Mini 2 畅飞套装 | 1 | 台 |  |

注：以上项目设备清单中打“●”号为采购的主要标的（核心产品），投标人应在《投标分明细报价表》中清晰列明“货物名称、品牌型号、货物生产产地、数量、单价”。

### 附件参数

- 附件1核心交换机

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 交换容量≥38Tbps，包转发能力≥7200Mpps(若有双参数，以最小参数为准) |
| 2 | 业务槽数量≥3 |
| 3 | 主控引擎模块≥2，满足1+1冗余 |
| 4 | 电源模块冗余 |
| 5 | 聚合组数≥1023组，每组成员≥32个 |
| 6 | 支持DRNI跨设备链路聚合 |
| 7 | 支持双向ACL，ACL≥4K |
| 8 | 支持端口ACL |
| 9 | 支持VLAN ACL |
| 10 | ▲多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。） |
| 11 | 一虚多技术MDC（1:N） |
| 12 | 支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用。投标时提供工信部权威第三方测试报告和官网配置手册截图和链接予以证明 |
| 13 | 支持二级PE端口扩展设备级联：CB（Controlling Bridge）控制设备能够支持二级PE（Port Extender）端口扩展设备级联，即一级PE端口扩展设备下挂二级PE端口扩展设备 |
| 14 | 支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议 支持IPv6策略路由； 支持DHCPv6功能、IPv6 portal功能、IPv6管理功能； 支持基于IPv6的VXLAN二三层互通； 支持基于IPv6的VRRP功能 |
| 15 | 支持安全业务插卡防火墙、防入侵检测、上网行为管理、负载均衡、SSL VPN，投标时提供官网截图和链接予以证明 |
| 16 | 支持Telemetry流量可视化功能 |
| 17 | ▲支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。） |
| 18 | 支持VXLAN，能够实现VXLAN二三层互通 |
|  | 支持Console/AUX/Telnet/SSH2.0 |
|  | 支持风扇管理 |
|  | 支持电源管理 |
|  | 支持在线诊断 |
|  | 本次要求实配≥24千兆电，≥44千兆光，≥8万兆光 |

- 附件2无线控制器

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 支持管理AP最大数量≥128，本次配置管理80个无线授权，数据转发性能≥2Gbps |
|  | 端口要求：千兆电口≥8个（其中2个光电复用） |
| 2 | 全网802.1X漫游信息同步功能： AC、AP支持802.1X用户在大规模组网AC间快速漫游支持dot1x认证AC间快速漫游，终端漫游到新的AC后无需再次进行认证。减轻服务器压力同时保证终端快速接入，可支持10台以上的AC间快速漫游。 |
| 3 | 总部AC统一管理；License统一管理；自由选择认证点；分支AC支持本地漫游功能。 |
| 4 | ▲支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。） |
| 5 | 支持IRF1+1热备，对外呈现一个IP地址，简化网络拓扑；对外统一管理界面，简化运维 |
| 6 | ▲支持雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。） |
| 7 | 支持IRF1+1热备，对外呈现一个IP地址，简化网络拓扑；对外统一管理界面，简化运维；AC支持热备，支持ms级切换；license共享。 |
| 8 | 结合公有云平台可实现极简运维及业务增值 |

- 附件3无线AP

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 室内放装型AP,采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，整机协商速率≥1.775Gbps |
|  | 接口要求≥1个10/100/1000Mbps(RJ45) |
| 2 | 内置天线 |
| 3 | 整机接入用户数≥1024 |
| 4 | ▲支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能。（提供第三方检测报告并加盖供应商公章） |
| 5 | 支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务。 |
| 6 | 为保证终端互联互通有效性，投标时投标厂家需提供投标产品WiFi 6联盟证书 |

- 附件4防火墙

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 整机端口≥4个千兆Combo接口，≥16个千兆电口；≥6个千兆光口;≥2个万兆光口 |
| 2 | 硬件架构：用非X86多核架构，具备可插拔冗余电源模块 |
| 3 | 扩展插槽：≥2个 |
| 4 | 产品性能：最大并发连接数≥250万，每秒新建连接数≥3万/s，吞吐量≥3Gbps |
| 5 | 配置双电源、3年AV 防病毒授权、3年URL特征库升级服务授权，3年IPS入侵防御授权 |
| 6 | 整机同时具备防火墙、链路负载均衡、入侵防御、防病毒、带宽控制、应用识别和web应用防护等功能。 |
| 7 | 实现高性能IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能。 |
| 8 | 支持IPsec VPN隧道自动建立，无需流量触发 |
| 9 | 支持IPsec VPN智能选路，根据应用和隧道质量调度流量，投标时提供功能截图予以证明 |
| 10 | 支持sql注入、跨站脚本、远程代码执行、字符编码等攻击的防护，支持对网络设备、网页服务器、数据库等设备的专属特征分类，支持CC攻击防护，可基于检测请求报文头的X-forward-for字段，以获取真正的源IP地址，投标时提供功能截图予以证明 |
| 11 | 实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能 |
| 12 | 支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率，投标时提供功能截图予以证明 |
| 13 | 可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，报文流处理模式，实现病毒日志和报表；发现病毒发送的告警信息，支持用户编辑告警内容 |
| 14 | ▲所投设备须支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。） |
| 15 | ▲支持2台设备堆叠成一台设备使用，实现统一管理，统一配置，所投设备支持高可靠性（包含主备/主主模式）部署。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。） |
| 16 | 支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3、RMON等网络管理协议，并且支持通过网管软件远程进行设备软件升级、配置等 |
| 17 | 设备制造厂商符合信息技术服务管理体系符合ISO/IEC 20000-1：2011标准，符合信息安全管理体系符合ISO/IEC 27001：2013标准，投标时提供证书复印件并盖章予以证明 |
| 18 | 所投产品须具备公安部监制的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，投标时提供证书复印件并盖章予以证明 |
|  | 具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的EAL4增强级认证证书，投标时提供证书复印件并盖章予以证明 |

- 附件5  400万像素红外枪机

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 具有400万像素CMOS传感器。 |
| 2 | 最大分辨率2560x1440。 |
| 3 | 具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 |
| 4 | ▲最低照度彩色：0.01lx，黑白:0.001lx，灰度等级不小于11级。(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 5 | 红外补光距离不小于50米。(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 6 | 支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440@30fps，子码流704x576@30fps。 |
| 7 | 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 |
| 8 | 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264和H.265都具有HighProfile编码能力。 |
| 9 | 信噪比不小于55dB。 |
| 10 | 支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 |
| 11 | 具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 |
| 12 | 具备人脸抓拍、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 |
| 13 | 支持智能后检索功能。 |
| 14 | 具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 |
| 15 | 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |
| 16 | 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 |
| 17 | 不低于IP67防尘防水等级。 |
| 18 | 具有1个RJ-4510M/100M自适应网络接口。 |
| 19 | 支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |
| 20 | 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 |

- 附件6 智能球型摄像机

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸,具有不少于400万像素CMOS传感器 |
| 2 | 内置GPU芯片 |
| 3 | 摄像机内置镜头，支持不小于33倍光学变倍，镜头最大焦距不小于198mm |
| 4 | 视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/秒 |
| 5 | 支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx |
| 6 | 红外距离不小于200米 |
| 7 | 设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° |
| 8 | 在IE浏览器下，具有视频输出模式设置，包括单路模式及双路模式，单路模式下，设备双镜头可实现单通道倍率拼接，在双路模式下，设备全景通道和细节通道可单独预览监控画面 |
| 9 | ▲设备具有倍率切换功能，双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 10 | 设备具有3D定位联动功能，可通过IE浏览器框选全景通道预览画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，设备全景通道预览画面可将该区域处于屏幕中心位置，同时联动细节通道预览画面对该区域进行放大或缩小并且聚焦 |
| 11 | 支持对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水附着物(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 12 | 在单路及双路模式下，设备水平视场角均不小于90° |
| 13 | 可通过IE浏览器设置防抖模式为光学防抖+电子防抖、光学防抖+陀螺仪防抖、陀螺仪防抖+电子防抖及关闭(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 14 | 支持同时检测监控场景内出现的不少于40张人脸图片，并可进行抓拍及人脸跟踪 |
| 15 | 当设备外壳受到外力撞击时，镜头可自动旋转至撞击位置进行监控(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 16 | 可通过IE浏览器抓拍人体目标图片并显示相关属性信息 |
| 17 | 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。最大支持512GB的SD卡。 |

- 附件7  16口POE交换机

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 可用千兆PoE电接口数量≥16，千兆光接口数量≥2 |
| 2 | 交换容量≥36Gbps |
| 3 | 转发性能≥26.784Mpps |
| 4 | 支持自适应802.3af/at供电标准，支持PoE最大输出功率≥225W |
| 5 | 支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口） |
| 6 | 可用千兆PoE电接口数量≥16，千兆光接口数量≥2 |
| 7 | 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x |
| 8 | ▲支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 9 | 支持通过管理平台，手机APP对交换机进行系统拓扑展示及管理 |
| 10 | 支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程升级，重启 |
| 11 | 支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。 |
| 12 | 支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 |
| 13 | 支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容 |
| 14 | 支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 15 | 支持通过管理平台对交换机进行端口远距离传输配置，最远传输距离可达250米(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 16 | 支持通过管理平台对交换机进行高优先级端口配置，处于高优先级端口的数据会被优先转发 |

- 附件8  24口交换机

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 可用千兆电接口数量≥24，复用的千兆电口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4，支持1个扩展槽位，支持40G（QSFP+）端口 |
| 2 | 支持独立的console管理串口，≥1个带外管理口 |
| 3 | 交换容量≥598Gbps |
| 4 | 转发性能≥222Mpps |
| 5 | 设备内存容量≥2048Mbytes，端口平均转发时延≤3us(须在首页具有CNAS标识的第三方检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 6 | MAC地址表≥64K，ARP表≥32K，端口MAC地址缓存能力≥2048个 |
| 7 | 支持IPv4/IPv6组播功能，支持IPv4 IGMP snooping、IPv6 MLD snooping功能 |
| 8 | 支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS协议，支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议，支持IPv4/IPv6策略路由 |
| 9 | IPv4路由表≥32K，IPv6路由表≥16K |
| 10 | 支持NQA探测功能 |
| 11 | 支持虚拟化本地负载分担、虚拟化单点管理功能、9台设备堆叠、虚拟化堆叠链路冗余保护收敛时间小于50ms |
| 12 | ▲支持链路聚合功能及聚合零丢包功能(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 13 | 支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作 |
| 14 | 支持Vxlan二层互通、Vxlan集中式网关三层互通、EVPN分布式网关二三层互通功能(须在首页具有CNAS标识的第三方检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 15 | 支持通过网管平台实现统一运维管理，在平台上实现对接入的交换机和终端设备进行系统拓扑展示及管理，支持以不同图标展示接入设备间的连接方式，包括网线、光纤和无线连接 |

- 附件9 网络存储设备

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 单设备配置≥64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥64GB，内置SSD固态硬盘和20块IoT企业级硬盘，配置冗余白金牌电源 |
| 2 | 标配≥2个千兆网口，1个VGA接口，2个USB3.0接口； |
| 3 | 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/14T/15T/16T/18T SATA磁盘，支持磁盘交错启动、分时启动和磁盘漫游，并支持在线热插拔； |
| 4 | 提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式 |
| 5 | 应能对视音频、图片及智能分析录像的混合直存，节省存储服务器和图片服务器； |
| 6 | 应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； |
| 7 | 支持不低于200MBps图片并发输入，同时不低于200MBps图片并发输出 |
| 8 | 应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入 |
| 9 | 应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写 |
| 10 | 可支持视频质量诊断功能，对图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失、条纹干扰、视频噪声、视频虚焦等特征进行实时分析，并以日志、报表和图形化方式显示结果(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 11 | 应能支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC编码格式的前端设备接入并存储录像 |
| 12 | 可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。 |
| 13 | 可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 14 | 可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。 |
| 15 | 在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 16 | 距样机正向1.3m处，在正常工作条件下的工作噪声不应大于40dB(A) |
| 17 | ▲在冗余范围内元数据丢失时，可自动进行数据恢复，并保持业务不中断。(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) |

- 附件10 解码器

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 |
| 2 | 具有16个HDMI输出接口、1个VGA输入接口、1个DVI输入接口、2个USB口、1个语音对讲输入、1个语音对讲输出、16个音频输出、8个报警输入、8个报警输出、1个RS485接口、8个CVBS输出接口（通过转接头实现）、1个RS232接口，2个千兆网口、2个光口。样机采用AC220V电源供电。 |
| 3 | 具有1个电源指示灯、1个VGA信号接入指示灯和1个DVI信号接入指示灯 |
| 4 | 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 5 | 支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。 |
| 6 | 可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。 |
| 7 | 可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。 |
| 8 | 可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。 |
| 9 | ▲支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 10 | 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。 |
| 11 | 支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1x2、1x3、1x4、1x5、1x6、1x7、1x8、1x9、1x10、1x11,1x12、1x13、1x14、1x15、1X16、2x1、2x2、2x3、2x4、2x5、2x6、2x7、2x8、3x1、3x2、3x3、3x4、3x5、4x1、4x2、4x3、4x4、5x1、5x2、5x3、6x1、6x2、7x1、7x2、8x1、8x2、9x1、10x1、11x1、12x1、13xh14x1、15x1、16x1的拼接显示 |
| 12 | 可将样机当前的解码输出模式设置为一个场景，样机可保存多个场景，并可通过客户端软件切换样机场景 |
| 13 | 输入信号接入解码器后上墙显示，支持YUV422上墙显示；(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 14 | 支持通过DVI-I视频输入接口接入分辨率为1920*1080(60Hz)、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1440*900(60Hz)、1366*768(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*1024(50Hz)、1280*960(60Hz)、1280*800(60Hz)、1024*768(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、800*600(60Hz)的视频图像并显示 |
| 15 | 支持通过VGA视频输入接口接入分辨率为1920*1080(60Hz)、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1440*900(60Hz)、1366*768(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*960(60Hz)、1280*1024(50Hz)、1280*800(60Hz)、1024*768(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、800*600(60Hz)的视频图像并显示 |
| 16 | 支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色。 |
| 17 | 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 |
| 18 | 支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。 |
| 19 | 支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制。 |

- 附件11 综合安防管理平台

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 支持物联数据的多维度分析处理，支持校园应用、综合管控、视频监控、一卡通、、报警检测、网络管理等功能模块； |
| 2 | 平台需支持统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证； |
| 3 | 支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计；(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 4 | 支持对监控点、编码设备、门禁设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果； |
| 5 | ▲支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看；(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 6 | 支持巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、巡检时间、巡检周期，并以列表形式展现计划列表。 |
| 7 | 支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览； |
| 8 | 支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示，预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等； |
| 9 | 支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分； |
| 10 | ▲支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态；(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 11 | 支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段； |
| 12 | 对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景，支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作； |
| 13 | 支持门禁设备接入、管理和控制，支持门和人员通道门禁点管理，支持门禁权限配置和下发；支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式； |
| 14 | 支持门禁权限自动下发，可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹； |
| 15 | 支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等；(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 16 | 支持考勤管理功能，根据刷卡数据和考勤规则进行考勤计算，支持考勤排班管理、出勤异常管理、考勤记录和结果查询、考勤数据统计分析； |
| 17 | 支持校门口考勤管理，在校门口的规定时间内进出的学生进行考勤统计，支持手机端请假记录留档及管理端的考勤统计，支持班级考勤详情查看； |
| 18 | 支持国标协议上下级平台级联，支持接入GB28181-2011/2016、、ONVIF、协议的设备，支持对平台内管理的视频设备的在线状态进行检查； |
| 19 | 支持平台本级或多级告警统计数据联网；支持单体校端和局端两类联网数据图墙； |

- 附件12 K系列IP网络听学主机

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 采用工业级工控机机箱设计，具有17.3英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载windows server 2008或以上操作系统。 |
| 2 | 支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 |
| 3 | 具有8×USB接口、6×串口接口、1×千兆网。 |
| 4 | 配置不低于四核/i5处理器，内存配置不低于8G DDR3，采用固态硬盘容量不低于128G。 |
| 5 | 设备支持1路VGA、1路HDMI输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 |
| 6 | 支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能，方便项目灵活操作管理。 |
| 7 | 内置工业级抽拉键盘、内置工业级触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘，方便用户操作。 |
| 8 | 支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 |
| 9 | 支持通过手机APP进行随时随地对IP广播音箱/终端进行播控功能，可实现单条内容推送、音箱音量控制与暂停/播放、播放进度条拖拉等功能。（提供功能界面截图证明，并盖生产厂商公章） |
| 10 | 支持通过手机APP实现在规定的时间内对IP广播音箱/终端会自动智能推送内容开始播放，支持音频文件智能推送的功能，可选10分钟、30分钟、60分钟、2小时。 |
| 11 | 支持录音信息推送、输入文本内容转语音推送、常用语信息推送到对应的单个或多个IP广播音箱/终端，支持即时推送、定时推送功能，并且可调整推送音量大小和播放次数。 |
| 12 | 支持通过手机APP可实时查看音箱的空闲状态、离线状态、音量大小，远程控制音箱播放内容、音量大小、进度等功能。 |
| 13 | 支持通过手机APP对网络音箱进行播放与语文教材同步的内容，包括：“课文朗读”、“字词听写”、“必背篇章”、“示范诵读”、“中华吟诵”等内容。（提供支持播放相关版权音频内容的功能界面截图证明，并盖生产厂商公章） |
| 14 | 支持通过手机APP对网络音箱进行播放与英语教材同步的内容，包括：“人教版”、“场景对话”等内容。（提供功能界面截图证明，并盖生产厂商公章） |
| 15 | ▲支持通过手机APP对网络音箱进行播放与音乐、综合、党建教材同步的内容，包括：“校园音乐”、“音乐大师”、“趣味数学”、“安全百科”、“国学启蒙”、“党建之声”、“廉洁自律”等内容。（提供功能界面截图证明要求具备的内容栏不少于4种，并盖生产厂商公章） |
| 16 | 为确保广播系统的专业及产品质量，要求所投产品生产厂商获得ISO20000信息技术服务管理体系认证证书（证书含有音视频系统（软件、系统集成）设计、开发，信息系统硬件、软件运行维护相关的信息技术服务管理活动的字样）、CMMI3、ISO27001信息安全管理体系证书。（须提供证书复印件并盖生产厂商公章） |

- 附件13 IP无线话筒采集器

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 终端主机采用标准机柜式设计；采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术。 |
| 2 | 提供共600个信道选择，真正分集式接收，有效避免断频现象和延长接收距离。 |
| 3 | 带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；主机具有LCD液晶显示屏能同时显示信道号与工作频率。 |
| 4 | 主机具有平衡和非平衡两种选择输出端口。（提供输出端口图佐证，并盖设备生产厂商公章） |
| 5 | 无线话筒频率范围：640-690MHz、740-790MHz、807-830MHz；无线话筒使用距离可达200米。 |
| 6 | ▲系统平台可预设配置20组任务，可实现任意时间、任意数量终端、任意音量的任意音乐播放或实时呼叫；广播后台可预设配置终端或分区广播喊话。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。） |
| 7 | 支持无线遥控功能，支持距离可达800米遥控（需提供符合此功能第三方检测结构出具的检验报告，并盖设备生产厂商公章） |
| 8 | ▲主手持话筒自带功能按键和LED显示屏，可对实现任务确认执行、暂停/恢复、停止、上一曲、下一曲、音量加、音量减操作。（提供功能界面截图佐证）（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。） |
| 9 | 内置音频采集编码模块，音频采集延时小于200ms |
| 10 | 支持广播系统对终端进行远程固件升级。 |
| 11 | 带有两个手持话筒，话筒灵敏度等于或者优于-105dBm(12dB S/N AD)，话筒失真度THD<0.5%@1kHz |

- 附件14智能教学交互终端

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 一、显示特性 |  |
| 1 | 显示屏尺寸≥86英寸，UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果，物理高清分辨率≥3840*2160；亮度≥350cd/m2；对比度≥5000：1，可视角度：≥178°。 |
| 2 | ▲为减少蓝光损害，整机视网膜蓝光危害即蓝光加权辐射亮度LB符合IEC62471标准，在蓝光最大危害下，LB限值范围≤0.55。（（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。） |
| 3 | 整机须通过国家无线电发射设备型号核准认证，须提供产品整机认证证书复印件并提供官网查验截图，不接受整机元器零部件认证证书。 |
| 二、触摸系统 |  |
| 4 | 采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持红外笔书写。 |
| 5 | 在任意信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作，可避免课间学生随意操作整机。 |
| 6 | ▲为方便教师操作，具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式，方便教师进行快速操作。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。） |
| 三、电视系统 |  |
| 7 | ▲嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。） |
| 8 | 整机具备至少6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量调节、护眼模式开关、屏幕内容录制的操作。 |
| 9 | 整机内置前朝向不小于2个15w功放，后朝向不小于1个20W低音功放，额定总功率不小于50w。 |
| 10 | ▲内置非独立外扩展的摄像头，支持二维码扫码识别功能，帮助老师调用在线资源，支持远程巡课应用。摄像头具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示，帮助老师判断摄像头的运行情况。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。） |
| 11 | 为方便老师快速记录重点多媒体内容以及讲解过程，要求整机内置非独立外扩展的麦克风，麦克风的拾音角度≥180°，拾音距离≥12m，可用于对音频进行采集。 |
| 12 | 为保护老师U盘以及设备接口的安全使用，前置USB接口具备防撞挡板设计，避免U盘等USB设备被推拉黑板撞坏。 |
| 13 | 前置USB设计：为方便老师快速传输多媒体资料，整机具备至少2路前置USB3.0接口。 |
| 14 | ▲支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。） |
| 15 | 无需借助第三方软件，通过前置物理按键可一键启动录屏功能，将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制进行内容记录与分享。 |
| 16 | ▲整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射，Wi-Fi和AP热点均支持双频2.4G & 5G，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准，工作距离不低于12米。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。） |
| 17 | 硬件自检：整机可自动排查不同模块功能是否正常运行，通过内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具）快速排除问题保障设备稳定性。 |
| 18 | 整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 |
| 19 | 支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统；点击非Windows显示画面区域，即可退出该模式，无需其他设置。 |
| 四、内置电脑 |  |
| 20 | 采用抽拉内置式模块化电脑，和整机的连接接口针脚数≤40pin（须提供接口照片并加盖公章） |
| 21 | ▲模块化电脑和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。） |
| 22 | 主板采用H310芯片组，搭载Intel 8代酷睿系列 i5 CPU或以上；内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。 |
| 23 | 整机端内置有线网卡：10M/100M/1000M。整机端内置双频(2.4G&5G) WiFi网卡，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准。 |
| 24 | 蓝牙支持Bluetooth 2.1/4.2标准。 |
| 25 | 独立非外扩展的接口：≥1路HDMI ；≥3个USB3.0 接口；≥1路RJ45。 |
| 五、教学白板软件 |  |
| 26 | 备授课一体化：具有备课模式及授课两种使用模式，支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录，方便老师在课室授课以及家中备课使用。（须提供截图证明） |
| 27 | 支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。 |
| 28 | 学科工具：备课模式工具栏会自动提供与老师账号中设置的学科相对应的教学工具，老师可快速找到工具，更高效的备课。 |
| 29 | 支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。 |
| 30 | 古诗词资源：提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。老师可根据年级、朝代、诗人或直接搜索诗词、古文名称、作者名等进行快速查找。提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍、原文朗读功能，支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。 |
| 31 | 数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于20个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 |
| 32 | 英汉字典：支持输入英文单词，生成包含释义和读音的单词卡，可插入多个单词卡，同时支持老师备课模式下编辑单词释义，或自定义创建未被收录的单词，并在授课模式下进行展示。 |
| 33 | 美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 |
| 34 | 智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于9种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 |
| 35 | 工具自定义：支持自定义设置授课模式白板工具按钮，老师可自行选择符合自身教学需要的教学工具，且教学工具自定义结果可与课件内容云端同步保存。 |
| 36 | 快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，方便老师对图片素材进行编辑使用。 |
| 37 | 蒙层工具：一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏，授课模式下可通过擦除蒙层展现图片，丰富课件互动展示效果。 |
| 38 | 思维导图：提供思维导图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 |
| 39 | 支持连网自动更新及在线升级。 |
| 40 | 为提供用户良好稳定的软件使用体验，软件制造商根据市场需求持续进行软件开发、更新、维护，须提供软件制造商CMMI5级及以上证书。 |
| 六、移动授课软件 |  |
| 41 | 可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理；支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统。 |
| 42 | 具备客户端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过客户端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码扫描连接，无需手动设置。支持横屏及竖屏双模式，满足不同用户的使用习惯。 |
| 43 | 大小屏同步显示时支持同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏画面，突出重点和细节内容；支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。（须提供截图证明） |
| 44 | 支持Office、WPS及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯、一键黑屏等功能。 |
| 45 | 支持模拟电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，支持鼠标左键/右键、双指滚轮，并有常用快捷键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。 |
| 46 | 支持移动展台功能，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板的白板教学软件里打开，进行双向批注、缩放、旋转等操作。 |
| 47 | 支持拍摄图片增强功能，拍摄后图片可自动执行优化处理，包括亮度对比度优化、色彩饱和度增强、图片边框动态识别、图片剪裁与拉伸等，且支持手动调节，提升所拍摄课本、试卷内容的展示效果。 |
| 48 | 支持多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至智能平板的互动教学软件里进行对比展示，支持点评功能，可给每位同学的作品以不同的奖章。 |
| 49 | 具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片、音频、视频自动分类，方便快速找到相应文件，并支持一键上传到交互智能平板中并打开。 |
| 50 | 支持操作指引教学，在老师第一次使用软件时，提供箭头指引，让老师逐步熟悉软件使用。 |
| 七、设备运维管理平台 |  |
| 51 | 管理平台采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备即可实现对教学信息化设备运行数据的监测。 |
| 52 | Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，提供多种智能身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录等方式，方便用户使用。管理平台提供管理员移动管理平台，免安装并支持Android、IOS等多种移动操作系统，便于远程管理及告警信息通知。 |
| 53 | 管理平台为学校提供专属识别代码，可支持交互智能设备在广域网环境下，输入专属代码接入管理平台即可在通过管理平台可开启或关闭指定交互智能设备的任意磁盘分区数据还原（冰点）保护。 |
| 54 | 管理平台实时监测已连接的交互智能设备状态，支持不少于10台设备的略缩预览以及单设备全屏查看；可远程监测交互智能设备开关机状态、CPU温度、CPU使用率、硬盘空间、硬盘使用状况、内存容量、内存使用率、受控端系统版本、设备ID等设备数据。 |
| 55 | 管理平台可控制连接广域网的交互智能设备整机关机、开机和重启；可批量设定智能设备开关机的执行时间，并支持自定义日循环执行，预约定时执行。 |
| 56 | 管理平台可远程对选定的交互智能设备推送动态文字滚动公告，可对公告文字的颜色、粗体以及播放次数、推送时间进行设置。 |
| 57 | 管理平台可远程开启指定交互智能设备倒计日功能并设定倒计日截止日期，便于重大教学安排的提醒提示。 |
| 58 | 管理平台支持批量对交互智能设备进行软件远程部署，配套专用教学软件批量部署支持静默安装。 |
| 59 | 管理平台提供巡课值守模式，自动轮循所有的受控设备使用界面。 |
| 60 | 管理平台实时显示交互智能设备异常的告警提示，并同步将异常信息推送至管理员移动端工作平台。 |
| 61 | 管理平台支持对设备进行打铃，支持立即、定时和循环操作，用户可上传自定义铃声至铃声库，支持MP3、WMA、MIDI格式，添加铃声时，可试听，可设置打铃时长。支持同时添加20个不同时间的循环铃声，用于设置学校全天上下课铃声。 |
| 62 | ▲管理平台可远程对运行状态下的交互智能设备批量进行本地系统启动盘的冻结、解冻（冰点保护）。重启设备后，被冻结后本地系统启动盘的数据及系统更改等均会自动恢复至冻结前状态，管理平台可开启或关闭指定交互智能设备的任意磁盘分区数据还原（冰点）保护。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。） |
| 63 | 管理平台可开启或关闭全校所有设备的弹窗拦截功能，可随时查看所有弹窗拦截的设备数和历史拦截的条数，可远程批量拦截弹窗，适用于所有关联本学校的交互智能设备。 |
| 64 | 管理平台显示设备使用情况数据报表，包括实时在线设备数、今日活跃人数、使用学科数、异常条数、设备使用时段、设备使用时长分布、软件使用次数、用户活跃数、不同学科使用频次占比等，方便管理员检查设备使用情况。 |
| 65 | 管理平台支持多层级权限管理，可将多类型的设备管理权限分配给多个管理员，由多个管理员共同管理；顶级管理员可添加普通管理员并修改普通管理员的权限。 |
| 66 | ▲移动管理平台：提供免安装且兼容Android、IOS等主流移动终端的移动管理平台，无需反复登录移动浏览器，可实时查看开机设备数、关机设备数等信息化运行数据。可对已连接的交互智能设备进行实时关机、开机和重启操作（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。） |
| 67 | 移动管理平台可实时监测已连接的交互智能设备，远程查看设备的开关机状态、CPU温度、CPU使用率、开机时间等设备详情。 |
| 68 | 移动管理平台可查看已连接设备运行异常数据，异常类型包含温度过高、CPU占用率过高、待机时间过长等，支持按年级筛选查看设备异常数据并对异常设备进行管控。设备发生异常时，移动管理平台自动发送异常信息提醒管理员，包括设备超过4小时无人使用异常、未准点关机异常。 |
| 69 | 提供教学专用广告屏蔽工具。支持高强度屏蔽拦截，对全部软件应用弹窗进行无差别拦截。（须提供软件功能截图）。 |
| 70 | 管理平台可远程批量对交互智能平板开启拦截弹窗，并可查看历史所有弹窗拦截的设备数和历史拦截的条数。 |

- 附件15 音频处理器

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 数字音频处理器支持≥16路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥16路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 |
| 2 | ▲输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章）（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。） |
| 3 | ▲输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。） |
| 4 | 支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 |
| 5 | ▲支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件或鸿蒙系统进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。） |
| 6 | 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 |
| 7 | 支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 |
| 8 | 产品厂家获得国家版权局颁发的“数字音频控制软件”计算机软件著作权登记证书，且同时提供软件测试报告（全套）资料，提供证书官网截图和有效复印件加盖原厂盖章。 |

# 第六章 政府采购合同

- 黄江镇梅塘小学电教设备与安装项目

- 合同文件

- （合同编号：         ）

| 甲方（采购人）： |  |
| --- | --- |
| 乙方（中标人）： |  |
| 协议签订时间： |  |

- 二〇二一年   月于东莞

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国合同法》及招标代理机构的招标文件、中标通知书等相关资料的要求，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款。

- 项目基本情况

- 项目名称：

- 合同总价：大写人民币                 （小写￥        元）

合同总价包括但不限于所有的税费、所有货物的价格、包装、仓储、运输、验收，以及人工、材料损耗、投入服务的机械设备的配备、服务期、质量、安全、水电费、其它附加费用等一切费用。

- 项目地点：

- 招标范围：        （详见招标文件用户需求书）

- 交货期：          （详见招标文件用户需求书）

- 质保期：          （详见招标文件用户需求书）

- 双方权利义务

- 甲方权利和义务

- 验收乙方提供的合同货物。

- 审批乙方提交的关于项目的实施组织方案。

- 监督、指导乙方进行服务实施工作，具有及时纠正出现问题的权利。

- 协调乙方工作，对乙方需要协调解决的问题，甲方应采取积极态度予以处理。

- 在乙方提供服务时，如对甲方的设备造成了损坏，甲方有权要求乙方赔偿。

- 招标文件和投标文件约定的甲方其余权利义务。

- 乙方权利和义务

- 乙方应按招标文件的要求和投标文件的承诺进行供货，发生任何货物及服务的变更均须向甲方提出交书面报审报告。

- 在满足招标文件的前提下，严格按照其投标文件的实施组织方案（包括实施计划、设备、人员、文明、安全等）进行服务。

- 在组织实施服务过程中，遵守有关安全生产管理规定，严格按相关安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

- 做好服务现场设施的保护，若乙方防护不力而造成一切责任及经济损失由乙方承担；

- 必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为实施服务场地内自有人员生命财产和实施服务机械设备办理保险，支付保险费用。

- 招标文件和投标文件约定的乙方其余权利义务。

- 项目概况

黄江镇梅塘小学位于东莞市黄江镇，学校占地30000平方米，建筑面积15000平方米。由于学校的信息化设备使用年限已超过十年，损耗相当严重，信息化软硬件环境已无法满足现在智慧教育、智慧学习、信息化中考的需求，无法满足未来社会发展对信息化智能化的要求，改造工程竣工后，旧设备无法继续投放使用，因此，需根据实际情况，编制黄江镇梅塘小学智慧校园建设方案，并完善配套智慧校园建设项目设备。

- 建设目标

在国家教育信息化与课程融合的政策背景下，智慧校园的建设体现了学校教育信息化的程度。建成后能充分提升学校的管理效率和教育教学水平和服务能力。

项目建设的目标：

- 符合国家、省、市教育政策对信息化的要求，满足市教育局对未来学校信息化的规划实施方向，兼容市教育局和政府部门各个平台，能实现互联互通；

- 通过软硬件设备保障网络安全和信息安全。建立学校数据中心，满足学校信息化服务平台软硬件及技术服务需求；

- 无缝集成学校已建和今后新建的业务应用系统，减少重复建设；

- 实现校园内教学、安全、管理、服务对象（老师、学生、家长）的数字化、信息化、网络化，提高办学质量、办公管理效率和教研水平；

- 实现信息资源和信息服务的合理规划、合理分配、合理利用；

- 提高学校管理过程和管理系统的质量、效益、效率；

- 保证资源和服务的可靠性、安全性、科学性。系统定位于高性价比，采用主流产品，要求先进、稳定可靠、扩展性好，并具有一定超前性。结合用户的管理模式，力争以最小投资，达到最大管理和经济效益，满足未来6-10年的发展需要。

- 交货期、地点及运输要求

- ★交货期：签订合同之日起60个日历日内完成供货、安装、调试及验收交付甲方使用。

- 项目实施地点：学校范围内（甲方指地点）。

- 负责招标文件中对乙方要求的一切事宜及责任。包括货物采购、运输、保管、安装、调试、验收、培训、相关部门验收及保修期内的维护保养、相关服务及全部税费等。

- 需在投标文件中注明所投标货物的生产商及产地，所有货物在交货时乙方需向甲方提供货物生产商的供货确认及售后服务技术支持的证明文件，并保证所提供的货物必须是国标产品，且是未使用过的、质量可靠的成熟的全新产品，乙方需随货物装箱提供制造厂的货物检验、测试报告、货物检验合格证书、质量保证书和保修卡等证明文件。

- 货物及所有配套件的完整性和可靠性。对于文件没有列出，而对该货物的正常使用和维护必不可少的部件、配件等，乙方有责任给予补充，且总报价已包含此部分内容。

- 证其提供的货物的任何一部分都达到国家相关安全标准要求，如因货物的质量问题造成事故的，乙方须对此承担责任。

- 货物发运前3天将准备发运的货物名称、规格、数量、每件包装箱的号码、毛重及对货物的装卸、储存和特殊要求以书面形式通知甲方。

- 须将所有货物须按甲方的要求搬运至指定位置，货物及安装设备的运输、装卸、现场保管的费用全部由乙方负责。

- 应设有安装负责人，负责安装工程的计划、协调、人力调配及工程质量、安全管理等工作，还应设安装现场技术负责人负责技术，质量监督，安装现场测量，安装质量检查认可等，安装调试期间应驻现场进行配合。

- ★付款方式

- 合同签订后立即启动项目进场，采购人向中标人支付合同总价的30%；

- 项目主要货物进场后，经采购人上级主管部门组织相关人员进行确认后，中标人提交符合采购人要求的请款报告及相关资料后30天内，支付至合同总价的75%；

- 中标人项目货物完成供货、安装、调整并试运行后，经采购人上级主管部门组织相关人员进行验收确认后，30天内支付至合同总价的95%；

- 项目验收合格满1年后30天内无息支付合同总价的5%。

- 中标人每次请款前中标人须开具等额发票给采购人。

因甲方使用的是财政资金，甲方在请款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

- 硬件设备及基础软件系统安装要求

乙方应根据项目的组织计划编制施工方案，组织设备和人员，并在甲方监查下现场进行上架、安装、通电检测、基础软件的安装部署、调试等工作。

- 要求必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

- 乙方必须向甲方提供本项目采购的所有硬件设备和基础软件，并负责完成整个项目所涉及的设备配置、调试、联调、集成测试等工作。若本项目采购的硬件设备、基础软件系统的配置或要求中出现不合理或不完整等问题时，乙方有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案并在征得甲方的同意后付诸实施。

- 本项目全部硬件设备的上架、安装、通电检测工作，基础软件的安装、部署工作需在甲方指定的地点和环境进行，并实现正常运行，达到标书要求的性能、功能和产品技术规格。

- 应用软件所需相关的硬件设备和基础软件系统在未到货前由乙方提供临时替代。

- 对于具体的工作程序、工作内容、硬件设备安装方法、基础软件系统安装部署方法及标准，乙方应在安装前须书面提出并征得甲方同意之后按进度计划实施，不征得甲方同意乙方无权私自更改作业进度计划及内容，否则硬件设备和基础软件的安装过程无效。全部工作文档必须有各方当事人签字认可。

- 硬件设备的上架、安装、通电检测和基础软件系统的安装部署在到货后5个工作日内开始进行。所有硬件设备和基础软件系统均须由乙方送货上门并安装。甲方不再支付任何费用。

- 自安装工作开始，乙方应允许甲方和监理方的工作人员一起参与硬件设备的上架、安装、通电检测，基础软件系统的安装部署等实施过程中的各项工作。

- 安装调试在甲方交付实施环境、场地后3个工作日内开始进行。

- 所有设备均须由乙方送货上门并安装调试。甲方不再支付任何费用。

- 自系统安装工作开始，乙方应允许甲方的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

- 培训要求

乙方在项目实施过程中，结合项目实施进度安排，合理地分期、分批对甲方的相关人员及单位进行培训。负责制定本项目培训方案，编制相关培训教材，组织以下培训工作：

- 系统管理培训。在质保期内，负责不少于3人次对本项目内所有系统软件和硬件设施进行系统管理培训。培训人员包括培训人员包括甲方各相关业务使用人员，乙方承担培训相关费用，包括但不限于资料、场地租用、食宿、师资、交通等费用。

- 系统应用培训。在质保期内，负责不少于6人次对本项目内应用软件进行业务培训。培训人员包括培训人员包括甲方各相关业务使用人员，相关费用包括但不限于场地租用、食宿、师资、交通等费用。

- 验收要求

- 须在投标文件中提供详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。

- 要求对全部货物的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

- 开箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由乙方解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

- 验收时，负责在项目验收时将全部货物有关的产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付甲方。

- 防近视护眼照明灯，验收时需要根据《关于印发东莞市学校教室照明设备改造工作实施方案的通知（联合发文）》文件要求，要完全符合方为验收合格。

- ★质量保证及售后服务要求

- 乙方须提供全新的、完全符合国家的有关质量标准的货物。

- 甲方按照招投标文件要求进行初步质量验收，甲方签署质量验收合格证明，只是认定乙方提供的货物初步合格，但不能作乙方货物质量最终合格证明。

- 产品制造质量安装期间出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负责。

- 安装项目开始前，乙方按照甲方的书面通知，共同开箱检验，主要检验设备的外观质量，设备的原产地及数量。

- 乙方应给出设备详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。

- 质保期：至少为验收合格后2年，质保期自甲方及乙方在货物验收报告上签字之日起计算。

- 质保期内乙方须提供维护、保修、技术支持等服务。

- 质保期内，货物质量出现问题，负责提供三包（包修、包换、包退）服务。包修时限为1周内修好货物质量问题，包换、包退时限为1个月内完成包换、包退好货物；质保期内，若需要上门服务，由此产生的费用均不再收取。

- 须具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的替代产品和人员。在质保期内，乙方须有可随时上门进行维修及检测的维修技术人员。

- 质保期内货物各部件发生非人为故障的，乙方应上门更换同种品牌规格型号的新部件；货物发生人为故障的，乙方应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不得加收其它任何费用，提供软件的维护和升级服务。

- 质保期内，提供货物安装、调试、使用培训；提供全天技术支持、电话技术指导和咨询服务；提供长期上门维修服务；每月定期进行货物检修。

- 质保期内，货物故障报修响应时间为：故障响应时间不超过半小时，到达现场时间不超过24小时；报修后24小时内无法修复的，需提供同等规格的产品代用，直至故障设备修复，乙方负责所有因设备质量问题而产生的费用。

- 所有设备在使用期内，出现软件故障或软件升级均为免费。

- 违约责任

- 乙方违反合同及招标文件约定的有关义务，对甲方造成经济损失的，应给予甲方经济赔偿；如造成重大损失的，甲方有权终止合同。

- 除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交付或完成，甲方可要求乙方支付违约金。从逾期之日起每日按本合同总价 3 ‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天或以上的，甲方有权终止合同，要求乙方一次性支付合同总金额 20 %违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

- 因乙方原因导致本合同解除或是无法履行的，乙方应向甲方支付合同总价 20 %的违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

- 甲方有权从未支付的款项或是履约保证金中直接扣除乙方的违约金，不足的部分由乙方另行补足。

- 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，经乙方一再努力仍未能达到合同规定的，甲方有权单方中止合同且乙方需向甲方支付合同总价 20 %的违约金。

- 争议的解决

- 凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

- 本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

- 在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

- 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 不可抗力

- 甲乙双方如果任何一方因不可抗拒力的力量如地震、风暴、洪水、火灾或其他自然灾害、瘟疫、战争、暴乱、敌对行动、公共骚乱、公共敌人的行为、政府 或公共机关的禁止、劳资纠纷或其他双方无法控制、不可预见的事件，而无法履行本合同规定的义务时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

- 如果发生了不可抗力的事件，任何一方均不对另一方因不能履约或延误履约而遭受的任何损害，成本增加或损失负责。遇到不可抗力事件的一方应采取适当的措施以减少或消除不可抗力事件的影响，并在最短时间内努力重新履行因不可抗力事件而受影响的义务。通过协商，双方应根据不可抗力对合同履行的影响程度，决定是否修改或终止本合同。

- 合同生效

- 本合同由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，具有同等法律效力，服务期为合同签定日至     年    月    日，合同有效期随服务期结束而自然终止。

- 本合同一式     份，其中甲方     份、乙方     份，采购代理机构 壹 份（须在合同签订之日起5个工作日内递交）。

- 其它

- 本合同未尽事宜，双方可签订补充合同，补充合同与所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、合同附件等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

- 本合同合计       页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

| 甲方（盖章）： | 乙方(盖章)： |
| --- | --- |
| 甲方代表人(签字)： | 乙方代表人(签字)： |
| 签字日期： | 签字日期： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账户： | 银行账户： |

#### 第七章 投标文件格式

声明：请供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并编制目录及页码，否则可能会影响对投标文件的评价。

根据“节约能源、保护环境”要求，建议供应商双面打印投标文件。

第一部分 唱标信封

开标一览表（报价表）

| 包号 | 项目编号 | 项目名称 | 总报价小写（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包（ ） |  |  |  |  |
| 总报价大写： |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人 (签字):

注:1、此表应按供应商须知的规定装订密封。

2、此表中，每分包的投标总价应和报价明细表的总价相一致。

3、此表适用本招标文件《第二章供应商须知资料表》中第（1）种报价方式。

第二部分  价格文件

报价明细表

包（  ）                                              单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原厂商及原产地 | 数量 | 单价 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 此表乃报价表的明细表。

- 此表适用本项目采用本招标文件《第二章供应商须知资料表》中第（1）种报价方式。

- 如有节能产品需在此表加以标识。

供应商名称（加盖公章）：

日期：

货物制造商概况声明

包（）

| 序号 | 采购标的名称（货物名称） | 制造商 | 制造商号/注册商标 | 制造商所属企业具体类型（大型、中型、小型、微型） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …… | …… | …… | …… | …… |

注：1、如本项目属于货物采购项目，则供应商必须提供此表。

2、此表所述采购标的以第一章投标邀请中所列采购标的为准。

第三部分   商务及技术文件

1投标函

2索引表

2.1资格性审查索引表

2.2符合性审查索引表

2.3商务评分索引表

2.4技术评分索引表

3资格性证明文件

4商务技术证明文件

5其他文件

1投标函

投标函

致：东莞市黄江镇招投标服务所

本公司确认收到贵所提供的　　     采购项目 （项目编号：　　） 招标的相关服务的招标文件的全部内容。本公司：        （供应商名称）作为供应商正式委托　　　　（授权代表全名，职务）代表本公司进行有关本项目投标的一切事宜。

本公司在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，本公司完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，本公司同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

在此提交的投标文件，正本  套、副本  套和唱标信封  份。

本公司已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

1、按招标文件提供的全部相关货物或服务的投标总报价详见《开标一览表》。

2、本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，本公司承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

3、本公司明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内不能撤回投标或中标后按规定与采购人签订合同。

4、本公司同意按照贵所可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

5、本公司理解贵所不一定接受最低投标价或贵所可能收到的投标。

6、本公司如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

7、本公司是在法律、财务和运作上独立于采购人、贵所的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的，可提供原件备查。

8、本公司投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用本公司提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由本公司承担。

9、本公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

10、本公司与其他供应商的单位负责人不为同一人或者存在直接控股、管理关系。

11、本公司对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

12、所有与本次采购有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　邮政编码：

联系人：

联系电话：　　　　　　　　　　  传　　真：

供应商名称（加盖公章）：

日期：

注：供应商不得修改本投标函的任何内容，否则后果自负。

2索引表

温馨提示：供应商封装投标文件前，请根据此索引表再检查一遍，以确保投标文件完整无误！

2.1资格性审查索引表

资格性审查索引表

| 备注：以上材料将作为供应商资格审核的重要内容，供应商必须严格按照其内容要求在投标文件中对应如实提供。 序号 | 招标文件要求 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； | 请见投标文件第（）页 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 请见投标文件第（）页 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 请见投标文件第（）页 |
| 4 | 有依法缴纳税收的良好记录； | 请见投标文件第（）页 |
| 5 | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录； | 请见投标文件第（）页 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 请见投标文件第（）页 |
| 7 | 不同供应商的单位负责人不为同一人或者存在直接控股、管理关系 | 见投标函 |
| 8 | 采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站及中国政府采购网查询，供应商没有被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商 | / |
| 9 | 招标文件要求的其他资格条件 |  |
|  | …… |  |

2.2符合性审查索引表

符合性审查索引表

| 序号 | 自查内容 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提交投标文件数量满足招标文件要求 | / |
| 2 | 按照招标文件规定要求签署和盖章的 | / |
| 3 | 投标函已提交，并且投标有效期符合招标文件规定；； | 请见投标文件第（）页 |
| 4 | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无偏离的(招标文件无★号条款则不需要提供)； | 请见投标文件第（）页 |
| 5 | 报价不超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价或者最高限价下浮率的； | 请见投标文件第（）页 |
| 6 | 投标报价是固定的 | / |
| 7 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的; | / |
| 8 | 已按招标文件规定提交投标保证金 | 请见投标文件第（）页 |
| 9 | 未有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 | / |
|  | …… |  |

备注：以上材料将作为供应商符合性审核的重要内容，供应商必须严格按照其内容要求在投标文件中对应如实提供。

2.2.1“★”条款内容索引表

“★”条款内容索引表

| 序号 | 招标文件“★”条款 内容 | 供应商是否响应招标文件要求 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.供应商应按照采购需求书带“★”号条款要求内容作全面响应，不响应作废标处理。

2.供应商可自行增加行数，但不得删除列表内容。

2.3商务评分索引表

| 序号 | 招标文件商务评分标准内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 2 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 3 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 4 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 5 |  | 请见投标文件第（）页 |
| … |  | 请见投标文件第（）页 |

备注：供应商应根据商务评分标准的各项内容填写此表。

2.4技术评分索引表

| 序号 | 招标文件技术评分标准内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 2 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 3 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 4 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 5 |  | 请见投标文件第（）页 |
| … |  | 请见投标文件第（）页 |

备注：供应商应根据技术评分标准的各项内容填写此表。

2.4.1“▲”条款内容索引表

“▲”条款内容索引表

| 序号 | 招标文件“▲”条款 内容 | 供应商是否响应招标文件要求 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.本项目技术评分标准中如设置 “▲”条款，则供应商如响应招标文件要求，则须按照本格式提供内容索引，否则不良后果供应商自行承担。

2.供应商可自行增加行数，但不得删除列表内容。

3资格性文件

3.1法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位公章。

2.供应商为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3.1.1身份证明书

身份证明书

致：东莞市黄江镇招投标服务所

本证明书声明：注册于         （国家名称）的　           　（供应商名称）在下面签字（或盖私章）的　　　　　（法定代表人或负责人姓名、职务）为本公司的合法代表人（须提供法定代表人或负责人的身份证复印件或护照复印件或回乡证复印件）。

特此证明。

法定代表人或负责人的身份证复印件或护照复印件或回乡证复印件（可另页提供）

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或负责人（签名或盖私章）：

日期：

注：总公司参加投标活动的，提供法定代表人身份证明书，分公司参加投标的，提供负责人身份证明书。

3.1.2授权书

授权书

致：东莞市黄江镇招投标服务所

委托书声明：在下面签字（或盖私章）的           （法定代表人或负责人姓名、职务）代表             （供应商名称）委托在下面签字（或盖私章）的                 （授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就                     采购项目（项目编号：          ）招标的相关服务的投标和合同的执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜（须提供授权代表身份证复印件或护照复印件或回乡证复印件）。

本委托书于　  年　 月　 日签字生效。

授权代表身份证复印件或护照复印件或回乡证复印件（可另页提供）

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或负责人（签名或盖私章）：

授权代表（签名或盖私章）：

日期：

注：总公司参加投标活动的，提供法定代表人授权书，分公司参加投标的，提供负责人授权书；法定代表人或负责人作为投标负责人的无需提供。

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

提供财务报告或基本开户银行出具的资信证明或专业担保机构出具的投标担保函

说明：

1.如提供会计师事务所出具的审计的财务报告复印件，须加盖本单位公章。

2.如提供银行出具的资信证明文件。银行资信证明文件可提供原件，也可提供银行开具资信证明文件的复印件。若提供的是复印件，采购人保留审核原件的权利。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

4.如采用合格的投标担保函的，可提供投标担保函复印件替代。

3.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，须提供《供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况》

说明：

1.供应商按照招标文件提供的《供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况》格式填写，否则不良后果供应商自行承担。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

3.3.1供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况

一、设备情况

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 运行状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、专业技术能力情况：

| 序号 | 人员姓名 | 身份证号 | 岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

本公司承诺上述材料真实有效且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

说明：如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

供应商名称（加盖公章）：

日    期：

3.4  依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供投标截止日前一年内任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，须提供相应证明材料

说明：

1.复印件上应加盖本单位公章。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

3.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.按照招标文件格式提供，否则不良后果供应商自行承担。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

3.5.1在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：东莞市黄江镇招投标服务所

本公司参加          采购项目（项目编号：　　　　）的政府采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称（加盖公章）：

日期：

3.6供应商须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供供应商须知资料表要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖本单位公章。

3.如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

4 商务技术证明文件

供应商按照招标文件商务技术评审内容提供相关的证明材料。

5 其他文件

[注：小型或微型企业投标时须提交本函并注明企业类型；监狱企业投标时须提交本函和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件；残疾人福利性单位投标时须提交本函和《残疾人福利性单位声明函》]

5.1中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部为符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5.2残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

5.3   供应商关联单位的说明

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位负责人为同一人的其他单位；
（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

注:如果未存在上述关联关系的单位,则供应商可以不提供本说明。

5.4联合体共同投标协议书

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加（采购项目名称） （项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

本次投标中，以（公司全称）为联合体主体，其余公司为客体【联合体投标时投标文件中所有要求盖章的地方（除非招标文件该处特殊要求）均应加盖联合体主体的公章，否则认为投标无效】。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与采购人联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的响应小组具体实施。

3.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员　（公司全称）　为   （请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额　　%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用，联合体未有小型、微型企业时请自行删减本条款）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随投标文件装订   份。

甲公司全称：（盖章） 	乙公司全称：（盖章）	……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章） 	法定代表人（签字或盖章）	 法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日	　　年　　月　　日	　　年　　月　　日

注：1．联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．除协议中另有声明外，协议内容不得随意删减。此协议将作为签订合同的附件之一。

3.可增加联合体主体、客体分工情况的说明条款。

4. 对本项目的采购过程、中标或者成交结果提出质疑的，在提交质疑函时须同时提供联合体协议，并载明联合体各方在质疑活动的具体权限划分，不提供联合体协议的，须在质疑函中加盖联合体各方的公章、各方的法定代表人签章并提供联合体各方出具的授权书。

5.5分包意向协议

分包意向协议

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目名称） （项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标方、（乙公司全称）为分包意向供应商，（甲公司全称）以投标供应商的身份参加本项目的响应。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如中标，分包供应商分别与（甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

2.分包意向供应商　（公司全称）　为（请填写：中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分合同总金额　　%的工作内容。

三、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

四、如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。

五、本意向协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本意向协议正本一式  份，随投标文件装订   份，（甲公司全称）及各分包意向供应商各一份。

七、接受分包合同的中小企业与分包企业之间不存在直接控股、管理关系的情形。

甲公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日

乙公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日

注：1.各方成员应在本意向协议上共同盖章确认。

2. 除可增加分包内容的说明条款外，本意向协议内容不得擅自修改。将作为签订合同的附件之一。

3.本意向协议适用于项目允许分包的情形。

4.项目对分包供应商数量未特殊说明的，则本意向协议中的乙方不限于一家。

第四部分 质疑函范本

1.质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.质疑供应商提交质疑函时须提供质疑函、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证复印件（质疑供应商为自然人）。如不是法定代表人或主要负责人提交质疑函的，应同时提供法定代表人或主要负责人有效的授权委托书。

2.询问函、质疑函授权书参考格式

法定代表人或负责人授权委托书

本委托书声明：在下面签字的           （法定代表人或负责人姓名、职务）代表             （供应商名称）委托在下面签字的          （授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就                     采购项目（项目编号：          ）             （填写授权内容），以本公司的名义处理一切与之有关的事宜（须提供法定代表人或负责人、授权代表身份证复印件）。

本委托书于　  年　月　日签字生效。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或负责人（签名或盖私章）：

授权代表（签名或盖私章）：

日期：