东莞市黄江镇政府采购

招标文件

项目名称：梅塘小学功能室设备与安装项目

项目编号：441900022-2021-00309

东莞市黄江镇招投标服务所

日 期：2021年8月6日

# 目录

第一章    投标邀请	4

第二章   供应商须知资料表	6

第三章   供应商须知	8

一   总 则	8

1.采购人、采购代理机构及供应商	8

2.资金来源	9

3.投标费用	9

4.适用法律	9

二   招标文件	9

5.招标文件构成	9

6.招标文件的澄清与修改	9

三   投标文件的编制	10

7.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	10

8.投标文件的组成	10

9. 投标文件的编制、盖章、签署、密封和标记	10

10.投标报价	11

11.投标有效期	11

12. 投标保证金	11

四   投标文件的递交	12

13.投标截止	12

14.投标文件的接收、修改与撤回	12

五   开标及评标	13

15.开标	13

16.资格审查及组建评标委员会	13

17.投标文件的符合性审查与澄清	14

18.投标无效	15

20.废标	15

21.保密原则	15

六   确定中标	15

22.确定中标候选人	15

23.确定中标人	16

24.采购任务取消	16

25.中标结果发布	16

26.签订合同	16

27.履约保证金	17

28.中标服务费	17

29.融资担保	17

30.廉洁自律规定	17

31.质疑与接收	17

32.串标	18

第四章  评标方法和标准	23

- 第五章    用户需求	28

第六章 政府采购合同	158

第七章 投标文件格式	163

# 第一章    投标邀请

东莞市黄江镇招投标服务所 受  东莞市黄江镇梅塘小学 委托，对下述货物进行国内公开招标。欢迎合格的供应商前来投标。

- 项目名称： 梅塘小学功能室设备与安装项目

项目编号：  441900022-2021-00309

资金来源：财政资金，采购预算：  3,302,515.01 元。

- 本次招标标的为 梅塘小学功能室设备与安装项目 ，详细要求见

- 《用户需求书》。

3.供应商须满足以下资格条件:

3.1   符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,并提供以下证明资料:

3.1.1 法人或者其他组织的营业执照（或事业单位法人证书）等证明文件，自然人参加投标时还须提供自然人的身份证明材料；

3.1.2财务状况报告（提供财务报告或基本开户银行出具的资信证明或专业担保机构出具的投标担保函）；

3.1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前一年内任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，须提供相应证明材料）；

3.1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，须提供《供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况》；

3.1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.2   供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3   供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(不需要供应商提供证明材料，采购人或采购代理机构将在开标当天查询供应商的信用记录。)

3.4   本项目是否接受联合体投标及联合体资格要求(见供应商须知资料表)

3.5   供应商特定资格要求(如有,见供应商须知资料表)

3.6   供应商落实政府采购政策需满足的资格要求（见供应商须知资料表）

4.    获取招标文件电子版时间：

2021 年 8 月 9 日至 2021 年 8 月 16 日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午 00:00:00至12:00:00，下午 12:00:00至23:59:59（北京时间，法定节假日除外 ）”

地点：广东省政府采购网本项目公告附件处

方式：在线获取

售价：免费获取

- 报名办法及时间：

2021年 8 月 9 日至2021年 8 月 18 日，8:30至17:30时（公休节假日除外）。登记报名时须提供“黄江镇政府采购项目报名登记表”、《营业执照》或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）和法定代表人身份证复印件（正、反面，并加盖公章）至招投标所。

- 如放弃投标请于投标日期3天前书面通知招投标服务所。

7.    递交投标文件开始时间：　2021年 8 月 31 日　08:30　（北京时间）

8.    投标截止时间：　2021年 8　月 31 日　09:30　（北京时间），逾期送达或未按招标文件要求密封的投标文件恕不接收。

9.    开标时间：　2021　年 8 月 31 日  09:30 （与接收投标文件的截止时间一致）（北京时间）；届时请供应商法定代表人或其授权代表携带有效身份证明出席开标会。

10.    接收投标文件、开标地点：东莞市黄江镇江北路30号一楼招投标服务所开标室。（可导航“东莞市黄江镇招投标服务所”前往）

11.1  参加本项目的投标人须提交投标保证金（详细见投标人须知资料表），投标保证金作为其投标文件的一部分。

11.2  对于未能按招标文件规定办理投标保证金的投标，招投标服务所将视为不响应招标文件而予以拒绝。

12.  本项目公告在以下媒体发布：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）、黄江镇公共资源交易网（http://www.dg.gov.cn/hj/ztzl/ggzyjy/）。

13. 投标人应在开标前登录广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）完成注册登记。

# 第二章   供应商须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，如与供应商须知存在矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：东莞市黄江镇梅塘小学 地 址：东莞市黄江镇田心村育英路2号 联系人：李广富 电 话：0769-83601195 |
| 2 | 采购代理机构：东莞市黄江镇招投标服务所 地址：东莞市黄江镇江北路30号一楼 业务联系人：陈小姐 电话：0769－83360090 邮箱：3586013757@qq.com |
| 3 | 本项目预留份额专门面向中小企业采购：否 |
| 4 | 本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第三项规定，本项目不预留份额专门面向中小企业采购。 |
| 5 | 本项目的特定资格要求：（如项目接受联合体投标，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)：无 |
| 6 | 本项目允许采购进口产品：否 |
| 7 | 是否允许分公司投标（若分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章,投标文件中法定代表人身份证明书提交分公司负责人证明书，法定代表人签名或盖私章处应由分公司负责人签名或盖私章）：是 |
| 8 | 是否允许联合体投标：否 |
| 9 | 本项目包组信息： 无 |
| 10 | 投标文件份数：正本一份（含商务技术文件、价格文件，价格文件必须独立装订），副本五份（含商务技术文件、价格文件，价格文件必须独立装订），电子文件一份，唱标信封一个。 |
| 11 | 投标有效期: 90 日历日 |
| 12 | 本项目包含多种产品：是 本项目核心产品：学生实验桌 |
| 13 | 推荐中标候选人数量： 3 家，排名第一的为第一中标人 |
| 14 | 履约保证金收取： 是 履约保证金金额：合同总价的 1% （不得超过政府采购合同金额的10%） 履约保证金提交时间： 签订合同后5个工作日内递交履约保证金 |
| 15 | 本项目政府强制采购的节能产品：有 |
| 16 | 本项目政府优先采购的节能、环保产品：否 |
| 17 | 本项目成交后是否允许将非主体、非关键性工作进行分包：否 |
| 18 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 |
| 19 | 本项目采用第 1 种报价方式及具体要求 （1）以人民币报价。报价不得超过项目预算金额（如项目有最高限价，不得超过最高限价）。供应商的投标报价遵守《中华人民共和国价格法》。 （2）以下浮率报价，下浮率不得超过最高限价下浮率，下浮率保 留整数。 （3）本项目不需要报价。 （4）其它方式： 【说明】以下浮率报价，例如供应商报价下浮率为40%，则服务实际结算费用=服务费用*（1-下浮率）=服务费用*60%。 |
| 20 | 投标保证金金额： 60,000.00 元 收取投标保证金账户名称：东莞市黄江镇招投标服务所，账号：580003701004308000012，开户银行：东莞银行股份有限公司黄江支行 收取形式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 联系人：邓先生，联系电话：（0769）83360090 |
| 21 | 本项目评标方法：综合评分法。 |
| 适用于本供应商须知的额外增加的变动：无 |  |

# 第三章   供应商须知

注：本章节所述投标无效情形可见本章节附件2《“第三章 供应商须知”投标无效情形汇总表》。

## 一   总 则

### 1.采购人、采购代理机构及供应商

1.1    采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见供应商须知资料表。

1.2    采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知资料表。

1.3    供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。

1.4    若供应商须知资料表中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

1.5    若供应商须知资料表中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.6    若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.7    如供应商须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.7.1  两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

1.7.2  联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.7.3  采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.7.4  联合体各方应签订《联合体共同投标协议书》，并将共同投标协议连同作为投标文件一部分的内容提交。

1.7.5  大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.7.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.7.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.7.8  对联合体投标的其他资格要求见供应商须知资料表。

1.8    对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

1.9    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.10	供应商在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

1.11    若供应商须知资料表明确允许将非主体、非关键性工作进行分包的，供应商拟在中标后将招标文件所允许的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。否则，其投标将被认定为投标无效。

1.12   采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见供应商须知资料表。

### 2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标邀请。

- 3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与参加投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二   招标文件

### 5.招标文件构成

5.1    招标文件分7章，内容如下：

第1章  投标邀请

第2章  供应商须知资料表

第3章  供应商须知

第4章  评标方法和标准

第5章  用户需求

第6章  政府采购合同文本

第7章  投标文件格式

5.2    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，投标人应及时查看；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

6.3    招标期间，投标人有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。因投标人未及时上网查看而造成的所有后果，由投标人自行承担。

6.4    招标文件的澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。当招标文件、招标文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。

## 三   投标文件的编制

### 7.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

7.1     项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

7.2     投标人应当对一个包组招标文件中“用户需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅投一个包组中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

7.3     无论招标文件“用户需求”中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

7.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.投标文件的组成

8.1     投标人提交的投标文件应包括价格文件、商务文件、技术文件和唱标信封。（适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（1）种报价方式）

8.2     投标人提交的投标文件应包括商务文件、技术文件和唱标信封。（适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（2）-（3）种报价方式）

### 9. 投标文件的编制、盖章、签署、密封和标记

9.1     投标人应按供应商须知资料表中的规定，准备和递交投标文件。

9.2     投标文件的正本需打印。招标文件第7章“投标文件格式”中要求盖公章、签名或盖私章的，投标人应按要求加盖公章、签字或加盖私章。投标文件的副本可采用正本的投标文件复印件，每套投标文件应当标明“正本”、“副本”的字样。副本与正本具有同等法律效力。若正本与副本不符，以正本为准。法定代表人若委托其他人员作为投标负责人的，委托代理人须持有书面的授权委托书，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字（或加盖私章）。【如项目允许分公司投标，允许分公司负责人委托其他人员作为投标负责人，委托代理人须持有书面授权委托书，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人负责人或其委托代理人在每一修改处签字（或加盖私章）。】

9.3     如投标人对招标文件多个包组进行投标的，其投标文件可按每个包组的要求编制和提交；或者将所投包组的内容在同一套投标文件编制和提交，并在投标文件中明确各包组的投标内容。

9.4     投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并接受采购代理机构、采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

9.5     投标人应将投标文件的正本、副本、唱标信封分开单独密封包装。在密封袋上标明“正本”、“副本”、“唱标信封”的字样，并在密封袋的封口处加盖投标人公章或法定代表人（或委托代理人）签字（或盖私章）。【如项目允许分公司投标，允许分公司负责人（或委托代理人）签字（或盖私章）】

9.6     在投标文件密封袋上均应标明以下内容（投标人如同时参加几个包投标时须在封面标清楚所投包号）：

(1)项目编号：               ；

(2)项目名称：               ；

(3)投标人名称:              ；

9.7    投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

9.8    如果投标人未按上述第9.5款、第9.6款要求密封的，将被拒绝接收。

9.9    联合体投标时投标文件中所有要求盖章的地方（除非招标文件该处特殊要求）均应加盖联合体主体的公章，否则认为投标无效。

### 10.投标报价

10.1	投标人所提供的货物或服务均以人民币（或相关费率）报价。投标人的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

10.2	采购人不接受具有附加条件的报价。

10.3	投标人报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

10.4    投标人报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包含各种税务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用（含招标文件所要求的必要的辅助材料费用)和售后服务费等。

10.5   如本项目包含多包组，投标人可以就所有包组内容进行投标；也可以就某一包组内容进行投标。投标人须就投标包组的所有内容进行报价，少报将被认定为投标无效。

### 11.投标有效期

11.1	投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 12. 投标保证金

- 12.1    投标人应按照招标文件规定的金额和办法提交投标保证金，投标保证金作为投标的一部分。

- 12.2    投标保证金是为了招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失，采购人在因为投标人的行为受到损害时其投标保证金可不予退还。

- 12.3    投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效。

- 12.4    提交保证金时应符合下列规定：

(1)     采用银行转账、电汇方式提交的，保证金必须在递交投标文件截止时间

前一天提交至指定银行账户（详细见投标人须知资料表）。投标人转账、汇款时在用途栏上注明采购编号及包号，并将银行回单扫描件发送至报名邮箱。

说明：投标保证金提交金额不符或未按规定时间提交到指定账户的，投标将被拒绝。

- 采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

- 投标保证金可以以专业担保机构或金融机构出具的担保函的方式

提交；

2）投标担保函有效期应与投标有效期一致；

3）投标担保金额不得少于本项目的投标保证金；

4）投标担保函在提交投标文件截止时间前一天必须开出，并将保函扫描件发送至报名邮箱。

说明：递交投标文件现场除《政府采购投标担保函》外，不收取其他任何形式的投标保证金。

- 12.5      未中标投标人的投标保证金自中标通知书发出后5个工作日内退还（不计利息）。

- 12.6      中标投标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还（不计利息）。

- 12.7      如投标人发生下列情况时，投标保证金将被没收：

在递交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人撤销其投标文件的。

## 四   投标文件的递交

### 13.投标截止

13.1	投标人应在投标邀请中规定的截止时间前，将投标文件递交到投标邀请书中规定的地点。

13.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

### 14.投标文件的接收、修改与撤回

14.1   在投标截止时间后送达投标文件的或者传真、电传的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

14.2	采购人或者采购代理机构收到投标文件后，向投标人出具签收回执。

14.3   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

14.4	在投标截止时间之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

14.5   至投标截止时间，出现下列情形之一的投标文件，将被采购人和采购代理机构拒绝并原封退回给投标人：

（1）采购人和采购代理机构在投标邀请书中规定的截止时间以后和投标邀请书中规定的投标文件递交地点以外收到的投标文件；

（2）至投标截止时间，投标人不足3家的，在投标截止时间前收到的所有未被开启的投标文件；

（3）按本须知第14.3款规定提交书面撤回申请书的投标文件；

（4）未按本须知第9.5、9.6款规定密封的投标文件。

14.6   防疫期间投标人请务必符合相关防疫进场规定。投标人进入我镇招投标开标现场内人员须符合以下要求：1.近期无出现发热、咳嗽等呼吸道症状；2.近14天内无疫情中高风险地区旅居史；3.近14天内无与疫情中高风险地区人员接触史；4.进入招投标开标现场内自觉佩戴口罩；5.递交投标文件和完成开标会后将迅速离场，不在场内逗留。如投标人弄虚作假规避检查或违背上述要求的，其一切后果均由其自行承担。

## 五   开标及评标

### 15.开标

15.1    采购人和采购代理机构将按招标文件中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加（疫情防控期间，为了避免人员扎推，如无必要，建议投标人尽量不参加开标会）。

开标会由采购代理机构主持，投标人的法定代表人（项目允许分公司投标的，可以是分公司负责人）或经其正式授权代表需要到场参加开标会的，务必符合相关防疫进场规定并携带相关证明材料（如：授权书），经核查后准时参加。投标人不参加开标会的，进场递交标书的人员务必符合相关防疫进场规定并携带相关证明材料。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

响应招标、参加投标竞争的投标人不足3家的，不得开标。

15.2    开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况（疫情防控期间，为了避免人员扎推，如没有投标人参加开标会，视同各投标人认可所有投标文件密封完好，符合要求）。经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

15.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认（疫情防控期间，为了避免人员扎推，投标人未参加开标会，不能签字确认的，视同认可开标记录），并存档备查。

15.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 16.资格审查及组建评标委员会

16.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的投标人不足3家的，不得评标，按照非招标管理办法依法采用竞争性谈判采购的除外。

16.2    采购人或采购代理机构将在开标当天查询投标人的信用记录。投标人信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

投标人的信用记录指该投标人总公司、分公司的所有信用记录。

16.3    按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

16.4    评审专家与参加采购活动的投标人存在下列利害关系之一的,应当回避:

(1)参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2)与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3)与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当要求其回避。

### 17.投标文件的符合性审查与澄清

17.1    符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

17.2	投标文件的澄清

17.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

17.2.2  投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

17.3    如本项目以人民币进行报价，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照17.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

17.4     如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5    如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第17.4条规定处理。

17.6    如采购人拟采购产品属于财政部、发展改革委印发的《关于印发节能产

品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)强制采购清单品目范围内的（通知附件节能产品政府采购品目清单中打星号部分产品），投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并提供在中国政府采购网查询的截图(查询的证书编号与投标文件提供的认证证书编号应一致)。否则其投标将被认定为投标无效。

### 18.投标无效

投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 提交投标文件数量不足的;

- 未按照招标文件规定要求签署和盖章的；

- 投标有效期不足的；

- 不满足招标文件用户需求中带“★”要求的；（本条款适用于招标文件第五章用户需求有★号条款的情形）

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价或者最高限价下浮率的；

- 投标报价不是固定价或者投标方案是可选择的;

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

- 属于法律、法规及招标文件规定的其他无效情形的。

19.比较与评价

19.1	经通过符合性审查的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件内容作进一步的比较和评价。

19.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。本项目采用综合评分法进行评审。

### 20.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 21.保密原则

21.1	评标将在严格保密的情况下进行。

21.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密、国家秘密。

## 六   确定中标

- 22.确定中标候选人

适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（1）-（2）种报价方式）：评标委员会按评审后的综合得分由高到低顺序排列，并向采购人推荐中标候选人（中标候选人数量见投标人须知资料表），并编写评审报告。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的, 由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定排序。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（3）种报价方式：评标委员会按评审后的综合得分由高到低顺序排列，并向采购人推荐中标候选人（中标候选人数量见投标人须知资料表），并编写评审报告。综合得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定排序。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

- 23.确定中标人

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

### 24.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 25.中标结果发布

25.1   采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息媒体上公告中标结果及招标文件。

25.2   《中标通知书》是合同的一个组成部分，《中标通知书》对采购人和中标人均具有同等法律效力；《中标通知书》、未中标投标人的结果将通过书面形式告知；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

25.3   中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

25.4   中标人为中小企业的，公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。。

25.5   中标人为注册地在国家级贫困县域内物业公司的，公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明，接受社会监督。

### 26.签订合同

26.1	采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.2   采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《民法典》。

26.3   采购人依法进行采购合同备案。

26.4   投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

26.5   中标后开出的所有发票必须与中标投标人的名称一致。

26.6   依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 27.履约保证金

27.1	中标人应按投标人须知资料表要求向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。履约保证金采用专业担保机构、金融机构出具的担保函的形式缴交。履约保函应是合法经营的金融机构或担保机构出具的保函，非东莞市范围内担保机构出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。

27.2   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，采购人将有充分的理由解除合同，给采购人造成的损失，还应当予以赔偿。

### 28.中标服务费

采购代理机构不收取中标服务费。

### 29.融资担保

根据东莞市财政局《关于进一步推进政府采购信用担保工作的通知》（东财[2018]189号）规定，中标人可以选择是否采取信用担保融资的形式为政府采购项目履约进行融资。各投标人可自主决定是否使用信用担保方式，并选择担保机构提供的任何一种信用担保品种，财政部门、采购代理机构、采购人不得进行干预。

### 30.廉洁自律规定

30.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

30.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

### 31.质疑与接收

31.1    招标文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示5个工作日，已依法获取招标文件的投标人认为招标文件的内容损害其权益的，可以在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提交书面的质疑函。投标人对招标文件中技术指标、参数、资质要求、评分办法、用户需求等内容提出的质疑，应向采购人提出；对除上述招标文件中的其他内容、采购过程及中标结果提出质疑的，可向采购人或招投标所提出。投标人质疑函应按照本招标文件提供的范本格式填写。

31.2    投标人认为采购过程中或中标结果使自己的权益受到损害的，可以在各采购程序环节结束之日或中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提交书面的质疑函。

31.3    以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

31.4    投标人在法定质疑期内应一次性提出对同一采购程序的质疑；法定质疑期内对同一采购程序分次提出质疑的，以法定质疑期限内最后一次提出质疑的时间作为函件签收时间并以最后一次提交质疑函的内容为准。

超出法定质疑期的、重复提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

31.5    采购人、采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

### 32.串标

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

附件1：

政府采购履约担保函(项目用)

编号：

_____________________(采购人)：

鉴于你方与_____________________(以下简称投标人)于＿＿年＿月＿日签定编号为 的《_______________政府采购合同》(以下简称主合同)，且依据该合同的约定，投标人应在＿＿年＿＿月＿＿日前向你方交纳履约保证金， 且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

(一)在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

(1)未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2)____________________________________________________________ ___。

(二)我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_______％数额为___________元(大写_______________)，币种为______________。(即主合同履约保证金金额)

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后 _____日内。

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供_________部门出具的质量检测报告，或经诉讼(仲裁)程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在_______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为______________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：(公章)

年  月   日

附件2：

“第三章 供应商须知”投标无效情形汇总

注：如本招标文件其它地方关于投标无效情形的表述与本表存在矛盾，以本表为准。

| 招标文件条款序 号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 1.5 | 若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效 |
| 1.6 | 若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效 |
| 1.7.7 | 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效 |
| 1.9 | 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效 |
| 1.10 | 投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效 |
| 1.11 | 若投标人须知资料表明确允许将非主体、非关键性工作进行分包的， 投标人拟在中标后将招标文件所允许的非主体、非关键性工作分包的， 应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资 质条件且不得再次分包。否则，其投标将被认定为投标无效。 |
| 5.2 | 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效 |
| 7.2 | 投标人应当对一个包组招标文件中“用户需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅投一个包组中的部分内容，其投标将被认定为投标无效 |
| 9.9 | 联合体投标时投标文件中所有要求盖章的地方（除非招标文件该处特殊要求）均应加盖联合体主体的公章，否则认为投标无效。 |
| 10.1 | 投标人所提供的货物或服务均以人民币（或相关费率）报价。投标人的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。 |
| 10.3 | 投标人报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。 |
| 10.5 | 如本项目包含多包组，投标人可以就所有包组内容进行投标；也可以就某一包组内容进行投标。投标人须就投标包组的所有内容进行报价，少报将被认定为投标无效。 |
| 11.1 | 投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。 |
| 17.3 | 如本项目以人民币进行报价，投标文件报价出现前后不一致的，按照 下列规定修正： （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准； （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照17.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。 |
| 17.6 | 如采购人拟采购产品属于财政部、发展改革委印发的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)强制采购清单品目范围内的（通知附件节能产品政府采购品目清单中打星号部分产品），投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并提供在中国政府采购网查询的截图(查询的证书编号与投标文件提供的认证证书编号应一致)。否则其投标将被认定为投标无效。 |
| 18 | 投标人存在下列情况之一的，投标无效: - 提交投标文件数量不足的; - 未按照招标文件规定要求签署和盖章的； - 投标有效期不足的； - 不满足招标文件用户需求中带“★”要求的；（本条款适用于招标文件第五章用户需求有★号条款的情形） - 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价或者最高限价下浮率的； - 投标报价不是固定价或者投标方案是可选择的; - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的; - 未按照招标文件的规定提交投标保证金的; - 属于法律、法规及招标文件规定的其他无效情形的。 |
| 32. | 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装。 |

# 第四章  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第三章供应商须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

1. 对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的扶持

1.1    根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇（注：参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件）。

1.2    根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），满足条件的残疾人福利性单位享受政府采购支持政策，参加政府采购活动时，视同为小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇（注：参加政府采购活动的残疾人福利性单位应按照招标文件中第七章“投标文件格式”提供《残疾人福利性单位声明函》）。

1.3    以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.4    根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，在未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合下列情形的投标人予以价格扣除：

1.4.1  投标人提供的货物全部由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标，给予6%的价格扣除，即评标价=投标报价-投标人投标报价×6%。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格扣除。

1.4.2  服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员，给予6%的价格扣除，即评标价=投标报价-投标人投标报价×6%。

1.4.3  小型、微型企业与大中型企业组成联合体共同参加采购活动，小型、微型企业的协议合同金额须占到联合体协议合同总额30%或以上，且须在联合体协议和中小企业声明函中书面约定，其价格将给予3%的扣除，即：评标价=联合体投标报价-联合体投标报价×3%。承接服务的联合体各方均为小型、微型企业的按照本章1.4.2规定给予其价格扣除。

1.4.4  大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包时，小型、微型企业的合同份额须占到合同总金额30%或以上，且须在分包意向协议和中小企业声明函中书面约定，其价格将给予3%的扣除，即：评标价=投标人投标报价-投标人投标报价×3%。（分包意向协议格式按招标文件格式提供）

1.5    专门面向中小企业采购的采购项目以及预留份额项目中的预留部分采购包（即专门面向中小企业采购的采购包），不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.评标原则和评标方法

2.1    评标原则:评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评审。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律、法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于各投标人。

2.2    评标方法：采用综合评分法的。

2.2.1  适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（1）-（2）种报价方式）：采用各评委的评分的算术平均值即为该投标人的商务得分和技术得分。然后，评出价格得分。将商务得分、技术得分和价格得分相加得出综合得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定中标候选人

2.2.2   适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（3）种报价方式：采用各评委的评分的算术平均值即为该投标人的商务得分和技术得分。将商务得分、技术得分相加得出综合得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定中标候选人。

3.投标文件的评审

3.1    资格性审查。开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查；合格投标人不足3家的，不得评标。

3.2    符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.3    当通过符合性检查的投标人数量不足3家时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定，符合专业条件或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的应予废标，本项目采购失败。

3.4    评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.投标文件的比较与评价

4.1    评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.2    商务评价:评标委员会对投标人的商务状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其商务评分。

4.3    技术评价:评标委员会对投标人的技术状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其技术评分。

4.4    如本项目有价格分评审，则价格评价:综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

| 适用情形 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（1）种报价方式 | 投标人报价中满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，各投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格得分＝（评标基准价/评标价）×价格分值 评标价：按招标文件规定条款的原则校核修正后的价格； 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（2）种报价方式 | 价格评估:满足招标文件要求且投标价格最低（下浮率最高）的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，各投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格得分＝（评标基准价/评标价）×价格分值 评标价：1-下浮率； 评标基准价： 1-所有有效投标人的最高下浮率。 |

5.评分标准

（1）价格分值（满分  30  分）

（2）商务技术分值（满分  70  分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分（满分 30分） |  |  |
| 1 | 企业认证 （满分10分） | 投标人具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的证书，每提供一个得2分，最高得10分。 ①质量体系认证证书； ②环境管理体系认证证书； ③职业健康安全管理体系认证证书； ④知识产权管理体系认证证书； ⑤安全生产标准化证书； 注：须提供有效期内相关证书复印件加盖投标人公章。 |
| 2 | 类似业绩 （满分14分） | 2018年1月1日至今(以合同签订时间为准)，以投标人名义独立完成学校功能室设备采购类项目业绩的，每提供一项得2分，最高得14分。 注：须提供合同关键页和中标通知书复印件加盖投标人公章，不提供不得分。 |

| 3 | 服务承诺 （满分6分） | ①在接到采购人通知后1个小时内到达现场，得6分； ②在接到采购人通知后2个小时内到达现场，得4分; ③在接到采购人通知后3个小时内到达现场，得3分； ④在接到采购人通知后4个小时内到达现场，得2分； ⑤在接到采购人通知后超过4个小时到达现场，不得分。 （须提供承诺函并加盖投标人公章。） |
| --- | --- | --- |
| 技术部分（满分 40分） |  |  |
| 1 | 产品技术参数响应情况 （满分21分） | 对用户需求书中带“▲”技术要求条款的技术指标进行响应，若全部响应为满足或优于的得21分，不满足或者不响应的每一个扣1.5分，扣完为止，本项最低得0分。 注：用户需求书中要求提供证明文件的，必须提供证明文件，否则视为不响应。用户需求书中未要求证明文件的须提供所投产品的彩页原件或制造商的公开网址链接及参数截图或制造商针对本项目所作的技术参数说明或第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。（投标人必须按货物实际参数进行响应，否则视为提供虚假材料谋取中标资格。） |
| 2 | 项目方案 （满分5分） | 根据投标人对需求的理解情况、技术方案的完整性，可行性，扩展性、项目的难点分析等方面进行综合评价： ①投标人对需求非常理解，技术方案非常完整，扩展性强，项目的难点分析到位的，得5分； ②投标人对需求较为理解，技术方案较为完整，扩展性较好，能够分析出项目难点的，得3分； ③投标人对需求理解程度一般，技术方案完整性差，扩展性差，难点分析把握不足的，得1分； 未提供，不得分 |
| 3 | 进度计划及质量控制方案 （满分5分） | 根据投标人所提供的进度计划及质量控制方案进行评审: ①投标人所提供的方案非常全面完善,内容非常具体、详细,可行性非常强,计划详尽完整,内容全面的,得5分; ②投标人所提供的方案比较完善、详细,内容比较具体、详细,具有可行性的,得4分; ③投标人所提供的方案基本完善,可行性一般的,得3分; ④投标人所提供的方案不全面,可行性较差的,得1分; 未提供相应方案的不得分。 |

| 4 | 验收方案 （满分4分） | 根据投标人所提供的项目验收方案进行评审: ①供应商所提供的验收方案非常全面完善,内容非常具体、详细,可行性非常强,计划详尽完整,内容全面的,得4分; ②供应商所提供的验收方案比较完善、详细,内容比较具体、详细,具有可行性的,得3分; ③供应商所提供的验收方案基本完善,可行性一般的,得2分; ④供应商所提供的验收方案不全面,可行性较差的,得1分; 未提供相应方案的不得分。 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 项目技术方案（满分5分） | 根据投标人提供的技术方案，核心产品性能，功能场室效果等进行综合评审： ①技术方案科学合理，产品性能全面，功能场室效果设计科学合理，硬件功能和技术参数优于招标文件要求，得5分； ②技术方案完整合理，产品性能全面，功能场室效果设计科学合理，硬件功能和技术参数完全符合招标文件要求，得3分； ③技术方案部分合理，产品性能一般，功能场室效果设计一般，硬件功能和技术参数基本符合招标文件要求，得2分； ④方案基本完整，产品性能不全，功能场室效果设计差，硬件功能和技术参数不满足招标文件要求，得1分； ⑤未提供对应方案不得分。 |

# 第五章    用户需求

- 一、项目概况

- 1.本次采购的项目内容及范围为：东莞市黄江镇梅塘小学功能室设备的供货、安装、验收、保修及相关服务等。

- 2.交货地点：东莞市黄江镇梅塘小学。

- ★3.交货时间：签订合同后30个工作日内完成所有设备的安装调试及验收。

# ★二、付款方式

- 合同签订后且中标人提交符合采购人要求的请款报告及相关资料后15天内，支付至合同总额的30%；

- 所有设备安装完毕后，经第三方专家验收合格后，乙方提交符合甲方要求的请款报告及相关资料后30天内，支付至合同总额的95%；

- 剩余结算价的5%为项目质保金，自竣工验收合格之日起计满1年后，乙方提交符合甲方要求的请款报告及相关资料后30天内甲方一次性付清。

- 因采购人使用的是财政资金，采购人在请款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

三、质保期及售后服务要求

- 1．所有设备至少提供三年或以上保修服务。质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。

- 2．质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过30天则质保期重新计算。

- 3．免费质保期内，中标人接到用户维修通知后4小时内到场处理，如果设备故障在检修8小时后仍无法排除，中标人应在12小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备给招标人使用，直至故障设备修复, 中标人负责所有因设备质量问题而产生的费用。

- 四、安装、调试服务及验收要求

1.中标人需设该项目专门负责人，主要负责该项目施工前后的计划、协调、人力调配及工程质量、安全管理等工作。

- 2.验收：负责在项目验收时将全部货物有关的产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付采购人。

- 3.采购人有权要求采购的货物及辅助配套服务在中标人交付使用后邀请具备资质的第三方检测机构对中标人所提供的货物及辅助配套服务进行室内环境检测，由此所产生的一切费用由中标人负责。如出现采购的货物及辅助配套服务经第三方检测机构出具不合格或与投标文件中的货物不符，采购人有权拒绝验收及索赔。

五、设备需求清单

- 本次采购的小学科学实验室设备中的“学生实验桌”为该项目的核心产品。

需求总表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源教室设备 | 1 | 间 |
| 2 | 心理咨询室设备 | 1 | 间 |
| 3 | 图书阅览室设备 | 1 | 间 |
| 4 | 多功能厅设备 | 1 | 间 |
| 5 | 小学科学实验室设备 | 1 | 间 |
| 6 | 音乐室设备 | 1 | 间 |
| 7 | 美术绘画室设备 | 1 | 间 |
| 8 | 办公室设备 | 1 | 批 |

1、资源教室设备

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数指标要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、基础设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 座椅 | 500*500*800mm 1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计.使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如； 2.PP扶手； 3.底座：电镀钢铁支架，气动升降； 4.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 书柜 | 1000*400*2000mm 材料：采用E1级15mm双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，方便期刊的摆放。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 1 | 个 |  |
| 3 | 文件柜 | 1000*400*2000mm 材质：采用E1级15mm双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好。 结构：分上下两部分，层板与中侧板相隔，可放置各规格文件，上部为内嵌玻璃门，下部双开木门。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 1 | 个 |  |
| 4 | 扇形桌组合桌 | 桌： 1.尺寸：816(长)×470(宽)×750mm(高)。 2.台面：采用12.7mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 3..结构：钢架结构，桌体采用钢架结构，四根桌腿立柱用直径48mm无缝钢管，厚度2mm，横梁为20*40无缝钢管，立柱和横梁采用字母锁扣方式连接，无须上螺丝，组装方便，结构稳固。 4.脚垫：规格φ42mm*H65mm，采用进口ABS工程塑料，模具注塑成形，可调节高低，防水及防潮，有效延长设备寿命。 5.特点：桌面颜色多种可选，让空间更活泼。可根据课程需要，自由组合桌子摆放形式，鼓励学生不同形式的参与，鼓励对话交流、互动学习。 | 10 | 张 |  |
| 5 | 学生凳 | 凳：实木圆凳。 | 10 | 张 |  |
| 6 | 资源室工作站 | 处理器:New Core i5-7500 CPU,内存：4GB 硬盘：500G 7200(3.5") SATA光驱：NOCD。 高性能集成显卡、网卡、声卡；键盘/鼠标：同一品牌USB 键盘、光电鼠标；显示器:(20"宽屏16:9 LED背光液晶显示器,VGA接口。 | 1 | 台 |  |
| 7 | A4打印机 | 产品类型：黑白激光打印机 最大打印幅面：A4 黑白打印速度：A4：达到14ppm，Letter：15ppm 最高分辨率：600x600dpi 耗材类型：鼓粉一体 硒鼓寿命：2000页 首页打印时间：小于10秒 月打印负荷：达到5000页 网络打印：不支持网络打印 双面打印：自动，进纸盒容量：标配纸盒：150页动进纸器，内存：2MB | 1 | 台 | 预算：≤3000元/台 |
| 8 | 扫描仪 | 产品类型：平板式 ;最大幅面：A4 ;扫描元件：CIS ;光学分辨率：2400x4800dpi ;扫描速度;灰度/黑白：5.6毫秒;预扫时间：约14秒 ;色彩位数：灰度：16位输入;接口类型：USB2.0 ;产品尺寸：250×370×40mm ;扫描光源：RGB LED ;最大分辨率：25-19200dpi ;扫描范围：216×297mm ;扫描介质：文件，图片，照片 ;产品重量：约1.6kg ;操作系统：Windows7/Vista/XP。 | 1 | 台 | 预算：≤3000元/台 |
| 9 | 学习终端 | 一、显示特性： 1、显示屏尺寸≥86英寸，UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果，物理高清分辨率≥3840*2160；亮度≥350cd/m2；对比度≥5000：1，可视角度：≥178°。 ▲2、为减少蓝光损害，整机视网膜蓝光危害即蓝光加权辐射亮度LB符合IEC62471标准，在蓝光最大危害下，LB限值范围≤0.55。（需提供国家认可的第三方检测机构（具备CNAS或CMA资质）出具的合格检测报告复印件加盖投标人公章） 二、触摸系统 1、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持红外笔书写。 2、在任意信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作，可避免课间学生随意操作整机。 ▲3、为方便教师操作，具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式，方便教师进行快速操作。（需提供国家认可的第三方检测机构（具备CNAS或CMA资质）出具的合格检测报告复印件加盖投标人公章） 三、电视系统 1、嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 2、整机具备至少6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量调节、护眼模式开关、屏幕内容录制的操作。 3、整机内置前朝向不小于2个15w功放，后朝向不小于1个20W低音功放，额定总功率不小于50w。 ▲4、内置非独立外扩展的摄像头，支持二维码扫码识别功能，帮助老师调用在线资源，支持远程巡课应用。摄像头具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示，帮助老师判断摄像头的运行情况。（需提供国家认可的第三方检测机构（具备CNAS或CMA资质）出具的合格检测报告复印件加盖投标人公章） 5、为方便老师快速记录重点多媒体内容以及讲解过程，要求整机内置非独立外扩展的麦克风，麦克风的拾音角度≥180°，拾音距离≥12m，可用于对音频进行采集。 6、为保护老师U盘以及设备接口的安全使用，前置USB接口具备防撞挡板设计，避免U盘等USB设备被推拉黑板撞坏 7、前置USB设计：为方便老师快速传输多媒体资料，整机具备至少2路前置USB3.0接口。 8、支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 9、无需借助第三方软件，通过前置物理按键可一键启动录屏功能，将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制进行内容记录与分享。 10、整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射，Wi-Fi和AP热点均支持双频2.4G & 5G，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准，工作距离不低于12米。 11、硬件自检：整机可自动排查不同模块功能是否正常运行，通过内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具）快速排除问题保障设备稳定性。 12、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 13、支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统；点击非Windows显示画面区域，即可退出该模式，无需其他设置。 四、内置电脑 ▲1、采用抽拉内置式模块化电脑，和整机的连接接口针脚数≤40pin（需提供国家认可的第三方检测机构（具备CNAS或CMA资质）出具的合格检测报告复印件加盖投标人公章） - 模块化电脑和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 - 3、主板采用H310芯片组，搭载Intel 8代酷睿系列 i5 CPU或以上；内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。 4、整机端内置有线网卡：10M/100M/1000M。整机端内置双频(2.4G&5G) WiFi网卡，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准。 - 蓝牙支持Bluetooth 2.1/4.2标准。 - 独立非外扩展的接口：≥1路HDMI ；≥3个USB3.0 接口；≥1路RJ45。。 五、教学白板软件 1、备授课一体化：具有备课模式及授课两种使用模式，支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录，方便老师在课室授课以及家中备课使用。（须提供截图证明） 2、支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。 3、学科工具：备课模式工具栏会自动提供与老师账号中设置的学科相对应的教学工具，老师可快速找到工具，更高效的备课。 4、支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。 5、古诗词资源：提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。老师可根据年级、朝代、诗人或直接搜索诗词、古文名称、作者名等进行快速查找。提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍、原文朗读功能，支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。 6、数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于20个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 7、英汉字典：支持输入英文单词，生成包含释义和读音的单词卡，可插入多个单词卡，同时支持老师备课模式下编辑单词释义，或自定义创建未被收录的单词，并在授课模式下进行展示。 8、美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 9、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于9种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 10、工具自定义：支持自定义设置授课模式白板工具按钮，老师可自行选择符合自身教学需要的教学工具，且教学工具自定义结果可与课件内容云端同步保存。 11、快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，方便老师对图片素材进行编辑使用。 12、蒙层工具：一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏，授课模式下可通过擦除蒙层展现图片，丰富课件互动展示效果。 13、思维导图：提供思维导图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 14、支持连网自动更新及在线升级。 15、为提供用户良好稳定的软件使用体验，软件制造商根据市场需求持续进行软件开发、更新、维护。 六、移动授课软件 1、可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理；支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统。 2、具备客户端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过客户端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码扫描连接，无需手动设置。支持横屏及竖屏双模式，满足不同用户的使用习惯。 3、大小屏同步显示时支持同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏画面，突出重点和细节内容；支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。（须提供截图证明） 4、支持Office、WPS及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯、一键黑屏等功能。 5、支持模拟电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，支持鼠标左键/右键、双指滚轮，并有常用快捷键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。 6、支持移动展台功能，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板的白板教学软件里打开，进行双向批注、缩放、旋转等操作。 7、支持拍摄图片增强功能，拍摄后图片可自动执行优化处理，包括亮度对比度优化、色彩饱和度增强、图片边框动态识别、图片剪裁与拉伸等，且支持手动调节，提升所拍摄课本、试卷内容的展示效果。 8、支持多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至智能平板的互动教学软件里进行对比展示，支持点评功能，可给每位同学的作品以不同的奖章。 9、具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片、音频、视频自动分类，方便快速找到相应文件，并支持一键上传到交互智能平板中并打开。 10、支持操作指引教学，在老师第一次使用软件时，提供箭头指引，让老师逐步熟悉软件使用。 七、设备运维管理平台 1、管理平台采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备即可实现对教学信息化设备运行数据的监测 2、Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，提供多种智能身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录等方式，方便用户使用。管理平台提供管理员移动管理平台，免安装并支持Android、IOS等多种移动操作系统，便于远程管理及告警信息通知。 3、管理平台为学校提供专属识别代码，可支持交互智能设备在广域网环境下，输入专属代码接入管理平台即可在通过管理平台可开启或关闭指定交互智能设备的任意磁盘分区数据还原（冰点）保护。 4、管理平台实时监测已连接的交互智能设备状态，支持不少于10台设备的略缩预览以及单设备全屏查看；可远程监测交互智能设备开关机状态、CPU温度、CPU使用率、硬盘空间、硬盘使用状况、内存容量、内存使用率、受控端系统版本、设备ID等设备数据。 5、管理平台可控制连接广域网的交互智能设备整机关机、开机和重启；可批量设定智能设备开关机的执行时间，并支持自定义日循环执行，预约定时执行。 6、管理平台可远程对选定的交互智能设备推送动态文字滚动公告，可对公告文字的颜色、粗体以及播放次数、推送时间进行设置。 7、管理平台可远程开启指定交互智能设备倒计日功能并设定倒计日截止日期，便于重大教学安排的提醒提示。 8、管理平台支持批量对交互智能设备进行软件远程部署，配套专用教学软件批量部署支持静默安装。 9、管理平台提供巡课值守模式，自动轮循所有的受控设备使用界面。 10、管理平台实时显示交互智能设备异常的告警提示，并同步将异常信息推送至管理员移动端工作平台。 11、管理平台支持对设备进行打铃，支持立即、定时和循环操作，用户可上传自定义铃声至铃声库，支持MP3、WMA、MIDI格式，添加铃声时，可试听，可设置打铃时长。支持同时添加20个不同时间的循环铃声，用于设置学校全天上下课铃声。 12、管理平台可远程对运行状态下的交互智能设备批量进行本地系统启动盘的冻结、解冻（冰点保护）。重启设备后，被冻结后本地系统启动盘的数据及系统更改等均会自动恢复至冻结前状态，管理平台可开启或关闭指定交互智能设备的任意磁盘分区数据还原（冰点）保护。 13、管理平台可开启或关闭全校所有设备的弹窗拦截功能，可随时查看所有弹窗拦截的设备数和历史拦截的条数，可远程批量拦截弹窗，适用于所有关联本学校的交互智能设备。 数据分析 14、管理平台显示设备使用情况数据报表，包括实时在线设备数、今日活跃人数、使用学科数、异常条数、设备使用时段、设备使用时长分布、软件使用次数、用户活跃数、不同学科使用频次占比等，方便管理员检查设备使用情况。 15、管理平台支持多层级权限管理，可将多类型的设备管理权限分配给多个管理员，由多个管理员共同管理；顶级管理员可添加普通管理员并修改普通管理员的权限。 16、移动管理平台：提供免安装且兼容Android、IOS等主流移动终端的移动管理平台，无需反复登录移动浏览器，可实时查看开机设备数、关机设备数等信息化运行数据。可对已连接的交互智能设备进行实时关机、开机和重启操作 17、移动管理平台可实时监测已连接的交互智能设备，远程查看设备的开关机状态、CPU温度、CPU使用率、开机时间等设备详情。 18、移动管理平台可查看已连接设备运行异常数据，异常类型包含温度过高、CPU占用率过高、待机时间过长等，支持按年级筛选查看设备异常数据并对异常设备进行管控。设备发生异常时，移动管理平台自动发送异常信息提醒管理员，包括设备超过4小时无人使用异常、未准点关机异常。 19、提供教学专用广告屏蔽工具。支持高强度屏蔽拦截，对全部软件应用弹窗进行无差别拦截。 20.管理平台可远程批量对交互智能平板开启拦截弹窗，并可查看历史所有弹窗拦截的设备数和历史拦截的条数。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 移动支架 | 与一体机配套。 | 1 | 副 |  |
| 11 | 蓝牙音箱 | 标准。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 录音笔 | 16G，可翻译 | 1 | 支 | 预算：≤2000元/支 |
| 13 | 移动硬盘 | 1TB。 | 1 | 个 |  |
| 14 | 沙发 | 布艺沙发，沙发颜色要与墙壁形成对比，线条简洁，质地柔软舒适。 | 1 | 件 |  |
| 15 | 茶几 | L1000*W500*H390mm，实木框架，桌面E1级15mm双贴面三聚氰胺板。带隔板。 | 1 | 个 |  |
| 16 | 器材柜 | 1000*350*1500mm 采用18mm三聚氰胺板,所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用 | 4 | 个 |  |
| 2、评估及教学素材类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 书柜 | 1000*400*2000mm 材料：采用E1级15mm双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，方便期刊的摆放。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 2 | 个 |  |
| 2 | 文件柜 | 1000*400*2000mm 材质：采用E1级15mm双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好。 结构：分上下两部分，层板与中侧板相隔，可放置各规格文件，上部为内嵌玻璃门，下部双开木门。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 2 | 个 |  |
| 3 | 阅览桌 | 2400*1200*780mm，钢木结构 台面：采用25mm三聚氰胺板,所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 结构：桌脚采用直径为50mm的圆钢管或方钢；整个结构油漆处理。 结构：每张台8人座,中层板留有可放宣纸位置。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 1 | 张 |  |
| 4 | 阅览椅 | 加粗钢管，防滑耐磨底，靠背及坐凳透气网面。可堆叠无扶手。 | 8 | 张 |  |
| 5 | 特殊教育素材 | 特教书籍：针对特殊教育学生的老师及家长书籍，可以用于借阅，图书涉及心理、康复、教育等方面20本。绘本：培养阅读兴趣，提高学生思维能力，以故事科普书籍为主，40本一套；影像资料：针对特殊教育学生的老师及家长书籍，50份影像资料。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 语音读本 | 认知动物和交通工具。每一个跨页均为场景图，每个跨页的右页为认知物，用手按下相应的发声位置，会发出音效、中英文朗读和儿歌，后一个跨页为这本书认知动物或交通工具的大集合，培养宝宝认知能力和动手能力。 《动物》中介绍了各种可爱的动物，从农场中的小鸭子、大公鸡，到在动物园中才能见到的老虎、狮子。只要伸出手指按一按，动物就会发出它们特有的声音，还有中英文注释和朗朗上口的儿歌。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 特殊教育书 | 特殊教育图书 | 200 | 本 |  |
| 8 | 书柜 | 1000*350*1500mm 采用18mm三聚氰胺板,所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用 | 4 | 个 |  |
| 3、益智/认知类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 蒙特梭利教具 | 为学生准备一个具有自由,秩序佳,真实自然,整洁美观,而又具有温馨气氛的预备环境.在这个预备的环境里,布置了具有科学系统,有教育意义性,独立性,自动控制错误,又有吸引力,也容易搬动的教材.让学生在这样的环境中,自动自发的去学习,来满足他内在的需要,建构自己的人格,并合理的发理互助互重的社会性的生活行为。蒙特梭利把上课定义为工作，学生的工作。工作是人性的一种体现。学生跟成人一样，没有工作心中不安，让学生去选取感兴趣的材料，去亲自动手操作，在摆弄过程中，自我探索、自我学习、自我发现、自我构建、自我发展。将难以理解的数学知识加以分析统合，认识逻辑性的数量概念。它给学生们带来心智空间的拓展、天性的激发和生命健康发展。 材质：榉木；88件套装；含专用蒙特梭利教具柜4套，教具柜尺寸：120cm*80cm*30cm。 | 1 | 套 |  |
| 4、感觉统合训练 |  |  |  |  |  |
| 1 | 感觉统合评估训练系统 | 感觉统合评估训练系统为用户提供一个集学生基础资料管理、感觉统合发展评估、感觉统合发展结果评价、感觉统合训练建议为一体的综合性系统。系统以建立完善的学生信息管理为目标，以《感统发展核对表》为评估依据，为机构教学和康复训练提供一个科学的管理平台。 系统包括学生信息管理系统、评估系统、训练建议系统。它将评估量表简单化，以计算机作为硬件平台来实现，对学生的发展水平进行评估，充分了解他们的发展水平、优势和不足，将评估结果作为编写其个性化感觉统合训练计划的依据，帮助指导制定学生的感觉统合训练目标和计划，同时提供科学的训练建议，便于学生进行有针对性的训练。 功能特点 1．该系统可对学生感觉统合能力进行全面评估，包括前庭平衡和大脑双侧分化、脑神经生理抑制困难、发育期运动障碍、视觉空间形态、本体觉（重力不安症）、工作压力情绪反应七个方面。 2．可对儿童康复历程进行科学的跟踪与分析，从而进一步提高康复科学化的管理水平。 3．该系统将评估与教育康复训练相结合，在评估的基础上自动生成训练建议，为康复训练的实施提供科学参考。 4．感觉统合训练建议包括学校康复训练部分和家庭康复训练部分，可做到学校与家庭训练的无缝衔接。 5．该系统具有强大的数据库功能，可对所有个案信息进行添加、分析、查询；并且操作方便、快捷，结果准确、可信。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 滑梯 | 大滑板是进行本体觉训练最常用的产品之一，进行的刺激强度也比较大，可大大改善学生的本体觉能力； 800W X3100Lx55K(mm)滑台高度 | 1 | 套 |  |
| 3 | 圆形小滑板 | 锻炼学生的平衡以及本体觉能力，同时作为大滑梯训练的配件之一； 塑料；直径：52cm；组件：滑板车一个、绳索一条 | 2 | 个 |  |
| 4 | 跳床/蹦床 | 1.外形尺寸：不小于900*900mm，蹦网直径680mm，蹦网高度不低于200mm，扶手中心高度不低于680mm，泡沫防护栏不小于720mm 2.橡胶保护面，泡沫橡胶扶手 3.具有良好的稳定性，扶手在承重量不小于15kg，摇摆±15度的情况下，无倾斜。 4. 跳床/蹦床的弹性：重物自由落体冲击弹网中心位置，重物弹起高度不低于原高度的50%. 5.弹力均匀性：在弹网中心同一半径的圆面上，弹力差不得大于9% 6.弹网中心位置放置不小于50kg重物，并保持10分钟。 | 1 | 套 |  |
| 5 | A字架吊揽系列 | A字架：长不小于190cm； 宽不小于170cm； 高不小于110cm，不锈钢材质，钢管直径不小于3cm，挂件钢管厚度：1.5mm，其他钢管厚度：1mm。 吊缆：长度：160cm, 中间宽度：60cm；帆布+木质。 横抱筒：直径：18cm长度：58cm，外层PU革、内填充密度海绵，接口处配有拉链。 竖抱筒：直径：18cm长度：56cm，外层PU革、内填充密度海绵，接口处配有拉链。 ▲机械强度要求：主体承受应能承载力2000N±2%并保持5分钟，静载试验后，变形量不超过F=1/100，不应有任何裂纹、破损等，符合相应的国家标准。 （须提供国家认可的第三方检测机构依据国家标准检测机械强度并合格的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测报告中须标注资质认定标志CMA有效）。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 万象组合套装 | 半砖：高级塑胶PP/PE/ABS，数量12个；全砖：高级塑胶PP/PE/ABS，数量8个；平衡桥：高级塑胶PP/PE/ABS，数量4个;体能环：高级塑胶PP/PE/ABS,直径35cm，数量：4个；体能环：高级塑胶PP/PE/ABS，直径59cm，数量：4个;体能棒：高级塑胶PP/PE/ABS，长35cm，数量：16根；体能棒：高级塑胶PP/PE/ABS，长70cm，数量：8根;棒夹：高级塑胶PP/PE/ABS，数量：12个；环夹：高级塑胶PP/PE/ABS，数量：12个；豆袋：布制+塑料粒子、数量：10个。 1.体能环承受力不小于70公斤； 2.平衡桥承受力不小于80公斤； | 1 | 套 |  |
| 7 | 声响袋鼠大龙球 | 1.环保塑料，直径不小于40cm，内置彩色球，可以发出响声。 2.密封性能要求：将球体置于水下100mm处，气泡产生间隔大于1分钟，符合相应的国家标准。 3.气压下降率要求：施压不小于500N±1%,放置8小时，卸载后气压下降率应不大于15%，符合相应的国家标准。 4.声响要求：产品所发出连续声音的声响不超过85dB，符合相应的国家标准。 ▲（1-4项须提供国家认可的第三方检测机构依据国家标准检测并合格的检测报告佐证复印件并加盖投标人公章）。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 颗粒花生球 | 学生用来进行触觉训练，同时可以进行传递本体觉训练； 材质：塑料；内容及尺寸：不小于直径30×L60cm。 密封性能要求：将球体置于水下100mm处，气泡产生间隔大于1分钟，符合相应的国家标准。 气压下降率要求：施压不小于500N±1%,放置8小时，卸载后气压下降率应不大于15%，符合相应的国家标准。 ▲密封性能要求：将球体置于水下100mm处，气泡产生间隔大于1分钟，符合相应的国家标准（须提供国家认可的第三方检测机构依据国家标准检测并合格的检测报告佐证复印件并加盖投标人公章）。 | 1 | 个 |  |
| 9 | 攀爬墙 | 宽100*高240CM，根据场地定制尺寸 | 2 | 套 |  |
| 10 | 万象组合套装 | 硬橡胶手柄提供了一个良好的抓地力，可以适应学生的高度，进行平衡觉的训练。 1.本产品带踩压形状的塑料底座，合成橡胶的手柄。由4个塑料部分制成； 2.尺寸：260x160x700mm；材料：PP 塑料, TPE合成橡胶； ▲3.静载强度要求：承载力2000±2%N并保持5分钟，静载试验后，不应有任何裂纹、破损等，符合相应的国家标准（须提供国家认可的第三方检测机构依据国家标准检测并合格的检测报告佐证复印件并加盖投标人公章）。 | 1 | 套 |  |
| 11 | PT训练床 | 用于PT训练患者床上活动。 190×126×48cm, 床面高度48cm； -承受力不小于86公斤； | 1 | 套 |  |
| 12 | 88轨道 | 材质：高级塑料；尺寸：长34cmx宽21cmx高4.5cm； 组件明细：包括轨道1个，球1个；可训练手、眼、脑的统整运动，趣味游戏中加入通用设计的概念，2件一组。 | 1 | 套 |  |
| 13 | 上下转盘 | 材质：高级塑胶ABS、PE，高级热塑橡胶TPR；尺寸：15X15X30cm； 组件明细：转盘1个、球1个增进全身动作协调性，促进手部大小肌肉发展，加强动作协调性与灵活度，提升手眼协调能力及反应力。 | 1 | 套 |  |
| 14 | 组合皮软垫 | 适用于各种垫上运动，包括关节活动度、座位平衡、卧位医疗体操及卧位肌力训练，182×122×5cm。 | 1 | 套 |  |
| 15 | 小肌肉训练板 | 本产品可以通过控制彩色转盘板，边沿带有橡胶的边缘，可以保护学生，学生在游戏过程中，锻炼手部的小肌肉精细动作，同时可以锻炼学生的想象力。 1.配有训练板底座的长度为55cm，彩色转盘的尺寸为：26cm（直径）；配有280张28cm(直径)的双胶纸，学生可以直接使用；颜料套装包含12种颜色套件； 2.外表平整光滑并且色泽均匀，没有外露的锐利边缘或毛刺； 3.彩色颜料环保，TVOC、苯含量、游离甲醛含量、甲苯＋二甲苯、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、锑（Sb）和硒（Se）的含量符合环保要求。 | 1 | 套 |  |
| 16 | 康复软包 | 教室环境的布置：环保PVC，厚度为2cm，尺寸为1x1m | 40 | 平方 |  |
| 17 | 1.5匹单冷空调 | 产品参数：内机尺寸 825x196x293mm，外机尺寸 802x350x555mm，功率1.5匹，工作方式：变频，类型：壁挂式，冷暖类型：冷暖，电辅空调面板颜色：皓雪白，制热功率 1250W制热量 5010W制冷量 3510W室内机噪音 41dB室外机噪音 51dB制冷功率 810W电辅加热功率 1000W | 1 | 台 | 预算：≤3500元/台 |
| 18 | 3P单冷空调 | 3P单冷柜式空调 | 1 | 台 | 预算：≤7000元/台 |
| 19 | 盲文版教材 | 杂志期刊名称: 盲文(全国特殊师范教育专业课规划教材) | 1 | 套 |  |
| 20 | 墙面墙面修复 | 墙面修饰，1000*1000mm | 320 | 块 |  |
| 21 | 墙面装饰 | 墙面修饰，1000*1000mm | 320 | 块 |  |
| 22 | 教室铭牌 | 小学学生资源室（含区域牌） | 1 | 室 |  |
| 23 | 挂图 | 规章制度、教师职责等 | 2 | 幅 |  |
| 24 | 资源教室环境装饰 | 相关的PVC板造型、文字雕刻等 | 1 | 项 |  |
| 25 | PVC塑胶地板 | 厚度2.2mm，选用每卷为20m*1.8m的规格 | 3 | 卷 |  |
| 5、辅助配套服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板 | 2400*1200*12mm纸面石膏板 | 16 | 张 |  |
| 2 | 夹板 | 防火级2400*1200*9mm | 8 | 张 |  |
| 3 | 防锈漆 | 5L装 | 1 | 桶 |  |
| 4 | 支架 | C型 50*15*1.2mm轻钢龙骨(长度3000mm) UC50 | 40 | 条 |  |
| 5 | 支架 | C型 38*12*1.0mm轻钢龙骨(长度3000mm) UC38 | 130 | 条 |  |
| 6 | 全螺纹吊杆φ8mm | 膨胀螺栓吊杆 M6型(长度500mm) | 130 | 条 |  |
| 7 | 五金配件等辅材 | 膨胀螺丝、20自攻螺丝、射钉、纸绷带、嵌缝膏、固定夹、对撬螺丝、主接、负接等 | 1 | 项 |  |
| 8 | 铝方通 | 铝合金方通40*80*1.0mm（长度6米一条） | 72 | 条 |  |
| 9 | 2.5平方(铜线) | 100米一卷 （一组线2条） | 3 | 卷 |  |
| 10 | 4平方(铜线) | 100米一卷 （一组线3条） | 1 | 卷 |  |
| 11 | 线管 | “联塑”牌国标PVC线管，直径20mm(长度3米一条) | 66 | 条 |  |
| 12 | 资源教室照明系统配套器材 | 开槽、穿线、批荡全屋配套灯具、五金及电器安装、调试人工费及辅料 | 1 | 项 |  |
| 13 | 拆除讲坛 | 拆除讲坛和修复地面，拆除课旧设备及线路等 | 1 | 项 |  |
| 14 | 自流平 | 3mm厚度自流平。（25KG-袋） | 8 | 袋 |  |
| 15 | 配套灯具 | 筒灯，小造型灯等 | 1 | 项 |  |

2、心理咨询室设备

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数指标要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、接待、老师办公及心理测评区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 心理挂图 | 尺寸30*40cm，仿木质边框。 用来装饰办公室、咨询室等，通过人的感官视觉，达到舒缓心情、减轻压力的放松作用，使人心旷神怡，心身健康。部分心理挂图体现了心理错觉的等心理现象。 | 3 | 幅 |  |
| 2 | 工作台 | 1400*600*780mm 材质：台面25mm密度板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 其余采用E1级18/15mm三聚氰胺板制作，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。 结构：左边为三个抽屉，右边为电脑主机位。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 1 | 张 |  |
| 3 | 座椅 | 500*500*800mm 1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计.使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如； 2.PP扶手； 3.底座：电镀钢铁支架，气动升降； 4.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 1 | 张 |  |
| 4 | 书柜 | 1000*400*2000mm 材料：采用E1级15mm双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，方便期刊的摆放。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 1 | 个 |  |
| 5 | 文件柜 | 1000*400*2000mm 材质：采用E1级15mm双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好。 结构：分上下两部分，层板与中侧板相隔，可放置各规格文件，上部为内嵌玻璃门，下部双开木门。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 1 | 个 |  |
| 6 | 心理图书 | 包括理论和应用方面的心理图书，帮助心理教师扩展心理知识和技能。精选100册 | 100 | 册 |  |
| 7 | 无声挂钟 | MOCOSO魔石静音12英寸，控制咨询时间。 | 1 | 件 |  |
| 8 | 纸巾盒 | 以备学生情绪激动之用 | 1 | 盒 |  |
| 9 | 垃圾桶 | 用于放置日常垃圾。 | 1 | 个 |  |
| 10 | 沙发 | 7字布艺沙发，沙发颜色要与墙壁形成对比，线条简洁，质地柔软舒适，两张沙发成90度摆放，避免咨访双方对视； | 1 | 件 |  |
| 11 | 茶几1 | L1000*W500*H390mm，实木框架，桌面E1级15mm双贴面三聚氰胺板。带隔板。 | 1 | 个 |  |
| 12 | 心理咨询工作守则等 | 心理咨询老师的职业操守等的介绍。 | 1 | 副 |  |
| 13 | 心理工作站 | 处理器:New Core i5-7500 CPU,内存：4GB 硬盘：500G 7200(3.5") SATA光驱：NOCD。 高性能集成显卡、网卡、声卡；键盘/鼠标：同一品牌USB 键盘、光电鼠标；显示器:(20"宽屏16:9 LED背光液晶显示器,VGA接口。 | 1 | 台 |  |
| 14 | A4打印机 | 产品类型：黑白激光打印机 最大打印幅面：A4 黑白打印速度：A4：达到14ppm，Letter：15ppm 最高分辨率：600x600dpi 耗材类型：鼓粉一体 硒鼓寿命：2000页 首页打印时间：小于10秒 月打印负荷：达到5000页 网络打印：不支持网络打印 双面打印：自动，进纸盒容量：标配纸盒：150页手动进纸器，内存：2MB | 1 | 台 | 预算：≤3000元/台 |
| 15 | 扫描仪 | 产品类型：平板式 ;最大幅面：A4 ;扫描元件：CIS ;光学分辨率：2400x4800dpi ;扫描速度;灰度/黑白：5.6毫秒;预扫时间：约14秒 ;色彩位数：灰度：16位输入;接口类型：USB2.0 ;产品尺寸：250×370×40mm ;扫描光源：RGB LED ;最大分辨率：25-19200dpi ;扫描范围：216×297mm ;扫描介质：文件，图片，照片 ;产品重量：约1.6kg ;操作系统：Windows7/Vista/XP。 | 1 | 台 | 预算：≤2000元/台 |
| 16 | 饮水机 | 立式温热型饮水机 静音设计 纳米级抗菌母粒 食品级健康材料，饮用安全有保障 采用双重防干烧保护，使用更安全 | 1 | 台 |  |
| 17 | 心理测评档案管理系统 | 系统功能描述： 系统可自由安装在单机、局域网和互联网环境下。对于学生和老师心理健康水平进行测评，快速建立学生心理档案，开展心理危机预警和心理辅导干预。 1、系统功能模块： 系统分为前台和后台功能区，前台界面必须包含八大模块：专业测评，趣味测评，心理美文，开心一刻，教育心理，心理案例，心理专题和心理学书籍；后台界面必须包含九大模块：信息管理，量表管理，测评管理，辅导管理，心理档案，学生管理，教师管理，个人事务，系统管理。 2、及时准确的心理预警机制 系统内置量表不少于35个核心量表，涵盖使用者心理健康、认知诊断、一般人格、生活适应行为、自我调节能力、基本能力倾向测验。通过内置的心理测查维度量表，客观了解用户心理健康状况，心理潜能优势。准确的进行心理危机预警，通过高亮显示用户心理危机测试报告，提醒心理咨询师重点关注。及时开展心理危机干预，借助各种辅助干预手段，解决用户心理危机。 3、系统的心理教案功能 系统预置不少于110个符合中小学阶段的心理健康教育课的心理教案，以帮忙心理教师可以很快的上手，直接按教案内容就可以开展心理教育课程。 4、完善的心理档案管理 系统可全面地为用户建立心理档案，包含用户的个人信息，成长经历，心理测评报告，心理危机预警状况，心理咨询辅导情况等。同时，系统提供便捷的档案导出打印功能，可以为用户单位建立纸质心理档案，作为该项工作绩效考核的依据。 5、综合化心理网站服务平台 系统可提供综合化心理网站服务，通过简洁安装后，系统自动生成开放式的心理网站平台。在该平台上，用户单位可开展心理知识宣传，心理测查，心理辅导等各项工作，同时，还可与用户单位原有网站直接无缝隙对接，形成特色网站平台。用户可根据自身喜好，对于网站栏目，界面色彩等信息进行个性化地修改，增加用户参与、互动的过程。 6、独特的数据信息安全系统 系统具备独特的信息安全防护功能，针对用户心理档案信息的安全，建立严格的计算机登录机制，采取高强度的计算机安全存储与访问措施，保证系统运行及系统信息安全、可靠。 7、系统组件： 系统安装光盘一张、系统加密锁一个,系统使用说明书一本，用户服务卡一张。 | 1 | 套 |  |
| 二、个体咨询及沙盘游戏区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分区架 | 800×300×1200mm+ 800×300×1500mm+800×300×1800mm（连体架） 材料：采用18mm橡木色双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 温馨小沙发 | 单人温馨小沙发 用于学生进行心理咨询时就坐。 | 2 | 个 |  |
| 3 | 茶几2 | φ500-600mm*H400mm，圆形，实木桌脚，桌面E1级15mm双贴面三聚氰胺板。 | 1 | 个 |  |
| 4 | 纸巾盒 | 以备学生情绪激动之用 | 1 | 盒 |  |
| 5 | 垃圾桶 | 用于放置日常垃圾。 | 1 | 个 |  |
| 6 | 心理挂图 | 用来装饰办公室、咨询室等，通过人的感官视觉，达到舒缓心情、减轻压力的放松作用，使人心旷神怡，心身健康。部分心理挂图体现了心理错觉的等心理现象。尺寸30*40cm，仿木质边框，美观，耐用 | 2 | 幅 |  |
| 7 | 心理沙盘 | 标准沙箱：配置2个：遵循国际标准规格配置大小为72×57×7CM，实木喷漆，底部为海蓝色，实木制作；沙箱架：沙箱架2个,实木材质，外观考究，可拆卸，方便、稳固、耐用 沙具陈列架：配置1个，实木结构，160*80*30cm，5层式设计，保证放置在最上层的物品，也可以方便取放。 沙：30公斤，环保安全的专用水洗沙； 沙具：包括1200个沙具。包括宗教类，风车、灯塔等标志类，公共标识类，交通工具类，公共建筑类，桥栅栏类，日月等自然物类，贝壳山石类，现实中人物类，空想人物类虚拟人物，恐龙怪兽类，家具、日用品类，水生动物，野生动物类，家禽家畜类，草坪类，植物类，军队类。材质分陶瓷、树脂 、木质、塑料、塑胶、泥质等。可满足不同偏好来访者的需要。 配件：沙耙1把；沙刷1把；喷水壶1个；沙盘操作手册1本。 系统认证：沙盘培训视频资料1套，必须包括六个模块：操作技能、初步印象、发展历程、分析技能、主题类型和心理沙盘的应用。总课时不低于8课时。 ▲需提供整套设备实用新型专利书复印件加盖厂家及供应商公章，心理沙盘、沙具陈列架需分别提供国家认可的第三方检测机构机构出具的甲醛释放量合格检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 沙盘坐凳 | 1、 管材：不锈钢圆管或方管，硫酸去油除锈；表面再次磷化防锈处理；高压静电粉末喷涂。 2、 椅面及靠背为曲木板,原木色。 3、 冷压成型；二氧化碳保护焊接；结实耐用。 | 4 | 张 |  |
| 三、情绪宣泄区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 心理挂图 | 尺寸30*40cm，仿木质边框。 用来装饰办公室、咨询室等，通过人的感官视觉，达到舒缓心情、减轻压力的放松作用，使人心旷神怡，心身健康。部分心理挂图体现了心理错觉的等心理现象。 | 2 | 幅 |  |
| 2 | 宣泄墙面 | 规格：现场定制，高100CM*50CM宽*3CM厚 材料：高级欧标环保弹性超厚亚光PU+高密度海绵(防水的），背胶 颜色：彩色可选 | 38 | ㎡ |  |
| 3 | 宣泄地板 | 规格：现场定制，高100CM*50CM宽*3CM厚 材料：高级欧标环保弹性超厚亚光PU+高密度海绵(防水的），背胶 颜色：彩色可选 | 33 | ㎡ |  |
| 4 | 宣泄人脸谱 | 1、绒布材料 2、每套10个。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 宣泄手套 | 双层的，里面是进口高分子材料，外面是潜水衣布料。 | 2 | 个 |  |
| 6 | 宣泄棒 | 双层的，里面是进口高分子材料，外面是潜水衣布料。 | 2 | 个 |  |
| 7 | 仿真硅胶宣泄人 | 材料：硅胶，装水/沙 颜色：红、蓝，可按客户要求调配颜色 高度：可调节，155cm--175cm 重量：35kg 底座：钢板（厚度不小于1.5mm），高强吸盘,连接处配备优质弹簧使训练效果更佳 此宣泄人材料采用天然硅胶所制，里面为沙袋专用抗激打海绵，使用户训练时手不会受到损伤，感觉更好.更加有效果，为了激打感觉更好缓冲更强，下面采用不道翁底座。 上面宣泄人与下面底座接触部位是PVC材料，为了使客户使用或移动时更加方便，安装简单，下面底座是空心的，只需加水（或沙）即可在室内进行使用。 | 2 | 套 |  |
| 8 | 立式宣泄沙袋 | 总高度：160cm 主体高度：90cm 主体直径：30cm 底座高度：60cm 底座直径：50cm 主体面料：PU 填充物：环保高弹性发泡料,海绵，反弹胶 | 2 | 个 |  |
| 9 | 置物架 | 1000×400×900mm 材料：采用15mm橡木色双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，方便期刊的摆放，经久耐用，造型美观。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 1 | 个 |  |
| 四、放松训练及心脑协调训练区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 体感音波放松椅 | 一、放松系统： 1、人体工学设计，椅背柔软度AAA级，全金属底座涡轮涡杆传动装置，全电动无线遥控折叠。 2、内置超静音电机，控制放松椅升降角度，调节范围：椅背110度-180度，腿部90度-180度。 3、坐、仰、卧姿态角度控制随心所欲，最大程度的适应个人身高、体型，达到最佳身体感受。 4、浅色外套，海绵内衬，电压220V，电流1A。 5、体感音波频率范围：20～150Hz，输出功率：20W，振动输出：负载4Ω时≥18W，音响输出：负载8Ω时≥0.5W×2 二、音频播放系统： 1、高保真立体声音箱，重低音。高音单元:2×3W(AT f0=1kHz,THD=10%)，低音单元:6W (AT f0=100Hz,THD=10%)。 2、提供丰富的减压、放松，心理健康调适音乐，包括草原冥想、高山悟语、小溪吟诵、大海遐思 、音乐放松减压、淙泉鸟语之梦、月夜之梦、草原之梦、海浪之梦。该系列音乐具有主动的、积极的功能，是提升创造、思考，使右脑灵活的方法，并且能引导出重要的α脑波。脑内的α波主宰人体安定平静的情绪，透过常听心灵治疗的音乐能有效加强α波，凌驾其它不安的脑波，达到身心松弛、心境稳定平和的效果。 三、姿态控制系统：无线蓝牙遥控触屏操作，可调整座椅音乐播放音量，体感振动频率，可进行音乐选择，可遥控调整座椅姿态，适合人体舒适度。 四、放松专用眼罩 ：高织棉自由式眼罩，心理放松专用。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 讲台 | 1400*600*780mm 材质：台面25mm密度板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 其余采用E1级18/15mm三聚氰胺板制作，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。 结构：左边为三个抽屉，右边为电脑主机位。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 1 | 张 |  |
| 3 | 座椅 | 500*500*800mm 1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计.使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如； 2.PP扶手； 3.底座：电镀钢铁支架，气动升降； 4.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 1 | 张 |  |
| 4 | 涂鸦墙 | 3000*1000mm，背面材质：软铁材料。表面平整，不会因为墙表的一点点不平整而影响擦写效果，市面上的白板贴纸无法与之比拟 表面材质：采用ECO弱溶济墨水，符合欧洲ROHS标准，表面覆有光膜，可保持色彩持久鲜亮，色彩耐久性可达10年以上 固定方式：采用无痕墙钉固定，美观实用 涂鸦笔：涂鸦墙12色专用笔，墨水为植物精华提取,可以100%擦洗 板 擦：1块 | 1 | 套 |  |
| 5 | 团体心理辅导活动道具包 | 包括14大核心主题：思维力大比拼、创新意识、意志力培养、自信心树立、感恩教育、生命教育、责任感、积极心态、放松减压、人际交往、团队合作、自我意识、良好的学习习惯、聆听与沟通。不少于24个活动，2大道具箱，1本指导手册。 活动包括：随机应变、遵从指导、头脑风暴、时间分割、举手礼、看我走过来、命运之牌、感谢校园生活、成长的代价、规则的意义、勇于面对、承担责任、圈之魅力、希望的主题曲、音乐与意象、优点与缺点、有你帮助我、造房子、穿越沼泽地、价值拍卖、背后留言、留住我的心、记忆关键字、撕纸条。 | 1 | 套 |  |
| 6 | SPCS心脑协调训练系统(便携版) | - 产品功能： 基于美国心脏数理研究院（Institute of HeartMath）开发的HRV自主协调技术和生物反馈技术相结合的高科技产品，由精密光电传感器、信息处理器、高科技训练软件三大部分组成。以精密生物反馈传感器为媒介，以高科技训练软件为载体，动态地显示HRV的变化情况。同时它通过合理干预和强化训练，平衡人的自主神经系统，协调并提升HRV。解读心脏、大脑、自主神经系统之间的活动密码，以“意念训练”平衡并提升HRV，令使用者达到自主神经系统平衡协调状态，消除焦虑、紧张、冲动、抑郁等负面情绪，改善因心理因素导致的躯体疾病，实现身心健康。 二、产品参数： 1、 实时生理数据监测功能： 系统通过高科技的耳夹式生物反馈芯片传感器，采集人体的心率变异信号（HRV），通过USB接口将受测者的每一瞬间的心率变化、交感神经与副交感神经活动的频谱变化、压力指数等生理信号传输到电脑终端。主要可对HRV、脉搏、频谱、协调状态比例、协调分数曲线进行动态监测； 2、 软件功能：软件含档案管理，调节教程，生理监测，训练中心四大核心模块。 ① 档案管理可进行个人基本信息的记录，HRV监测数据的记录等。 ② 调节教程包含心脑协调训练原理介绍和状态调节方法介绍。 ③ 生理监测包含各种生理指标监测（HRV、脉搏、频谱、协调状态、协调趋势），每日基线测评，开始记录，事件标记，呼吸助手，数据报告，训练度报告和设置等。 ④训练中心包含8款可进行意念反馈训练的游戏：清晨幻想、轻松考试、魔力彩摘、果虫大战、龙舟竞技、单词泡泡、温馨相册、菩提树。通过生物反馈型游戏辅助受测者进行心理训练，训练模块的画面变化来自于受测者内心的变化，新颖独特的训练方式使受测者在轻松愉快的训练中完成心理监控、检查和调节，达到调节身心、减缓压力、提高效率的目的。 三、系统组成： - 系统软件1套，耳夹式生理数据采集器1套，便携式PC1套，航空包装箱1套。 ▲系统认证：该产品需提供软件著作权证书复印件，国家认可的第三方检测机构出具的包含上述四大核心功能的检测合格报告复印件并加盖投标人公章）。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 折叠椅 | 靠背及下座采用东亚牌高密度泡棉，阻燃、舒适、回弹性好。椅身为钢架电镀，边接件为铝合金，面料为优质透气网面。依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。可折叠。 | 20 | 张 |  |
| 8 | 1.5匹冷空调 | 功率1.5匹，工作方式：类型：壁挂式，单冷，电辅空调面板颜色：皓雪白，制热功率 1250W制热量 5010W制冷量 3510W室内机噪音 41dB室外机噪音 51dB制冷功率 | 1 | 台 | 预算：≤3500元/台 |
| 9 | 3P单冷空调 | 功率3匹，工作方式：变频，类型：壁挂式，冷暖类型：冷暖，电辅空调面板颜色：皓雪白，制热功率2950W制热量9210W 制冷量 7270W室内机噪音 48dB室外机噪音 56dB制冷功率 2350W电辅加热功率 1300W | 1 | 台 | 预算：≤7000元/台 |
| 10 | 宣泄软包 | 400*400mm | 162 | 块 |  |
| 11 | 墙面墙面修复 | 墙面修饰，1000*1000mm | 271 | 块 |  |
| 12 | 墙面装饰 | 彩色墙面修饰，1000*1000mm | 271 | 块 |  |
| 13 | PVC塑胶地板 | 厚度2.2mm，选用每卷为20m*1.8m的规格 | 3 | 卷 |  |
| 14 | 盆栽绿色植物 | 绿萝：约1米高 | 6 | 盘 |  |
| 15 | 心理室环境文化 | 相关标语及图片 | 1 | 室 |  |
| 5、辅助配套服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板 | 2400*1200*12mm纸面石膏板 | 16 | 张 |  |
| 2 | 夹板 | 2400*1200*19mm夹板 | 8 | 张 |  |
| 3 | 防锈漆 | 5L装 | 1 | 桶 |  |
| 4 | 支架 | C型 50*15*1.2mm轻钢龙骨(长度3000mm) UC50 | 40 | 条 |  |
| 5 | 支架 | C型 38*12*1.0mm轻钢龙骨(长度3000mm) UC38 | 100 | 条 |  |
| 6 | 全螺纹吊杆φ8mm | 膨胀螺栓吊杆 M6型(长度500mm) | 100 | 条 |  |
| 7 | 五金配件等辅材 | 膨胀螺丝、20自攻螺丝、射钉、纸绷带、嵌缝膏、固定夹、对撬螺丝、主接、负接等 | 1 | 项 |  |
| 8 | 2.5平方(铜线) | 100米一卷 （一组线2条） | 3 | 卷 |  |
| 9 | 4平方(铜线) | 100米一卷 （一组线3条） | 1 | 卷 |  |
| 10 | 线管 | “联塑”牌国标PVC线管，直径20mm(长度3米一条) | 66 | 条 |  |
| 11 | 心理咨询室照明系统配套器材 | 开槽、穿线、批荡全屋配套灯具、五金及电器安装、调试人工费及辅料 | 1 | 项 |  |
| 12 | 自流平 | 3mm厚度自流平。（25KG-袋） | 8 | 袋 |  |
| 13 | 轻质砖 | 600*240*100mm | 386 | 块 |  |
| 14 | 粘泥 | 25KG-袋 | 3 | 袋 |  |
| 15 | 中砂 | 建筑材料 | 369 | 斤 |  |
| 16 | 辅材 | 墙面加固钢筋直径5mm,铁丝网 | 1 | 项 |  |
| 17 | 拆除讲坛及课旧设备 | 拆除讲坛和修复地面，拆除课旧设备及线路等 | 1 | 项 |  |
| 18 | 配套灯具 | 筒灯，小造型灯等 | 1 | 项 |  |

3、图书阅览室设备

| 序号 | 设备名称 | 质量标准及性能要求 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、藏书区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六层双面图书架 | 规格：900*450*2000mm 双面六层设计，主体材质采用优质冷轧钢板成型，外有优质木护板，整体结实牢固，容量大。 | 42 | 个 |  |
| 2 | 中间隔书档 | 钢架结构、喷塑(每套书架(12个) | 480 | 条 |  |
| 3 | 圆形取书踏 | ф400*385H，钢架结构 | 1 | 个 |  |
| 4 | 平面书车 | 两层平板书车，材质：不锈钢 | 1 | 个 |  |
| 5 | L型工作台 | 1400*1200*760mm 材质：采用25mm橡木色三聚氰胺板制作，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，整体外形美观，经久耐用。 | 1 | 张 |  |
| 6 | 教师椅 | 500*500*800mm 1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计.使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如； 2.PP扶手； 3.底座：电镀钢铁支架，气动升降； 4.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 1 | 张 |  |
| 7 | 资料柜 | 1000*400*2000mm 柜身：采用E1级15mm双面贴三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 结构：柜正面为直线结构，外形美观、经久耐用；柜子上部为双开内嵌式玻璃门，下部为双开木门.抽屉下方加固。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 | 2 | 个 |  |
| 8 | 图书管理软件 | 1.图书管理软件采用Client/Server、Browse/Server体系结构，运用中间件技术，后台数据库使用MS SQL SERVER数据库，全面兼容主流数据库版本（如 SQL SERVER2000、SQL SERVER2005和SQL SERVER2008等）。 2.遵循国家著录标准和编目规则，支持MARC数据的导入、导出，支持CNMARC系统并且支持用户自定义CNMARC的字段。支持资料目录的excel文档导入。 3.系统提供客户自己备份的接口，并提供详细的备份日志，以便于客户对自己数据备份情况更清晰。 4.支持远程编目，只需要输入资料的isbn码就可以从远程编目服务器获取资料目录，不需要手工录入,准确率及数据完整性达到95%以上。 5.典藏资料时，系统会根据资料的分类自动生成索取号、种次号、图书书籍编号。 6.读者的基本信息属性名称可以自定义。办理读者会员，系统允许定义多个读者类型，不同的读者类型区别管理。 7.系统自带了出版社信息、中图分类号供用户直接获取，可以自定义添加馆藏地和损坏方式。 8.系统提供书标打印，可以随意设置书标的组成内容、颜色、纸张大小、页边距和补打。 9. 书籍清点的时候可以支持：按照书籍名称清点、按照分类号清点、按照典藏时间清点、按照典藏批次清点、按照馆藏地清点。 10.按照分类号清点的时候可以自动统计出每个类别的藏书量、在图书馆中所占的百分比、种数、价格、以及在馆量等，同时支持按照22类清点以及按照5大类清点。 11.为方便数据统计，系统中需有详细的借阅排行榜，可以设置统计某个时间范围内，读者借阅排行、图书借阅排行、年级借阅排行、班级借阅排行、分类借阅排行等，且需要可以以平面图方式、立体图方式、数值字方式显示。 12.条形码打印可以根据各自图书馆的要求而自定义添加条形码，并且可以打上中文。还可以条形码打印纸张的大小和页边距。 13.过刊管理：系统提供过期期刊合订成本，回溯建库处理，可以直接增加合订本馆藏，使得过刊的回溯性建库更灵活、更快捷、清晰，方便用户对期刊快速管理。 14.支持期刊远程编目，只需要输入期刊的ISSN码就可以从我们公司的服务器便可快速获取资期刊目录，不需要手工录入，为图书管理人员节省人力物力。 15.期刊登到、典藏：期刊具有一定规律性，可以直接进行刊期号管理。单刊管理：对每个当期到的期刊可以直接进行刊期号管理，不用繁琐录入。 17.系统支持多个馆藏地管理，精准追踪图书去向。 18.图书编目可以自定义添加扩展属性，图书典藏可以根据客户需要自定添加典藏归类，管理员和读者可以通过典藏归类进行图书检索。 19.用户可以在系统内自定义发布公告，让其他用户都能看到。增进用户工作间的交流。 软件的LOGO和软件标题名字用户也可以根据各个图书馆的具体情况而设计。 20.软件生成索取号时，既可以使用种次号方式，也可以使用通用汉语著者号方式，可以满足不同图书馆的个性化需求。不同客户端的管理用户可以自定义选择所需要的项目字段，用户间界面显示互不干扰。 21.系统支持校园一卡通和条码扫描枪，兼容国内主流一卡通产品，支持CPU卡作为借阅证，同时支持新中新身份证阅读器，方便用身份证登记读者信息。 22.系统中可以设置读取IC卡序列号，设置可以直接在软件中写入IC卡内容，读取IC卡各扇区内容，读卡器需同时支持IC卡和CPU卡。 23.系统具有“条码检查”功能，在进行编目的时候，工作人员经常会因为疏忽导致某些资料漏录或者录入错误，可以利用系统的“条码检查”功能根据资料在典藏时所分配的条码编号进行判断，根据制定编号产生规律找出漏录或者录入错误的记录。 24.本系统把用户使用最频繁的“图书流通”“日常账务”“充值管理”功能安排在系统的第一位，方便客户更快捷的操作。 带“-”部分功能必须满足 | 1 | 套 |  |
| 9 | 图书系统电脑 | 处理器:New Core i5-7500(3.4G/6M/4核)/或以上CPU,配备智能散热系统包括由BIOS管理的智能风扇通过对机箱内部的温度感应来调节风扇速度；芯片组：英特尔® H110 Express或以上，主板集成网络同传。内存：4GB DDR4 Synch DRAM 2400 MHz 2 个 DIMM 插槽 最大支持32G；硬盘：500G 7200(3.5") SATA光驱：NOCD。显卡: 高性能集成显卡。网卡：集成Realtek RTL8111HSH-CG GbE千兆以太网控制器,支持局域网唤醒(WOL)。声卡：Conexant CX20632编解码器，通用音频插孔（3.5毫米，同一插孔可支持麦克风或耳机或CTIA耳麦），支持多音频流，内置音箱；键盘/鼠标：同一品牌USB 键盘、光电鼠标；I/O:不少于8个USB前部：2 个 USB 3.0端口，1个支持CTIA耳麦的通用音频插孔后部：2个USB3.0+4个 USB2.0端口，1 个HDMI，一个VGA，一个RJ 45以太网，1 个音频输入，1 个音频输出，1 个麦克风，一个串口；机箱电源: 不低于180瓦特,机箱≤15L,整机通过CNAS认可的箱体湿热检验认证，支持40℃的贮存环境下工作120小时，具备"计算机系统优化及带多向风扇的计算机系统"技术（提供制造厂商盖章的技术说明书或认证）免工具开启机箱面板，前置LED灯侦错告警系统，前置I/O，前置电源开关,机箱后部预留有机箱安全锁位孔；显示器:(20"宽屏16:9 LED背光液晶显示器,VGA接口,200nits,600:1,5百万:1(动态对比度), 5ms,1600x900,具备“优化显示器的寿命”技术及)低蓝光TUV认证（提供制造厂商盖章的技术说明书或认证)；整机质量： 安全性：辐射骚扰B级，通过湿热（中国军用标准）的检测，插槽:1个M.2；1个PCIe(x1)；1个PCIe(x16)； 1个PCI 2.3。 | 1 | 台 | 预算：≤5000元/台 |
| 10 | 条码枪 | 全黑外型更显工业级 丰富的解码种类 按键寿命高达3000万次 广泛应用于商业、物流等涉及条码行业 性能指标: 功能项目 参数 光源类型 650nm纳米可视激光二极管 使用方式 手持式或支架安装 误码率 1/500万 安全性能 符合国家二级激光安全标准 条码类型 EAN-8，EAN-13，UPC-A，UPC-E，Code 39，Code 93，Code 128，EAN128， Codaber，Industoal 2 of 5，Interleave 2 of 5，Matrix 2 of 5，MSI，中国邮政码等。 支持接口 RS232，PS2键盘，USB等接口。 扫描方式 自动或手动 传输速率 RS232 Baudeate:2400-38400 解析度 (4mil) 景深(可调) 15-600mm(pcs0.9) 读码速度 100次/秒 读取仰角 60° 读取倾角 45° 操作温度 20°C-45°C 储存温度 20°C-45°C 操作湿度 5%-85% 储存湿度 5%-85% 电源 5V 工作电流 48mA 静态电流 28mA 跌落试验 1.5m (25次) 受光强度 日光4000Lux 电磁干扰 符合en50081,par1规格 外防电磁干扰 符合en50081,par1规格 | 1 | 套 |  |
| 11 | 图书借阅卡 | 借阅卡封面支持定做，可以印制单位logo、文字、图片信息等 | 2500 | 张 |  |
| 12 | 条形码标签 | 自定义条码编号，一般是六到十位数。采用进口的爱丽牌不干胶纸以及理光碳带。上面可以打印文字，下面打印编号 | 30000 | 个 |  |
| 13 | A4不干胶标纸 | A4大小空白书标纸，每张书标纸有45个小书标。一包有4500个书标 | 7 | 包 |  |
| 14 | 书标保护膜 | 一卷书标膜可以贴2000个书标，不小于50*40mm | 15 | 卷 |  |
| 15 | 电磁波防盗仪 | 特点描述： 性能稳定、报警率高、高档水晶玻璃设计、流线性好，安装距离75-120厘米，适合大中型书城、图书馆、药店、音像店、化妆品店等。 工作电压：交流220V、频率 50Hz 天线功率： 3.6W-5W 信号处理： 数字式-多相位、DSP多重滤波技术 外型尺寸：1480*540*40(mm) 制作材料：外观设计高雅大方，框架为亚克力板材，内侧为进口高档水晶玻璃，通透性强，流线性好 探测范围： 高：5-155cm 宽：75—120cm 检测磁条长度：普通磁条6cm以上 平均报警率 98% 报警方式: 声光报警 无故障时间≥80001小时 安装形式：底座式，专线槽式，预埋管式 | 1 | 套 |  |
| 16 | 复合磁条 | 图书防盗磁条是将非晶体基丝用双面不干胶粘贴，用于图书防盗的产品。 | 30000 | 条 |  |
| 17 | 磁条检测仪 | 特点描述： 概括：一体设计、耐磨划硬塑料表面、与防盗系统之间无干扰，具体说明如下: 设计材料：一体设计、耐磨划硬塑料表面 检测高度：检测高度≤5厘米 抗干扰性好：与图书防盗仪之间无干扰，可以靠近同时工作 稳定性好：独有过流保护装置，系统稳定可靠 报警率高：平均报警率 98% 寿命长：采用进口集成元器件，不容易老化，平均无故障时间 ≥ 60000小时 人性化报警方式：声光报警（可选择） 外型尺寸：不小于267*226*107(mm) | 1 | 台 |  |
| 18 | 充消敏仪 | 特点描述： 表面采用耐高温、耐磨划的钢化玻璃，设计光滑透亮、使用寿命长、发热量小，适合中小型新华书店、图书馆、民营书店、药店、音像店、化妆品店等 功能说明：该仪器是专为选用复合磁条配置的充消设备，用于消去磁条或恢复磁条的磁性 具体说明： 设计高档：表面采用耐高温、耐磨划的钢化玻璃，设计光滑透亮 稳定性好：独有过流保护装置，无交流噪声，系统稳定可靠 功耗小：充磁功率 ≤60W；消磁功率 ≤30W 寿命长：采用进口集成元器件，不容易老化，平均无故障时间 ≥ 60000小时 散热效果好：采用自动恒温控制，风扇自动开启，进一步提高了散热效果 消磁高度 ≤ 工作面3cm | 1 | 台 |  |
| 19 | 辅材 | 或获“中国驰名商标”品牌的PVC线槽，电箱、空气开关、胶布、胶带、漏电开关、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片、插座、电源线、音频线等。 | 1 | 批 |  |
| 二、学生阅览区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 扇形阅览台 | 1.尺寸：816（长）×470（宽）×750mm（高）。 2.台面：采用12.7mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的抗倍特板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 3..结构：钢架结构，桌体采用钢架结构，四根桌腿立柱用直径48mm无缝钢管，厚度2mm，横梁为20*40无缝钢管，立柱和横梁采用字母锁扣方式连接，无须上螺丝，组装方便，结构稳固。 4.脚垫：规格φ42mm*H65mm，采用进口ABS工程塑料，模具注塑成形，可调节高低，防水及防潮，有效延长设备寿命。 5.特点：桌面颜色多种可选，让空间更活泼。可根据课程需要，自由组合桌子摆放形式，鼓励学生不同形式的参与，鼓励对话交流、互动学习。 | 20 | 张 |  |
| 2 | 阅览凳 | 1、 管材：不锈钢圆管或方管，硫酸去油除锈；表面再次磷化防锈处理；高压静电粉末喷涂。 2、 椅面及靠背为曲木板,原木色。 3、 冷压成型；二氧化碳保护焊接；结实耐用。 | 20 | 张 |  |
| 3 | 靠窗阅览台 | 9600*600*730mm 材质：夹板贴彩色防火板，外形美观，经久耐用。 结构：设有键盘活动位及电脑主机活动托。每个阅览位之间有屏风相隔。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 1 | 个 |  |
| 4 | 学生凳 | 570*530*730mm 坐板及背板优质PP环保塑胶，支架优质钢管表面静电喷涂，颜色需与现场环境搭配和谐。此款椅适用于各种公众场合，会议场合，经济大方，耐用结实。 | 12 | 个 |  |
| 5 | 软包坐凳单面弧型书柜 | 弧形书柜，夹板贴彩色防火板制作。深300mm，高800mm，由方格组成，方格内可放置各种图书。书柜背面设置一体软包坐凳，方便学生休息。 | 20 | 米 |  |
| 6 | 矮书柜 | 规格：1200×300×900mm 采用15mm大芯板制作，其截面由PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，密封性好，多色搭配，外形美观，经久耐用，具有分区功能，可以分类容纳各种书籍。 | 20 | 个 |  |
| 7 | 双面造型期刊架1 | L4000*D420*H1000mm 采用夹板材料贴饰面板，现场制作，经久耐用，造型美观。 结构：分三层，顶端上面艺术错落造型结构，装饰绿色景观用。 | 6 | 米 |  |
| 8 | 靠墙高书柜 | D350*H2000mm 夹板贴防火板，现场制作，经久耐用，造型美观。 结构：分上下两部份，下部对开木门，上部分成不同小格便于存放书籍。 | 6 | 米 |  |
| 9 | 植物 | 300～400mm高，绿色塑料小盆栽。 | 6 | 盆 |  |
| 10 | 报刊架 | 640*380*1100mm 铝材、报夹5条、杂志网、储物网 | 2 | 套 |  |
| 11 | 电子图书 | 30万册专业电子图书软件， | 1 | 套 |  |
| 12 | 电子阅览工作站 | 处理器:New Core i5-7500(3.4G/6M/4核)/或以上CPU,配备智能散热系统包括由BIOS管理的智能风扇通过对机箱内部的温度感应来调节风扇速度；芯片组：英特尔® H110 Express或以上，主板集成网络同传。内存：4GB DDR4 Synch DRAM 2400 MHz 2 个 DIMM 插槽 最大支持32G；硬盘：500G 7200(3.5") SATA光驱：NOCD。显卡: 高性能集成显卡。网卡：集成Realtek RTL8111HSH-CG GbE千兆以太网控制器,支持局域网唤醒(WOL)。声卡：Conexant CX20632编解码器，通用音频插孔（3.5毫米，同一插孔可支持麦克风或耳机或CTIA耳麦），支持多音频流，内置音箱；键盘/鼠标：同一品牌USB 键盘、光电鼠标；I/O:不少于8个USB前部：2 个 USB 3.0端口，1个支持CTIA耳麦的通用音频插孔后部：2个USB3.0+4个 USB2.0端口，1 个HDMI，一个VGA，一个RJ 45以太网，1 个音频输入，1 个音频输出，1 个麦克风，一个串口；机箱电源: 不低于180瓦特,机箱≤15L,整机通过CNAS认可的箱体湿热检验认证，支持40℃的贮存环境下工作120小时，具备"计算机系统优化及带多向风扇的计算机系统"技术（提供制造厂商盖章的技术说明书或认证）免工具开启机箱面板，前置LED灯侦错告警系统，前置I/O，前置电源开关,机箱后部预留有机箱安全锁位孔；显示器:(20"宽屏16:9 LED背光液晶显示器,VGA接口,200nits,600:1,5百万:1(动态对比度), 5ms,1600x900,具备“优化显示器的寿命”技术及)低蓝光TUV认证（提供制造厂商盖章的技术说明书或认证)；整机质量： 安全性：辐射骚扰B级，通过湿热（中国军用标准）的检测，插槽:1个M.2；1个PCIe(x1)；1个PCIe(x16)； 1个PCI 2.3。 | 10 | 台 |  |
| 13 | 交换机 | 16口交换机 | 1 | 台 |  |
| 14 | 网线 | 超五类非屏蔽4对双绞线 | 1 | 箱 |  |
| 15 | 电源线等 | 或获“中国驰名商标”品牌的PVC线槽，VGA分配器、电箱、空气开关、胶布、胶带、漏电开关、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片、插座、电源线、音频线等。 | 1 | 批 |  |
| 16 | 单人沙发 | 规格：960*770*920mm 优质木材框架结构，采用植绒面料饰面工艺，优质海绵填充，颜色可选，风格简约现代。 | 2 | 张 |  |
| 17 | 靠背阅览沙发 | 三人位 选用高档优质麻面料，可拆洗，带扶手设计，主框架均采用实木：木性坚韧，力学强度较高，耐腐蚀性强，承重力强，经久耐用。坐垫采用中高密度高弹海绵，软硬适中，回弹力好，受力均匀。整体质感强烈，手感舒适，耐脏耐磨，经久耐用。 | 2 | 张 |  |
| 18 | 茶几 | 规格：700*600*(400-450)mm 方形设计，优质木材结构工艺，精细饰面油漆工艺喷面，休闲风格。 | 2 | 张 |  |
| 19 | 阅览台 | 1400*800*760mm 材质：台面采用25mm三聚氰胺板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 台身：钢架结构，可拆装，牢固，防水，防潮. 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 4 | 张 |  |
| 20 | 阅览凳 | 1、 管材：不锈钢圆管或方管，硫酸去油除锈；表面再次磷化防锈处理；高压静电粉末喷涂。 2、 椅面及靠背为曲木板,原木色。 3、 冷压成型；二氧化碳保护焊接；结实耐用。 | 16 | 张 |  |
| 21 | 绿植 | 大盆绿植 | 4 | 盆 |  |
| 22 | 吊扇 | 56寸三叶吊扇，纯铜机芯（） | 20 | 台 |  |
| 23 | 打印机 | A4打印机 产品类型：黑白激光打印机 最大打印幅面：A4 黑白打印速度：A4：达到14ppm，Letter：15ppm 最高分辨率：600x600dpi 耗材类型：鼓粉一体 硒鼓寿命：2000页 首页打印时间：小于10秒 月打印负荷：达到5000页 网络打印：不支持网络打印 双面打印：自动，进纸盒容量：标配纸盒：150页手动进纸器，内存：2MB | 1 | 台 |  |
| 24 | 5P单冷空调 | 5P单冷吸顶空调 | 3 | 台 | 预算：≤10000元/台 |
| 25 | 空调耗材 | 含3米铜管、排水管、空开等。 | 3 | 项 |  |
| 26 | 条码打印机 | 标签打印机 产品尺寸：226.5*154.5*151mm 打印方式：热敏式 打印分辨率：203DPI 打印宽度：76mm 打印速度：2-5inch/s 介质幅宽：25-82mm 卷纸外径：115mm(OD) 通讯接口：usb; | 1 | 台 |  |
| 27 | 图书 | 学生课外图书 | 2800 | 册 |  |
| 28 | 墙面墙面修复 | 墙面修饰，1000*1000mm | 580 | 块 |  |
| 29 | 墙面装饰 | 彩色墙面修饰，1000*1000mm | 580 | 块 |  |
| 30 | PVC塑胶地板 | 厚度2.2mm，选用每卷为20m*1.8m的规格 | 9 | 卷 |  |
| 31 | 图书室环境文化 | 相关标语及图片 | 1 | 室 |  |
| 32 | 保护条 | 拉丝不锈钢保护条 | 81.8 | M |  |
| 三、辅助配套服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 植筋Φ16 | Φ16钢筋头（长度500mm） | 24 | 条 |  |
| 2 | 混凝土构造柱 | 现浇钢筋混凝土构造柱，人工 | 3 | m |  |
| 3 | 混凝土过梁 | 预制钢筋混凝土过梁，人工 | 32.2 | m |  |
| 4 | 外墙砖 | 外墙瓷片 | 170.4 | m2 |  |
| 5 | 外墙粘泥 | 25KG-袋 | 4 | 袋 |  |
| 6 | 外墙中砂 | 建筑材料 | 522 | 斤 |  |
| 7 | 不锈钢双开门 | 定制不锈钢门，五金，人工安装 | 2 | 套 |  |
| 8 | 铝合金推拉窗 | 90系列铝合金推拉窗，5厘白玻，辅材，五金，人工安装 | 118.8 | m2 |  |
| 9 | 石膏板 | 2400*1200*12mm纸面石膏板 | 22 | 张 |  |
| 10 | 防锈漆 | 5L装 | 1 | 桶 |  |
| 11 | 支架 | C型 50*15*1.2mm轻钢龙骨(长度3000mm) UC50 | 120 | 条 |  |
| 12 | 支架 | C型 38*12*1.0mm轻钢龙骨(长度3000mm) UC38 | 300 | 条 |  |
| 13 | 全螺纹吊杆φ8mm | 膨胀螺栓吊杆 M6型(长度500mm) | 300 | 条 |  |
| 14 | 五金配件等辅材 | 膨胀螺丝、20自攻螺丝、射钉、纸绷带、嵌缝膏、固定夹、对撬螺丝、主接、配套灯具、负接等 | 1 | 项 |  |
| 15 | 2.5平方(铜线) | 100米一卷 （一组线2条） | 9 | 卷 |  |
| 16 | 4平方(铜线) | 100米一卷 （一组线3条） | 3 | 卷 |  |
| 17 | 线管 | “联塑”牌国标PVC线管，直径20mm(长度3米一条) | 198 | 条 |  |
| 18 | 图书阅览室照明系配套器材 | 开槽、穿线、批荡全屋配套灯具、五金及电器安装、调试人工费及辅料 | 1 | 项 |  |
| 19 | 自流平 | 3mm厚度自流平。（25KG-袋） | 25 | 袋 |  |
| 20 | 红砖 | 115mm*240mm*53mm | 17850 | 块 |  |
| 21 | 粘泥 | 25KG-袋 | 38 | 袋 |  |
| 23 | 中砂 | 建筑材料 | 8925 | 斤 |  |
| 24 | 辅材 | 墙面加固钢筋直径5mm,铁丝网 | 1 | 项 |  |
| 25 | 拆除旧橱窗 | 橱窗、旧饮水机等，修复地面及清运 | 1 | 项 |  |

4、多功能厅设备

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主席台活动会议桌 | 2400*700*760mm 中纤板基材，进口胡桃木贴面，经过耐酸碱，防虫、防腐特殊处理，含水率低于9%，漆面光泽度高，无颗粒无渣点，硬度达到2H级，五金配件。 | 3 | 张 |  |
| 2 | 主席台会议椅 | 500*500*800mm 靠背及下座采用东亚牌高密度泡棉，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质西皮。依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。骨架木制，带扶手。 | 9 | 张 |  |
| 3 | 阶梯椅 | 塑壳：采用优质PP（聚丙烯）多元素复合材质射出一体成型4mm厚，附有吸音孔，立体音效波浪板，抗冲击强度ASTMD-25613公斤/平方厘米，弯曲强度ASTMD-790 350kg/cm。以棕色塑料颜色为主色（注：浅颜色塑料要求原料必须是优质的，不能掺有任何再生料）。 金属：站脚、站管、扶手柜架采用3mm厚冷扎钢板冲压成型，达到国家标准，强度大，坚固。金属工艺处理：采用钢板油压焊接成形，经打磨、除锈、防氧化、静电喷粉，高温锔炉等工序处理。 海绵：采用优质原料一体成型定型绵，密度高达55针点。海绵内架：采用钢架冲压焊接成形，放置优质弹性牛皮筋，起支托作用。 海绵结构：海绵与座背内架一起经定型模具一次发泡成形，海绵内含座背内架。 布料：采用优质阻燃麻绒饰面，麻绒阻燃性能达到加州防火标准。 座包：采用重力回复结构，不存在故障，持久耐用。扶手：采用进口榉木加工成形，或PU一次成形。带隐形扇形写字板 | 302 | 张 |  |
| 4 | 演讲台 | 770*500*1160mm， 艺术造型。E1级中纤板基材，进口胡桃木皮贴面，经过耐酸碱，防虫、防腐特殊处理，含水率低于9%实木封边，漆面光泽度高，无颗粒、无渣点，硬度达到2H级，五金配件。 | 1 | 张 |  |
| 5 | 钢木课桌椅 | 钢管20*40*1.2mm，桌面采用400*600*1.8mm一次成型注塑封边，高度750mm。座板380*380，背板430*250mm中空吹塑座靠板，400mm高。铁件部分采用二氧化碳保护焊焊接、钢管表面经过除油、除锈、磷化、静电喷塑、高温固化而成。产品新颖美观、坚实耐用。 | 50 | 套 |  |
| 6 | 前排写字桌 | 夹板贴装饰板，带抽斗。 | 15 | 位 |  |
| 7 | 不锈钢扶手 | 后面阶梯用。5600mm*1200mm.不锈钢 | 1 | 项 |  |
| 8 | 带支架移动教学板 | 规格：2000mm*1200mm，双面 （1）面板为厚度为≥0.3mm的烤漆绿板,正常使用年限10年以上。 （2）衬板材料采用聚乙烯发泡板，厚度为10mm，密度为20kg/立方米。 （3）边框材料要求：书写板边框材料采用香槟色喷砂铝合金型材，边框尺寸35mm（面宽）*23mm（厚）*1.0mm（壁厚 ） （4）书写板材料整体组装：外型设计圆润无锐角外露，包角：ABS工程塑料，不易碎，与边框颜色一致，外观：外框采用喷砂铝型材，有直射光时无反光，面板无损伤，无纵向的棱型，铝合金无划伤，无色差，平面板平整。 （5）支架： 1、外观：颜色为香槟色，封堵为流线型，托板为活动式的，可以自由活动，组装方便，使用大手轮，整体美观大方。 2、结构翻转轴的位置和锁紧手轮的位置定在一起，上横梁为方管，承重的同时可以自由拆装托板。采用的单手轮，可以让使用者在不走到板的另一边的情况下就将书写板锁紧。整体结构符合人体工程学原理，使用方便，大大降低了手的疲劳度。 3、功能翻转板可以旋转到任意角度锁紧。 4、材料采用壁厚为1.0mm，周长为130mm的椭圆管以及周长为140mm的方管。采用聚缘脂脚轮，经久耐磨，且噪音减少。手轮的材料为胶木手轮。托板的材料为了使得托板具有足够的的承重能力采用1.0mm厚的钢板。 | 2 | 块 |  |
| 9 | 特色窗帘 | 新型窗帘轨道，采用铝镁合金材料制作，装饰性好，内藏式支架，可直接安装在飘窗内部，钢轴静音轮轴，精密制造滑轮，一体化滑轮。涤棉混纺材料，颜色可选。 | 145.2 | 平方 |  |
| 10 | 5P单冷空调 | 吸顶5P单冷空调 | 5 | 台 | 预算：≤10000元/台 |
| 11 | 校徽logo及标语 | 背景墙UV,12厘水晶板LOGO图案，免钉胶安装 | 1276 | cm |  |
| 12 | 软包 | 1200*600mm吸音软包 | 84 | 块 |  |
| 13 | 幕帘 | 高级装饰布制做，双层导轨。 | 1 | 项 |  |
| 14 | 墙面墙面修复 | 墙面修饰，1000*1000mm | 380 | 块 |  |
| 15 | 墙面装饰 | 墙面修饰，1000*1000mm | 380 | 块 |  |
| 16 | 顶面墙面墙面修复 | 墙面修饰，1000*1000mm | 220 | 块 |  |
| 17 | 隔音毡 | 声学阻尼防火隔音毡(10000*1000*2mm) | 34 | 卷 |  |
| 18 | 隔音棉 | A级防火隔音棉(1200*600*5mm) | 568 | 块 |  |
| 19 | 吸音板 | 环保红心阻燃吸音板（2440*1220*30mm） | 120 | 块 |  |
| 20 | 阶梯室环境文化 | 相关标语及图片 | 1 | 室 |  |
| 21 | 后背景贴硬包 | 硬包定制，辅材，人工安装 | 41.60 | m2 |  |
| 二、辅助配套服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砌墙 | 砌筑180红砖隔墙，1:2.5粘泥砂浆砌筑180红砖隔墙，人工 | 196 | m2 |  |
| 2 | 植筋Φ16 | 钻孔，植筋胶，Φ16钢筋头，人工 | 48 | 条 |  |
| 3 | 混凝土构造柱 | 现浇钢筋混凝土构造柱，人工 | 6 | m |  |
| 4 | 混凝土过梁 | 预制钢筋混凝土过梁，人工 | 63.5 | m |  |
| 5 | 25厚1:2.5粘泥砂浆批荡 | 1:2.5粘泥砂浆批荡，人工 | 392 | m2 |  |
| 6 | 贴外墙砖 | 1:2.5粘泥砂浆批荡，外墙砖，人工 | 196 | m2 |  |
| 7 | 台阶砌筑120红砖 | 1:2.5粘泥砂浆砌筑120红砖隔墙，人工 | 109.89 | m2 |  |
| 8 | 回填陶粒 | 陶粒，人工 | 216.56 | m³ |  |
| 9 | 50厚C20细石混凝土地面基层 | C20细石混凝土，人工 | 239.76 | m2 |  |
| 10 | 800*800仿木纹地砖 | 1:2.5粘泥砂浆批荡，仿木纹地砖，人工 | 351.74 | m2 |  |
| 11 | 不锈钢踢脚线 | 拉丝不锈钢保护条，玻璃胶，人工安装 | 81.8 | m |  |
| 12 | 不锈钢门 | 定制不锈钢门，五金，人工安装 | 4 | 套 |  |
| 13 | 铝合金推拉窗 | 90系列铝合金推拉窗，5厘白玻，辅材，五金，人工安装 | 118.8 | m2 |  |
| 14 | 石膏板 | 2400*1200*12mm纸面石膏板 | 82 | 张 |  |
| 15 | 防锈漆 | 5L装 | 2 | 桶 |  |
| 16 | 铝塑板 | 600*600mm铝塑板饰面 | 44 | 块 |  |
| 17 | 夹板 | （2400*1200*5）夹板 | 82 | 块 |  |
| 18 | 支架 | C型 50*15*1.2mm轻钢龙骨(长度3000mm) UC50 | 125 | 条 |  |
| 19 | 支架 | C型 38*12*1.0mm轻钢龙骨(长度3000mm) UC38 | 405 | 条 |  |
| 20 | 全螺纹吊杆φ8mm | 膨胀螺栓吊杆 M6型(长度500mm) | 405 | 条 |  |
| 21 | 五金配件等辅材 | 膨胀螺丝、20自攻螺丝、射钉、纸绷带、嵌缝膏、固定夹、对撬螺丝、主接、配套灯具等、负接等 | 1 | 项 |  |
| 22 | 排气扇 | 正野排气扇， | 6 | 套 |  |
| 23 | DN110排气软管 | DN110排气软管， | 9 | M |  |
| 24 | PVC-DN110排气管 | PVC-DN110排气管， | 9 | M |  |
| 25 | 配电箱 | 人工开槽，补粘泥砂，底盒，电箱，空开，人工 | 1 | 个 |  |
| 26 | 2.5平方(铜线) | 100米一卷 （一组线2条） | 12 | 卷 |  |
| 27 | 4平方(铜线) | 100米一卷 （一组线3条） | 4 | 卷 |  |
| 28 | 线管 | “联塑”牌国标PVC线管，直径20mm(长度3米一条) | 208 | 条 |  |
| 29 | 电路开槽 | 打暗槽，预埋电线及墙面复原工程。 | 1 | 项 |  |
| 30 | 木龙骨 | 木龙骨（35*25*3000mm） | 425 | 条 |  |
| 31 | 铝方通 | 40*80*1.0mm（长度6米一条） | 500 | 条 |  |
| 32 | 多功能厅照明系配套器材 | 开槽、穿线、批荡全屋配套灯具、五金及电器安装、调试人工费及辅料 | 1 | 项 |  |
| 33 | 墙面五金配件等辅材 | 膨胀螺丝、30自攻螺丝、钢排钉等 | 1 | 项 |  |

5、小学科学实验室设备

| 序号 | 设备名称 | 质量标准及性能要求 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 3000*800*850mm 台面板材：采用12.7mm厚实芯理化板，抗强酸碱和各种有机试剂，抗刻刮性能好，针对台面板要达到以下需求： 台身结构：“新型铝木框架结构”，立柱：模具成型专用铝镁合金60*50mm/60*60mm/70*60mm，镶板槽深12 mm、宽16-18 mm，板槽与立柱连接面设计成90度，特殊连接部分厚度为2.5 mm以上；表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用。横梁：模具成型专用铝镁合金外径31*31mm、内径29*29mm，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用；预留有水槽、水嘴一整套、电源总控台、多媒体位置等； 台身主体背板及吊板采用E1级15mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。并借以有限的空间做最大的实验使用面积为基点，所带柜门均安装一钥通开锁，既防盗又方便管理； 脚垫：采用进口ABS耐蚀注塑专用垫，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师椅 | 500*500*800mm 1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计.使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如； 2.PP扶手； 3.底座：电镀钢铁支架，气动升降； 4.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 1 | 张 |  |
| 3 | 教师水槽 | 550*450*310mm PP黑色 化验专用 | 1 | 个 |  |
| 4 | 教师三联水嘴 | 一高两低、铜喷塑，陶瓷阀芯，快开节水龙头。240*220*570mm. | 1 | 套 |  |
| 5 | 教师电源 | 1.教师控制电源部分采用数显轻触键：①设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。②教师主控电源采用子母机控制，教师可以通过主机控制学生实验电源的电压； ③实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电和自动复位功能； 2.教师演示电源部分：①电输出220V±10%；②提供：低压直流大电流40A+10A，8S+2S；过载自动保护。③提供：直流稳压0V-30V输出额定电流6A；过载自动保护④提供：交流2-24V/分档输出8A（2V一档）；过载自动保护。⑤提供：直流高压240/300V输出，电流为100MA,自动过载保护。 | 1 | 套 |  |
| 6 | ●学生实验桌 | 1 整体结构：采用塑铝混接结构，整体尺寸为1200mm*600mm*780mm. 2 设计定位：严格按照人机工程学原理进行设计，设计对象为我国中小学生；工业产品需要大批量生产，塑铝材质成本低，安全性高，而且易于加工，绿色环保。 3 外观整体要求：外观设计美观，新颖，独特，合理，安全有效，具有厚重感和力量感。 4 表面处理工艺：铝挤出件和铝压铸件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理后，表面光滑，明亮，易清理；PP材料注塑颜色与台面一致，雾面处理磨损刮伤后后颜色不会发生变化，使得表面粗糙度和光滑度比例协调；ABS塑料表面模具光面处理，光亮美观，易于清理。 5 材质特性：高强度铝合金密度低，塑性好，可加工各种型材，抗腐蚀性强。PP板耐酸，耐碱，耐高温，很好的防潮材料。并且质轻，厚度均匀，表面光滑平整，耐热性好，机械强度高，无毒无味，环保材料。实芯理化板成本低,用途广，抗撞击性能好。耐高温，耐刻刮，耐磨，耐辐射，易清洁，颜色多种多样。ABS材料具有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、染色性、成型加工和机械加工好、高机械强度、高刚度、低吸水性、耐腐蚀性好、无毒无味、具有优良的化学性能和电气绝缘性能。 能耐热不变形,在低温条件下也具有高抗冲击韧性。还是一种坚硬，不易划伤，不易形变的材料。低吸水性；高尺寸稳定性.。 6 (1) 台面板材：一体化台面，采用 12.7mm厚实芯理化板成型制作。抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火能。 A.化学试剂检测标要求：须提供 2017年1月1日 后 《国家化学建筑材料检测中心》的 检测报告，要求针对板材进行抽样检验，样本抽样基数不低于450片。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件加盖投标人公章） B. 板材性能要求：抗酸碱性能要求（附检测报告）：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求，按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，分别针对：硫酸（96%）、盐酸（37%）、硝酸（70%）等不少于45项目化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为5级。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件加盖投标人公章） C．物理性能要求（附检测报告）：表面耐干热、表面耐湿热、表面耐龟裂、表面耐香烟灼烧性能，检验结果无明显变化；密度，大于或等于1.5g/cm3；耐光色牢度大于4级；防静电性能，8.9x1011 欧姆；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件加盖投标人公章） D．环保性能要求（附检测报告）：检测结果需符合以下技术指标：可溶性重金属（mg/m2）检验：铅、镉、钴、锰、锶、汞、铜、铝等均未检出。 （需提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件加盖投标人公章） E.表面杀菌/抑菌剂残留 符合国家标准：甲胺磷（mg/kg）≤0.05;克佰威（mg/kg）≤0.02；辛硫磷（mg/kg）≤0.05；氯氰菊脂（mg/kg）≤0.5；百菌清（mg/kg）未检出；（检测依据GB2763-2014）；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件加盖投标人公章） (2)专用书包斗：450*280*160mm，采用ABS环保材料一次性注塑成型结合，便于清理，可拆卸，易于组装。不屯垃圾，中间配置挂凳扣。 (3) 三段式桌脚：主要的材质为高强度铝合金与PP料。采用高强度的铝合金互接结构，整体规格为590mm*770mm。上下Y型支撑架内空，注塑成型。立柱中空，强度大，与上下Y型铸件互套相接而成，结构稳定可靠，而且能降低制造成本。上Y型支撑架与纵梁通过螺钉相固定，外观设计新颖，具有厚重感，力量感，稳定性极高！中间立柱内嵌入铝脚，上下一个，40mm高。后端配备加固支撑梁，厚2mm。桌脚各部分链接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接固定，便于组装与拆卸，以及大批量的生产和运输。桌脚外观流线型设计，简洁美观大方，周围棱边全部采用倒圆角，避免学生身体接触后刮伤 (4) 背部挡水板，前横梁，中间横梁：全部使用高强度铝合金模具型材质，挤出成型。背部挡水板防止废水向外流出，它与左右两个纵梁镶嵌穿插固定。前后横梁与纵梁一样的结构固定方法。与三段式侧脚连接要求一致。这样的连接方式最大限度的保证了整体结构稳定性。 (5) 侧脚：设置专用孔位通过螺钉与地面固定，用塑胶盖巧妙遮挡螺钉和孔，简洁美观，经久耐用，靠学生端延伸距离较长，另一端则相反，倾斜角度让人舒适，符合人机工程学原理。 (6) 电频：位于实验桌的台面中心以下位置，靠学生一端。在前后横梁中心位置与电频盒上方上穿孔，用螺钉将电频盒与整体固定，整体为倒圆角后的四棱柱。电器原件核心部分为三棱体，是放置在电频盒里面，操作板面向外，其外部有一个盒盖，盒盖设置一个拉口，便于向外翻转，操作面与人体眼睛视角的角度符合人机工程学原理，舒适，便于观察和使用。 (7) 安装运输： 零部件单独包装，减少运输过程中损伤，结构设计减少安装成本，易于实地安装，降低运输安装成本。 ▲投标产品通过第三方质量监督机构检验，检验报告中甲醛释放量≤0.010mg/m³，总挥发有机化合物(TVOC）检测结果：未检出，苯：未检出，甲苯：未检出，二甲苯：未检出；检验依据要求为：GB/T35607-2017，并获得第三方质量监督机构出具的《绿色家居质量证书》。提供合格检验报告复印件并加盖投标人公章。 | 24 | 张 |  |
| 7 | 靠窗边柜1（带水） | 延长*600*750mm，含6个水位； 台面板材：台面采用 12mm厚实芯板成型制作。四周加厚至24mm厚，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、防静电、防水、防火能，机械打磨,造型美观。 台身结构：“新型铝木框架结构”，立柱：模具成型专用铝镁合金60*50mm/60*60mm/70*60mm，镶板槽深12 mm、宽16-18 mm，板槽与立柱连接面设计成90度，特殊连接部分厚度为2.5 mm以上；表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用。横梁：模具成型专用铝镁合金外径31*31mm、内径29*29mm，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用；台身主体背板及吊板采用E1级15mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。并借以有限的空间做最大的实验使用面积为基点。 | 10.8 | 米 |  |
| 8 | 学生水槽 | 440*320*200mm PP黑色 化验专用 | 6 | 个 |  |
| 9 | 学生三联水嘴 | 一高两低、铜芯喷塑。 | 6 | 套 |  |
| 10 | 滴管架 | 550*400mm PP单面。 | 1 | 个 |  |
| 11 | 开门及做门 | 开门空孔、做门及门框 | 1 | 项 |  |
| 12 | 多功能柱 | 箱体长320*宽220*高750mm，由2个ABS工程塑料一次性注塑成型结合,表面沙面和光面相结合处理,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 | 24 | 个 |  |
| 13 | 学生坐凳 | 规格：￠310mm×310mm×450mm 1、整体美观结实，牢固耐用。四爪升降凳，凳面和脚垫采用优质PP塑料一次注塑成型， 2、凳面：ABS材质，模具一次成型。 3、脚垫：采用优质PP材料注塑。 4、凳体立杆：采用25mm方管，表面喷塑，凳上端直径为15mm的圆管固定，使凳体受重均匀稳定。 | 52 | 张 |  |
| 14 | 学生电源 | 隐蔽式电源盒： 功能： 1、交流220V电压输出（2A） 2、交流电压输出：0-24V/2A （倍率：2V） 3、过载保护功能，按钮复位 4、直流稳压输出：1.25-24V/2A （无级调节） | 24 | 个 |  |
| 15 | 台式洗眼器 | 台式手按高压喷水 | 1 | 套 |  |
| 16 | 3P单冷空调 | 3P单冷柜式空调 | 2 | 台 | 预算：≤7000元/台 |
| 17 | 空调耗材 | 含3米铜管、排水管、空开等。 | 2 | 项 |  |
| 18 | 学习终端 | 一、显示特性： 1、显示屏尺寸≥86英寸，UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果，物理高清分辨率≥3840*2160；亮度≥350cd/m2；对比度≥5000：1，可视角度：≥178°。 2、为减少蓝光损害，整机视网膜蓝光危害即蓝光加权辐射亮度LB符合IEC62471标准，在蓝光最大危害下，LB限值范围≤0.55。 3、整机须通过国家无线电发射设备型号核准认证，须提供产品整机认证证书复印件并提供官网查验截图，不接受整机元器零部件认证证书。 二、触摸系统 1、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持红外笔书写。 2、在任意信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作，可避免课间学生随意操作整机。 3、为方便教师操作，具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式，方便教师进行快速操作。 三、电视系统 1、嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 2、整机具备至少6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量调节、护眼模式开关、屏幕内容录制的操作。 3、整机内置前朝向不小于2个15w功放，后朝向不小于1个20W低音功放，额定总功率不小于50w。 4、内置非独立外扩展的摄像头，支持二维码扫码识别功能，帮助老师调用在线资源，支持远程巡课应用。摄像头具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示，帮助老师判断摄像头的运行情况。 5、为方便老师快速记录重点多媒体内容以及讲解过程，要求整机内置非独立外扩展的麦克风，麦克风的拾音角度≥180°，拾音距离≥12m，可用于对音频进行采集。 6、为保护老师U盘以及设备接口的安全使用，前置USB接口具备防撞挡板设计，避免U盘等USB设备被推拉黑板撞坏 7、前置USB设计：为方便老师快速传输多媒体资料，整机具备至少2路前置USB3.0接口。 8、支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 9、无需借助第三方软件，通过前置物理按键可一键启动录屏功能，将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制进行内容记录与分享。 10、整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射，Wi-Fi和AP热点均支持双频2.4G & 5G，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准，工作距离不低于12米。 11、硬件自检：整机可自动排查不同模块功能是否正常运行，通过内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具）快速排除问题保障设备稳定性。 12、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 13、支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统；点击非Windows显示画面区域，即可退出该模式，无需其他设置。 四、内置电脑 1、采用抽拉内置式模块化电脑，和整机的连接接口针脚数≤40pin 2、模块化电脑和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps， 3、主板采用H310芯片组，搭载Intel 8代酷睿系列 i5 CPU或以上；内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。 4整机端内置有线网卡：10M/100M/1000M。整机端内置双频(2.4G&5G) WiFi网卡，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准。 - 蓝牙支持Bluetooth 2.1/4.2标准。 - 独立非外扩展的接口：≥1路HDMI ；≥3个USB3.0 接口；≥1路RJ45。。 五、教学白板软件 1、备授课一体化：具有备课模式及授课两种使用模式，支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录，方便老师在课室授课以及家中备课使用。（须提供截图证明） 2、支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。 3、学科工具：备课模式工具栏会自动提供与老师账号中设置的学科相对应的教学工具，老师可快速找到工具，更高效的备课。 4、支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。 5、古诗词资源：提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。老师可根据年级、朝代、诗人或直接搜索诗词、古文名称、作者名等进行快速查找。提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍、原文朗读功能，支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。 6、数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于20个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 7、英汉字典：支持输入英文单词，生成包含释义和读音的单词卡，可插入多个单词卡，同时支持老师备课模式下编辑单词释义，或自定义创建未被收录的单词，并在授课模式下进行展示。 8、美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 9、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于9种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 10、工具自定义：支持自定义设置授课模式白板工具按钮，老师可自行选择符合自身教学需要的教学工具，且教学工具自定义结果可与课件内容云端同步保存。 11、快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，方便老师对图片素材进行编辑使用。 12、蒙层工具：一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏，授课模式下可通过擦除蒙层展现图片，丰富课件互动展示效果。 13、思维导图：提供思维导图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 14、支持连网自动更新及在线升级。 15、为提供用户良好稳定的软件使用体验，软件制造商根据市场需求持续进行软件开发、更新、维护。 六、移动授课软件： 1、可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理；支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统。 2、具备客户端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过客户端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码扫描连接，无需手动设置。支持横屏及竖屏双模式，满足不同用户的使用习惯。 3、大小屏同步显示时支持同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏画面，突出重点和细节内容；支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。（须提供截图证明） 4、支持Office、WPS及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯、一键黑屏等功能。 5、支持模拟电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，支持鼠标左键/右键、双指滚轮，并有常用快捷键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。 6、支持移动展台功能，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板的白板教学软件里打开，进行双向批注、缩放、旋转等操作。 7、支持拍摄图片增强功能，拍摄后图片可自动执行优化处理，包括亮度对比度优化、色彩饱和度增强、图片边框动态识别、图片剪裁与拉伸等，且支持手动调节，提升所拍摄课本、试卷内容的展示效果。 8、支持多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至智能平板的互动教学软件里进行对比展示，支持点评功能，可给每位同学的作品以不同的奖章。 9、具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片、音频、视频自动分类，方便快速找到相应文件，并支持一键上传到交互智能平板中并打开。 10、支持操作指引教学，在老师第一次使用软件时，提供箭头指引，让老师逐步熟悉软件使用。 七、设备运维管理平台： 1、管理平台采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备即可实现对教学信息化设备运行数据的监测 2、Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，提供多种智能身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录等方式，方便用户使用。管理平台提供管理员移动管理平台，免安装并支持Android、IOS等多种移动操作系统，便于远程管理及告警信息通知。 3、管理平台为学校提供专属识别代码，可支持交互智能设备在广域网环境下，输入专属代码接入管理平台即可在通过管理平台可开启或关闭指定交互智能设备的任意磁盘分区数据还原（冰点）保护。 4、管理平台实时监测已连接的交互智能设备状态，支持不少于10台设备的略缩预览以及单设备全屏查看；可远程监测交互智能设备开关机状态、CPU温度、CPU使用率、硬盘空间、硬盘使用状况、内存容量、内存使用率、受控端系统版本、设备ID等设备数据。 5、管理平台可控制连接广域网的交互智能设备整机关机、开机和重启；可批量设定智能设备开关机的执行时间，并支持自定义日循环执行，预约定时执行。 6、管理平台可远程对选定的交互智能设备推送动态文字滚动公告，可对公告文字的颜色、粗体以及播放次数、推送时间进行设置。 7、管理平台可远程开启指定交互智能设备倒计日功能并设定倒计日截止日期，便于重大教学安排的提醒提示。 8、管理平台支持批量对交互智能设备进行软件远程部署，配套专用教学软件批量部署支持静默安装。 9、管理平台提供巡课值守模式，自动轮循所有的受控设备使用界面。 10、管理平台实时显示交互智能设备异常的告警提示，并同步将异常信息推送至管理员移动端工作平台。 11、管理平台支持对设备进行打铃，支持立即、定时和循环操作，用户可上传自定义铃声至铃声库，支持MP3、WMA、MIDI格式，添加铃声时，可试听，可设置打铃时长。支持同时添加20个不同时间的循环铃声，用于设置学校全天上下课铃声。 12、管理平台可远程对运行状态下的交互智能设备批量进行本地系统启动盘的冻结、解冻（冰点保护）。重启设备后，被冻结后本地系统启动盘的数据及系统更改等均会自动恢复至冻结前状态，管理平台可开启或关闭指定交互智能设备的任意磁盘分区数据还原（冰点）保护。 13、管理平台可开启或关闭全校所有设备的弹窗拦截功能，可随时查看所有弹窗拦截的设备数和历史拦截的条数，可远程批量拦截弹窗，适用于所有关联本学校的交互智能设备。 数据分析 14、管理平台显示设备使用情况数据报表，包括实时在线设备数、今日活跃人数、使用学科数、异常条数、设备使用时段、设备使用时长分布、软件使用次数、用户活跃数、不同学科使用频次占比等，方便管理员检查设备使用情况。 15、管理平台支持多层级权限管理，可将多类型的设备管理权限分配给多个管理员，由多个管理员共同管理；顶级管理员可添加普通管理员并修改普通管理员的权限。 16、移动管理平台：提供免安装且兼容Android、IOS等主流移动终端的移动管理平台，无需反复登录移动浏览器，可实时查看开机设备数、关机设备数等信息化运行数据。可对已连接的交互智能设备进行实时关机、开机和重启操作 17、移动管理平台可实时监测已连接的交互智能设备，远程查看设备的开关机状态、CPU温度、CPU使用率、开机时间等设备详情。 18、移动管理平台可查看已连接设备运行异常数据，异常类型包含温度过高、CPU占用率过高、待机时间过长等，支持按年级筛选查看设备异常数据并对异常设备进行管控。设备发生异常时，移动管理平台自动发送异常信息提醒管理员，包括设备超过4小时无人使用异常、未准点关机异常。 19、提供教学专用广告屏蔽工具。支持高强度屏蔽拦截，对全部软件应用弹窗进行无差别拦截。 20.管理平台可远程批量对交互智能平板开启拦截弹窗，并可查看历史所有弹窗拦截的设备数和历史拦截的条数。 | 1 | 套 |  |
| 19 | 展台 | 一、硬件参数： 1.无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。壁挂式安装，防盗防破坏。 2.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。 ▲3.采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。（提供功能截图加盖投标人公章，要求内容能体现满足上述功能要求） 4.采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。 5.解析度：中间1600线，四周1400线。 二、软件参数： 1.支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 2.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 4.老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 5.可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 6.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 7.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 1 | 台 |  |
| 20 | 小学科学实验教学系统（包含科学仿真实验、实验视频、实验报告） | - 可在课本中找到对应的实验。 2、同时有相关实验的高清操作视频。 3、针对每个实验有对应的知识点和考题练习。 4、具备完全自主版权。 5、软件以加密狗（U盘）的形式提供，只要是安装windows Xp、windows7、8或10操作系统的电脑，插上加密狗后均能使用。 6、小学科学总共不少于77个仿真实验，实验视频不少于99个。 包括以下实验： 一、仿真实验： 三年级上册： 1.纸杯烧水 2.番茄里面有什么 3.加快容解 4.寻找纯水 5.浊水变清 6.空气在哪里 7.空气占据空间 8.转移空气 9.压缩空气 10.研究土壤的组成 三年级下册： 11.托盘天平的使用 12.制作自动浇水器 四年级上册： 13.温度计的使用 14.测量冰块的温度 15.测量一杯冰水的温度 16.测量水温的变化 17.不同材料的保温效果 18..制作太阳能炉 19.固体的热胀冷缩 20.会变化的杯子 21.会升降的水柱 22.自制简易温度计 23.会变大小的气球 24.酒精灯的使用 25.加热冰块 26.蜡块的变化 27.热传导 28.制作简易风向标 29.量筒的使用 30.研究声音的高低 31.制作小排箫 32.声音在液体中的传播 33.制作土电话 四年级下册： 34.光线打靶 35.小孔成像 36.制作简易照相机 37.光拐弯游戏 38.大气压力的实验 39.弹力实验 40.橡皮泥在水中的沉与浮 41.浮力 42.测量物体在水中受到浮大的大小 43.自制平板测力计 五年级上册： 44.水在植物体内流动 45解剖花 46.解剖果实 47.制作酸奶 48.点亮灯泡 49.串并联电路 50.磁铁能吸什么 51.研究磁铁的性质 52.制作指南针 53.制作电磁铁 54.让小水轮转起来 55.发电实验 56.探究岩 57.泥沙搬家石破裂的原因五年级下册： 58.模拟月相 59..昼夜交替是怎样产生的 60.探究土壤侵渍液里有什么 61.植物只喝水就够了吗? 六年级上册： 62.研究蜡烛燃烧过程的变化 63.分离盐和水 64.探究铁钉生锈的原因 65.蜡烛熄灭原因的研究 66.水里有什么 67.酒精喷灯 六年级下册： 68.组装吊车模型 69.杠杆平衡实验 70.制作简易天平 71.组装定滑轮 72.组装动滑轮 73.组装滑轮组 74..轮轴 75.齿轮传动 76.皮带传动 77.斜面 二、实验视频和实验报告（知识和思考题）： 三年级上册： 1.纸杯烧水、2.观察植物的叶子、3.番茄里有什么、4.寻找纯水、5.水和食用油的比较、6.给水变个样、7.红墨水在水中的溶解、8.溶解、9.茶叶会溶解吗、10.加快溶解、11.浊水变清、12.空气在哪里、13.空气占据空间、14.转移空气、15.压缩空气、16.观察土壤、17.研究土壤的组成、 三年级下册： 18.托盘天平的使用、19.制作自动浇水器、20.自己动手做塑料 四年级上册： 21.温度计的使用方法、22.测量一杯水的温度、23.测量一杯冰水的温度、24.测量冰块的温度、25.测量水温的变化、26.不同材料的保温效果、27.制作太阳能炉、28.固体的热胀冷缩、29.会变化的杯子、30.会升降的水柱、31.自制简易温度计、32.会变大小的气球、33.酒精灯的使用、34.加热冰块、35.蜡块的变化、36.热传导、37.风的形成、38.雨的形成、39.制作简易风向标、40.量筒的使用、41.声音是怎么产生的、42.研究声音的高低、43.制作小排箫、44..声音在液体中的传播、45.制作土电话 四年级下册： 46.光线打靶、47.小孔成像、48.制作简易照相机、49.光拐弯的游戏、50.制作潜望镜、51.小球受力的情况研究、52.吸盘的秘密、53.大气压力实验、54.弹力实验、55.橡皮泥在水中的沉浮、56.浮力、57.测量物体在水中受到浮力的大小、58.自制平板测力计 五年级上册： 59.观察植物的根、60.水在植物体内的流动、61.观察叶子的排列情况、62.解剖花、63.解剖果实、64.制作酸奶、65.发面团、66.点亮灯泡、67.串并联电路、68.检验材料的导电性、69.磁铁能吸什么、70.研究磁铁的性质、71.制作指南针、72.制作电磁铁、73.让小水轮转起来、74.发电的实验、75.探究岩石破裂的原因、76.泥沙搬家 五年级下册： 77.地球、78.模拟月相、79.昼夜交替是怎么产生的、80.探究土壤侵制液里有什么、81.植物只喝水就够了吗 六年级上册： 82.研究蜡烛燃烧过程的变化、83.分离盐和水、84.探究铁钉生锈的原因、85.蜡烛熄灭的原因、86.水里有什么、87.制作再生纸 六年级下册： 88.组装吊车模型、89.研究杠杆的平衡、90.制作简易天平、91.组装定滑轮、92.组装动滑轮、93.组装滑轮组、94.轮轴、95.齿轮传动、96.皮带传动、97.斜面、98.变形的斜面99.酒精喷灯的使用 ▲同步视频资源为正版资源，并提供能证明为正版资源的相关证书复印件加盖投标人公章。 ▲提供实验教学系统软件著作权证书复印件并加盖投标人公章。 | 1 | 套 |  |
| 21 | 墙面墙面修复 | 墙面修饰，1000*1000mm | 257 | 块 |  |
| 22 | 墙面装饰 | 墙面修饰，1000*1000mm | 257 | 块 |  |
| 23 | 小学科学实验仪器设备 | 省标准，见附件一 | 1 | 批 |  |
| 24 | 科学室文化环 境 | 科学类PVC板造型、文字雕刻等 | 1 | 项 |  |
| 25 | 实验台配套供电部分 | 铜芯线 BVR-500/1.5mm及线管等安装 | 28 | 位 |  |
| 26 | 实验台配套供水部分 | φ20UPVC管或金属软管，φ40PVC软管，φ20PPR、φ20PPR管。φ32PPR管、φ50PVC管、φ75PVC管 | 28 | 位 |  |
| 27 | 室外配套进排水布管安装 | 室外进排水布管、打孔、进排水固定架、含搭架子类等。 | 1 | 项 |  |
| 28 | 配套开槽复原或不锈钢槽保护管线 | 原地砖开槽复原或采用不锈钢板加工成成型，美观精致。如整块地砖开槽复原，含凿地板，粘泥砂石， | 28 | 位 |  |
| 29 | 墙面墙面修复 | 墙面修饰，1000*1000mm | 200 | 块 |  |
| 30 | 墙面装饰 | 墙面修饰，1000*1000mm | 200 | 块 |  |
| 31 | 拆灯光照明 | 现场拆灯光及照明线路，并清理。 | 1 | 项 |  |
| 32 | LED长条灯 | 1200*300mm 220V | 12 | 盏 |  |
| 33 | 配套照明系统安装 | 开关插座及部分漏电电制：开关、电制，现场人工安装及拆除;电线、线管： | 1 | 项 |  |
| 34 | 电线 | 电线采用BVR-2.5㎡国际铜芯线（含人工费） | 200 | 米 |  |
| 35 | 设备辅助材料等费用 | 胶布、胶带、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片等辅材。 | 1 | 室 |  |
| 36 | 搬运 | 旧设备（清运至学校指定位置） | 1 | 项 |  |

6、音乐室设备

| 序号 | 设备名称 | 质量标准及性能要求 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师多媒体演示台 | 1800*700*850mm 台面：采用25mm三聚氰胺板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 桌身：采用E1级15mm双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好。 结构：演示台一体化，整体造型豪华大方、美观实用。内设电脑、VCD等多媒体设备位置。 脚垫：采用特模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师椅 | 500*500*800mm 1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计.使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如； 2.PP扶手； 3.底座：电镀钢铁支架，气动升降； 4.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 1 | 张 |  |
| 3 | 音乐椅 | 480*570*830mm 座板采用进口1600的增强聚丙烯PP，具有耐冲击、抗老化、抗氧化等特点，方便清洁、色调明快，符合国际环保要求。 椅架采用国标冷扎管材1.0厚管壁,架子表面静电喷涂。铁件部分焊接用二氧化碳保护焊和煲弧焊，钢管表面经过除油、除锈、磷化、静电喷塑等工序高温固化而成，质量坚固耐用。 结构：带写字板和书网。 | 50 | 张 |  |
| 4 | 功放 | 主要功能特点： 1、独创的“教育一片红”个性化外观设计； 2、拥有四组输出接口，可连接4只4-8Ω音箱； 3、双声道信号指示灯； 4、带RS232控制接口； 5、带数码显视屏； 6、可实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节； 7、能有效的抑制声反馈，克服“啸叫”； 8、机架式机箱，主要功能键采用暗藏式设计、有效避免产生误操作，能有效延长扩音系统的使用寿命； 9、全中文界面,易于国内用户使用；可广泛应用于多媒体教室、小型会议室等场所的扩音。 主要技术参数： 1、额定功率：2×80W/8Ω； 2、最大功率：2×160W/8Ω ； 3、频率响应：线路输入 20Hz-20KHz、话筒 60Hz-14KHz； 4、线路音调控制：高音 10KHz±12dB、低音 100Hz±12dB； 5、话筒音调控制：高音 10KHz±12dB 、低音 100Hz±12dB； 6、额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）、线路 200mV； 7、额定输出电平：线路 0.775V； 8、失真度： ≤1%； 9、信噪比：≥80dB(A计权)； 10、主保险丝：3A； 11、电源：交流220V±10%/50Hz； 12、材质及表面处理：铝合金喷沙处理； 13、机身尺寸（L×W×H）：480×300×75 （单位：mm）； 14、净重：5.1kg。 资质：3C(非OEM）、RoHS环保认证、CB、CE、全国通用的工信部五所（中国赛宝）产品参数检测报告、中央电教馆认证（官网可查）、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、商务部国资委推荐领域信用服务机构企业信用等级AAA级认证、全国质量检验稳定合格产品 | 1 | 台 |  |
| 5 | 音箱 | 主要功能特点： 1、两分频卡包式多媒体音箱，动态性能良好； 2、箱体结构采用计算机CAD辅助设计； 3、分频器经过专业扬声器测试系统调校、检测； 4、音质清晰自然、人声表达准确；适用于多媒体课室和电教室。 主要技术参数： 1、额定功率：80W； 2、最大功率：240W； 3、额定阻抗：8Ω； 4、频率响应：50Hz-18kHz； 5、驱动器：1个8寸长冲程低音驱动器、2个3寸前纸盆高音； 6、灵敏度：88dB/1W/1M； 7、最大声压级：112dB； 8、分频器：1.8KHz；指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）； 9、连接器：正负极接线夹； 10、箱体型式：倒相式； 11、箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，钢网； 12、安装：顶部10CM孔距2个M8吊挂； 13、箱体尺寸（L×W×H）（只）： 450×240×270（单位：mm）； 14、净重：15kg/对。 资质：全国通用的工信部五所（中国赛宝）产品参数检测报告、中央电教馆认证（官网可查）、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、商务部国资委推荐领域信用服务机构企业信用等级AAA级认证、全国质量检验稳定合格产品 | 1 | 对 |  |
| 6 | 无线话筒 | 主要功能特点： 1、采用先进红外对频和导频功能（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便， 2、话筒结构采用稳固设计，选用经特殊处理的高硬度金属话筒管身经久耐用，性能更稳定； 3、2通道UHF无线系统，每通道100个频率（200个信道可选），同一场合可同时使用100套； 4、采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰；配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态； 5、微型中央芯片控制器通过天线选择和接收信号，能有效地切断无效信号和防止信号中断； 6、话筒采用1.5v×2电池供电,具有低功耗,电池易于采购等优点. 主要技术参数： 1、接收机：调制方式：FM； 2、频道组数：双通道； 3、载波频段：UHF 640～690MHz； 4、信道间隔:300KHZ ； 5、频率稳定度:±0.005% ； 6、动态范围:100db； 7、最大偏移:±45KHZ； 8、音频频率响应:40HZ-9、18KHZ(±2db)； 9、综合信噪比:>105db； 10、综合失真：≤0.5%； 11接收机指标天线接入： TNC/50Ω；灵敏度12dBuV(80db S/N)； 12、灵敏度调节范围：12-32dBuV； 13、杂散抑制：≥75db； 14、最大输出电平：+10dbv； 15、电源供应：0.5A, 12～15VDC； 16、输出功率：高功率30MW，低功率3MW； 17、杂散抑制：60db； 18、话筒电源：1.5v×2电池； 19、电流消耗：<28 mA ； 20、机箱尺寸：420×170×44（单位：mm）； 21、净重：1.5kg。 | 1 | 套 |  |
| 7 | DVD | 具有强纠错能力，兼容市面所有格式DVD及VCD，逐行扫描视频(Y/Pb/Pr) 输出，内置杜比、 HDCD解码 5.1声道输出，面板及遥控器操控。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 多媒体设备线材及附件 | PVC线槽，电箱、空气开关、胶布、胶带、漏电开关、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片、插座、电源线、音视频线等。 | 1 | 批 |  |
| 9 | 多功能五线谱电教板 | 1805mm*965mm*65mm 1.全封闭轻触式按键 开机自检 单片机控制， 2.音域G-a2 键位显示G-a2 二组高音谱表一组大谱表， 3.变调12种 和声演示 三个和声记忆， 4.音色50种 节奏30种 歌曲50首 双教鞭插座， 5.节拍器功能 录音 放音 延音 节奏节拍速度可调， 6.音符临时升降 数码电位器调节音量。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 五线谱电教板活动架 | 钢制，烤漆。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 钢琴 | 黑色, 长:1476MM，宽:591MM，高:1173MM UP118M是普及性中型立式钢琴。工艺精湛，音色明亮圆润，触感灵敏，款色多样，可供教学、家庭和专业人士的选择，是目前市场热销产品。含琴凳、琴罩。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 电子琴 | 1, 全音域音准允许误差为+2音分。相邻两键音准误差之差应不大于1音分。音准稳定性：连续通电2小时后，全键盘同一音名的音高变化应为0音分 2, 演奏性能：键盘规格为A，白键下沉深度10.8－12.0mm，黑键下沉深度6-7mm,全键盘白键表面高度误差应不大于1mm. 3，手键盘琴键负荷，白键应为0.56－0.75N之间。相邻两黑键负荷差不大于0.1N。 键盘：61键可调节力度响应键盘 显示：白色背光LCD液晶显示屏 复音数：128 音色：内置不少于589种音色，包含不少于40种中国民族音色，不少于8组键盘打击乐 音色层：左手键分离下音色、右手双音色 节奏：内置不少于220种预置节奏，包括不少于40种中国民族节奏 节奏控制：启动/停止、同步启动、前奏/尾奏、插入A、插入B、和弦模式、渐强/渐弱 速度：30-280 乐曲：不少于150首内置乐曲 音高调节：移调、音调、八度、滑音效果 音序器：3轨录音(2旋律轨＋1伴奏轨)，5首用户歌曲 注册记忆：48个注册记忆(8记忆库x6存储) 智能学习系统：智能学习：8阶段课程歌曲智能学习、提示学习信息反馈、得分提示学习进阶、高分挑战永久记录、节拍器引导 和弦字典：和弦学习模式、和弦测试模式 其它控制按钮 钢琴键、智能学习键、和弦模式键、记忆库(录音)键、存储(伴奏音轨)键、单触键设置(演奏帮助)键、节拍器(八度)、调音台(移调)键、双音色(和弦字典)键、下音色(歌本)键、和声(数码效果)键、指轮盘 接口：1个立体声耳机及音频输出接口,延音踏板接口, 音频输入接口,1个麦克风接口,USB-MIDI接口, 电源接口 电源供电：DC IN 12V/1000mA, 节电模式(自动关机、定时调节) 扬声器：4Ω 10W X 2 附件：电源、琴谱架、用户说明书、售后保修证书 | 1 | 台 |  |
| 13 | 琴凳 | 实木方凳 | 1 | 张 |  |
| 14 | 造型合唱阶梯 | 三阶圆弧造型，设有一个圆形指挥台。 内部：采用角钢与木方搭架精致而成。 外部：采用合资夹板外贴装饰板。 | 1 | 套 |  |
| 15 | 节拍器 | 材料：注塑外壳 纯金属机芯 机芯：高档金属机芯 模式：传统示拍模式 速度：40~208拍/分 节拍：0、2、3、4、6 误差：速度误差<1% 特色：纯金属机芯结构，精准、稳定、音亮、操作简便,外观时尚 尺寸：20.5*9.7*10.5CM 无须电池 | 1 | 套 |  |
| 16 | 乐谱台 | 金属中号，谱台面44*33CM ，主管直径1.5 CM 伸缩范围：70～140CM 高度随意调节 1.紧固件质量好，耐用。 2.可折叠，重量轻，方便携带，方便储藏。 3.高度可自由调整，同时也可以根据您的需要调整谱架的角度以保证舒适的视角。 4.本产品应用广泛，适用于各种乐器，包括而不限于电子琴，古筝，提琴,长笛,SAX,长号,二胡,吉他，民族乐器，葫芦丝,笛子,板胡,等一切使用到乐谱的乐器。 | 1 | 个 |  |
| 17 | 学习终端 | 一、显示特性： 1、显示屏尺寸≥86英寸，UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果，物理高清分辨率≥3840*2160；亮度≥350cd/m2；对比度≥5000：1，可视角度：≥178°。 2、为减少蓝光损害，整机视网膜蓝光危害即蓝光加权辐射亮度LB符合IEC62471标准，在蓝光最大危害下，LB限值范围≤0.55。 3、整机须通过国家无线电发射设备型号核准认证，须提供产品整机认证证书复印件并提供官网查验截图，不接受整机元器零部件认证证书。 二、触摸系统 1、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持红外笔书写。 2、在任意信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作，可避免课间学生随意操作整机。 3、为方便教师操作，具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式，方便教师进行快速操作。 三、电视系统 1、嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 2、整机具备至少6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量调节、护眼模式开关、屏幕内容录制的操作。 3、整机内置前朝向不小于2个15w功放，后朝向不小于1个20W低音功放，额定总功率不小于50w。 4、内置非独立外扩展的摄像头，支持二维码扫码识别功能，帮助老师调用在线资源，支持远程巡课应用。摄像头具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示，帮助老师判断摄像头的运行情况。 5、为方便老师快速记录重点多媒体内容以及讲解过程，要求整机内置非独立外扩展的麦克风，麦克风的拾音角度≥180°，拾音距离≥12m，可用于对音频进行采集。 6、为保护老师U盘以及设备接口的安全使用，前置USB接口具备防撞挡板设计，避免U盘等USB设备被推拉黑板撞坏 7、前置USB设计：为方便老师快速传输多媒体资料，整机具备至少2路前置USB3.0接口。 8、支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 9、无需借助第三方软件，通过前置物理按键可一键启动录屏功能，将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制进行内容记录与分享。 10、整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射，Wi-Fi和AP热点均支持双频2.4G & 5G，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准，工作距离不低于12米。 11、硬件自检：整机可自动排查不同模块功能是否正常运行，通过内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具）快速排除问题保障设备稳定性。 12、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 13、支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统；点击非Windows显示画面区域，即可退出该模式，无需其他设置。 四、内置电脑 1、采用抽拉内置式模块化电脑，和整机的连接接口针脚数≤40pin 2、模块化电脑和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps， 3、主板采用H310芯片组，搭载Intel 8代酷睿系列 i5 CPU或以上；内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。 4整机端内置有线网卡：10M/100M/1000M。整机端内置双频(2.4G&5G) WiFi网卡，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准。 - 蓝牙支持Bluetooth 2.1/4.2标准。 - 独立非外扩展的接口：≥1路HDMI ；≥3个USB3.0 接口；≥1路RJ45。。 五、教学白板软件 1、备授课一体化：具有备课模式及授课两种使用模式，支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录，方便老师在课室授课以及家中备课使用。（须提供截图证明） 2、支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。 3、学科工具：备课模式工具栏会自动提供与老师账号中设置的学科相对应的教学工具，老师可快速找到工具，更高效的备课。 4、支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。 5、古诗词资源：提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。老师可根据年级、朝代、诗人或直接搜索诗词、古文名称、作者名等进行快速查找。提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍、原文朗读功能，支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。 6、数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于20个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 7、英汉字典：支持输入英文单词，生成包含释义和读音的单词卡，可插入多个单词卡，同时支持老师备课模式下编辑单词释义，或自定义创建未被收录的单词，并在授课模式下进行展示。 8、美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 9、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于9种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 10、工具自定义：支持自定义设置授课模式白板工具按钮，老师可自行选择符合自身教学需要的教学工具，且教学工具自定义结果可与课件内容云端同步保存。 11、快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，方便老师对图片素材进行编辑使用。 12、蒙层工具：一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏，授课模式下可通过擦除蒙层展现图片，丰富课件互动展示效果。 13、思维导图：提供思维导图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 14、支持连网自动更新及在线升级。 15、为提供用户良好稳定的软件使用体验，软件制造商根据市场需求持续进行软件开发、更新、维护。 六、移动授课软件： 1、可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理；支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统。 2、具备客户端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过客户端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码扫描连接，无需手动设置。支持横屏及竖屏双模式，满足不同用户的使用习惯。 3、大小屏同步显示时支持同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏画面，突出重点和细节内容；支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。（须提供截图证明） 4、支持Office、WPS及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯、一键黑屏等功能。 5、支持模拟电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，支持鼠标左键/右键、双指滚轮，并有常用快捷键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。 6、支持移动展台功能，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板的白板教学软件里打开，进行双向批注、缩放、旋转等操作。 7、支持拍摄图片增强功能，拍摄后图片可自动执行优化处理，包括亮度对比度优化、色彩饱和度增强、图片边框动态识别、图片剪裁与拉伸等，且支持手动调节，提升所拍摄课本、试卷内容的展示效果。 8、支持多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至智能平板的互动教学软件里进行对比展示，支持点评功能，可给每位同学的作品以不同的奖章。 9、具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片、音频、视频自动分类，方便快速找到相应文件，并支持一键上传到交互智能平板中并打开。 10、支持操作指引教学，在老师第一次使用软件时，提供箭头指引，让老师逐步熟悉软件使用。 七、设备运维管理平台： 1、管理平台采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备即可实现对教学信息化设备运行数据的监测 2、Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，提供多种智能身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录等方式，方便用户使用。管理平台提供管理员移动管理平台，免安装并支持Android、IOS等多种移动操作系统，便于远程管理及告警信息通知。 3、管理平台为学校提供专属识别代码，可支持交互智能设备在广域网环境下，输入专属代码接入管理平台即可在通过管理平台可开启或关闭指定交互智能设备的任意磁盘分区数据还原（冰点）保护。 4、管理平台实时监测已连接的交互智能设备状态，支持不少于10台设备的略缩预览以及单设备全屏查看；可远程监测交互智能设备开关机状态、CPU温度、CPU使用率、硬盘空间、硬盘使用状况、内存容量、内存使用率、受控端系统版本、设备ID等设备数据。 5、管理平台可控制连接广域网的交互智能设备整机关机、开机和重启；可批量设定智能设备开关机的执行时间，并支持自定义日循环执行，预约定时执行。 6、管理平台可远程对选定的交互智能设备推送动态文字滚动公告，可对公告文字的颜色、粗体以及播放次数、推送时间进行设置。 7、管理平台可远程开启指定交互智能设备倒计日功能并设定倒计日截止日期，便于重大教学安排的提醒提示。 8、管理平台支持批量对交互智能设备进行软件远程部署，配套专用教学软件批量部署支持静默安装。 9、管理平台提供巡课值守模式，自动轮循所有的受控设备使用界面。 10、管理平台实时显示交互智能设备异常的告警提示，并同步将异常信息推送至管理员移动端工作平台。 11、管理平台支持对设备进行打铃，支持立即、定时和循环操作，用户可上传自定义铃声至铃声库，支持MP3、WMA、MIDI格式，添加铃声时，可试听，可设置打铃时长。支持同时添加20个不同时间的循环铃声，用于设置学校全天上下课铃声。 12、管理平台可远程对运行状态下的交互智能设备批量进行本地系统启动盘的冻结、解冻（冰点保护）。重启设备后，被冻结后本地系统启动盘的数据及系统更改等均会自动恢复至冻结前状态，管理平台可开启或关闭指定交互智能设备的任意磁盘分区数据还原（冰点）保护。 13、管理平台可开启或关闭全校所有设备的弹窗拦截功能，可随时查看所有弹窗拦截的设备数和历史拦截的条数，可远程批量拦截弹窗，适用于所有关联本学校的交互智能设备。 数据分析 14、管理平台显示设备使用情况数据报表，包括实时在线设备数、今日活跃人数、使用学科数、异常条数、设备使用时段、设备使用时长分布、软件使用次数、用户活跃数、不同学科使用频次占比等，方便管理员检查设备使用情况。 15、管理平台支持多层级权限管理，可将多类型的设备管理权限分配给多个管理员，由多个管理员共同管理；顶级管理员可添加普通管理员并修改普通管理员的权限。 16、移动管理平台：提供免安装且兼容Android、IOS等主流移动终端的移动管理平台，无需反复登录移动浏览器，可实时查看开机设备数、关机设备数等信息化运行数据。可对已连接的交互智能设备进行实时关机、开机和重启操作。 17、移动管理平台可实时监测已连接的交互智能设备，远程查看设备的开关机状态、CPU温度、CPU使用率、开机时间等设备详情。 18、移动管理平台可查看已连接设备运行异常数据，异常类型包含温度过高、CPU占用率过高、待机时间过长等，支持按年级筛选查看设备异常数据并对异常设备进行管控。设备发生异常时，移动管理平台自动发送异常信息提醒管理员，包括设备超过4小时无人使用异常、未准点关机异常。 19、提供教学专用广告屏蔽工具。支持高强度屏蔽拦截，对全部软件应用弹窗进行无差别拦截。 20.管理平台可远程批量对交互智能平板开启拦截弹窗，并可查看历史所有弹窗拦截的设备数和历史拦截的条数。 | 1 | 套 |  |
| 18 | 组合推拉黑板 | 定制，尺寸约4200*120*1300mm 可嵌入电子白板/入墙式液晶（一体机）。高档电泳香槟茶铝边推拉黑板，根据电子白板尺寸定制，将电子白板隐藏在黑板里。可上锁。 1、采用镀锌板面，黑板面达到永不生锈、永不脱层。 2、书写轻松流利、字迹醒目、耗粉笔少、容易揩擦。 3、板面不反光、有利于保护视力。 4、坚固耐用、耐腐、使用寿命长、无须维修。 5、可使用磁钉挂图、灵活方便、容易安装。 | 1 | 套 |  |
| 19 | 展台 | 一、硬件参数： 1.无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。壁挂式安装，防盗防破坏。 2.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。 3.采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 4.采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。 5.解析度：中间1600线，四周1400线。 二、软件参数： 1.支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 2.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 4.老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 5.可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 6.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 7.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 1 | 台 |  |
| 20 | 多媒体设备线材及附件 | 网线、水晶头、PVC线槽、VGA分配器、电箱、空气开关、胶布、胶带、漏电开关、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片、插座、电源线、音视频线等。 | 1 | 批 |  |
| 21 | 储物矮柜 | 1000*400*800mm 材质：采用E1级15mm厚彩色双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，经久耐用。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 6 | 个 |  |
| 22 | 1.5匹冷空调 | 1.5P单冷柜式空调 | 1 | 台 | 预算：≤3500元/台 |
| 23 | 3P单冷空调 | 3P单冷柜式空调 |  | 台 | 预算：≤7000元/台 |
| 24 | 空调耗材 | 含3米铜管、排水管、空开等。 | 2 | 项 |  |
| 25 | 墙面墙面修复 | 墙面修饰，1000*1000mm | 332 | 块 |  |
| 26 | 墙面装饰 | 墙面修饰，1000*1000mm | 332 | 块 |  |
| 27 | 隔音毡 | 声学阻尼防火隔音毡(10000*1000*2mm) | 11 | 卷 |  |
| 28 | 隔音棉 | A级防火隔音棉(1200*600*5mm) | 144 | 块 |  |
| 29 | 吸音板 | 环保红心阻燃吸音板（2440*1220*30mm） | 35 | 块 |  |
| 30 | 保护条 | 铝合金踢脚线(3000*100*5mm) | 12 | 条 |  |
| 二、辅助配套服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.5平方(铜线) | 100米一卷 （一组线2条） | 3 | 卷 |  |
| 2 | 4平方(铜线) | 100米一卷 （一组线3条） | 1 | 卷 |  |
| 3 | 线管 | “联塑”牌国标PVC线管，直径20mm(长度3米一条) | 50 | 条 |  |
| 4 | 音乐室照明配套器材 | 开槽、穿线、批荡全屋配套灯具、五金及电器安装、配套灯具、调试人工费及辅料 | 1 | 项 |  |
| 5 | 石膏板 | 2400*1200*12mm纸面石膏板 | 16 | 张 |  |
| 6 | 夹板 | 9厘 | 8 | 张 |  |
| 7 | 防锈漆 | 5L | 1 | 桶 |  |
| 8 | 支架 | C型 50*15*1.2mm轻钢龙骨(长度3000mm) UC50 | 40 | 条 |  |
| 9 | 支架 | C型 38*15*1.2mm轻钢龙骨(长度3000mm) UC38 | 130 | 条 |  |
| 10 | 全螺纹吊杆φ8mm | 膨胀螺栓吊杆 M6型(长度500mm) | 130 | 条 |  |
| 11 | 木龙骨 | 木龙骨（35*25*3000mm） | 105 | 条 |  |
| 12 | 电路开槽 | 打暗槽，预埋电线及墙面复原工程。 | 1 | 项 |  |

7、美术绘画室设备

| 序号 | 设备名称 | 质量标准及性能要求 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师多媒体演示台 | 1800*700*850mm 台面：采用25mm三聚氰胺板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 桌身：采用E1级15mm双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好。 结构：演示台一体化，整体造型豪华大方、美观实用。内设电脑、VCD等多媒体设备位置。 脚垫：采用特模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师椅 | 500*500*800mm 1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计.使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如； 2.PP扶手； 3.底座：电镀钢铁支架，气动升降； 4.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 1 | 张 |  |
| 3 | 美桌工作台 | 1800*800*850mm 采用≥25mm厚纯实木板，防裂、防变形，精加工而成，表面喷清漆。 桌身：采用E1级15mm双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好。 台身：钢结构，钢厚度不小于1.2mm。 台脚：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮。 | 8 | 张 |  |
| 4 | 学生凳 | 340*220*440mm 实木四脚方凳，原木色，凳面烤漆，光滑、舒适、无味，凳腿粗壮绝对牢固，并且已上保护木质的木蜡油。 | 50 | 张 |  |
| 5 | 静物台 | Ø600*800mm。10"转盘，E1级15mm双贴面三聚氰胺板制作,所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 | 2 | 个 |  |
| 6 | 静物灯 | 材质:灯罩金属喷漆，灯杆钢管镀铬 技术性能:高度: 900mm-2100mm 照射角度: 0-120° 可调 灯罩直径: 260mm 特点:三节升降，可升降三角底座 | 2 | 套 |  |
| 7 | 后墙作品展示板 | 8000*30*2500mm夹板底部上面镶绒布，四周铝塑板贴面装饰 | 1 | 套 |  |
| 8 | 美术挂画 | 600*800mm，实木镜框，高精度喷画设计，安装 | 6 | 个 |  |
| 9 | 学习终端 | 一、显示特性： 1、显示屏尺寸≥86英寸，UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果，物理高清分辨率≥3840*2160；亮度≥350cd/m2；对比度≥5000：1，可视角度：≥178°。 2、为减少蓝光损害，整机视网膜蓝光危害即蓝光加权辐射亮度LB符合IEC62471标准，在蓝光最大危害下，LB限值范围≤0.55。 3、整机须通过国家无线电发射设备型号核准认证，须提供产品整机认证证书复印件并提供官网查验截图，不接受整机元器零部件认证证书。 二、触摸系统 1、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持红外笔书写。 2、在任意信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作，可避免课间学生随意操作整机。 3、为方便教师操作，具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式，方便教师进行快速操作。 三、电视系统 1、嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 2、整机具备至少6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量调节、护眼模式开关、屏幕内容录制的操作。 3、整机内置前朝向不小于2个15w功放，后朝向不小于1个20W低音功放，额定总功率不小于50w。 4、内置非独立外扩展的摄像头，支持二维码扫码识别功能，帮助老师调用在线资源，支持远程巡课应用。摄像头具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示，帮助老师判断摄像头的运行情况。 5、为方便老师快速记录重点多媒体内容以及讲解过程，要求整机内置非独立外扩展的麦克风，麦克风的拾音角度≥180°，拾音距离≥12m，可用于对音频进行采集。 6、为保护老师U盘以及设备接口的安全使用，前置USB接口具备防撞挡板设计，避免U盘等USB设备被推拉黑板撞坏 7、前置USB设计：为方便老师快速传输多媒体资料，整机具备至少2路前置USB3.0接口。 8、支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 9、无需借助第三方软件，通过前置物理按键可一键启动录屏功能，将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制进行内容记录与分享。 10、整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射，Wi-Fi和AP热点均支持双频2.4G & 5G，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准，工作距离不低于12米。 11、硬件自检：整机可自动排查不同模块功能是否正常运行，通过内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具）快速排除问题保障设备稳定性。 12、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 13、支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统；点击非Windows显示画面区域，即可退出该模式，无需其他设置。 四、内置电脑 1、采用抽拉内置式模块化电脑，和整机的连接接口针脚数≤40pin 2、模块化电脑和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps，3、主板采用H310芯片组，搭载Intel 8代酷睿系列 i5 CPU或以上；内存：4GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。 4整机端内置有线网卡：10M/100M/1000M。整机端内置双频(2.4G&5G) WiFi网卡，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准。 - 蓝牙支持Bluetooth 2.1/4.2标准。 - 独立非外扩展的接口：≥1路HDMI ；≥3个USB3.0 接口；≥1路RJ45。。 五、教学白板软件 1、备授课一体化：具有备课模式及授课两种使用模式，支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录，方便老师在课室授课以及家中备课使用。（须提供截图证明） 2、支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。 3、学科工具：备课模式工具栏会自动提供与老师账号中设置的学科相对应的教学工具，老师可快速找到工具，更高效的备课。 4、支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。 5、古诗词资源：提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。老师可根据年级、朝代、诗人或直接搜索诗词、古文名称、作者名等进行快速查找。提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍、原文朗读功能，支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。 6、数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于20个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 7、英汉字典：支持输入英文单词，生成包含释义和读音的单词卡，可插入多个单词卡，同时支持老师备课模式下编辑单词释义，或自定义创建未被收录的单词，并在授课模式下进行展示。 8、美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 9、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于9种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 10、工具自定义：支持自定义设置授课模式白板工具按钮，老师可自行选择符合自身教学需要的教学工具，且教学工具自定义结果可与课件内容云端同步保存。 11、快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，方便老师对图片素材进行编辑使用。 12、蒙层工具：一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏，授课模式下可通过擦除蒙层展现图片，丰富课件互动展示效果。 13、思维导图：提供思维导图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 14、支持连网自动更新及在线升级。 15、为提供用户良好稳定的软件使用体验，软件制造商根据市场需求持续进行软件开发、更新、维护。 六、移动授课软件： 1、可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理；支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统。 2、具备客户端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过客户端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码扫描连接，无需手动设置。支持横屏及竖屏双模式，满足不同用户的使用习惯。 3、大小屏同步显示时支持同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏画面，突出重点和细节内容；支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。（须提供截图证明） 4、支持Office、WPS及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯、一键黑屏等功能。 5、支持模拟电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，支持鼠标左键/右键、双指滚轮，并有常用快捷键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。 6、支持移动展台功能，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板的白板教学软件里打开，进行双向批注、缩放、旋转等操作。 7、支持拍摄图片增强功能，拍摄后图片可自动执行优化处理，包括亮度对比度优化、色彩饱和度增强、图片边框动态识别、图片剪裁与拉伸等，且支持手动调节，提升所拍摄课本、试卷内容的展示效果。 8、支持多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至智能平板的互动教学软件里进行对比展示，支持点评功能，可给每位同学的作品以不同的奖章。 9、具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片、音频、视频自动分类，方便快速找到相应文件，并支持一键上传到交互智能平板中并打开。 10、支持操作指引教学，在老师第一次使用软件时，提供箭头指引，让老师逐步熟悉软件使用。 七、设备运维管理平台： 1、管理平台采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备即可实现对教学信息化设备运行数据的监测 2、Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，提供多种智能身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录等方式，方便用户使用。管理平台提供管理员移动管理平台，免安装并支持Android、IOS等多种移动操作系统，便于远程管理及告警信息通知。 3、管理平台为学校提供专属识别代码，可支持交互智能设备在广域网环境下，输入专属代码接入管理平台即可在通过管理平台可开启或关闭指定交互智能设备的任意磁盘分区数据还原（冰点）保护。 4、管理平台实时监测已连接的交互智能设备状态，支持不少于10台设备的略缩预览以及单设备全屏查看；可远程监测交互智能设备开关机状态、CPU温度、CPU使用率、硬盘空间、硬盘使用状况、内存容量、内存使用率、受控端系统版本、设备ID等设备数据。 5、管理平台可控制连接广域网的交互智能设备整机关机、开机和重启；可批量设定智能设备开关机的执行时间，并支持自定义日循环执行，预约定时执行。 6、管理平台可远程对选定的交互智能设备推送动态文字滚动公告，可对公告文字的颜色、粗体以及播放次数、推送时间进行设置。 7、管理平台可远程开启指定交互智能设备倒计日功能并设定倒计日截止日期，便于重大教学安排的提醒提示。 8、管理平台支持批量对交互智能设备进行软件远程部署，配套专用教学软件批量部署支持静默安装。 9、管理平台提供巡课值守模式，自动轮循所有的受控设备使用界面。 10、管理平台实时显示交互智能设备异常的告警提示，并同步将异常信息推送至管理员移动端工作平台。 11、管理平台支持对设备进行打铃，支持立即、定时和循环操作，用户可上传自定义铃声至铃声库，支持MP3、WMA、MIDI格式，添加铃声时，可试听，可设置打铃时长。支持同时添加20个不同时间的循环铃声，用于设置学校全天上下课铃声。 12、管理平台可远程对运行状态下的交互智能设备批量进行本地系统启动盘的冻结、解冻（冰点保护）。重启设备后，被冻结后本地系统启动盘的数据及系统更改等均会自动恢复至冻结前状态，管理平台可开启或关闭指定交互智能设备的任意磁盘分区数据还原（冰点）保护。 13、管理平台可开启或关闭全校所有设备的弹窗拦截功能，可随时查看所有弹窗拦截的设备数和历史拦截的条数，可远程批量拦截弹窗，适用于所有关联本学校的交互智能设备。 数据分析 14、管理平台显示设备使用情况数据报表，包括实时在线设备数、今日活跃人数、使用学科数、异常条数、设备使用时段、设备使用时长分布、软件使用次数、用户活跃数、不同学科使用频次占比等，方便管理员检查设备使用情况。 15、管理平台支持多层级权限管理，可将多类型的设备管理权限分配给多个管理员，由多个管理员共同管理；顶级管理员可添加普通管理员并修改普通管理员的权限。 16、移动管理平台：提供免安装且兼容Android、IOS等主流移动终端的移动管理平台，无需反复登录移动浏览器，可实时查看开机设备数、关机设备数等信息化运行数据。可对已连接的交互智能设备进行实时关机、开机和重启操作 17、移动管理平台可实时监测已连接的交互智能设备，远程查看设备的开关机状态、CPU温度、CPU使用率、开机时间等设备详情。 18、移动管理平台可查看已连接设备运行异常数据，异常类型包含温度过高、CPU占用率过高、待机时间过长等，支持按年级筛选查看设备异常数据并对异常设备进行管控。设备发生异常时，移动管理平台自动发送异常信息提醒管理员，包括设备超过4小时无人使用异常、未准点关机异常。 19、提供教学专用广告屏蔽工具。支持高强度屏蔽拦截，对全部软件应用弹窗进行无差别拦截。 20.管理平台可远程批量对交互智能平板开启拦截弹窗，并可查看历史所有弹窗拦截的设备数和历史拦截的条数。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 组合推拉黑板 | 定制，尺寸约4200*120*1300mm 可嵌入电子白板/入墙式液晶（一体机）。高档电泳香槟茶铝边推拉黑板，根据电子白板尺寸定制，将电子白板隐藏在黑板里。可上锁。 1、采用镀锌板面，黑板面达到永不生锈、永不脱层。 2、书写轻松流利、字迹醒目、耗粉笔少、容易揩擦。 3、板面不反光、有利于保护视力。 4、坚固耐用、耐腐、使用寿命长、无须维修。 5、可使用磁钉挂图、灵活方便、容易安装。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 展台 | 一、硬件参数： 1.无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。壁挂式安装，防盗防破坏。 2.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。 3.采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。4.采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。 5.解析度：中间1600线，四周1400线。 二、软件参数： 1.支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 2.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 4.老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 5.可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 6.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 7.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 多媒体设备线材及附件 | 网线、水晶头、PVC线槽、VGA分配器、电箱、空气开关、胶布、胶带、漏电开关、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片、插座、电源线、音视频线等。 | 1 | 批 |  |
| 13 | 储物矮柜 | 1000*400*800mm 材质：采用E1级15mm厚彩色双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，经久耐用。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 6 | 个 |  |
| 14 | 1.5匹冷空调 | 1.5P单冷柜式空调 | 1 | 台 | 预算：≤3500元/台 |
| 15 | 3P单冷空调 | 3P单冷柜式空调 | 1 | 台 | 预算：≤7000元/台 |
| 16 | 空调耗材 | 含3米铜管、排水管、空开等。 | 2 | 项 |  |
| 17 | PVC地胶 | 厚度2.2mm，选用每卷为20m*1.8m的规格 | 3 | 卷 |  |
| 18 | 自流平 | 3mm厚度自流平。（25KG-袋） | 7 | 袋 |  |
| 19 | 墙固 | 墙面固化剂20斤一桶 | 2 | 桶 |  |
| 20 | 墙面墙面修复 | 墙面修饰，1000*1000mm | 332 | 块 |  |
| 21 | 墙面装饰 | 墙面修饰，1000*1000mm | 332 | 块 |  |
| 二、辅助配套服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.5平方(铜线) | 100米一卷 （一组线2条） | 3 | 卷 |  |
| 2 | 4平方(铜线) | 100米一卷 （一组线3条） | 1 | 卷 |  |
| 3 | 线管 | “联塑”牌国标PVC线管，直径20mm(长度3米一条) | 50 | 条 |  |
| 4 | 美术绘画室照明配套器材 | 开槽、穿线、批荡全屋配套灯具、五金及电器安装、配套灯具、调试人工费及辅料 | 1 | 项 |  |
| 5 | 夹板 | 1200*2400*9mm | 8 | 张 |  |
| 6 | 夹板 | 1200mm*300mm*10mm | 15 | 盏 |  |
| 7 | 石膏板 | 2400*1200*12mm纸面石膏板 | 21 | 张 |  |
| 8 | 全螺纹吊杆φ8mm | 膨胀螺栓吊杆 M6型(长度500mm) | 50 | 条 |  |
| 9 | 五金配件等辅材 | 膨胀螺丝、20自攻螺丝、射钉、纸绷带、嵌缝膏、固定夹、对撬螺丝、主接、负接等 | 1 | 项 |  |
| 10 | 铝方通 | 铝合金方通40*80*1.0mm（长度6米一条） | 72 | 条 |  |

8、办公室设备

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数指标要求 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师工作台 | 1400*1200*H780mm 材质：台面采用25mm三聚氰胺板制作，其它采用15mm三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，整体外形美观，经久耐用。 结构：办公台正面下部为键盘，中间空置方便放脚；左边为电脑主机活动架,右面为宽400mm*深500mm*高600mm三层抽屉移动柜，使用连锁（一锁通安全保护抽屉文件）。整个办公台高档实用，美观大方。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。麻绒、铝合金框架、上部为磨砂白玻，屏风730MM高度留有台面固定槽。 | 80 | 套 | 预算：≤3500元/套 |
| 2 | 办公位布电及网 | 电线、插座，网线及模块等。 | 80 | 位 |  |
| 3 | 办公椅 | 500*500*800mm 1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计.使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如； 2.PP扶手； 3.底座：电镀钢铁支架，气动升降； 4.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 80 | 张 |  |
| 4 | 打印工作站 | 处理器:New Core i5-7500 CPU,内存：4GB 硬盘：500G 7200(3.5") SATA光驱：NOCD。 高性能集成显卡、网卡、声卡；键盘/鼠标：同一品牌USB 键盘、光电鼠标；显示器:(20"宽屏16:9 LED背光液晶显示器,VGA接口。 | 5 | 台 |  |
| 5 | A4打印机 | 产品类型：黑白激光打印机 最大打印幅面：A4 黑白打印速度：A4：达到14ppm，Letter：15ppm 最高分辨率：600x600dpi 耗材类型：鼓粉一体 硒鼓寿命：2000页 首页打印时间：小于10秒 月打印负荷：达到5000页 网络打印：不支持网络打印 双面打印：自动，进纸盒容量：标配纸盒：150页手动进纸器，内存：2MB | 5 | 台 | 预算：≤3500元/台 |
| 6 | 边柜 | 2400*400*850mm，需与课室桌椅颜色搭配谐调， 柜面：采用25mm三聚氰胺板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 柜身：采用E1级15mm双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 20 | 个 |  |
| 7 | 书柜 | 1000*400*2000mm 材料：采用E1级15mm双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，方便期刊的摆放。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 40 | 个 |  |
| 8 | 5P单冷空调 | 吸顶5P单冷空调 | 5 | 台 |  |
| 9 | 空调耗材 | 含3米铜管、排水管、空开等，及三箱供电 | 5 | 项 |  |
| 10 | 吊扇 | 56寸三叶吊扇，纯铜机芯 | 20 | 台 |  |
| 11 | 墙面墙面修复 | 墙面修饰，1000*1000mm | 750 | 块 |  |
| 12 | 墙面装饰 | 墙面修饰，1000*1000mm | 750 | 块 |  |
| 二、辅助配套服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸音天花板 | 600*600mm加厚多孔铝板 | 916 | 块 |  |
| 2 | 支架 | T型 32*16*0.8mm轻钢龙骨(长度3000mm) | 120 | 条 |  |
| 3 | 三角龙骨 | T型 35*28*0.8mm轻钢龙骨(长度3000mm) | 201 | 条 |  |
| 4 | 边龙骨 | L型 18*15*0.8mm轻钢龙骨(长度3000mm) | 48 | 条 |  |
| 5 | 全螺纹吊杆φ8mm | 膨胀螺栓吊杆 M6型(长度500mm) | 330 | 条 |  |
| 6 | 五金配件等辅材 | 膨胀螺帽、30自攻螺丝、三角挂件、大吊等 | 1 | 项 |  |
| 7 | 照明设备 | 600*600mm，LED灯盘。 | 20 | 套 |  |
| 8 | 2.5平方(铜线) （一组线2条） | 100米一卷 | 10 | 卷 |  |
| 9 | 4平方(铜线)（一组线3条） | 100米一卷 | 3 | 卷 |  |
| 10 | 线管 | “联塑”牌国标PVC线管，直径20mm(长度3米一条) | 201 | 条 |  |
| 11 | 教师办公室照明配套器材 | 开槽、穿线、批荡全屋配套灯具、五金及电器安装、调试人工费及辅料 | 1 | 项 |  |

附件一、小学科学实验仪器清单

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计算器 | 简易型 | 27 | 个 |  |
| 一 | 一般 |  |  |  |  |
| 1 | 打孔器 | - 适用范围、规格型号： 1．适用于初中理化生学科及小学科学实验中给橡胶塞（软木塞）打孔时使用。 2．手持式。 二、技术要求： 1．产品性能、外观、结构还应满足JY0001标准第4、6、7章的有关规定。 - 2．为四件成套打孔器，材质为不锈钢， 1、2、3、4，刀口直径分别为10、8、6、4mm，刀刃硬度不低于HRC55，空心结构，刃口平整刃口锋利，无卷刃、缺口等缺陷。，刀管直径分别为12、10、8、6mm， 捅条长105mm，直径3.5mm。刀管与刀柄、桶条表面镀铬。 3. 表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。其表面粗糙度(Ra)最大允许值为3．2um，空管与手柄焊接牢固，金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 打气筒 | 一、适用范围、规格型号： 1．适用于中学物理及小学科学教学实验用。 2. 多功能手动充气筒。 二、技术要求： 1. 质量等级为合格品，气筒外径Φ30mm，长500mm，充气软管为塑胶或橡胶制品，与充气筒底座、气筒气嘴接合密闭，装卸方便。 2. 气筒外管用铝合金、工程塑料或其他同等强度的材质制成。 3. 充气活塞或充气筒推拉轻便、灵活，无气体泄漏现象。 4. 气筒配有多功能气筒气嘴两个，气嘴为夹持式一个，插入式一个，适用于自行车胎、摩托车车胎及球类等不同情况下充气需要。 5．最低打气压力≥2.9×105Pa。 6．其余符合SB/T 10205 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 个 |  |
| 3 | 生物显微镜 | 放大倍数：40X-500X 观察镜筒：单目直筒，弯臂支架可45°倾斜 目 镜：惠更斯H10X/13，H12.5X 物 镜：消色差物镜4X、10X、40X（弹） 转 换 器：三孔 载 物 台：单层方平台，切片夹 大小120mm×120mm 调焦机构：粗微动不同轴，粗调50mm，微调2mm 聚 光 镜：旋转光阑板，φ3.2，φ4，φ5，φ8，φ15 光 源：平凹反光镜，φ50mm | 1 | 台 |  |
| 4 | 生物显微演示装置 | 48万像素，USB直接接电脑显示，带图像处理分析软件，可拍照，录像等功能 | 1 | 台 |  |
| 5 | 学生显微镜 | 200倍，单筒 | 13 | 台 |  |
| 6 | 放大镜 | 5倍，直径不少于30mm | 13 | 个 |  |
| 7 | 放大镜 | 3倍，直径不少于40mm | 13 | 个 |  |
| 8 | 天文望远镜 | 一、适用范围、规格型号： 1．中学物理、地理和小学科学实验教学用。 2. 单筒。 二、技术要求： 1. 由主镜筒、调焦筒、目镜、物镜、寻星镜、太阳遮光镜、三角架脚等系统构成。 2. 放大倍数及配备数量不少于下表的要求： 目 镜 放大倍数 配1.5×正像镜的放大倍数 配3×巴洛夫镜的放大倍数 SR20mm 35× 52× 105× H12.5 mm 56× 84× 168× SR4 mm 175× 263× 525× 3. 物镜口径：60mm。 4. 焦距：700 mm。 5. 主镜筒材料：为合金铝，表面抛光。 6. 寻星镜：为红点寻星镜。 7. 托架：为经纬台式托架。 8. 脚架：铝脚架。 9. 天文望远镜能观察到月球球形山、月食、日食太阳黑子、白斑土光环、木星和多种星云、星团等，也用于远跳地面风景目标。成像清晰，操作方便，造形美观。 10. 附件应配：直角反射镜、置物台、太阳滤色镜、月亮滤色镜、摄影接口、旋转星图。 11. 目镜、物镜及光学器件应符合JY 0001表5的有关要求。 12. 性能、结构、外观应符合JY 0001第4、6、7章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 | 1 | 套 |  |
| 9 | 酒精喷灯 | 一、适用范围、规格型号： 1．供小学科学教学演示用。 2．座式。 二、技术要求： 1．有壶体、预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆等部分。 2． 用不锈钢材料加黄铜制成，美观大方，表面平整光滑。壶体容积不得小于300mL，使用时，在预燃杯中倒入约2/3杯的酒精时，预燃杯中酒精燃烧约40秒钟，喷管立即喷火，预燃杯酒精燃烧完毕，喷管喷火不应停止。 3. 火苗调节杆能自如的调节火焰大小， 4．壶体焊缝紧密，不得漏酒精和漏气， 5．喷管各焊接处用银铜料焊接，不得因喷火燃烧而溶化焊接处。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 个 |  |
| 10 | 电加热器 | 适用范围、规格型号： 1．适用小学科学试验教学使用。 2．密封式。 二、技术要求： 1．额定电压 ＡＣ 220Ｖ±5％ 50Ｈz ＋5, 额定功率1000Ｗ。 2. 密封式，有恒温控制，炉面温度自动控制在330℃～ 400℃。 3. 其他要求应符合GB 5488—85《日用电炉》的相关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 听诊器 | 一、适用范围： 适用于中学生物和小学科学教学。 二、技术要求： 1. 产品为插入式或旋扣式听诊器。 2. 产品各部件外形对称美观，接合牢固，无松动、裂纹、凹陷、镀层脱落、和焊接残留堆积等表面缺陷；金属件电铳应达到光亮镀络二级外观要求。 3. 工作状态要求： 3.1听诊器传声清晰。 3.2耳环的弹簧片采用优质弹簧钢，(硬度HR15N82.9-88.4)。弹性良好，带用舒适。 3.3三通管用聚氯乙烯管或乳胶管制成，长度为480～580㎜。 3.3听诊器的内腔无裂痕、砂眼等缺陷，膜片无松动现象。 4. 产品应符合GN-89-YY-91035-1999听诊器标准要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 个 |  |
| 12 | 水族箱 | 一、适用范围： 小学科学实验用 二、技术要求： 1．规格：＞800mm×400mm。 2．鱼缸配有过滤系统及照明系统，过滤系统集过滤，打氧，循环于一体，长期保持水质清澈，合适的照明。 3．鱼缸是玻璃制品。厚度不小于5mm，透光性好， 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 套 |  |
| 13 | 手持移动灯 | 一、适用范围、规格型号： 1.适用小学科学试验教学使用。 2.可充电式。 二、技术要求： 1．适合小学科学实验教学要求。 2．符合GB/7000.11-1999 可移式通用配套灯具安全要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 只 |  |
| 14 | 水槽 | 一、适用范围 小学科学实验用 二、技术要求： 1．产品用无毒透明硬质塑料制成。有一定耐腐蚀性及柔韧性，不易破碎。 2．外表尺寸：250mm×180mm×100mm,壁厚≥2mm，仪器附集气架，集气架可排列放置两个125ml的集气瓶。集气架距槽底25～30mm。 3. 产品自1m高度处自由下落于粘泥地面后无破损。 4．产品口部方正，底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好。 5．应符合原教育部JY53－80《塑料水槽技术条件》标准的要求。 | 13 | 个 |  |
| 二 | 支架 |  |  |  |  |
| 1 | 方座支架 | 一、适用范围、规格型号： 1．适用于中学物理、化学、生物和小学科学实验教学用。 2. 型号规格：J1102型。 二、技术要求： 1. 方座支架附烧瓶夹一只，大小铁环各一只，垂直夹二只，平行夹一只。 2. 底座尺寸210×135mm，立杆直径12mm,一端有M10×18mm螺纹。 3. 大铁环内径90mm,柄长105mm。小铁环内径50mm，柄长125mm.。圆环120处有一开口，宽约20mm。 4. 烧瓶夹闭合间隙≤0.1mm,最大开口≥35mm,杆径10mm,蝶形螺帽为M5。 5. 垂直夹、平行夹夹体为S形，顶部有M6紧固螺钉，夹持直径范围为6～14mm。 6. 所有紧固件应同心对称，螺钉旋动松紧适度。螺纹公差按GB197-63三组精度要求。底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 7．符合原教育部标准《方座支架》JY167-84的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 套 |  |
| 2 | 三脚架 | 一、适用范围： 适用于初中物理、化学、生物和小学科学实验用。 二、技术要求： 1. 圆环、支撑脚用料为φ6mm冷拉钢材质，表面喷漆或涂镀。 2. 支撑圆环直径φ75mm-φ80mm，圆环平面与放置台面平行，高130mm。 3. 三支撑脚与圆环间焊接牢靠，分布均匀，焊点光滑、平稳。 4. 表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷；表面喷漆或涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损；不应有锈蚀及其他机械损伤 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 个 |  |
| 3 | 试管架 | 一、适用范围： 适用于初中化学、生物和小学科学实验中用。 二、技术要求： 1. 产品为木质或塑料制品，木质制品所用木材需经脱脂干燥处理；塑料制品为无毒硬质塑料制成。产品外观无明显扭曲、变形现象。 2. 底座厚≥12mm，孔板厚≥8mm。 3. 产品为8孔型式，φ22±1 mm孔径8孔，φ26±1mm孔径4孔，各孔中心间距30±1mm。 4. 试管柱8个，直径φ10±1mm，长65±5mm。 5. 孔板与底座上表面间距70±5mm。 6. 底座上表面对应孔板上的各孔大小，刻有便于试管放置的凹槽，槽深约3mm。 7. 试管柱与底座上表面的垂直度不大于2mm。 8. 塑料制品的试管架，底座应做配重处理。产品在工作台面上放置，应稳定可靠。 9. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001标准的第4、5、6、7章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 个 |  |
| 4 | 旋转架 | 一、适用范围、规格型号： 1. 初中物理和小学科学教学使用。 2. 可折式，成对配置。 二、技术要求： 1. 仪器由底座、支杆、旋转体构成。 2. 底座支杆用塑料制成，表面平整、光滑、无毛刺、无变形。 3. 底座直径Φ不小于60mm，杆高约95mm。 4. 支杆上嵌有钢针以支撑旋转体。 5. 旋转体由透明塑料制成，倒立口杯型，下口直径约82mm，上底约50mm，高100mm。上端嵌有放条形磁铁和玻棒，胶棒的凹槽，下端附有配重环。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 套 |  |
| 5 | 百叶箱支架 | 一、适用范围： 适用于初中地理和小学科学实验教学。 二、技术要求： 1. 适应百叶箱尺寸：410mm×350mm×230mm（高、宽、深），百叶箱支架高度为1500mm，宽窄应于百叶箱配套。 2. 材料选用宽度40mm，厚度为3mm的钢角铁制成，支架稳定牢靠，表面做防锈处理。外形如下图： 3. 支架与支撑杆之间用螺丝固定（可拆卸）。 4. 百叶箱支架牢固的埋入地下，顶端约高出地面1200mm，埋入地下的部分，要涂防腐油。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 个 |  |
| 6 | 百叶箱 | 460mm×290mm×537mm | 1 | 个 |  |
| 三 | 电源 |  |  |  |  |
| 1 | 学生电源 | 直流：1.5～6V，每1.5V一档，≥1A | 13 | 台 |  |
| 2 | 教学电源 | 交流：2～12V/5A，每2V一档； 直流：1.5～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档 | 1 | 台 |  |
| 3 | 电池盒 | 1号电池4节，可串并联 | 50 | 套 |  |
| 四 | 测量 |  |  |  |  |
| （一） | 长度 |  |  |  |  |
| 1 | 直尺 | 500mm | 13 | 只 |  |
| 2 | 软尺 | 1500mm | 13 | 个 |  |
| （二） | 质量 |  |  |  |  |
| 1 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 13 | 台 |  |
| 2 | 金属钩码 | 50g×10 | 13 | 套 |  |
| 3 | 体重计 | 附测体高装置 | 2 | 台 |  |
| （三） | 时间 |  |  |  |  |
| 1 | 电子停表 | 一、适用范围： 适用于小学科学教学使用。 二、技术要求： 1．有石英谐振器，分辨率为0.1S，以标称电压为DC1.5V或DC3.0V的扣式电池为能源，液晶显示。 2．具有计时（含累加计时）、定时闹响及其它附加功能。 3．表玻璃透明无伤、印字清楚正确、表壳与玻璃后盖配合紧密，不得有明显的缝隙。 4．使用可靠，各功能显示及相互转换正常。零部、组件不得自行脱落，字段显示清晰、无误。 5．其它应符合QB/T1908《液晶数字式石英秒表》标准等有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 块 |  |
| （四） | 温度 |  |  |  |  |
| 1 | 温度计 | 红液，0～100℃ | 27 | 支 |  |
| 2 | 温度计 | 水银，0～100℃ | 1 | 支 |  |
| 3 | 体温计 | 水银，35～42℃ | 13 | 支 |  |
| 4 | 寒暑表 | 一、适用范围： 中学物理、地理和小学科学教学演示实验用。 二、技术要求： 1. 由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。 2. 采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏 -30℃～50℃；华氏 -20℃～120℃的标志。 3. 玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。 4. 温度准确度：±1℃（0℃～30℃）。 5. 最小分度值：1℃。 6. 储藏条件：-30℃～60℃。 7. 尺寸：不小于250mm×49mm×9mm。 8. 性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 只 |  |
| 5 | 最高温度表 | -16～+81℃ | 1 | 支 |  |
| 6 | 最低温度表 | -52～+41℃ | 1 | 支 |  |
| （五） | 力 |  |  |  |  |
| 1 | 条形盒测力计 | 一、适用范围： 用于小学科学分组实验。 二、技术要求： 1．本产品为压力量程5.0N的条形盒测力计；产品的分度值为1/20；零点平均示差不大于1/4分度。 2．条形盒测力计任一点的平均示差不大于1/2分度。 3．条形盒测力计任一点的重复称量的最大示差不大于1/4分度。 4．刻度尺长为125mm±2%；主、辅刻线宽度为0.25±0.05mm；主刻线长为7±1mm，辅刻线长为4±1mm；刻度线及字迹清晰、均匀、工整。 5．在0刻及量程的1/5、2/5、3/5、4/5及满刻度处应有数字标出刻度值。指针覆盖刻线部分的宽度不大于0.5mm；覆盖刻度线长度的3/4。 6．外壳：金属制，一次冲压制成。刻度面板固定良好。 7．本产品应有零位校准机构。 8．使用寿命应不少于10000次。 9．产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 个 |  |
| 2 | 条形盒测力计 | 一、适用范围： 用于小学科学分组实验。 二、技术要求： 1．本产品为压力量程2.5N的条形盒测力计。产品的分度值为1/20。零点平均示差不大于1/4分度。条形盒测力计任一点的平均示差不大于1/2分度。条形盒测力计任一点的重复称量的最大示差不大于1/4分度。 2．刻度尺长为125mm±2%。主、辅刻线宽度为0.25±0.05mm。主刻线长为7±1mm，辅刻线长为4±1mm。刻度线及字迹清晰、均匀、工整。在0刻及量程的1/5、2/5、3/5、4/5及满刻度处应有数字标出刻度值。指针覆盖刻线部分的宽度不大于0.5mm；覆盖刻度线长度的3/4。 3．外壳：金属制，一次冲压制成。刻度面板固定良好。 4．本产品应有零位校准机构。 5．使用寿命应不少于10000次。 6．其他应符合JY-127-91的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 个 |  |
| 3 | 条形盒测力计 | 一、适用范围： 用于小学科学分组实验。 二、技术要求： 1．本产品为压力量程1.0N的条形盒测力计。产品的分度值为1/20。零点平均示差不大于1/4分度。条形盒测力计任一点的平均示差不大于1/2分度。条形盒测力计任一点的重复称量的最大元差不大于1/4分度。 2．刻度尺长为125mm±2%。主、辅刻线宽度为0.25±0.05mm。主刻线长为7±1mm，辅刻线长为4±1mm。刻度线及字迹清晰、均匀、工整。在0刻及量程的1/5、2/5、3/5、4/5及满刻度处应有数字标出刻度值。指针覆盖刻线部分的宽度不大于0.5mm；覆盖刻度线长度的3/4。 3．外壳：金属制，一次冲压制成。刻度面板固定良好。 4．本产品应有零位校准机构。 5．使用寿命应不少于10000次。 6．其他应符合JY-127-91的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 个 |  |
| （六） | 电 |  |  |  |  |
| 1 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级1、测量范围： 直流电流：0～50～500μA，0～5～50～500mA； 0～10A; 直流电压：0～0.25～2.5～10～50～250～500～1000V； 0～2500V 交流电压：0～5～25～100～250～500V～1000V；0～2500V 电阻：Ω×1 0.5Ω～2KΩ 中心刻度为25Ω；Ω×10 5Ω～20KΩ 中心刻度为250Ω；Ω×100 50Ω～200KΩ 中心刻度为2.5KΩ；Ω×1K 5KΩ～20MΩ 中心刻度为250KΩ； hFE：0～300，电容：0～0.05μf；电感：20～1000H； 音频电平：-10～+16～+30～+42～+50～56db； 灵敏度：直流20KΩ/V，交流9KΩ/V。 2、基本误差：直流电流，电压基本误差不超过满度值的±2.5%；交流电压基本误差不超过满度值的±4%；电阻测量误差不超过标度尺长±2.5%； | 1 | 个 |  |
| （七） | 其它 |  |  |  |  |
| 1 | 湿度计 | 指针式 | 1 | 个 |  |
| 2 | 指南针 | 一、适用范围： 初中地理和小学科学教学分组实验用。 二、技术要求： 1. 指南针由塑料圆盒、方位盘、小指针、有机塑料盖组合。 2. 塑料圆盒直径不小于50mm，并带有悬挂孔。 3. 塑料圆盒内的方位盘中央印有八方向标志，边缘每50划一短细分度线，划线应均匀，清晰无断线，每150标明不同方位的刻度，字迹清楚。 4. 指针轴承座镶嵌玻璃轴承，小指针印有蓝红两色标志南北极。 5. 有机塑料盖透明度良好，表面清洁无划痕，无溶迹、缩迹且无毛刺破边现象。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 个 |  |
| 3 | 肺活量计 | 一次性吹嘴 | 1 | 台 |  |
| 4 | 雨量器 | 一、适用范围： 适用于初中地理和小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1. 工作环境： -50℃～+45℃。 2. 由承水器（漏斗）、储水筒（外筒）、储水瓶组成。 3. 承水口面积： 314cm2。 4. 承水口内径： Φ200mm 。 5. 雨量量筒的标准范围： 0.05mm～10mm 。 6. 雨量量筒的最小分度： 0.1mm 。 7. 储水器的容量： 2000ml～2500ml。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 风杯式风速表 | 有直读装置 | 1 | 套 |  |
| 五 | 专用仪器 |  |  |  |  |
| （一） | 小学科学 |  |  |  |  |
| 1 | 斜面 | 一、适用范围： 适用于小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1. 产品由铁制的斜面板和角度指示机构组成。 2. 斜面板长度为600㎜、宽度为100㎜，斜面板一侧面印有0～60㎝的刻度，最小分度值为1㎝。 3. 斜面一端高度可连续调节，可调角度不小于60°。 4. 角度指示机构由角度板、重锤组成。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 个 |  |
| 2 | 压簧 | 一、适用范围： 适用于初中和小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1．工作极限负荷为5N。用1.5mm的钢丝绕成，圈的直径25mm，长度77mm。 2．采用优质钢材，防锈电镀处理。 3．符合JY123－82《螺旋弹簧》的有关规定。 4．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 套 |  |
| 3 | 拉簧 | 一、适用范围： 适用于初中和小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1．工作极限5N。两端带钩。用1.5mm的钢丝绕成，圈的直径16mm，长度73mm。 2．采用优质钢材，防锈电镀处理。 3．符合JY123－82《螺旋弹簧》的有关规定。 4．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 套 |  |
| 4 | 沉浮块 | 同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体 | 13 | 套 |  |
| 5 | 杠杆尺及支架 | 一、适用范围： 适用于小学科学分组。 二、技术要求： 1．用塑料制作，表面平整、挺直、均匀、无毛刺。 2．产品由杠杆尺、支架（轴）、调平装置和四只挂钩组成。杠杆尺不小于500×25×8mm，中心有φ4mm的铜轴套。 3．杠杆尺正面以轴心为零点向两端刻印厘米单位刻度线，刻线清晰，每5cm印一长线并标注数字。杆身有效长度不小于480mm。 4．杠杆尺两端装有镀锌调平螺母，尺端包头加固。杠杆应平衡。 5．产品应符合JY172-84《杠杆》的要求。 6．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 个 |  |
| 6 | 滑轮组及支架 | 一、适用范围： 适用于小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1．由底座、立杆、横梁、定滑轮、动滑轮、手柄、固定螺钉、细绳等组成。 2．底座规格145*85*25mm，中心有三个方孔。 3．立杆呈梯形状：上端宽24mm、厚7mm，下端28mm、厚10mm，长235mm；横梁尺寸：上端宽17mm、下端20mm，厚6mm，长200mm。 4．大定滑轮尺寸：Φ60mm×6.5mm。 5．小定滑轮尺寸：Φ40mm×10mm。 6．动滑轮尺寸：38mm×10mm×9mm。 7．手摇柄呈“Z”字型。 8．组装后的滑轮组组及支架应能完成动滑轮、定滑轮及移动轮子实验。 9．塑料制品表面应平整光滑、色泽均匀。 10．塑料产品选用全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 套 |  |
| 7 | 轮轴及支架 | 一、适用范围 适用于小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1．由底盖、立杆、大中小组合轮轴、线、螺钉组成。 2．底座规格145*85*25mm，中心有三个方孔。 3．立杆呈梯形状：上端宽24mm、厚7mm，下端28mm、厚10mm，长235mm。 4．大中小组合轮轴的尺寸：大轮：90mm、中轮50mm、小轮30mm；螺丝长度48.5mm。 5． 组装后的轮轴及支架应能完成轮轴实验。 6．塑料制品表面应平整光滑、色泽均匀。 7．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 套 |  |
| 8 | 齿轮组及支架 | 一、适用范围： 适用于小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1．产品由底座、立杆、大齿轮、中齿轮、小齿轮、手摇柄、螺钉、螺帽组成。 2．底座规格145*85*25mm，中心有三个方孔。 3．立杆呈梯形状：上端宽24mm、厚7mm，下端28mm、厚10mm，长235mm。 4．大齿轮Φ100mm×6mm,齿龃49个;中齿轮Φ60mm×6mm，齿龃28个；小齿轮直径30mm×6mm，齿龃14个；齿轮与齿轮吮合齿有明显标记,手摇柄呈"Z"字型。 5．螺钉应能固定各个齿轮，固定后的齿轮应转动灵活。 6．摇手与齿轮配合应转动灵活。 7．组装后的齿轮及支架应转动灵活，实验效果明显。 8．塑料制品应表面平整、光滑。 9．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 套 |  |
| 9 | 弹簧片 | 一、适用范围： 适用于小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1．不锈钢片，长不小于100mm，宽不小于15mm，厚不小于0.3mm。 2．产品性能满足小学科学实验教学的要求。 3．结构及外观的一般要求应分别符合JY0001的相关要求。 4．物体弹性振动发声实验。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 套 |  |
| 10 | 小车 | 一、适用范围： 适用于小学科学分组实验。 二、技术要求： 1．外形尺寸100mm×80mm×40mm，允差±1mm。 2．小车一端面中心设置挂钩，另一端设纸带夹。 3．小车轮距≥40mm，轴距≥60mm，车轮直经≥24mm，车轴总质量≤40g，车轴应按教学要求教学设置。 4．小车总质量200g±1g。 5．小车在700mm长平面内，直线运动偏差≤5mm。 6．小车能在1：35斜面上自由下滑。 7．其余应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》中相关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 | 50 | 个 |  |
| 11 | 三球仪 | 一、适用范围： 初中地理和小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1．塑料与金属配件相结合； 2．具有电动和手动两种功能，使用电源为DC3.0V ~4.5V。 3．有日球、地球、月球、节气盘、月相盘、月球轨道等部分，月球中心高度和月球中心平均高度应与地球中心高相等。地轴倾斜角度为23.5°。月球绕地球转动应呈25°左右。 4．各部比例应协调，转动灵活，稳定性好。 5．产品参考执行JY58－80《地球仪技术条件》的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 太阳高度测量器 | 一、适用范围： 小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1. 仪器由铝制量角器、测量架、重锤、底座等组成，应能测量太阳在天体坐标中高度。 2. 仪器底座应装置调平螺丝，并使重锤能对准基尖。 3. 旋转测量架十字孔与投影屏十字线的同轴度≤0.1mm。 4. 其余应符合JY 0001第4、5、6、7章要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 个 |  |
| 13 | 风的形成实验材料 | 一、适用范围： 适用于小学科学实验用。 二、技术要求： 1．产品为组合式；产品由塑料筒1个、蜡纸台1个、蜡烛1个、风叶1套组成； 2．塑料筒用优质透明塑料制作，外形规格尺寸不小于Φ52×200mm,表面透明光洁，底部有三个“z”字形脚支撑。 3．蜡烛台用金属制作，外形尺寸不小于Φ28×35mm表面防锈处理，蜡烛规格不小于Φ30mm。 4．风叶：（1）风叶由支架、风叶组成。（2）风叶用铝材制作，外形尺寸不小于Φ44mm,厚0.5mm,表面红、白各1片。（3）支架用金属冷冲或成型表面电镀安装在塑料筒上口，应固定稳定，转动灵活。 5．组装后的实验材料应摆放平稳，实验效果良好。 6．用瓦楞纸盒包装。塑料产品选用进口透明聚苯乙烯666D全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。 7. 结构、外观应符合JY 0001第6、7章有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 套 |  |
| 14 | 组装风车材料 | 一、适用范围： 适用于小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1. 由方纸片一张（自己动手做风车转叶片用）、塑料片(彩色，已成型四角风叶)一张、转轴、转轴帽、手持柄组成。 2. 转轴、转轴帽为塑料制成，手持柄为空心塑料管。 3. 风车叶与转轴间转动顺畅，迎风即可转动，无风时用嘴吹风也可以转动。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 套 |  |
| 15 | 组装水轮材料 | 一、适用范围： 适用于小学科学实验用。 二、技术要求： 1．由手柄、支架、轮轴、叶片组成，轮轴由Φ19mm×23mm的圆柱形塑料体和长为40×Φ2mm的小铁棒组成；手柄长59mm塑料件组成。 2．支架的规格：77.5mm×40mm，厚3.5mm；叶片为23mm×42mm。 3．塑料产品选用全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。 4．金属件采用优质钢材，防锈电镀处理。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 套 |  |
| 16 | 太阳能的应用材料 | 一、适用范围： 小学科学教学演示实验用。 二、技术要求： 1．产品为散件盒装，由太阳能电池板1块、发光二极管2个、小电机1个、小风叶1个、蜂鸣1个组成； 2．太阳能电池板有效尺寸不小于40×25mm,引线尺寸不小于200mm,焊接牢固，无虚焊。 3．小电机为3V直流电压，轴芯与小风叶配合松紧适度。 4．发光二极管工作电压3V，功率1.5W。 5．小电机工作电压DC 3V。 6．蜂鸣工作电压 3V。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 套 |  |
| 17 | 音叉 | 256Hz | 13 | 只 |  |
| 18 | 小鼓 | 一、适用范围 适用于小学科学实验用。 二、技术要求： 1．两鼓面平整，无气眼、虫蛀等小孔缺陷。 2．结构牢固，可靠。 3．耳环、背带牢固，不容易脱落、断裂。 4．鼓锤与鼓配对、协调。 5．打击鼓声清脆，无杂音。 6．木制外壳，羊皮纸鼓面。 7．直径不小于150mm，高度不小于45mm。 8．配二根木棒。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 个 |  |
| 19 | 组装土电话材料 | 一、适用范围 适用于小学科学教学演示实验用。 二、技术要求： 1．由塑料外套、土电话筒、薄膜、导线等组成，导线长度可在5-20米之间。 2．话筒规格 Φ50mm×35mm，壁厚1mm；塑料振动膜2张，直径46mm×0.2mm；中心有直径1mm的穿线孔一个。 3．产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 套 |  |
| 20 | 热传导实验材料 | 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 | 13 | 套 |  |
| 21 | 物体热涨冷缩实验材料 | 金属球、塑料球、实验架等 | 13 | 套 |  |
| 22 | 灯座及灯泡 | 一、适用范围 适用于小学科学实验用。 二、技术要求： 1．由螺口灯座,底部电极,连接片,接线柱和底板组成。 2．底板胶木（电木粉）制作，螺丝口由有色金属（铜）制作。正、负由（红、黑）接线柱帽组成。 3．底座：75mm×35mm×10mm,工作电压不大于36V,工作电流不大于2.5A，配2.5V小灯泡1个。 4．执行JY116-82标准。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 50 | 个 |  |
| 23 | 开关 | 一、适用范围 适用于小学科学实验用。 二、技术条件： 1．由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。 2．最高工作电压36V，额定工作电流6A。 3．闸刀与接线柱及垫片为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm，接线柱直线4mm，有效行程不小于4mm。开关应具有足够的强度。 4．抗电强度不小于500V，寿命应不小于10000次。 5．底座：黑色塑料，75mm×25mm×10mm闸刀，刀座用δ=0.8mm磷铜片制，闸刀长50mm，宽8mm。开关接通，电阻不大于0.01Ω，开关断开电阻100MΩ，工作电压不超过36V，工作电流不超过6A，执行JY116标准。 6．应符合JY0117－91《教学用闸刀开关》标准的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 50 | 个 |  |
| 24 | 物体导电性实验材料 | 一、适用范围： 适用于小学科学实验用。 二、技术条件： 1．产品为组装式，由实验盒体1套、实验材料1套组成。 2．实验盒体： （a）实验盒体用优质塑料制成，表面平整光滑，色泽均匀，无明显缩迹、毛刺，开启方便，规格尺寸不小于100×60×24mm。 （b）实验盒体底部电池盒装置，应能安装二节5号电池，接触良好。 （c）实验盒体盖部，有发光灯泡，插片座组成。 3．实验材料： （a）实验材料由铜、铁、铝、塑、木等组成，有效尺寸不小于50×4×0.3mm。 （b）发光灯泡选用DC1.5V-3V、1.5W发光二极管。 （c）插片座用金属制作，防锈处理。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 套 |  |
| 25 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 1 | 套 |  |
| 26 | 条形磁铁 | 学生用 | 13 | 套 |  |
| 27 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 | 1 | 套 |  |
| 28 | 蹄形磁铁 | 学生用 | 13 | 套 |  |
| 29 | 磁针 | 一、适用范围、规格型号： 1. 适用于小学科学教学演示实验用磁针。 2. J2405型。翼形磁针，每组2支。 二、技术要求： 1. 磁针体长140±2.0㎜、宽8±0.7㎜。 2. 支座底径71±1.5㎜，总高112±1.7㎜。 3. 磁针平均剩磁不小于9mT。 4. 其余应符合JY 0012第5章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 对 |  |
| 30 | 环形磁铁 | 一、适用范围、规格型号： 适用于小学科学教实验教学用。 二、技术要求： 1．由两只厚度为5.5mm，Ф16 mm×5 mm的环形强力磁铁组成。 2．材质：磁钢制品。 3．每只磁铁上有红、蓝两面，分别表示N、S两极。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 套 |  |
| 31 | 电磁铁组装材料 | 一、适用范围： 适用于小学科学教实验教学。 二、技术要求： 1. 电磁铁组装材料由以下配件组成：2个铁芯、1个线圈骨架、1米和2米导线各1根、小垫片10个。 2. 铁芯直径8㎜。 3. 采用1号电池一节提供1.5V电源。 4. 其余应符合JY 0012第5章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 套 |  |
| 32 | 电磁铁 | 一、适用范围： 适用于小学科学教实验教学用。 二、技术要求： 1. 由一个线圈、铁芯、小垫片组成。 2. 铁芯上端可悬挂，线圈有3个接线柱,中间为绕组抽头，线圈表面有明显的绕向标志。 3. 小垫片数量不少于100片。工作电压1.5～3V。 4. 其余应符合JY 0012第5章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 套 |  |
| 33 | 手摇发电机 | 一、适用范围： 供小学科学教学中学生实验探究简单发电机的结构原理。 二、技术要求： 1. 由U形磁铁、转动线圈、电刷机构、发光管显示、手摇传动机构组成。 2. 空载输出电压≥6.0V，输出电流≥0.2A。 3. 磁块应有N极S极标志，Ｎ极为红色，Ｓ极为白色或蓝色。 4. 各部件无明显缺陷，配合良好。 5. 整机结构紧凑，效果明显。 6．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 个 |  |
| 34 | 激光笔 | 一、适用范围、规格型号： 1. 中学物理和小学科学实验用。 2. 一套三个。 二、技术要求： 1. 激光笔由三个激光头，支架、钮扣电池组成。 2. 光笔镭射距离100m，波长650 nm。 3. 电池功率5mw。 4. 性能、结构、外观应符合JY 0001第4、6、7章有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 个 |  |
| 35 | 小孔成像装置 | 一、适用范围： 适用于小学科学教实验教学用。 二、技术要求： 1. 由小孔板、光屏、烛台、蜡烛和底座组成。 2．小孔板一个，黑色，尺寸：≥60mm×80mm×1mm，中心有一个2mm的小孔。 3．光屏一块，白色，尺寸：≥60mm×80mm×1mm。 4．小烛台一个，由塑料或者金属制成，配蜡烛。 5．底座三个，为多用插座，尺寸：≥64mm×24mm×22mm，底座上有与平面镜配合的插槽，侧面应有中心线标志。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 套 |  |
| 36 | 平面镜及支架 | 一、适用范围 适用于小学科学实验用。 二、技术要求： 1．由平面镜、镜框、支架和镜座各部分组成。 2．镜面大小直径100±2mm。 3．平面镜普通玻璃，无气泡、结石、条纹。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 套 |  |
| 37 | 曲面镜及支架 | 凸面镜、凹面镜等 | 13 | 套 |  |
| 38 | 透镜、棱镜及支架 | 凸透镜、三棱镜等 | 13 | 套 |  |
| 39 | 成像屏及支架 | 一、适用范围： 适用于小学科学教实验教学用。 二、技术要求： 1. 由成像屏及支架组成。 2．成像屏为1mm厚的塑料白屏和1mm厚的塑料毛玻璃，要求平整无划痕。 3．支架为65mm×25mm×20mm塑料制成，共2个，组装方便。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 套 |  |
| 40 | 昆虫观察盒 | 带不小于3倍的放大镜 | 13 | 个 |  |
| 41 | 动物饲养笼 | 一、适用范围 适用于小学科学实验用 二、技术要求： 1．饲养槽长不小于340mm，宽165mm，高90mm，四周用铝合金镶边。 2．饲养槽中间框架用木材制成，油漆层平整、光洁、无毛刺。 3．饲养槽盖用铁丝网制成，以通风透气；槽底用竹席作底垫。 4．饲养槽正面框架处挖有圆孔，上面上塑料盖片。 5．栏栅结构，由金属制成，饲养笼尺寸约440mm×300mm×320mm，总高约370mm，门宽约170mm，高约180mm，笼门开启方便。 6．配有接水盘，尺寸420mm×320mm。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 个 |  |
| 42 | 塑料注射器 | 30mL | 13 | 个 |  |
| 43 | 单摆 | 一个摆球 | 13 | 套 |  |
| 六 | 模型 |  |  |  |  |
| （一） | 小学科学 |  |  |  |  |
| 1 | 照相机模型 | 光学。塑料外壳，光学玻璃组成。1、产品由镜头、机身及光屏组成。2、镜头为光学玻璃、可伸缩。3、机身尺寸：125mm×45mm×75mm。4、光屏为毛玻璃和平板玻璃组成，尺寸：100mm×65mm. | 1 | 套 |  |
| 2 | 儿童骨骼模型 | 本模具高42cm，男性儿童骨骼，串成人体正常直立，姿势固定在支架上，示头颅骨、脊柱、胸廊、骨盆、上肢骨、下肢骨等及关节均可活动。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 儿童牙列模型 | 1.适用小学自然教学演示时使用； 2.模型取正常儿童男性牙齿的上颌和下颌部分，用蛇形管连接，可自由张开、闭合，并附牙刷。 3.产品采用优质复合树脂制作成型后经高档漆喷漆绘色而成。 4.外形尺寸为：上颌部分：不小于160mm×130mm×60mm，下颌部分：不小于160mm×130mm×55mm。5.附牙刷， | 1 | 台 |  |
| 4 | 少年人体半身模型 | PVC材质，少年模型，高420mm带底座。头颈部座正中矢状切面，颈部做水平切面，胸腹部两侧近腋前线切下胸腹壁，显示内脏器官位置、形态结构和相互关系。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 眼构造模型 | PVC材质，由六倍大成人眼球模型，支架和底座组成，眼球前后极正中水平切面，展示内部结构、器官、血管、神经等， | 1 | 台 |  |
| 6 | 啄木鸟仿真模型 | 模型应为自然大小、附于一段树干上并带底座。模型应用羽毛全部覆盖成型的体架，各种羽毛的分布与着色应呈自然状，特征鲜明、逼真、形象。应显示喙直坚硬，末端尖锐的特征。整体尺寸不小于180mm×100mm×60mm | 1 | 件 |  |
| 7 | 猫头鹰仿真模型 | 模型应为自然大小，整体固定在底盘上。模型应用羽毛全部覆盖成型的体架，各种羽毛的分布与着色应呈自然状，特征鲜明、逼真、形象。应突出眼睛的瞳孔大，喙坚硬，末端尖锐，向下钩曲，趾端有长而锐利的钩爪。整体尺寸不小于180mm×70mm×100mm。 | 1 | 件 |  |
| 8 | 平面政区地球仪 | 直径不小于310mm，比例尺1∶40000 000 | 1 | 个 |  |
| 9 | 平面地形地球仪 | 直径不小于310mm，比例尺1∶40 000 000 | 1 | 个 |  |
| 10 | 地动仪模型 | 一、适用范围： 适用于小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。 2. 产品性能满足小学科学实验教学的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 地球构造模型 | 一、适用范围： 适用于小学科学课演示地球构造及结构用。 二、技术要求： 1. 产品为长方形立体或球体模型，长方体外形尺寸不小于600mm×300mm×150mm，球体直径不小于32cm。 2. 模型用无毒材料制成，色泽美观、颜色搭配协调、合理。各地球构造、位置排列分布内容正确。 3. 产品表面无破损、裂纹及脱色现象。 4. 模型应能演示：地表的基本面貌、地球的内部圈层、地壳结构、折皱、断裂等小学科学课课程标准所规定的演示内容。 5. 产品外观、结构、性能等要求应符合JY0001标准第4、5、6、7、9章的有关技术要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 件 |  |
| 12 | 司南模型 | 一、适用范围： 小学科学教学演示实验用。 二、技术要求： 1．由外框，八卦底图，瓢形指针等组成，仿古喷漆，符合教学要求。 2．产品外观、结构、性能等要求应符合JY0001标准第4、5、6、7章的有关技术要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 台 |  |
| 13 | 月相变化演示器 | 一、适用范围： 适用于小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1．本模型能演示月亮圆缺的各种形状。 2．产品设置的中心天体是地球，在地球的外围显示月球的公转轨道，并能演示出“新月—娥眉月—上弦月—凸月—满月—凸月—下弦月—娥眉月—新月”的月相周期性更造。 3．机械结构和产品工艺应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 4．结构及外观的一般要求应分别符合JY0001的相关要求。 5．产品性能满足小学科学实验教学的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 件 |  |
| 七 | 标本 |  |  |  |  |
| （一） | 小学科学 |  |  |  |  |
| 1 | 蟾蜍浸制标本 | 一、适用范围： 适用于小学科学课堂演示。 二、技术要求： 1. 用大形蟾蜍或青蛙制作。 2. 标本一般应牢固地绑缚在衬板上，装于无色透明的容器内，并固定衬板，使之不能串动。 3. 容器的口与盖应密合。容器应无色透明、形态端正，无破损及妨碍观察标本的各种缺陷。 4. 浸制标本的各器官、部位用阿拉伯数字的号签标注，号签一般粘贴在该器官上，位置应准确端正，不得影响观察。 5. 产品不得倒置或横位存放，也不得在0℃以下的环境中运输。产品保管的环境温度为0℃～40℃，并应避免阳光直射。 6. 符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件》的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 瓶 |  |
| 2 | 河蚌浸制标本 | 一、适用范围： 适用于小学科学课堂演示。 二、技术要求： 1. 标本应选用前后端长度不小于80mm的河蚌制作。 2. 标本一般应牢固地绑缚在衬板上，装于无色透明的容器内，并固定衬板，使之不能串动。 3. 容器的口与盖应密合。容器应无色透明、形态端正，无破损及妨碍观察标本的各种缺陷。标本一般应牢固地绑缚在衬板上，装于无色透明的容器内，并固定衬板，使之不能串动。 4. 浸制标本的各器官、部位用阿拉伯数字的号签标注，号签一般粘贴在该器官上，位置应准确端正，不得影响观察。 5. 产品不得倒置或横位存放，也不得在0℃以下的环境中运输。产品保管的环境温度为0℃～40℃，并应避免阳光直射。 6. 符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件》的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 瓶 |  |
| 3 | 爬行类动物浸制标本 | 一、适用范围： 适用于小学科学课堂演示。 二、技术要求： 1. 用体长不小于80mm蜥蜴制成。 2. 标本沿腹中线切开，体壁翻向两侧，前、后肢体自然伸展。 3. 口呈张开状示舌，头基两侧的耳孔和背部的鳞片保持完整。 4. 标本一般应牢固地绑缚在衬板上，装于无色透明的容器内，并固定衬板，使之不能串动。 5. 容器的口与盖应密合。容器应无色透明、形态端正，无破损及妨碍观察标本的各种缺陷。 6. 浸制标本的各器官、部位用阿拉伯数字的号签标注，号签一般粘贴在该器官上，位置应准确端正，不得影响观察。 7. 产品不得倒置或横位存放，也不得在0℃以下的环境中运输。产品保管的环境温度为0℃～40℃，并应避免阳光直射。 8. 其它技术要求应符合JY143第3章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 瓶 |  |
| 4 | 蛙发育顺序标本 | 一、适用范围： 适用于小学科学课堂演示。 二、技术要求： 1. 产品由蛙的下列八个发育期组成： ①单细胞期； ②尾芽期（已能区分头尾）； ③具外鳃的蝌蚪； ④具内鳃蝌蚪； ⑤具后肢的蝌蚪； ⑥具前后肢的蝌蚪； ⑦尾缩期的蝌蚪 ⑧幼蛙。 2. ①～③期在容器中不定位，④～⑧期以腹面向下定位。再按发育顺序自左向右排列。 3. ①～②期中的每一个标本应具透明、清晰和膨胀的卵胶膜。 4. ①～③期的标本应各不少于五个。 5. ③期的标本应能目见不少于一对外鳃。 6. ④期的标本一个腹面向下，一个腹面向上，互相平行。 7. ⑤期与⑦期的尾长应有明显区别。 8. ⑦期与⑧期所显示的色泽和斑纹应基本相似。 9. 应符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件（试行）》的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 瓶 |  |
| 5 | 昆虫标本 | 一、适用范围： 适用于小学科学教学用。 二、技术要求： 1．标本应形体完整、姿态自然和色泽正常。 2．标本一般应装在无色透明面的标本盒内，也可直接封埋于透明的塑料块中。 3．其他要求：应符合JY26-79《教学仪器产品一般质量要求（试行）》中的规定。 4．浸制部分应符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件（试行）》的有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 套 |  |
| 6 | 桑蚕生活史标本 | 一、适用范围： 小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1. 标本应由卵、四龄幼虫、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝绸及桑叶。按生活史顺序排列。 2. 卵、幼虫和蛹浸制或干制,成虫干制,浸制标本定位封装在安瓿内。蚕体清洁，桑叶应作保色或染色处理展平。茧两个，大小、色泽应相似，不应变形，一个示完整的外形，另 一个纵剖示茧内的蛹和脱下的皮，蛹体完整，不变形，呈棕黄色、背面向下定位。雌雄成虫体形正常，易于区分，针插，展翅，鳞片和触角应完整。蚕丝成束色白，丝绸品应洁净，不小于50mm×50mm。 3. 各部应有名签，贴在各标本的下部，排列整齐。 4. 其余应符合JY 0325第4.1－4.10条要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 套 |  |
| 7 | 兔外形标本 | 一、适用范围： 适用于小学科学课教学演示用。 二、技术要求： 1. 兔外形应直观、逼真，各器官完整，兔毛清洁，无脱毛现象。 2. 标本应经过防腐处理。 3. 填充物应采用清洁卫生，质地柔软的材料，填充保满，无变形现象。 4. 应有一稳定的底座，标本与底座结合牢固。 5. 结构、外观应符合JY0001中第6、7章的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 件 |  |
| 8 | 植物种子传播方式标本 | 一、适用范围： 小学科学教学了解植物种子的传播方式用。 二、技术要求： 1. 标本由动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播等组装。 2. 可了解植物种子的发育至传播全过程。 3. 各个组成部分应直观、清晰，形态完整，制作洁净。 4. 各个组成部分应能长期保存不腐烂，不变形。 5．其余技术要求应符合JY 0001第10章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 盒 |  |
| 9 | 天然材料标本 | 一、适用范围： 适用于小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。 2. 产品性能满足小学科学实验教学的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 人造材料标本 | 一、适用范围： 适用于小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。 2. 产品性能满足小学科学实验教学的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 纺织品标本 | 一、适用范围： 适用于小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。 2. 产品性能满足小学科学实验教学的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 各种纸样标本 | 一、适用范围： 适用于小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。 2. 产品性能满足小学科学实验教学的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 套 |  |
| 13 | 矿物标本 | 一、适用范围： 小学科学地理知识教学观察用。 二、技术要求： 1．包括岩石五种、矿物四种，另外，还应包括动植物两种化石。 2. 选用的标本必须特征显著、清晰、易于辨识，表面应清洁无尘或粘附其它杂质。 3. 块状标本应选用未经风化的原产矿物，至少有一个新鲜断面。 4. 应符合中华人民共和国专业标准JY0005-90《矿物岩石标本》的有关规定。 5. 其余应符合JY 0001和JY 156有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 套 |  |
| 14 | 岩石标本 |  | 13 | 套 |  |
| 15 | 金属矿物标本 | 一、适用范围： 小学科学地理知识教学观察用。 二、技术要求： 1. 金属矿物标本盒包括以下五种：铜、铁、铝、钨、锡等矿物标本。 2. 选用的标本必须特征显著、大小适当、标注齐全、完整、正确，表面应清洁无尘或粘附其它杂质。 3. 块状标本应选用未经风化的原产矿物，至少有一个新鲜断面。 4. 符合JY 0005-1990《矿物岩石标本》要求的晶体标本。 5.性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 套 |  |
| 16 | 土壤标本 | 一、适用范围： 小学科学地理知识教学观察用。 二、技术要求： 1．土壤实物标本由各种土壤、标本平面彩图、塑料盒组成。 2．涵盖小学科学教材中涉及的土壤类型，能表现土壤的结构剖面，土壤的分布，形成原理。 3．高低温试验：产品以-25℃升至40℃再恢复至室温仍满足要求。 4. 符合JY 0005-1990《矿物岩石标本》要求的晶体标本。 5. 性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 套 |  |
| 17 | 矿物提炼物标本 | 一、适用范围： 小学科学地理知识教学观察用。 二、技术要求： 1．矿物标本：石油、铜矿石、铁矿石、铝矿石组成。 2．矿物提练物标本有：医药、塑料、橡胶、铜、铁、铝等标本组成。 3．符合JY 0005-1994《矿物岩石标本》要求的晶体标本。 4．产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 套 |  |
| （二） | 玻片标本 |  |  |  |  |
| 1 | 植物根尖纵切 | 一、适用范围、规格型号： 1. 适用于初中生物和小学科学实验教学。 2. 型号：J4201型。 二、技术要求： 1. 标本应取于人工培养的玉米根或蚕豆，取材部位为根冠至根毛区。 2. 切片厚度在8μm以内，每张玻片垂直放置材料1～2片。 3. 细胞核着色明显、胞质着色均匀，可见核仁、胞质。 4. 标本应在80×和200×学生显微镜下清楚观察到根尖结构，看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和形成层等。 5. 符合JY67-82和JY68-82中2.3～2.6的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 片 |  |
| 2 | 木本双子叶植物茎横切 | 一、适用范围、规格型号： 1. 适用于初中生物和小学科学分组观察。 2. 型号：J4208型。 二、技术要求： 1. 取材为三年生椴木的枝条，秋末取材。 2. 切片厚度在15μm以内。各组织无破裂，表皮脱落应不超过1/4。 3. 显示横断面上木质部的年轮、皮层、木栓层、厚角组织、皮层韧皮部、形成层、木质部、髓部、髓射线等，显示基的支持和运输功能。 4. 标本应在80×和200×学生显微镜下清楚观察木本双子叶植物茎横断面的结构。 5. 符合JY67-82 和JY73—87中2.4～2.6的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 片 |  |
| 3 | 草本植物茎横切 | 一、适用范围： 适用于小学科学课显微镜观察叶片组织用。 二、技术要求： 1. 取材蚕豆叶。 2. 应在80×和200×学生显微镜下清楚观察双子叶植物叶的横断面结构。 3. 能看清叶的上下表皮、气孔的断面、栅栏组织、海绵组织、叶脉等。 4. 作过主脉的横切片，厚度为8μm，每张玻片横放材料一片。 5. 取材用蕃红、固绿染色，导管呈红色，胞核紫或红色，其他组织绿色。 6. 应符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 7. 其它技术要求应符合JY74的有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 片 |  |
| 4 | 洋葱表皮装片 | 一、适用范围： 适用于小学科学教学观察用。 二、技术要求： 1. 取材为新鲜的洋葱鳞片叶的表皮，每片取材不小于2×2㎜，四周剪切整齐。 2. 取材平铺装片，不带表皮下的组织，可轻度染色。 3. 在80×和200×显微镜下可清楚观察到排列整齐的许多小长方体（小格），同时可观察到细胞壁、细胞膜、细胞质及数个液泡。 4．玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 5. 应符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 片 |  |
| 5 | 叶片横切 | 一、适用范围： 适用于小学科学教学观察。 二、技术要求： 1．标本取材为木樨科迎春花的叶片。 2．切片厚度在20um以内，每张玻片应放材料不少于二片。标本用番红、固绿染色，使表皮、叶脉呈红色，其他绿色。 3．在80X和200X镜下可清楚观察叶子的内部结构、排列紧密的叶表，表皮细胞外壁有一层不易透水的角质层。表皮下有保卫细胞组成的气。 4．玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 5. 产品性能满足小学科学实验教学的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 片 |  |
| 6 | 叶片气孔装片 | 一、适用范围： 适用于小学科学分组观察。 二、技术要求： 1．标本取材为新鲜的气孔开放在蚕豆叶。 2．材料整洁，不附带叶肉等其他组织，保卫细胞不收缩。 3．标本为平铺装片，每片材料不小于2mm×2mm，四周剪切整齐。 4．显示正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、细胞核、叶绿体。 5．标本应在80X和200X学生显微镜下清楚观察叶子表皮和气孔结构。 6．玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 片 |  |
| 7 | 动物表皮细胞装片 | 一、适用范围： 适用于小学科学教学观察。 二、技术要求： 1．标本取材为两栖动物的表皮，每次取材不小于2mm×2mm，四周剪切整齐，标本 应平铺装片染色。 2．标本在80X和200X显微镜下观察清晰。 3．玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 4. 符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 5. 其它技术要求应符合JY92的有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 片 |  |
| 8 | 蛙卵细胞切片 | 一、适用范围： 适用于小学科学课显微镜观察用。 二、技术要求： 1. 标本应选用32～64细胞之间的卵裂期。 2. 在50×学生显微镜下观察蛙卵裂期的结构。 3. 作过动物极和植物极的中部纵切，卵黄处不应有破裂，切片厚度不大于10μm， 每张玻片放材料1～2片，动物极向上。 4. 能看清分裂时期细胞的界线，动物、植物极能明显区分，动物极细胞体小，植物极细胞体大，且多卵黄粒。 5. 玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 6．应符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 7．其它技术要求应符合JY85的有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 片 |  |
| 9 | 骨细胞切片 | 一、适用范围： 适用于小学科学课显微镜观察用。 二、技术要求： 1．选用小鼠小腿骨细胞或大型哺乳动物的股骨。 2．标本在200X和400X显微镜下观察骨细胞的形态结构。 3．能看清骨细胞、骨基质、骨细胞突起及核仁。 4．标本用能显示骨细胞结构但又不退色的方法染色。 5．切片厚度在10um以内，材料面积不小于4mm×3mm。 6．染色协调，无杂质，无余色，脱蜡干净。 7．标本无色变形、收宿、破裂现象。 8．玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 9．应符合JY67的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 片 |  |
| 10 | 口腔粘膜细胞装片 | 一、适用范围： 适用于小学科学课显微镜观察用。 二、技术要求： 1. 选用清洁的口腔粘膜细胞。 2. 标本应平铺装片，用碘液轻染色。 3.在200×学生显微镜下观察口腔粘膜细胞的结构。 4. 能看清复层扁平上皮和固有层及固有层中的小唾液腺。 5．玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 6. 应符合JY67的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 片 |  |
| 11 | 人血细胞装片 | 一、适用范围： 1. 适用于小学科学课堂观察。 2. 型号：J4257型。 二、技术要求： 1. 取材为人的新鲜血液，血细胞变形者不宜使用。 2. 血膜应涂布均匀，无污染；血细胞不重叠，无变形和自溶现象。 3. 用苏木精、曙红双重染色。 4. 在400×生物显微镜下清楚观察血液血细胞的形态。 5. 符合JY67中 2.4的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 片 |  |
| 八 | 挂图、软件及资料 |  |  |  |  |
| （一） | 小学科学 |  |  |  |  |
| 1 | 教学挂图(图片) |  |  |  |  |
| 1.1 | 中国政区地图 | 一、适用范围： 适用于小学科学教学用。 二、技术要求： 1．全开，中国地图出版社印制。 2．印刷质量:符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。 3．能够满足小学科学实际实验教学需求。 4．应符合教育部标准JY0001-2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 张 |  |
| 1.2 | 中国地形地图 | 一、适用范围： 适用于小学科学教学用。 二、技术要求： 1．全开，中国地图出版社印制。 2．印刷质量:符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。 3．能够满足小学科学实际实验教学需求。 4．应符合教育部标准JY0001-2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 张 |  |
| 1.3 | 小学科学安全操作挂图 | 一、适用范围： 适用于小学科学教学用。 二、技术要求： 1．40幅、对开（人教版）四色胶印、纸张不低于105克铜板纸。 2．印刷质量：符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。 3．能够满足小学科学实际实验教学需求。 4．应符合教育部标准JY0001-2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 套 |  |
| 1.4 | 小学科学生命世界教学挂图 | 一、适用范围： 适用于小学科学教学用。 二、技术要求： 1．不少于29幅，每张幅面不小于540mm×780mm，纸张规格不低于128g铜版纸，履膜。 2．印刷：彩色胶印，附光盘一张。 3．印刷符合GB/T7705-2008 《平版装潢印刷品》。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 套 |  |
| 1.5 | 小学科学物质世界教学挂图 | 一、适用范围： 适用于小学科学教学用。 二、技术要求： 1．不少于22幅，每张幅面不小于540mm×780mm，纸张规格不低于128g铜版纸，履膜。 2．印刷：彩色胶印，附光盘一张。 3．印刷符合GB/T7705-2008《平版装潢印刷品》。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 套 |  |
| 1.6 | 小学科学地球与宇宙教学挂图 | 一、适用范围： 适用于小学科学教学用。 二、技术要求： 1．不少于28幅，每张幅面不小于540mm×780mm，纸张规格不低于128g铜版纸，履膜。 2．印刷：彩色胶印，附光盘一张。 3．印刷符合GB/T7705-2008《平版装潢印刷品》。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 套 |  |
| 1.7 | 科学史挂图 | 一、适用范围： 适用于小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1．四色胶印、纸张不低于105克铜板纸。 2．印刷质量：符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。 3．适用教材：人民教育出版社出版。 4．应符合教育部标准JY0001-2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 套 |  |
| 1.8 | 植物分类图谱 | 一、适用范围： 适用于小学科学教学用。 二、技术要求： 1．大16开128克铜板纸、四色胶印。 2．印刷质量:符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。 3．能够满足小学科学实际实验教学需求。 4．应符合教育部标准JY0001-2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 本 |  |
| 1.9 | 动物分类图谱 | 一、适用范围： 适用于小学科学教学用。 二、技术要求： 1．大16开128克铜板纸、四色胶印。 2．印刷质量：符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。 3．能够满足小学科学实际实验教学需求。 4．应符合教育部标准JY0001-2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 本 |  |
| 九 | 教学投影片、幻灯片 |  |  |  |  |
| 1 | 小学科学生命世界教学投影片 | 一、适用范围： 适用于小学科学教学使用。 二、技术要求： 1. 60幅，17×24cm。 2. 正规出版物、印刷清晰、色彩鲜明。 3. 满足小学科学教学实际需要。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定. | 1 | 套 |  |
| 2 | 小学科学物质世界教学投影片 | 一、适用范围： 适用于小学科学教学使用。 二、技术要求： 1. 60幅，17×24cm。 2. 正规出版物、印刷清晰、色彩鲜明。 3.满足小学科学教学实际需要。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 小学科学地球与宇宙教学投影片 | 一、适用范围： 适用于小学科学教学使用。 二、技术要求： 1. 60幅，17×24cm。 2. 正规出版物、印刷清晰、色彩鲜明。 3. 满足小学科学教学实际需要。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 套 |  |
| 十 | 多媒体教学软件 |  |  |  |  |
| 1 | 小学科学教学素材库 | 一、适用范围： 适用于小学科学教学使用。 二、技术要求： 1．符合新课标要求。 2．光碟无划痕、印刷清晰。 3. 具有正规电子音像出版号。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 套 |  |
| 十一 | 图书、手册 |  |  |  |  |
| 1 | 小学科学实验指导书 | 一、适用范围： 适用于小学科学教学使用。 二、技术要求： 1．纸张规格：胶版纸。 2．印刷：彩色胶印。 3．图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。 4．满足小学科学教学实际需要。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 小学科学实验手册 | 一、适用范围： 适用于小学科学教学使用。 二、技术要求： 1．纸张规格：胶版纸。 2．印刷：彩色胶印。 3．图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。 4．满足小学科学教学实际需要。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 套 |  |
| 十二 | 玻璃仪器 |  |  |  |  |
| （一） | 计量 |  |  |  |  |
| 1 | 量筒 | 500mL | 27 | 个 |  |
| 2 | 量杯 | 250mL | 27 | 个 |  |
| 3 | 甘油注射器 | 30mL | 27 | 个 |  |
| 4 | 试管 | φ15mm×150mm | 27 | 支 |  |
| 5 | 试管 | φ20mm×200mm | 27 | 支 |  |
| 6 | 烧杯 | 50mL | 27 | 个 |  |
| 7 | 烧杯 | 100mL | 27 | 个 |  |
| 8 | 烧杯 | 250mL | 27 | 个 |  |
| 9 | 烧杯 | 500mL | 27 | 个 |  |
| 10 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 27 | 个 |  |
| 11 | 锥形瓶 | 100mL | 27 | 个 |  |
| 12 | 酒精灯 | 150mL | 27 | 个 |  |
| 13 | 漏斗 | 60mm | 27 | 个 |  |
| 14 | Y形管 | 一、适用范围： 适用于小学科学实验教学。 二、技术要求： 1. 产品选用钠钙玻璃制成Y形，用于导管分流。 2. 不小于管外径5mm，全长100mm，支管长50mm。 3．熔解部位平滑、均匀、无气泡。 4. 内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 5．符合GB/T15724.1玻璃仪器总体要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 27 | 个 |  |
| 15 | 滴管 | 一、适用范围： 适用于小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1. 产品为90mm的直形滴管，上部套有吸液用的橡皮头。 2. 玻管部分上口呈喇叭形翻边，与橡皮头配合严密。口沿处径熔光处理，灯工拉伸部位无明显扭曲现象。橡皮头无破损和老化现象。 3. 玻管长90±10mm，管径Φ8±0.5mm，喇叭口翻边外径Φ10±0.5mm，拉细管口外径为Φ3.5±0.5mm。 4. 应力要求：在偏光应力仪下观察呈紫红色。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 27 | 个 |  |
| 16 | 集气瓶 | 125mL | 27 | 个 |  |
| 17 | 镊子 | 一、适用范围： 中学物理、化学及小学科学实验中称量或夹持微小物品用。 二、技术要求： 1. 产品用铁质或不锈钢制成，表面作镀铬处理。表面无锈蚀，无漏底，无气泡。 2. 夹持端为尖嘴形，两夹片弹性适宜，夹持物品方便可靠。 3. 长度为100±5mm。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 27 | 个 |  |
| 18 | 试管夹 | 一、适用范围： 中学化学、生物及小学科学课实验中夹持试管用。 二、技术要求： 1. 由木质或竹质材料制成。夹长不小于100mm，手柄长度不小于80mm。 2. 长度不小于180mm，宽度20mm，厚度10mm。试管夹闭口缝不大于1mm，最大开口距不小于25mm。 3．所附毡块应粘接牢固，不得脱落。 4．试管夹试管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。 5．夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 27 | 个 |  |
| 19 | 石棉网 | 一、适用范围： 中学理化生及小学科学课实验中加热过程中垫衬加热物品用。 二、技术要求： 1. 产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成。 2. 金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面。 3. 金属网尺寸不小于125mm×125mm，石棉材料涂敷面直径不小于80mm。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 27 | 个 |  |
| 20 | 燃烧匙 | 一、适用范围： 中学化学及小学科学课实验中作燃烧实验或焰色反应使用。 二、技术要求： 1. 燃烧勺用紫铜制成，手柄杆长度不小于200mm。 2. 手柄与燃烧勺焊接牢靠。 3. 成型规整、表面无毛刺、无锈蚀。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 27 | 个 |  |
| 21 | 药匙 | 一、适用范围： 中学化学、生物及小学科学实验中取用微小颗粒或粉末试剂、药品用。 二、技术要求： 1. 产品为塑料或骨质材料制成。 2. 两端分别为大小匙勺，全长不小于100mm。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 27 | 个 |  |
| 22 | 玻璃管 | φ5～φ6mm | 2 | 千克 |  |
| 23 | 玻璃棒 | φ5～φ6mm | 5 | 千克 |  |
| 24 | 橡胶管 | 一、适用范围： 中学化学、生物及小学科学实验中组装实验装置用。 二、技术要求： 1. 橡胶制，与仪器配套使用。 2．产品弹性良好，无发硬、发粘等老化现象。 3. 管径为3～4mm。 4．包装规格：1kg／包装。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 2 | 千克 |  |
| 25 | 橡胶塞 | 一、适用范围： 小学科学教学演示实验用。 二、技术要求： 1. 橡胶制，与仪器配套使用。 2．产品弹性良好，无发硬、发粘等老化现象。 3．产品由Φ12mm～40mm不同直径的胶塞配套包装，5kg／包装。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 2 | 千克 |  |
| 26 | 试管刷 | 一、适用范围： 中学化学及小学科学课实验中清洗试管、烧瓶用。 二、技术要求： 1. 产品用铁丝或钢丝拧制而成，刷端嵌夹致密毛发。 2. 刷长不小于200mm，试管刷嵌夹毛发长度不小于15mm，嵌夹毛发部分不小于全长的三分之一。 3. 刷柄具备一定的强度和弹性，刷顶不得裸漏金属部分。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 27 | 个 |  |
| 27 | 烧瓶刷 | 一、适用范围： 中学化学及小学科学课实验中清洗试管、烧瓶用。 二、技术要求： 1. 产品用铁丝或钢丝拧制而成，刷端嵌夹致密毛发。 2. 刷长不小于200mm，烧瓶刷嵌夹毛发长度不小于30mm。嵌夹毛发部分不小于全 长的三分之一。 3．刷柄具备一定的强度和弹性，刷顶不得裸漏金属部分。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 27 | 个 |  |
| 28 | 培养皿 | 100mm | 27 | 个 |  |
| 29 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 27 | 个 |  |
| 30 | 塑料量杯 | 500mL | 13 | 个 |  |
| （二） | 药品 |  |  |  |  |
| 1 | 硫酸铝钾(明矾) | 500G | 1 | 瓶 |  |
| 2 | 酒精 | 工业,2500ml | 1 | 瓶 |  |
| 3 | pH广范围试纸 | 1～14 | 1 | 本 |  |
| 十三 | 其它实验材料和工具 |  |  |  |  |
| （一） | 实验材料 |  |  |  |  |
| 1 | 载玻片 | 一、适用范围、规格型号： 1. 适用于小学科学课实验教学作玻片标本用。 2. 规格：50片/盒。 二、技术要求： 1. 产品为钠钙玻璃制品。 2. 产品尺寸应为25.4×76.2mm，厚度应为0.8～1.2mm。 3. 玻片应表面平整，薄厚均匀，无破损、砂粒、光斑等存在。 4．符合GB6272要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 5 | 盒 |  |
| 2 | 盖玻片 | 一、适用范围、规格型号： 1. 适用于小学科学课实验教学作玻片标本用。 2. 规格：100片/盒。 二、技术要求： 1. 产品为钠钙玻璃制品。 2. 产品尺寸应为18×18mm或20×20mm，厚度应为0.13～0.17mm。 3. 玻片应表面平整，薄厚均匀，无破损、砂粒、光斑等存在。 4．符合GB6273要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 27 | 包 |  |
| 十四 | 工具 |  |  |  |  |
| 1 | 测电笔 | 一、适用范围： 初中物理、生物和小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1. 由测电头、绝缘手柄组成。 2. 采用数字显示；光示感应，数字显示准确、清晰；光亮显示明显。 3. 测量范围：交流12V—250V 。 4. 手柄绝缘性能良好。 5. 通过ISO 2002国际标准体系质量认证，通过国家“CCC”认证。 6. 安全、结构、外观应符合JY 0001第5、6、7的有关要求执行。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 个 |  |
| 2 | 一字螺丝刀 | 一、适用范围、规格型号： 1. 适用于初中物理、化学、生物和小学科学实验室用。 2. 型号规格：75mm×0.6mm×4mm。 二、技术要求： 1. 旋杆长度采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48。 2. 旋杆长度L:75 mm，直径D:4 mm。 3. 旋杆应经镀鉻防锈处理。 4. 旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。与旋杆接合牢固，并有产品标记及编号。 5. 其它技术要求按 GB 10635、GB 10637及GB 10639的规定执行。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 个 |  |
| 3 | 十字螺丝刀 | 一、适用范围、规格型号： 1. 适用于初中物理、化学、生物和小学科学实验室用。 2. 型号规格：75mm 二、技术要求： 1. 旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54。 2. 旋杆长度L:75 mm，直径D:4 mm 。 3. 旋杆应经镀铬防锈处理。 4. 旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固，并有产品标记和编号。 5. 其它技术要求按 GB 10635的规定执行。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 个 |  |
| 4 | 尖嘴钳 | 一、适用范围、规格型号： 1．初中物理和小学科学实验室用。 2．型号规格：160mm 。 二、技术要求： 1．载荷F≥550N 。 2．嘴顶缝隙：不小于3mm的区域内，尖嘴钳的嘴顶缝隙最大值就不超过0.08mm。 3．其他技术要求应符合GB6290-86《夹扭钳和剪切钳通用技术条件》的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 个 |  |
| 5 | 木工锯 | 一、适用范围： 初中物理和小学科学实验室用。 二、技术要求： 1. 规格尺寸应符合 SG 241表格1的有关要求。 2. 其它技术要求应符合 SG 241第2章的技术要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 个 |  |
| 6 | 钢手锯 | 一、适用范围、规格型号： 1. 初中物理、生物和小学科学实验室用。 2. 规格：锯架300mm，锯条300mm。 二、技术要求： 1. 由钢锯架、钢锯条组成。 2. 产品材料采用钢板制，调节式，最小锯切深度不小于64 mm。 3. 前、后固定销与相应孔的配合间隙不得大于0.3mm。 4. 安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不得大于2 mm。 5. 锯架在达到900N拉力历经1min后，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落。 6. 钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1.8 mm。 7. 手柄握捏部位应光滑舒适。采用钢材、塑料、木料及合金等材料。 8. 锯架表面不应有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致。 9. 锯条硬度应符合SG 10-80中第6条表3中的有关要求。 10. 锯条的技术要求应符号SG 10的第2章的有关要求。 11. 其它技术要求应符合GB 5804-86的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 个 |  |
| 7 | 钢丝钳 | 一、适用范围、规格型号： 1. 初中物理、化学、生物和小学科学实验室用。 2. 型号规格：180mm。 二、技术要求： 1. 规格尺寸应符合 GB 6295.2表格1的有关要求。 2. 技术要求应符合GB 6295.2的第2章有关要求。 3. 其它技术要求应符合GB 6290夹扭钳和剪切钳通用技术条件的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 个 |  |
| 8 | 手锤 | 一、适用范围、规格型号： 1. 初中物理、化学、生物和小学科学实验室用。 2. 型号规格：0.5kg （圆柱形）。 二、技术要求： 1. 手锤的材料，用45～55＃优质碳素结构钢制成。 2. 手锤的表面不应有裂纹、折迭、毛刺、凹痕、气孔、砂眼、黄锈。 3. 手锤敲击面为凸圆弧形，边缘倒角应均匀。 4. 手锤把应为空心钢质，手柄应为橡胶材料。 5. 手锤把与手锤连接牢固，手锤把与橡胶接触紧密。 6. 其它技术要求应符合 SG 227第2章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 个 |  |
| 9 | 活扳手 | 一、适用范围、规格型号： 1．初中物理、生物和小学科学实验室用。 2．型号规格：200mm。 二、技术要求： 1．材质：优质碳素。 2．硬度： HRC≥45 。 3．结构钢活板手的尺寸应符合 GB4440表1的有关要求。 4．技术条件按 GB4440第4章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 个 |  |
| 10 | 电烙铁 | 一、适用范围、规格型号： 1. 初中物理和小学科学实验室用。 2. 型号规格：50w、20w 。 二、技术要求： 1. 内热式，50W，20W各一支。 2. 电烙铁在额定电压下实际消耗功率与额定功率的偏差：20w不应大于±10%；50w不应大于±5%。 3. 电烙铁在热态时的绝缘电阻，不应低于0.5MΩ。 4. 其它安全性能应符合GB 4706.1-92的有关要求。 5. 电烙铁的手柄应采用耐热塑料制成。手柄表面应平整光滑，并有良好的光泽，无毛刺、裂纹、凹痕等缺陷。 6. 电烙铁的外露金属罩壳应做防锈处理。 7. 其它技术要求应符合JB 693的第2章的规定要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 支 |  |
| 11 | 手电钻 | 一、适用范围、规格型号： 1. 初中物理和小学科学实验室用。 2. 功率≥220W。 二、技术要求： 1. 电压220V，50Hz。 2. 手电钻夹持钻头范围Φ0.6mm-Ф6.5mm。 3. 电钻要求的转速≥3200r/min。 4. 其他技术要求应符合GB /T 5580的相关要求。 5．安全条件应符合 GB 3883.6有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 剪刀 | 一、适用范围、规格型号： 1. 初中化学和小学数学、科学实验室用。 2. 型号规格：180mm。 二、技术要求： 1. 材料为45#钢，表面镀铬，表面光洁无锈蚀、无毛刺、砂眼。 2. 剪口工作部硬度不低于HRC54。 3. 剪子的连接销与剪体的连接松紧适度。 4. 剪刀刃锋利，无崩裂，剪口前端应对齐。 5. 其它要求应符合 JY 0001-2003有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 个 |  |
| 13 | 花盆 | 一、适用范围： 用于学生科学实验用。 二、技术要求： 1．用环保材料制。 2．高不得小于120mm上口直径不小于190mm底部直径不小于110mm。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 个 |  |
| 14 | 小刀 | 一、适用范围： 小学科学实验用。 二、技术要求： 1．产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 个 |  |
| 15 | 塑料桶 | 一、适用范围： 小学科学实验用。 二、技术要求： 1．用环保材料制；无毒无味。 2．圆型，带盖，开口直径不小于250mm，高度不小于300mm，壁厚大于5mm，带提手。 3．产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 个 |  |
| 16 | 手摇铃 | 一、适用范围： 小学科学教学演示实验用。 二、技术要求： 1．金属壳体,木质手柄,银灰色。 2．产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 个 |  |
| 17 | 手持筛子 | 一、适用范围： 小学科学教学演示实验用。 二、技术要求： 1. 不锈钢圈及丝网,直径不小于20cm,深不小于5cm。 2．产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 个 |  |
| 18 | 喷水壶 | 一、适用范围： 小学科学实验供喷水用。 二、技术要求： 1．喷壶为塑料制产品，不小于1L，壶体形状为圆柱，棱形或动物形状。 2．喷壶嘴孔大小一致，出水济流畅，呈莲蓬状。 3．产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 个 |  |
| 19 | 吹风机 | 一、适用范围： 小学科学实验用。 二、技术要求： 1．额定电压220V，50Hz，1000W，应带有防过热保护装置，冷热风双项选择，配缩吹直头。 2．三档控制开关。 3．符合标准JB/T5880-1991 《日用吹风机》的有关规定。 4．应符合GB 21746－2008《教学仪器设备安全要求总则》教学仪器设备安全的国家强制性标准的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 个 |  |
| 20 | 采集捕捞工具 | 一、适用范围： 适应于小学科学课学生采集植物标本和捕捞昆虫、水中小动物。 二、技术要求： 1．由标本夹、捕虫网、水网、小铁铲或三齿耙、枝剪等组成。 2．标本夹：①用木板或木条制成，用铁钉钉成，尺寸应为350mm×250mm两块为一套； ②长条四块≥350mm×30mm×5mm；短条二块≥250mm×30mm×5mm，有一定的厚度和强度。 3．捕虫网：网兜用人造纤维材料，网圈直径φ不小于300mm，网深不小于400mm，底成尖形，网柄为ABS工程塑料制成，网圈用直径φ3.5～3.8mm的镀锌铁丝。 4．水网：用密织纱布，网圈直径φ不小于200mm，网柄为ABS工程塑料制成，网圈用直径φ3.5～3.8mm的镀锌铁丝。 5．小铁铲用来挖掘植物地下根茎，采用钢板制成，具有一定的硬度，手柄安装牢固。 6．枝剪用于剪取树枝及修整标本，钢质，表面镀铬，表面光洁无锈蚀。剪子的连接销与剪体的连接松紧适度。剪刀刃锋利，无崩裂，剪口前端应对齐。 7．性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7章有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 个 |  |
| 21 | 榨汁器 | 一、适用范围、规格型号： 1．学生实验榨取物品用。 2. 手动式。 二、技术要求： 1．本品为干电池或外接电源，可以榨各种水果汁，体积小，方便携带。 2．由盛汁杯、榨汁机体、渣盘组成，透明度高，坚固卫生，符合环保要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 13 | 个 |  |

★注：供应商所投的电脑（属于节能产品政府采购品目清单范围内的台式计算机）、空调（属于节能产品政府采购品目清单范围内的空调机房间空气调节器）、打印机（属于节能产品政府采购品目清单范围内的激光打印机）须提供具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，在价格评审中不作价格扣除。

# 第六章 政府采购合同

## 合同格式（仅供参考）

（本格式编排在招标文件中，仅供供应商参考，投标时不需填写）

合同编号：

合

同

书

项目名称：

项目编号：

签订日期：      年      月      日

甲方：“                          ”

乙方：“                          ”为中标单位

根据《中华人民共和国合同法》及招标代理有限公司的招标文件、中标通知书等相关资料的要求，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款。

第一条 合同项目

- 项目名称：                              ；

- 采购项目编号：                   。

第二条 合同组成

- 合同文件组成内容包括：本合同书 、中标通知书、投标文件（含澄清内容）、招标文件（含招标文件澄清通知）等。

第三条 服务内容、标准及要求

- 采购内容：                                                              。

- 采购标准：                                                              。

- 采购要求：                                                              。

- 具体采购内容采购标准及要求以招标文件用户需求书及乙方投标文件承诺条款及方案为准。

第四条 价格

- 合同总价包含：人工费、材料费、设备使用费、各种税费、保险费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用，按本次招标范围及中标价一次包干，结算时不作调整。

- 合同总价：（人民币）大写                         （¥               ）

- 本合同价为固定不变价。

第五条 服务期限及地点

- 服务期：  年，合同生效之日自       年  月  日至     年  月  日止。

- 服务地点：              或甲方指定地点。

第六条 付款方式

- 1.合同签订后且中标人提交符合采购人要求的请款报告及相关资料后，支付至合同总额的30%；

- 2.所有设备安装完毕后，经第三方专家验收合格后，乙方提交符合甲方要求的请款报告及相关资料后30天内，支付至合同总额的95%；

- 3.剩余结算价的5%为项目质保金，自竣工验收合格之日起计满1年后，乙方提交符合甲方要求的请款报告及相关资料后30天内甲方一次性付清。

- 4.因采购人使用的是财政资金，采购人在请款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

第七条 验收方式

- 验收应在甲乙双方共同参加下进行，依据招标文件及本合同的有关规定制定的方案进行验收，并按国家有关规定、规范进行。

- 甲方组织项目验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。

- 对验收不合格的部分，乙方应在甲方规定时间内及时整改完善直至合格。

第八条 税和关税

- 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方承担。

- 中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方承担。

- 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方承担。

第九条 其它约定

- 严禁转包，未经甲方书面同意不得分包。

- 乙方全部工作人员，须符合东莞市政府用工标准要求。

- 乙方服务人员进行服务期间的过失或故意行为，造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。

- 服务人员的劳动关系隶属乙方，乙方负责服务人员的工资、节假日和超时加班补助费、社会保险、住宿、伙食等。

- 乙方负责本项目服务人员购买因意外身故或伤残和因意外事故住院治疗保险，并负责办理一切保险赔偿手续。

第十条 违约责任

- 合同双方任何一方不履行合同条款或不按合同约定履行条款的其它情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失，并支付合同价款总额   %的违约金。

- 由于乙方的原因，导致双方签订的合同终止，乙方因此而遭受的损失，将由乙方独立承担，甲方对此不负任何责任，也不作任何赔偿。

第十一条 争议的解决

- 凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

- 本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

- 在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

- 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十二条 合同生效

- 本合同由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，具有同等法律效力，合同有效期随服务期结束而自然终止。

- 本合同一式    份，其中甲方    份、乙方    份，采购代理机构 壹 份（须在合同签订之日起7个工作日内递交）。

第十三条 其它

- 本合同未尽事宜，双方可签订补充合同，补充合同与所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、合同附件等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

本合同合计   页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表(签字)：                   法定代表(签字)：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

传真：					          传真：

开户银行：	                     开户银行：

账号：                             账号：

签约时间：

签约地点：

此仅为合同书样本，中标人需根据实际情况和甲方签订相应的合同！

# 第七章 投标文件格式

声明：请投标人按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并编制目录及页码，否则可能会影响对投标文件的评价。

根据“节约能源、保护环境”要求，建议投标人双面打印投标文件。

第一部分 唱标信封

开标一览表（报价表）

| 包号 | 项目编号 | 项目名称 | 总报价小写（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包（ ） |  |  |  |  |
| 总报价大写： |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人 (签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、此表中，每分包的投标总价应和报价明细表的总价相一致。

3、此表适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（1）种报价方式。

第二部分  价格文件

报价明细表

包（  ）                                              单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原厂商及原产地 | 数量 | 单价 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 此表乃报价表的明细表。

- 此表适用本项目采用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（1）种报价方式。

- 如有节能产品需在此表加以标识。

投标人名称（加盖公章）：

日期：

货物制造商概况声明

包（）

| 序号 | 采购标的名称（货物名称） | 制造商 | 制造商号/注册商标 | 制造商所属企业具体类型（大型、中型、小型、微型） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …… | …… | …… | …… | …… |

注：1、如本项目属于货物采购项目，则投标人必须提供此表。

2、此表所述采购标的以第一章投标邀请中所列采购标的为准。

第三部分   商务及技术文件

1投标函

2索引表

2.1资格性审查索引表

2.2符合性审查索引表

2.3商务评分索引表

2.4技术评分索引表

3资格性证明文件

4商务技术证明文件

5其他文件

1投标函

投标函

致：东莞市黄江镇招投标服务所

本公司确认收到贵所提供的　　     采购项目 （项目编号：　　） 招标的相关服务的招标文件的全部内容。本公司：        （投标人名称）作为投标人正式委托　　　　（授权代表全名，职务）代表本公司进行有关本项目投标的一切事宜。

本公司在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，本公司完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，本公司同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

在此提交的投标文件，正本  套、副本  套和唱标信封  份。

本公司已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

1、按招标文件提供的全部相关货物或服务的投标总报价详见《开标一览表》。

2、本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，本公司承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

3、本公司明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内不能撤回投标或中标后按规定与采购人签订合同。

4、本公司同意按照贵所可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

5、本公司理解贵所不一定接受最低投标价或贵所可能收到的投标。

6、本公司如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

7、本公司是在法律、财务和运作上独立于采购人、贵所的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的，可提供原件备查。

8、本公司投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用本公司提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由本公司承担。

9、本公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

10、本公司与其他投标人的单位负责人不为同一人或者存在直接控股、管理关系。

11、本公司对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

12、所有与本次采购有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　邮政编码：

联系人：

联系电话：　　　　　　　　　　  传　　真：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

注：投标人不得修改本投标函的任何内容，否则后果自负。

2索引表

温馨提示：投标人封装投标文件前，请根据此索引表再检查一遍，以确保投标文件完整无误！

2.1资格性审查索引表

资格性审查索引表

| 备注：以上材料将作为投标人资格审核的重要内容，投标人必须严格按照其内容要求在投标文件中对应如实提供。 序号 | 招标文件要求 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； | 请见投标文件第（）页 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 请见投标文件第（）页 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 请见投标文件第（）页 |
| 4 | 有依法缴纳税收的良好记录； | 请见投标文件第（）页 |
| 5 | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录； | 请见投标文件第（）页 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 请见投标文件第（）页 |
| 7 | 不同投标人的单位负责人不为同一人或者存在直接控股、管理关系 | 见投标函 |
| 8 | 采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站及中国政府采购网查询，投标人没有被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人 | / |
| 9 | 招标文件要求的其他资格条件 |  |
|  | …… |  |

2.2符合性审查索引表

符合性审查索引表

| 序号 | 自查内容 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提交投标文件数量满足招标文件要求 | / |
| 2 | 按照招标文件规定要求签署和盖章的 | / |
| 3 | 投标函已提交，并且投标有效期符合招标文件规定；； | 请见投标文件第（）页 |
| 4 | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无偏离的(招标文件无★号条款则不需要提供)； | 请见投标文件第（）页 |
| 5 | 报价不超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价或者最高限价下浮率的； | 请见投标文件第（）页 |
| 6 | 投标报价是固定的 | / |
| 7 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的; | / |
| 8 | 已按招标文件规定提交投标保证金； | 请见投标文件第（）页 |
| 9 | 未有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； | / |
|  | …… |  |

备注：以上材料将作为投标人符合性审核的重要内容，投标人必须严格按照其内容要求在投标文件中对应如实提供。

2.3商务评分索引表

| 序号 | 招标文件商务评分标准内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 2 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 3 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 4 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 5 |  | 请见投标文件第（）页 |
| … |  | 请见投标文件第（）页 |

备注：投标人应根据商务评分标准的各项内容填写此表。

2.4技术评分索引表

| 序号 | 招标文件技术评分标准内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 2 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 3 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 4 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 5 |  | 请见投标文件第（）页 |
| … |  | 请见投标文件第（）页 |

备注：投标人应根据技术评分标准的各项内容填写此表。

2.4.1“▲”条款内容索引表

“▲”条款内容索引表

| 序号 | 招标文件“▲”条款 内容 | 投标人是否响应招标文件要求 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.本项目技术评分标准中如设置 “▲”条款，则投标人如响应招标文件要求，则须按照本格式提供内容索引，否则不良后果投标人自行承担。

2.投标人可自行增加行数，但不得删除列表内容。

3资格性文件

3.1法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位公章。

2.投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3.1.1.身份证明书

身份证明书

致：东莞市黄江镇招投标服务所

本证明书声明：注册于         （国家名称）的　           　（投标人名称）在下面签字（或盖私章）的　　　　　（法定代表人或负责人姓名、职务）为本公司的合法代表人（须提供法定代表人或负责人的身份证复印件或护照复印件或回乡证复印件）。

特此证明。

法定代表人或负责人的身份证复印件或护照复印件或回乡证复印件（可另页提供）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或负责人（签名或盖私章）：

日期：

注：总公司参加投标活动的，提供法定代表人身份证明书，分公司参加投标的，提供负责人身份证明书。

3．1.2.授权书

授权书

致：东莞市黄江镇招投标服务所

委托书声明：在下面签字（或盖私章）的           （法定代表人或负责人姓名、职务）代表             （投标人名称）委托在下面签字（或盖私章）的                 （授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就                     采购项目（项目编号：          ）招标的相关服务的投标和合同的执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜（须提供授权代表身份证复印件或护照复印件或回乡证复印件）。

本委托书于　  年　 月　 日签字生效。

授权代表身份证复印件或护照复印件或回乡证复印件（可另页提供）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或负责人（签名或盖私章）：

授权代表（签名或盖私章）：

日期：

注：总公司参加投标活动的，提供法定代表人授权书，分公司参加投标的，提供负责人授权书；法定代表人或负责人作为投标负责人的无需提供。

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

提供财务报告或基本开户银行出具的资信证明或专业担保机构出具的投标担保函

说明：

1.如提供会计师事务所出具的审计的财务报告复印件，须加盖本单位公章。

2.如提供银行出具的资信证明文件。银行资信证明文件可提供原件，也可提供银行开具资信证明文件的复印件。若提供的是复印件，采购人保留审核原件的权利。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

4.如采用合格的投标担保函的，可提供投标担保函复印件替代。

3.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，须提供《投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况》

说明：

1.投标人按照招标文件提供的《投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况》格式填写，否则不良后果投标人自行承担。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

3.3.1投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况

投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况

一、设备情况

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 运行状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、专业技术能力情况：

| 序号 | 人员姓名 | 身份证号 | 岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

本公司承诺上述材料真实有效且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

说明：如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

投标人名称（加盖公章）：

日    期：

3.4  依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供投标截止日前一年内任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，须提供相应证明材料

说明：

1.复印件上应加盖本单位公章。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

3.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.按照招标文件格式提供，否则不良后果投标人自行承担。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

3.5.1在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：东莞市黄江镇招投标服务所

本公司参加          采购项目（项目编号：　　　　）的政府采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

日期：

3.6投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖本单位公章。

3.如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

4 商务技术证明文件

投标人按照招标文件商务技术评审内容提供相关的证明材料。

5 其他文件

[注：小型或微型企业投标时须提交本函并注明企业类型；监狱企业投标时须提交本函和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件；残疾人福利性单位投标时须提交本函和《残疾人福利性单位声明函》]

5.1中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部为符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5.2残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

5.3   投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注:如果未存在上述关联关系的单位,则投标人可以不提供本说明。

5.4联合体共同投标协议书

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称） （项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

本次投标中，以（公司全称）为联合体主体，其余公司为客体【联合体投标时投标文件中所有要求盖章的地方（除非招标文件该处特殊要求）均应加盖联合体主体的公章，否则认为投标无效】。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与采购人联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的响应小组具体实施。

3.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员　（公司全称）　为   （请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额　　%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用，联合体未有小型、微型企业时请自行删减本条款）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随投标文件装订   份。

甲公司全称：（盖章） 	乙公司全称：（盖章）	……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章） 	法定代表人（签字或盖章）	 法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日	　　年　　月　　日	　　年　　月　　日

注：1．联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．除协议中另有声明外，协议内容不得随意删减。此协议将作为签订合同的附件之一。

3.可增加联合体主体、客体分工情况的说明条款。

4. 对本项目的采购过程、中标或者成交结果提出质疑的，在提交质疑函时须同时提供联合体协议，并载明联合体各方在质疑活动的具体权限划分，不提供联合体协议的，须在质疑函中加盖联合体各方的公章、各方的法定代表人签章并提供联合体各方出具的授权书。

5.5分包意向协议

分包意向协议

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目名称） （项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标方、（乙公司全称）为分包意向投标人，（甲公司全称）以投标投标人的身份参加本项目的响应。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各投标人与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如中标，分包投标人分别与（甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

2.分包意向投标人　（公司全称）　为（请填写：中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分合同总金额　　%的工作内容。

三、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

四、如中标，分包意向投标人不得以任何理由提出终止本意向协议。

五、本意向协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本意向协议正本一式  份，随投标文件装订   份，（甲公司全称）及各分包意向投标人各一份。

七、接受分包合同的中小企业与分包企业之间不存在直接控股、管理关系的情形。

甲公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日

乙公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日

注：1.各方成员应在本意向协议上共同盖章确认。

2. 除可增加分包内容的说明条款外，本意向协议内容不得擅自修改。将作为签订合同的附件之一。

3.本意向协议适用于项目允许分包的情形。

4.项目对分包投标人数量未特殊说明的，则本意向协议中的乙方不限于一家。

第四部分 质疑函范本

1.质疑函

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.质疑投标人提交质疑函时须提供质疑函、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证复印件（质疑投标人为自然人）。如不是法定代表人或主要负责人提交质疑函的，应同时提供法定代表人或主要负责人有效的授权委托书。

2.询问函、质疑函授权书参考格式

法定代表人或负责人授权委托书

本委托书声明：在下面签字的           （法定代表人或负责人姓名、职务）代表             （投标人名称）委托在下面签字的          （授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就                     采购项目（项目编号：          ）             （填写授权内容），以本公司的名义处理一切与之有关的事宜（须提供法定代表人或负责人、授权代表身份证复印件）。

本委托书于　  年　月　日签字生效。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或负责人（签名或盖私章）：

授权代表（签名或盖私章）：

日期：