建设项目招标控制价汇总表

| 工程名称：黄江中学旧学生饭堂扩容改造工程 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 旧学生饭堂扩容改造工程-装饰工程 |  |
| 2 | 旧学生饭堂扩容改造工程-给排水工程 |  |
| 3 | 旧学生饭堂扩容改造工程-照明工程 |  |
| 4 | 旧学生饭堂扩容改造工程-电气改造工程 |  |
| 5 | 旧学生饭堂扩容改造工程-厨房“明厨亮灶”工程 |  |
| 合计 |  |  |

分部分项工程清单与计价表

- 装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土石方工程 |  |  |  |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 1.45 |
| 2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 99.02 |
| 3 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计图纸及其施工规范要求 2.填方来源、运距:综合考虑 | m3 | 77.68 |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑 | m3 | 21.34 |
| 5 | 010201001001 | 换填垫层 | 1.材料种类及配比:C30毛石混凝土 | m3 | 10.08 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |
| 6 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体材质:综合考虑 2.废料外运:综合考虑 | m3 | 72.12 |
| 7 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.废料外运:综合考虑 | m3 | 0.7 |
| 8 | 011602001002 | 原有斜坡拆除 | 1.构件名称:拆除斜坡 2.废料外运:综合考虑 | m2 | 2.03 |
| 9 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除120厚玻璃隔断 2.废料外运:综合考虑 | m2 | 13.59 |
| 10 | 011609002003 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除200厚玻璃隔断 2.废料外运:综合考虑 | m2 | 60.14 |
| 11 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除150厚轻钢龙骨隔墙 2.废料外运:综合考虑 | m2 | 265.52 |
| 12 | 011609002004 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除200厚轻钢龙骨隔墙 2.废料外运:综合考虑 | m2 | 94.15 |
| 13 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除原铝扣板天花、石膏板天花 2.废料外运:综合考虑 | m2 | 1261.24 |
| 14 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原有不锈钢门及门套 2.废料外运:综合考虑 | m2 | 9.46 |
| 15 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原有铝合金玻璃外窗及防盗网 2.废料外运:综合考虑 | m2 | 1.76 |
| 16 | 011610002003 | 防盗网拆除 | 1.防盗网（利旧） | m2 | 30.06 |
| 17 | 粤R1-1-96 | 机械整体拆除 | 1. 民用建筑:三层以内（钢结构） 2.废料外运:综合考虑 | m2 | 20 |
| 18 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.铲除原地面块料及基层(50mm厚) 2.废料外运:综合考虑 | m2 | 319.11 |
| 19 | 011602001003 | 回填层拆除 | 1.拆除陶粒回填层 | m3 | 18.48 |
| 20 | 011606002001 | 拆除原有石材洗手台盆 | 1.废料外运:综合考虑 | m2 | 3.77 |
|  |  | 砌筑工程 |  |  |  |
| 21 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:100厚 3.砂浆强度等级:M7.5 | m3 | 4.84 |
| 22 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:120厚 3.砂浆强度等级:M7.5 | m3 | 15.01 |
| 23 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:200厚 3.砂浆强度等级:M7.5 | m3 | 52.27 |
|  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 24 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 3.泵送高度:50m以内(含±0.00以下) | m3 | 1.47 |
| 25 | 010501004001 | 电梯坑基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内(含±0.00以下) | m3 | 6.3 |
| 26 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:50m以内(含±0.00以下) | m3 | 1.02 |
| 27 | 010103001002 | 陶粒混凝土回填 [回填层] | 1.填方材料品种:陶粒混凝土C25 | m3 | 22.6 |
| 28 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.38 |
| 29 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.89 |
| 30 | 010507004001 | 台阶 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.28 |
| 31 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ10内 | t | 0.168 |
| 32 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ12-16 | t | 1.653 |
| 33 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ18-25 | t | 0.189 |
| 34 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 φ10内 | t | 0.329 |
|  |  | 金属结构工程 |  |  |  |
| 35 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:方钢管镀锌200x200x6、方钢管镀锌200x200x5、方钢管镀锌150x150x5 2.单根柱质量:3t内 3.油漆:涂红丹醇酸防锈底漆两道中间结合漆云铁 ,醇酸防锈漆二道,中灰面漆醇酸防锈漆两道,(有防火要求涂层时可取消面漆,对使用期间不能重新油漆的) 4.防火要求:薄涂型防火材料，耐火极限2.5h | t | 2.554 |
| 36 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:方钢管镀锌200x200x6、方钢管镀锌200x200x5、方钢管镀锌150x150x5 2.单根质量:1.5t内 3.油漆:涂红丹醇酸防锈底漆两道中间结合漆云铁 ,醇酸防锈漆二道,中灰面漆醇酸防锈漆两道,(有防火要求涂层时可取消面漆,对使用期间不能重新油漆的) 4.防火要求:薄涂型防火材料，耐火极限1.5h | t | 1.651 |
| 37 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1.钢材品种、规格:0.5mm厚夹芯彩钢板屋面夹芯厚度50mm | m2 | 6.11 |
| 38 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1.钢板厚度、复合板厚度:0.5mm厚夹芯彩钢板屋面夹芯厚度50mm | m2 | 84.59 |
| 39 | 010516001002 | 螺栓 | 1.螺栓种类:M18锥头化学螺栓 | 个 | 64 |
| 40 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋钢板、圆钢 | t | 0.136 |
|  |  | 屋面及防水工程 |  |  |  |
| 41 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:双组份聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm | m2 | 156.54 |
| 42 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:双组份聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm | m2 | 278.09 |
|  |  | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |
| 43 | 010807001012 | 不锈钢防盗网 | 1.框、扇材质:利旧 | m2 | 30.06 |
| 44 | 010802003009 | 不锈钢防火门 | 1.门框、扇材质:304#1.5mm 75*45哑光不锈钢扁通、304#1.5mm哑光全不锈钢双面封板门内填珍珠岩防火材料达到消防防火要求 2.8mm钢化防火玻璃观察窗口 3.含闭门器、门锁、6MM厚PE材质防撞板、金属合页等五金配件 | m2 | 27.83 |
| 45 | 010802003002 | 不锈钢防火门（带观察窗） | 1.门框、扇材质:304#1.5mm 75*45哑光不锈钢扁通、304#1.5mm哑光全不锈钢双面封板门内填珍珠岩防火材料达到消防防火要求 2.8mm钢化防火玻璃观察窗口 3.含闭门器、门锁、6MM厚PE材质防撞板、金属合页等五金配件 | m2 | 15.18 |
| 46 | 010807001001 | 不锈钢传递窗 | 1.窗代号:C1210 2.洞口尺寸:1200*1000 3.框、扇材质:304#50X50厚1.5mm不锈钢方管、304#不锈钢卡槽,1.5mm厚、不锈钢平台宽250mm、8厘圆枝提手304#不锈钢 4.玻璃品种、厚度:8mm钢化防火玻璃 | 樘 | 2 |
| 47 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号:C1810 2.洞口尺寸:1800*1000 3.框、扇材质:70系列铝合金推拉窗，壁厚1.8mm 4.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明钢化玻璃 | 樘 | 1 |
|  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 48 | 011102001001 | 石材地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:2.5干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm*20mm大理石 3.嵌缝材料种类:白色填缝剂擦缝 | m2 | 50.72 |
| 49 | 011101001001 | 水泥砂浆找平 [回填层] | 1.找平层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 150.69 |
| 50 | 011101001002 | 水泥砂浆找平 [回填层] | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 150.69 |
| 51 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 [回填层] | 1.面层厚度、混凝土强度等级:100厚C20细石混凝土层，φ10mm@200 双向钢筋网 | m2 | 150.69 |
| 52 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:2.5干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600mm*600mm防滑地砖 3.嵌缝材料种类:白色填缝剂擦缝 | m2 | 308.19 |
| 53 | 011108001001 | 石材零星项目（门槛石） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:2.5干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:麻石石材门槛(防滑面)25mm厚 3.嵌缝材料种类:白色填缝剂擦缝 | m2 | 0.62 |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 54 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:钢丝网网孔:12.7,采用热镀锌处理,丝径0.5mm | m2 | 784.84 |
| 55 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.刷108胶素水泥浆(108胶:水=1:4)一遍 2.找平层砂浆厚度、配合比:15mm厚(1:2.5)水泥砂浆找平一道 3.刷素水泥浆(水:灰~1:0.42)一道 | m2 | 784.84 |
| 56 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.10厚瓷砖胶与水比例1:3 2.面层材料品种、规格、颜色:8厚300*600的白色不透水瓷片密缝 | m2 | 784.84 |
| 57 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.10厚瓷砖胶与水比例1:3 2.面层材料品种、规格、颜色:10厚300*600米黄色墙砖修复 | m2 | 7.59 |
| 58 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:304# 1.5mm厚70*45(纵向)不锈钢扁通(加固)、304# 1.5mm50*50(横向)不锈钢方通 2.玻璃品种、规格、颜色:8mm钢化防火玻璃 | m2 | 55.88 |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |
| 59 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢上人龙骨支架吊装 2.面层材料品种、规格:600mm*600mm*1.0mm氟碳漆铝扣板天花 | m2 | 94.79 |
|  |  | 【天棚工程】分部小计 |  |  |  |
|  |  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
| 60 | 011406001001 | 抹灰面油漆（墙面） | 1.刮腻子遍数:3遍耐水腻子 2.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料(两底两面) | m2 | 205.57 |
| 61 | 011406001002 | 抹灰面油漆（天棚） | 1.刮腻子遍数:3遍耐水腻子 2.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料喷涂2遍 | m2 | 1845.81 |
|  |  | 其他装饰工程 |  |  |  |
| 62 | 011505001001 | 不锈钢打餐台（正投影） | 1.材料品种、规格、颜色:双层18mm阻燃夹板打底,304#1.5mm厚不锈钢饰面 2.支架、配件品种、规格:25*50*1.5角铁成骨架,间距100mm | m2 | 6.89 |
| 63 | 010401014001 | 新建排水沟 | 1.沟截面尺寸:300*300排水沟 2.砖品种、规格、强度等级:红砖作肩承体 3.304#砂钢2.0mm厚不锈钢激光冲孔板盖板 4.600*600浅色地砖饰面 5.25mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆,水泥砂浆结合层 6.聚氨脂防水涂膜防水层3mm厚 7.10mm厚1:3水泥砂浆找平层 四周抹小圆角 8.素水泥浆结合层一道 | m | 14.7 |
| 64 | 011504003001 | 成品隔渣网箱 | 1.500*500*400 2.304#砂钢1.5mm厚不锈钢激光冲孔板防鼠隔渣网 3.304#砂钢2.0mm厚不锈钢激光冲 孔板盖板 4.未尽事宜详见图纸及相关规范 | 个 | 4 |
| 65 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费 | 项 | 1 |
| 66 |  | 其他项目 | 其他项目合计 | 项 | 1 |
| 67 |  | 应纳增值销项税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目 | 项 | 1 |
| 合 计：分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额 |  |  |  |  |  |

- 给排水工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 给水 |  |  |  |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN63 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 21 |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 22.64 |
| 3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 33.84 |
| 4 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 15.03 |
| 5 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 12.77 |
| 6 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 57.32 |
| 7 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 63.2 |
| 8 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 |
| 9 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 |
| 10 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:不锈钢角阀 2.规格、压力等级:DN15 | 个 | 59 |
| 11 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN50 | 个 | 1 |
| 12 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN63 | 个 | 1 |
|  |  | 排水 |  |  |  |
| 13 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN200 4.连接形式:粘接连接 5.含管件 | m | 5.5 |
| 14 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN150 4.连接形式:粘接连接 5.含管件 | m | 22.9 |
| 15 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN100 4.连接形式:粘接连接 5.含管件 | m | 95.97 |
| 16 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN75 4.连接形式:粘接连接 5.含管件 | m | 39.48 |
| 17 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100 | 个 | 6 |
| 18 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN100 | 个 | 4 |
| 19 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN75 | 个 | 6 |
| 20 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.铲除原地面水泥砂浆层和米灰色石材地面(50mm厚) 2.废料外运:综合考虑 | m2 | 21.05 |
| 21 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 21.05 |
| 22 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:2.5干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm*20mm大理石 3.嵌缝材料种类:白色填缝剂擦缝 | m2 | 21.05 |
|  |  | 室外排水 |  |  |  |
| 23 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN300 4.连接形式:粘接连接 5.含管件 | m | 1.14 |
| 24 | 010401011001 | 水封井 | 1.名称:水封井 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层100 3.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖φ700 4.砖品种、规格、强度等级:标准砖 5.具体尺寸详图纸大样 | 座 | 1 |
| 25 | 010401011002 | 隔油池 | 1.名称:PE隔油池 2.混凝土垫层:C30 3.有效容积5立方 | 座 | 1 |
| 26 | 040402017001 | 旧路面机械切缝 | 1.类别:旧路面机械切缝 2.厚度:20cm | m | 16 |
| 27 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:拆除水泥混凝土路面 2.厚度:20cm厚 3.运距:10km | m2 | 15.75 |
| 28 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 | 1.名称:水泥混凝土路面 2.厚度:20cm 3.混凝土强度等级:C20 4.混凝土种类:商品砼 | m2 | 15.75 |
| 29 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 13.43 |
| 30 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计图纸及其施工规范要求 2.填方来源、运距:综合考虑 | m3 | 4.45 |
| 31 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑 | m3 | 8.98 |
| 32 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 项 | 1 |
| 33 |  | 预算包干费 | 预算包干费 | 项 | 1 |
| 34 |  | 应纳增值销项税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目 | 项 | 1 |
| 合 计：分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额 |  |  |  |  |  |

- 照明工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030404017001 | 2AL-4配电箱 | 1.名称:2AL-4配电箱 2.规格:非标 3.安装方式:明装 4.含箱体内元器件 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |
| 2 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4 3.材质:铜芯 4.配线线制:按实考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 824.80 |
| 3 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZ-BYJ-4 3.材质:铜芯 4.配线线制:按实考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 2334.60 |
| 4 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.配线线制:按实考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 2202.84 |
| 5 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.配线线制:按实考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 58.80 |
| 6 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:紧定式钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 153.66 |
| 7 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:紧定式钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 733.58 |
| 8 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:一联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 13 |
| 9 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 5 |
| 10 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:四联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 3 |
| 11 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:壁扇 2.型号:60W 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 7 |
| 12 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双支灯管架 2.规格:LED 2*18W 3.安装形式:吸顶式 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 43 |
| 13 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:双支三防灯 2.规格:LED 2*18W 3.安装形式:吸顶式 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 55 |
| 14 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:600*600平板灯 2.安装形式:嵌入式 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 13 |
| 15 | 030412006001 | 紫外光杀菌灯 | 1.名称:紫外光杀菌灯 2.规格:18W 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 5 |
| 16 | 030412006002 | 灭蝇灯 | 1.名称:灭蝇灯 2.规格:5W 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 6 |
| 17 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 122 |
| 18 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 21 |
| 19 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽及修复 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 54 |
| 20 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 措施一般项目费+措施其他项目费 | 项 | 1 |
| 21 |  | 预算包干费 | 预算包干费 | 项 | 1 |
| 22 |  | 应纳增值销项税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目 | 项 | 1 |
| 合 计：分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额 |  |  |  |  |  |

- 电气改造工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 动力系统 |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 1AL配电箱 | 1.名称:1AL配电箱 2.规格:非标 3.安装方式:明装 4.含箱体内元器件 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |
| 2 | 030404017002 | 2AL配电箱 | 1.名称:2AL配电箱 2.规格:非标 3.安装方式:明装 4.含箱体内元器件 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |
| 3 | 030404017003 | 1AL-1配电箱 | 1.名称:1AL-1配电箱 2.规格:非标 3.安装方式:明装 4.含箱体内元器件 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |
| 4 | 030404017004 | 1AL-2配电箱 | 1.名称:1AL-2配电箱 2.规格:非标 3.安装方式:明装 4.含箱体内元器件 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |
| 5 | 030404017005 | 1AL-3配电箱 | 1.名称:1AL-3配电箱 2.规格:非标 3.安装方式:明装 4.含箱体内元器件 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |
| 6 | 030404017006 | 2AL-1配电箱 | 1.名称:2AL-1配电箱 2.规格:非标 3.安装方式:明装 4.含箱体内元器件 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |
| 7 | 030404017007 | 2AL-2配电箱 | 1.名称:2AL-2配电箱 2.规格:非标 3.安装方式:明装 4.含箱体内元器件 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |
| 8 | 030404017008 | 2AL-3配电箱 | 1.名称:2AL-3配电箱 2.规格:非标 3.安装方式:明装 4.含箱体内元器件 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |
| 9 | 030404019001 | 计量柜 | 1.名称:计量柜 2.规格:非标 3.安装方式:落地式 4.含箱体内元器件 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 |
| 10 | 030404019002 | 更换抽屉式开关 | 1.名称:更换抽屉式开关 2.型号:800A/3P 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 |
| 11 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJV-3*300+2*150 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:按实考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 14.15 |
| 12 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJV-3*240+2*120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:按实考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 22.45 |
| 13 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*240+2*120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:按实考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 726.73 |
| 14 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJV-3*95+2*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:按实考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 12.61 |
| 15 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:按实考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 38.36 |
| 16 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJV-3*150+2*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:按实考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 33.72 |
| 17 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJV-3*120+2*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:按实考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 17.73 |
| 18 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJV-3*25+2*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:按实考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 47.40 |
| 19 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJV-3*50+2*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:按实考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 13.57 |
| 20 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm²以下 3.电压等级(kV):1kV以下 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 4.00 |
| 21 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm²以下 3.电压等级(kV):1kV以下 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2.00 |
| 22 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm²以下 3.电压等级(kV):1kV以下 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 8.00 |
| 23 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:185mm²以下 3.电压等级(kV):1kV以下 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2.00 |
| 24 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm²以下 3.电压等级(kV):1kV以下 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 6.00 |
| 25 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:300mm²以下 3.电压等级(kV):1kV以下 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2.00 |
| 26 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-25 3.材质:铜芯 4.配线线制:按实考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 464.25 |
| 27 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZ-BYJ-25 3.材质:铜芯 4.配线线制:按实考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 1121.35 |
| 28 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-16 3.材质:铜芯 4.配线线制:按实考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 633.85 |
| 29 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZ-BYJ-16 3.材质:铜芯 4.配线线制:按实考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 542.20 |
| 30 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-10 3.材质:铜芯 4.配线线制:按实考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 307.00 |
| 31 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZ-BYJ-10 3.材质:铜芯 4.配线线制:按实考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 197.55 |
| 32 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-6 3.材质:铜芯 4.配线线制:按实考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 221.40 |
| 33 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZ-BYJ-6 3.材质:铜芯 4.配线线制:按实考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 530.43 |
| 34 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4 3.材质:铜芯 4.配线线制:按实考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 301.03 |
| 35 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZ-BYJ-4 3.材质:铜芯 4.配线线制:按实考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 288.62 |
| 36 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.配线线制:按实考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 122.40 |
| 37 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.配线线制:按实考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 105.34 |
| 38 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:紧定式钢管 2.规格:JDG100 3.配置形式:暗配 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 7.90 |
| 39 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:紧定式钢管 2.规格:JDG80 3.配置形式:暗配 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 49.35 |
| 40 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:紧定式钢管 2.规格:JDG50 3.配置形式:暗配 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 65.60 |
| 41 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:紧定式钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式:暗配 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 29.90 |
| 42 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:紧定式钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 68.85 |
| 43 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:紧定式钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 106.61 |
| 44 | 030411002001 | 镀锌线槽 | 1.名称:镀锌线槽 2.规格:200*100*2.5 3.材质:金属 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 161.36 |
| 45 | 030411002002 | 镀锌线槽 | 1.名称:镀锌线槽 2.规格:300*150*2.5 3.材质:金属 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 14.11 |
| 46 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:支架 2.材质:型钢 3.除锈要求:手工除轻锈 4.刷油要求:红丹防锈漆、调和漆各两遍 5.符合设计图纸、施工规范要求 | kg | 203.994 |
| 47 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二.三孔插座(防水型) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 20 |
| 48 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽及修复 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 127.2 |
| 49 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 20 |
| 50 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 系统 | 1 |
|  |  | 防雷系统 |  |  |  |
| 51 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:BV-25 3.材质:铜芯 4.配线线制:按实考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 146.82 |
| 52 | 030409008001 | LEB等电位端子箱 | 1.名称:LEB等电位端子箱 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 8 |
| 53 | 030414011001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 | 系统 | 1 |
|  |  | 抗震支架 |  |  |  |
| 54 | 031002001001 | 抗震支架 | 1.名称:抗震支架 2.规格:KZQ-200-TL 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 27 |
| 55 | 031002001002 | 抗震支架 | 1.名称:抗震支架 2.规格:KZQ-300-TL 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 2 |
| 56 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 措施一般项目费+措施其他项目费 | 项 | 1 |
| 57 |  | 预算包干费 | 预算包干费 | 项 | 1 |
| 58 |  | 应纳增值销项税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目 | 项 | 1 |
| 合 计：分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额 |  |  |  |  |  |

- 厨房“明厨亮灶”工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030502005001 | 拆除双绞线缆 | 1.名称:拆除双绞线缆 2.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 164.78 |
| 2 | 030411001001 | 拆除配管 | 1.名称:拆除配管 2.配置形式:PC25 3.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 101.29 |
| 3 | 030506007001 | 拆除摄像机 | 1.名称:拆除摄像机 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 10 |
| 4 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆Cat6 2.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 7 |
| 5 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆Cat5e 2.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 304.29 |
| 6 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC25 3.配置形式:明配 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 155.03 |
| 7 | 030506007002 | 安装原有摄像机 | 1.名称:安装原有摄像机 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 10 |
| 8 | 030506007003 | 摄像机 | 1.名称:摄像机 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |
| 9 | 030506007005 | 摄像机支架 | 1.名称:摄像机支架 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |
| 10 | 030501005001 | 6U壁挂机柜 | 1.名称:6U壁挂机柜 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |
| 11 | 030501012001 | 8口交换机 | 1.名称:8口交换机 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |
| 12 | 030506007004 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 | 台 | 11 |
| 13 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 绿色施工安全防护措施费 | 项 | 1 |
| 14 |  | 预算包干费 | 预算包干费 | 项 | 1 |
| 15 |  | 应纳增值销项税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目 | 项 | 1 |
| 合 计：分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额 |  |  |  |  |  |