东莞市万江街道智慧停车项目

道路停车泊位设置方案

一、方案总则

为加强机动车停车设施的规划、建设、使用和管理，规范机动车停车秩序，促进城市交通可持续发展，根据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等有关法律法规的规定，制定本方案。机动车停车设施管理遵循科学规划、政府引导、市场调节、社会共治、建管并重的基本原则，统筹布局停车设施，有效解决基本停车需求，合理配置出行停车资源，通过提高停车资源利用效率、引导公众绿色出行、严格停车执法等方式，规范停车秩序，提升交通出行品质。

- 二、供需分析

万江街道机动车拥有量持续快速增加，导致停车需求逐年增长，日益尖锐的停车问题亟需解决。

万江街道停车设施的建设滞后于实际的需要，为缓解万江街道停车难问题，万江街道相关部门采取了多种措施，增加部分路段的路内停车泊位，治理乱停乱放现象，这些措施能够暂时缓解部分停车需求，但仍解无法系统的解决停车设施的总量不足、分布不均、构成比例不合理等问题。因此，需要制定科学合理的停车发展规划，从源头上缓解城市停车设施供需矛盾。

三、工作目标

以万江街道交通发展目标和未来城市与交通发展趋势为基础，确定万江停车系统总体发展目标：

（一）近期目标

老旧城区、公园、商业中心以及车站、医院、学校等交通窗口地区的停车难、停车乱问题得到有效缓解。

以城市总体规划和交通规划为依据，保障动、静态交通的协调有序。健全停车发展保障机制，促进停车改善措施能够有效实施。

（二）远期目标

建立与万江街道规模、人工和经济发展相适应的结构合理、设施配套完善、管理智慧高效的停车布局体系，形成以配建停车为主体、路外公共停车为辅助，路内停车为补充的城市停车系统。

四、道路停车泊位设置方案

| 序号 | 道路名称 | 道路性质 | 是否 重点区域 | 道路长度（米） | 道路宽度（米） | 车道数 | 设置方式 | 泊位数 | V/C比值 | 道路设计时速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万福路 | 城市支路 | 是 | 992 | 15 | 双向4车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：34个 右侧：40个 | 0.2 | 20km/h |
| 2 | 东堤路 | 城市支路 | 是 | 554 | 12-18 | 双向4车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：22个 右侧：17个 | 0.2 | 20km/h |
| 3 | 教育路 | 城市支路 | 是 | 420 | 18 | 双向4车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：18个 右侧：16个 | 0.21 | 20km/h |
| 4 | 沿江路 | 城市支路 | 是 | 290 | 15 | 双向4车道 | 道路单侧平行设置 | 右侧：28个 | 0.2 | 20km/h |
| 序号 | 道路名称 | 道路性质 | 是否 重点区域 | 道路长度（米） | 道路宽度（米） | 车道数 | 设置方式 | 泊位数 | V/C比值 | 道路设计时速 |
| 5 | 万龙路（蟹地市场段） | 城市支路 | 是 | 279 | 18 | 双向4车道 | 道路一侧平行设置 道路一侧垂直设置 | 左侧：13个 右侧：33个 | 0.2 | 20km/h |
| 6 | 内环南路 | 城市支路 | 是 | 1000 | 15 | 双向2车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：69个 右侧：73个 | 0.2 | 20km/h |
| 7 | 金鳌洲商业街 | 城市支路 | 是 | 595 | 24 | 双向3车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：45个 右侧：30个 | 0.2 | 20km/h |
| 8 | 中心区东路 | 城市支路 | 是 | 1330 | 24 | 双向3车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：10个 右侧：11个 | 0.2 | 20km/h |
| 9 | 金曲路 | 城市支路 | 是 | 320 | 16-19 | 双向2车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：16个 右侧：17个 | 0.2 | 20km/h |
| 10 | 金曲路（邻近金鳌洲商业街段） | 城市支路 | 是 | 280 | 17 | 双向2车道 | 道路单侧平行设置 | 26 | 0.2 | 20km/h |
| 11 | 公园路 | 城市支路 | 是 | 192 | 15.5 | 双向2车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：9个 右侧：11个 | 0.2 | 20km/h |
| 12 | 和谐路 | 城市支路 | 是 | 2100 | 17-22 | 双向2~3车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：115个 右侧：157个 | 0.2 | 20km/h |
| 13 | 水果街 | 城市支路 | 是 | 80 | 12-17 | 双向2车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：4个 右侧：2个 | 0.2 | 20km/h |
| 14 | 泰新路 | 城市支路 | 是 | 2000 | 26-28 | 双向4车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：92个 右侧：90个 | 0.2 | 20km/h |
| 15 | 万高路 | 城市支路 | 是 | 1120 | 28 | 双向3车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：38个 右侧：41个 | 0.2 | 20km/h |
| 16 | 塘溪路 （严管路） | 城市支路 | 是 | 790 | 21 | 双向2车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：93个 右侧：68个 | 0.2 | 20km/h |
| 17 | 坝翔商业街 | 城市支路 | 是 | 300 | 16 | 双向2车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：26个 右侧：31个 | 0.2 | 20km/h |
| 18 | 大新路 | 城市支路 | 是 | 460 | 20 | 双向2车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：30个 右侧：35个 | 0.2 | 20km/h |
| 19 | 上坝坊 | 城市支路 | 是 | 300 | 15 | 双向2车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：24个 右侧：39个 | 0.2 | 20km/h |
| 20 | 汾溪路 | 城市支路 | 否 | 1390 | 16 | 双向2车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：66个 右侧：43个 | 0.2 | 20km/h |
| 21 | 创新路 | 城市支路 | 否 | 1270 | 11-18 | 双向2车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：83个 右侧：69个 | 0.2 | 20km/h |
| 22 | 龙景路 | 城市支路 | 否 | 680 | 12-15 | 双向2车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：28个 右侧：27个 | 0.2 | 20km/h |
| 23 | 阳光商业街 | 城市支路 | 否 | 780 | 14-18 | 双向2车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：59个 右侧：57个 | 0.2 | 20km/h |
| 序号 | 道路名称 | 道路性质 | 是否 重点区域 | 道路长度（米） | 道路宽度（米） | 车道数 | 设置方式 | 泊位数 | V/C比值 | 道路设计时速 |
| 24 | 规划六路 | 城市支路 | 否 | 240 | 15 | 双向2车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：18个 右侧：26个 | 0.2 | 20km/h |
| 25 | 下亭江滨路 | 城市支路 | 否 | 550 | 24 | 双向3车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：26个 右侧：24个 | 0.2 | 20km/h |
| 26 | 金新路 | 城市支路 | 否 | 348 | 20-25 | 双向2车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：19个 右侧：20个 | 0.2 | 20km/h |
| 27 | 金联路 | 城市支路 | 否 | 1320 | 23-29 | 双向2~3车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：77个 右侧：80个 | 0.2 | 20km/h |
| 28 | 新联街 | 城市支路 | 否 | 140 | 14.5 | 双向2车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：4个 右侧：7个 | 0.2 | 20km/h |
| 29 | 万龙路（天邑湾段） | 城市支路 | 否 | 1220 | 16-18 | 双向2车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：33个 右侧：55个 | 0.2 | 20km/h |
| 30 | 滨江西路 | 城市支路 | 否 | 560 | 18 | 双向2车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：79个 右侧：100个 | 0.2 | 20km/h |
| 31 | 车站南路 | 城市支路 | 否 | 670 | 18 | 双向2车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：20个 右侧：19个 | 0.2 | 20km/h |
| 32 | 塘城东路 | 城市支路 | 否 | 680 | 15 | 双向2车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：65个 右侧：60个 | 0.2 | 20km/h |
| 33 | 泰新路-水闸 | 城市支路 | 否 | 140 | 18 | 双向2车道 | 道路单侧平行设置 | 左侧：15个 | 0.2 | 20km/h |
| 34 | 汾溪北路 | 城市支路 | 否 | 610 | 19 | 双向2车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：76个 右侧：77个 | 0.2 | 20km/h |
| 35 | 悦江路 | 城市支路 | 否 | 750 | 17 | 双向2车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：49个 右侧：57个 | 0.2 | 20km/h |
| 合计 |  |  |  | / | / | / | / | 2861 |  |  |

五、部门职责

该项工作牵头单位：东莞市万江公用事业服务中心；万江街道道路泊位设置管理工作由东莞市交通运输局万江分局、东莞市公安局交通警察支队万江大队、东莞市城市综合管理局万江分局按照部门职能进行开展；验收单位：东莞市万江公用事业服务中心、东莞市交通运输局万江分局、东莞市公安局交通警察支队万江大队、东莞市城市综合管理局万江分局对道路停车泊位设置进行验收；负责日常运营维护单位：东莞静态交通投资有限公司。具体部门分工如下：

东莞市万江公用事业服务中心负责路内停车位、道路桥梁桥下空间建设停车设施的管理；负责配合各单位做好停车管理工作等。

东莞市交通运输局万江分局负责辖区停车泊位设置的管理工作。

东莞市公安局交通警察支队万江大队负责配合东莞市万江公用事业服务中心做好路内停车位管理工作，依法查处违反道路交通安全法律法规的行为；负责配合各单位做好停车管理工作等。

东莞市城市综合管理局万江分局负责违法停车场内未经规划报建的违法建（构）筑物、建筑退让红线区内违法构筑物的执法管理；负责配合各单位做好停车管理工作等。

东莞静态交通投资有限公司负责万江智慧停车平台系统建设和维护；管理万江智慧停车项目运营路段，按照发改局的相关规定对停放车辆收取停车费；负责配合各单位做好停车管理工作等。

六、近期行动计划

- 2023年下半年计划对9条路段实施智慧化改造，具体如下：

| 序号 | 道路名称 | 道路性质 | 是否重点区域 | 道路长度（米） | 道路宽度（米） | 车道数 | 设置方式 | 泊位数 | V/C比值 | 道路设计时速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金曲路（邻近金鳌洲商业街段） | 城市支路 | 是 | 280 | 17 | 双向2车道 | 道路单侧平行设置 | 26 | 0.2 | 20km/h |
| 2 | 塘溪路 （严管路） | 城市支路 | 是 | 790 | 21 | 双向2车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：93个 右侧：68个 | 0.2 | 20km/h |
| 3 | 坝翔商业街 | 城市支路 | 是 | 300 | 16 | 双向2车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：26个 右侧：31个 | 0.2 | 20km/h |
| 4 | 大新路 | 城市支路 | 是 | 460 | 20 | 双向2车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：30个 右侧：35个 | 0.2 | 20km/h |
| 5 | 上坝坊 | 城市支路 | 是 | 300 | 15 | 双向2车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：24个 右侧：39个 | 0.2 | 20km/h |

| 序号 | 道路名称 | 道路性质 | 是否重点区域 | 道路长度（米） | 道路宽度（米） | 车道数 | 设置方式 | 泊位数 | V/C比值 | 道路设计时速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 塘城东路 | 城市支路 | 否 | 680 | 15 | 双向2车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：65个 右侧：60个 | 0.2 | 20km/h |
| 7 | 泰新路-水闸 | 城市支路 | 否 | 140 | 18 | 双向2车道 | 道路单侧平行设置 | 左侧：15个 | 0.2 | 20km/h |
| 8 | 汾溪北路 | 城市支路 | 否 | 610 | 19 | 双向2车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：76个 右侧：77个 | 0.2 | 20km/h |
| 9 | 悦江路 | 城市支路 | 否 | 750 | 17 | 双向2车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：49个 右侧：57个 | 0.2 | 20km/h |
| 合计 |  |  |  | / | / | / | / | 771 |  |  |

七、工作进度

| 时间 | 进度 |
| --- | --- |
| 2020年12月-2021年3月 | 试点路段改造方案规划筹备（包括实地勘察、规划方案、设计图纸制定、审核等） |
| 2021年4月 | 一期改造方案落实建设 |
| 2021年12月 | 完工验收，上线运营 |
| 2022年4月-5月 | 一期路段改造方案规划筹备（包括实地勘察、规划方案、设计图纸制定、审核等） |
| 2022年6月 | 一期改造方案落实建设 |
| 2022年7月-8月 | 完工验收，上线运营 |
| 2023年1月至今 | 按《关于印发<东莞市道路停车泊位设置工作指引（试行）的通知>》（东交〔2022〕163号）文件要求，准备相关申报材料 |

八、保障措施

东莞市万江公用事业服务中心应当定期组织开展万江街道公共停车资源普查，建立停车设施基础数据库，并实时更新数据，相关单位和个人应当予以配合；对收集到的停车信息实行动态管理，构建停车信息共享机制，提高停车设施利用率；根据相关法律、法规规定建立以信用为基础的机动车停车收费经营监管机制，规范机动车停车服务市场秩序。